СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	6

1.1 VPN	6

1.2 IPsec	6

1.3 Защита от повышенной влажности	7

1.4 Экологичность	8

1.5 Компания D-Link	8

2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	9

2.1 Компоненты локальной компьютерной сети	9

2.2 Блок коммутаторов	9

2.3 Блок маршрутизатора	9

2.4 Блок беспроводной сети	10

2.5 Блок персональных компьютеров	10

2.6 Блок принтеров	10

2.8 Intranet	10

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	11

3.1 Выбор рабочих станций	11

3.2 Выбор принтера	12

3.3 Выбор маршрутизатора	13

3.4 Выбор коммутатора	14

3.5 Выбор беспроводной точки доступа	15

3.6 Выбор контроллера беспроводных точек доступа	17

3.7 Выбор пассивного сетевого оборудования	18

3.8 Выбор сетевого шкафа	18

3.9 Схема адресации	19

3.9.1 Внутренняя адресация IPv4	20

3.9.2 Внешняя адресация IPv4	21

3.9.3 Адресация IPv6	21

3.10 Конфигурирование сетевого оборудования	22

3.10.1 Конфигурирование маршрутизатора	22

3.10.2 Конфигурирование L3 коммутатора	24

3.10.3 Конфигурирование L2 коммутаторов	26

3.10.4 Конфигурирование беспроводной сети	27

3.10.5 Конфигурирование пользовательских станций	28

3.10.6 Конфигурирование сетевых принтеров	29

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ
   СИСТЕМЫ	30

4.1 План прокладки кабельных линий	30

4.2 Выбор монтажный элементов	30

4.3 Качество покрытия беспроводной сетью	31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	34

ПРИЛОЖЕНИЕ А Схема СКС структурная	37

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Схема СКС функциональная	38

ПРИЛОЖЕНИЕ В План здания	39

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Перечень оборудования	40

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Ведомость документов	41

ВВЕДЕНИЕ

Компьютерные сети являются результатом эволюции двух важнейших научно-технических отраслей современной цивилизации – компьютерных и телекоммуникационных технологий. За счет своей возможности связывать компьютеры, ноутбуки, смартфоны, сервера и прочие информационные устройства на запредельных для обычного человека расстояниях, сети обеспечили невиданный до этого скачок скорости обмена информацией.

Локальные компьютерные сети представляют собой совокупность устройств, которые позволяют обмениваться данными на ограниченной территории, такой как офис или жилое здание. Основная цель локальных сетей – обеспечить быстрый и надежный обмен информацией между сетевыми устройствами. Они могут включать как проводные, так и беспроводные соединения.

С помощью маршрутизаторов и коммутаторов в локальных сетях можно организовать эффективное распределение трафика и устранение перегрузок в сети. Для безопасности данных часто используются такие технологии, как VPN, межсетевые экраны и системы аутентификации.

В данном курсовом проекте требуется спроектировать локальную компьютерную сеть научно-исследовательской организации, которая специализируется на медицине.

Целью является разработка максимально производительной, надежной и отказоустойчивой сети, которая должна полностью соответствовать требованиям. Также сеть должна иметь возможность для расширения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- ознакомится с требованиями организации;

- изучить новые технологии;

- изучить план этажа организации;

- разработать структурную схему локальной компьютерной сети;

- подобрать необходимое оборудование;

- разработать функциональную схему локальной компьютерной сети;

- произвести конфигурацию устройств;

- разработать структурированной кабельной системы.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 VPN

VPN (Virtual Private Network) [1] – технология, позволяющая обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет).

Существует три основных типа VPN:

- Access VPN. Этот тип VPN используется для того, чтобы предоставить удаленным пользователям доступ к корпоративной сети. Например, если сотрудник работает из дома или в поездке, он может подключиться к внутренним ресурсам компании через VPN. Для этого используются различные технологии связи, такие как мобильный интернет, DSL или даже старые модемы.

- Intranet VPN. Этот тип VPN соединяет головной офис, удаленные офисы и филиалы компании через общую инфраструктуру (например, интернет), но с использованием выделенных каналов связи для надежности. Основная цель – обеспечить безопасное соединение между внутренними офисами компании. В отличие от Extranet VPN, такие соединения предназначены только для сотрудников этой организации.

- Extranet VPN. Используется для предоставления безопасного доступа не только сотрудникам компании, но и внешним партнерам, поставщикам или клиентам. Этот тип VPN позволяет объединить корпоративную сеть с внешними сторонами, чтобы они могли работать с определенными данными или сервисами компании, но при этом без доступа ко всей внутренней сети.

В курсовом проекте необходимо настроить access VPN для удаленного подразделения.

## 1.2 IPsec

IPsec (IP Security) [3] – набор протоколов, касающихся вопросов обеспечения защиты данных при транспортировке IP-пакетов. IPsec также включают в себя протоколы для защищённого обмена ключами в сети Интернет. Протоколы IPsec работают на сетевом уровне.

IPsec обеспечивает следующие функции VPN:

- data confidentiality – отправитель IPsec может шифровать пакеты перед их передачей по сети;

- data integrity – приемник IPsec может аутентифицировать пакеты, отправленные отправителем IPsec, чтобы гарантировать, что данные не были изменены во время передачи;

- data origin authentication – приемник IPsec может аутентифицировать источник отправленных пакетов IPsec. Эта служба зависит от службы целостности данных;

- antireplay – приемник IPsec может обнаруживать и отклонять повторно воспроизведенные пакеты.

IPsec состоит из следующих двух основных протоколов:

- authentication header (AH);

- encapsulating security payload (ESP).

Authentication header (AH) обеспечивает аутентификацию и целостность датаграмм, передаваемых между двумя системами.

Encapsulating Security Payload (ESP) – это протокол безопасности, используемый для обеспечения конфиденциальности (шифрования), аутентификации источника данных, целостности, дополнительной службы защиты от повторного воспроизведения и ограниченной конфиденциальности потока трафика путем обхода анализа потока трафика.

IPsec использует протокол IKE (Internet Key Exchange) [4] для установки безопасных соединений, управления ключами шифрования и обмена ими между устройствами.

Работу IPsec можно разбить на пять основных этапов. Пять этапов суммируются следующим образом:

- «Интересный» трафик инициирует процесс IPsec. Трафик считается «интересным,» когда политика безопасности IPsec, настроенная на узлах IPsec, запускает процесс IKE.

- Первая фаза IKE – IKE аутентифицирует одноранговые узлы IPsec и согласовывает соглашения безопасности IKE на этой фазе, создавая безопасный канал для согласования соглашений безопасности IPsec на второй фазе.

- Вторая фаза IKE – IKE согласовывает параметры IPsec SA и устанавливает соответствующие IPsec SA на одноранговых узлах.

- Передача данных – данные передаются между узлами IPsec на основе параметров и ключей IPsec, хранящихся в базе данных SA.

- Завершение работы туннеля IPsec – SA IPsec завершается путем удаления или истечения времени ожидания.

1.3 Защита от повышенной влажности

Для выбора устройств с защитой от повышенной влажности используется система Ingress Protection (IP) [5].

Выбор правильного рейтинга IP зависит от нескольких факторов, таких как местоположение, климат и желаемый уровень защиты. Некоторые общие рекомендации:

- для зон с низкой влажностью и минимальным воздействием воды достаточен класс защиты не менее IP20;

- для зон с умеренной влажностью и периодическим воздействием воды рекомендуется класс защиты IP не ниже IP44;

- для зон с высокой влажностью и частым воздействием воды необходим класс защиты не ниже IP67.

Так же оборудования нужно размещать в помещениях, которые хорошо проветриваются. Например, в комнате могут присутствовать кондиционеры или вентиляторы. Так же можно использовать системы контроля климата.

1.4 Экологичность

В рамках этого пункта задания необходимо обеспечить соответствие экологических стандартов при выборе оборудования.

Примеры экологических стандартов:

- Директива RoHS (Restriction of Hazardous Substances) [35]. Главная цель – снизить воздействие вредных веществ на здоровье человека и окружающую среду. Она запрещает использование свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома в технике.

- Директива WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) [36]. Этот стандарт регулирует утилизацию и переработку отходов электрического и электронного оборудования. Цель – минимизировать влияние таких отходов на окружающую среду и здоровье человека, стимулировать переработку и повторное использование материалов из электронных устройств.

- ENERGY STAR 8.0 [37]. Он требует, чтобы устройства соответствовали более строгим критериям энергоэффективности, что помогает снижать потребление энергии и уменьшать углеродный след.

- EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) [38]. Сертификация EPEAT Gold означает, что продукт отвечает самым высоким экологическим стандартам по широкому кругу критериев, таких как сокращение использования токсичных материалов, возможность переработки и энергоэффективность. Продукты с таким рейтингом являются лидерами в области устойчивости и экологичности.

## 1.5 Компания D-Link

Компания D-Link была основана на Тайване в 1986 году и является ведущим мировым производителем сетевого оборудования корпоративного уровня и профессионального телекоммуникационного оборудования на основе технологий Metro Ethernet, PON, xDSL, Wi-Fi. Также D-Link занимает лидирующие позиции в производстве сетевого оборудования потребительского класса и устройств для «умного дома».

С полным перечнем продукции можно ознакомится на официальном сайте D-Link [6].

Так же компания D-Link соблюдает требования по ограничению использования опасных веществ (RoHS) с 1 июля 2006 года. С тех пор D-Link гарантирует, что ее продукция соответствует ограничениям, установленным в директиве 2011/65/EU и ее поправках, включая (EU)2015/863 [34].

2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1 Компоненты локальной компьютерной сети

По требованиям организации локальная компьютерная сеть (ЛКС) должна располагаться на первом этаже прямоугольной формы, площадь 
этажа – 330 кв. м. Должно быть доступно 50 стационарных подключений и 30 мобильных.

Присутствуют дополнительные оконечные устройства – принтеры и сетевые принтеры.

Для сегментации сети нужно использовать виртуальные компьютерные сети (VLAN). Они позволяются построить на базе одной физической сети необходимое количество логических сетей. Эти сети будут существовать независимо друг от друга, что позволит контролировать трафик в сети, направляя пакеты только в те сегменты, которым они предназначены.

Для реализации локальной компьютерной сети выделяются следующие блоки:

- блок коммутаторов;

- блок маршрутизатора;

- блок беспроводной сети;

- блок персональных компьютеров;

- блок принтеров;

- блок сетевых принтеров;

- Intranet.

2.2 Блок коммутаторов

Блок коммутаторов включает в себя управляемые L2- и L3-коммутаторы. Сеть нужно спроектировать так, чтобы её было легко администрировать и также легко масштабировать. С помощью коммутаторов можно разбить сеть на виланы: пользовательские и административный. Блок связан с блоком персональных компьютеров, сетевых принтеров, блока маршрутизатора и блока беспроводной точки доступа.

2.3 Блок маршрутизатора

Блок маршрутизатора содержит маршрутизаторы. Этот блок обеспечивает маршрутизацию между внутренней и внешней сетями, отвечает за безопасность и изоляцию внутренней сети. Он должен поддерживать 
IPsec-VPN для безопасного соединения с удаленными подразделениями. Данный блок связан с блоками коммутатора и Intranet.

2.4 Блок беспроводной сети

Блок беспроводной сети содержит беспроводные точки доступа, контроллер точек доступа для удобного конфигурирования точек доступа и мобильные устройства. По требованию заказчика нужно обеспечить 30 мобильных подключений. Блок связан с блоком коммутатора.

2.5 Блок персональных компьютеров

Блок персональных компьютеров содержит пользовательские станции сотрудников. В данном блоке присутствуют компьютеры обычных сотрудников и компьютер администратора сети. К некоторым компьютерам подключены обычные принтеры. Данный блок связан с блоком коммутатора, блоком принтеров.

2.6 Блок принтеров

Блок принтеров содержит обычные черно-белые принтеры. Так как организация является научно-исследовательской, нужно обеспечить хорошее качество печати. Принтеры подключаются к пользовательским станциям через USB порт. Блок связан с блоком персональных компьютеров.

2.7 Блок сетевых принтеров

Блок сетевых принтеров включает в себя принтеры, подключенные к проводной сети, что обеспечивает их доступность для всех пользователей сети. Так как организация является научно-исследовательской, нужно обеспечить хорошее качество печати. Данные принтеры должны иметь соответствующие интерфейсы. Блок связан с блоком коммутатора.

2.8 Intranet

По условию задания непосредственного подключения к провайдеру нет, это значит, что локальная сеть организации подключается к локальной сети здания, в котором располагается. Нужно обеспечить выход всей приватной сети этажа в сеть здания через один IPv4 адрес.

В приложении А показана структурная схема ЛКС.

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3.1 Выбор рабочих станций

Перед выбором рабочей станции необходимо определить задачи и особенности среды научно-исследовательской организации в медицинской сфере. Основные задачи включают:

- использование программного обеспечения для анализа данных;

- работа с текстовыми редакторами для отчётов и документации;

- работа с видео для образовательных и исследовательских целей.

В таблице 3.1 приведены требования к выбору рабочих станций.

Таблица 3.1 – Требования к выбору рабочих станций

| Параметр | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Объем оперативной памяти | От 8 GB |
| Накопитель и объем накопителя | SSD, от 256 GB |
| Защита от повышенной влажности | Корпус IP44, IP54, IP65 класса |
| Экологичность | Соответствие требованиям по ограничению использования опасных веществ |
| Интерфейсы | USB, Ethernet Gigabit |

Проанализировав продукции различных производителей (Dell, Lenovo, HP, Acer), был найден и выбран моноблок Dell OptiPlex All-in-One. OptiPlex производятся с использованием до 56,7% переработанного пластика [16]. В таблице 3.2 показаны характеристики.

Таблица 3.2 – Характеристики Dell OptiPlex All-in-One

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Процессор | Intel Core i5 14500 |
| ОЗУ | 16 ГБ |
| Накопитель | 256 GB SSD |
| Экран | 23.8” Full HD (1920x1080) IPS |
| Сетевые интерфейсы | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Ethernet Gigabit |
| Интерфейсы USB | 4x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x USB Type-C |
| Сертификация по защите от влаги | IP44 |
| Экологичность | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold |
| Цена (белорусские рубли) | 3680 |

Так же необходимо установить операционную систему на пользовательские станции. Выбор пал на Windows, как наиболее популярную операционную систему. При выборе конкретной версии Windows наилучшими вариантами являются Windows 10 и Windows 11. Выбор пал на Windows 10 Pro [19], так как эта версия является более стабильной и имеет ряд достоинств:

- шифрование данных BitLocker;

- удалённый доступ к рабочему столу.

На функциональной схеме пользовательские станции имеют позиционные номера PC1-PC50.

3.2 Выбор принтера

В таблице 3.3 приведены требования к выбору принтеров.

Таблица 3.3 – Требования к выбору принтеров

| Параметр | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Тип печати | Черно-белая |
| Технология печати | Лазерная, струйная |
| Скорость печати | От 20 страниц в минуту |
| Интерфейсы | Ethernet, Wifi, USB |
| Экологичность | Соответствие директиве по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE) |
| Разрешение печати | Не ниже 600 x 600 dpi |

В таблице 3.4 представлены принтеры, соответствующие требованиям.

Таблица 3.4 – Сравнение принтеров

| Параметры сравнения | Canon i-SENSYS LBP246DW | HP Laser 107a | Pantum P3010DW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип печати | Черно-белая | Черно-белая | Черно-белая |
| Технология печати | Лазерный | Лазерный | Лазерный |
| Скорость ч/б печати (стр/мин) | 40 стр/мин | 20 стр/мин | 30 стр/мин |
| Интерфейсы | USB, Ethernet, Wi-Fi (802.11n, 802.11g, 802.11b) | USB | USB, Ethernet, Wi-Fi (802.11n, 802.11g, 802.11b) |
| Разрешение печати (dpi) | 600 x 600 | 600 x 600 | 1200 x 1200 |
| Рекомендуемая месячная нагрузка (стр/мес) | 750 – 4000 | 100 – 1500 | 750 – 3500 |

Продолжение таблицы 3.4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Экологичность | WEEE | WEEE | WEEE |
| Цена (белорусские рубли) | 840 | 500 | 760 |

Для получения информации об принтерах использовались источники [20, 21, 22].

Оптимальный выбор принтера – Pantum P3010DW. Этот принтер обеспечивает хорошую скорость черно-белой печати (30 стр/мин). Поддержка интерфейсов Ethernet и Wi-Fi позволяет интегрировать его в локальную сеть. Этот принтер можно использовать в качестве сетевого принтера.

HP Laser 107a слишком ограничен по скорости печати (20 стр/мин) и имеет только USB-подключение. Однако его можно использовать как обычный принтер ПК.

Canon i-SENSYS LBP246DW по характеристикам сопоставим с Pantum P3010DW, при этом он выигрывает по 1 параметру: скорость печати, и проигрывает по разрешению печати и стоимость.

Так как точного количества принтеров и сетевых принтеров организация не уточнила, то необходимо определиться с количеством. После анализа плана этажа (приложение В), принято следующее решение: в кабинетах 102 и 103 к каждой рабочей станции подключить принтер по USB интерфейсу. В кабинетах 104, 105, 106 разместить по 1 сетевому принтеру. Для сетевых принтеров необходимо дополнительно установить 3 информационных розетки.

На функциональной схеме обычные принтеры имеют позиционные номера PR1-PR10, а сетевые – NPR1-NPR3.

3.3 Выбор маршрутизатора

В таблице 3.5 приведены требования к выбору маршрутизатора.

Таблица 3.5 – Требования к выбору маршрутизатора

| Параметр | Допустимые значения |
| --- | --- |
| IP адреса | IPv4 и IPv6 |
| Поддержка NAT | Да |
| VPN | IPsec |
| Интерфейсы | Gigabit Ethernet |
| Экологичность | D-Link Green Ethernet |

В таблице 3.6 представлены маршрутизаторы компании D-Link, которые соответствуют требования.

Таблица 3.6 – Сравнение маршрутизаторов компании D-Link

| Параметры сравнения | DSA-2308X | DSA-2208X | DSA-2108S |
| --- | --- | --- | --- |
| Поддержка IPv4/ IPv6 | Да | Да | Да |
| Интерфейсы | 6x10/100/1000BaseT 2x10GBase-X | 6x10/100/1000BaseT 2x10GBase-X | 6x10/100/1000BaseT 2x1000Base-X |
| VPN | IPsec, GRE/IPIP, PPTP, L2TP, EoGRE | IPsec, GRE/IPIP, PPTP, L2TP, EoGRE | IPsec, GRE/IPIP, PPTP, L2TP, EoGRE |
| Количество VPN туннелей | До 250 | До 200 | До 150 |
| Пропускная способность VPN-соединений | IPsec - 250 Мбит/c | IPsec - 250 Мбит/c | IPsec - 250 Мбит/c |
| NAT | DNAT, SNAT | DNAT, SNAT | DNAT, SNAT |
| D-Link Green Ethernet | Да | Да | Да |
| Цена (белорусские рубли) | 5100 | 3550 | 2100 |

Для получения информации об маршрутизаторах компании D-Link использовались источники [7, 8, 9].

Оптимальным выбором является маршрутизатор DSA-2208X. Поддержка до 200 VPN-туннелей и пропускная способность до 250 Мбит/с делают его подходящим для подключения удаленных пользователей.

DSA-2308X имеет слишком высокую стоимость.

DSA-2108S не обеспечивает достаточного уровня производительности и поддержки VPN для нужд корпоративной сети.

На функциональной схеме маршрутизатор имеет позиционное обозначение RT1.

3.4 Выбор коммутатора

В таблице 3.7 приведены требования к выбору коммутатора.

Таблица 3.7 – Требования к выбору коммутатора

| Параметр | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Количество портов | От 16 |
| Поддержка VLAN | Да |
| Интерфейсы | Gigabit Ethernet |
| Размер таблицы MAC-адресов | От 8000 записей |
| Экологичность | D-Link Green Ethernet |

В таблице 3.8 представлены настраиваемые коммутаторы компании
D-Link, которые соответствуют требованиям.

Таблица 3.8 – Сравнение настраиваемых коммутаторов компании D-Link

| Параметры сравнения | DGS-1250-28XMP | DGS-1520-28MP | DGS-3000-28LP |
| --- | --- | --- | --- |
| Интерфейсы | 24x10/100/1000BaseT 4x10GBase-X 1xConsole (RJ-45) | 20x10/100/1000Base-T 4x100/1000/2.5GBase-T 2x10GBase-T 2x10GBase-X 1xConsole (RJ-45) | 24x10/100/1000Base-T 4x100/1000Base-X 1xConsole (RJ-45) |
| Размер таблицы MAC-адресов | 16000 записей | 8000 записей | 16000 записей |
| VLAN | Да | Да | Да |
| Поддержка PoE | Да (24 порта) | Да (24 порта) | Да (24 порта) |
| Мощность PoE | 370 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) | 370 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) | 193 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) |
| Уровень | L2 | L3 | L2 |
| D-Link Green Ethernet | Да | Да | Да |
| Цена (белорусские рубли) | 1950 | 3950 | 1900 |

Для получения информации об коммутаторах компании D-Link использовались источники [10, 11, 12].

Учитывая размер сети: 50 стационарных и 30 мобильных пользователей для организации сети с сегментацией и маршрутизацией между VLAN оптимальным выбором является связка из L3 и L2 коммутаторов.
L3-коммутатор (DGS-1520-28MP) обеспечивает маршрутизацию между VLAN на уровне коммутатора, что упрощает структуру сети и уменьшает задержки. L2-коммутатор (DGS-1250-28XMP) используется для подключения устройств внутри VLAN. Такая комбинация позволяет эффективно сегментировать трафик, обеспечивая как гибкость, так и масштабируемость сети.

На функциональной схеме L2-коммутаторы имеют позиционное обозначение SW1.1 – SW1.5, L3-коммутатор – SW2.1.

3.5 Выбор беспроводной точки доступа

В таблице 3.9 приведены требования к выбору беспроводной точки доступа.

Таблица 3.9 – Требования к выбору беспроводной точки доступа

| Параметр | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Стандарт беспроводной связи | 802.11ac или выше |
| Интерфейсы | Gigabit Ethernet |
| Защита от повышенной влажности | Корпус класса защиты IP44 или выше |
| Экологичность | D-Link Green Ethernet |

Копания D-Link предоставляет 2 варианта точек доступа с защитой повышенной влажности: DWL-8720AP и DWL-6720AP. В таблице 3.10 представлены их характеристики.

Таблица 3.10 – Сравнение беспроводных точек доступа компании D-Link

| Параметры сравнения | DWL-8720AP | DWL-6720AP |
| --- | --- | --- |
| Скорость передачи данных при 2,4 ГГц | 400 Мбит/c | 400 Мбит/c |
| Скорость передачи данных при 5 ГГц | 867 Мбит/c | 867 Мбит/c |
| Поддержка PoE | Да | Да |
| Максимальная потребляемая мощность | До 13 Вт | До 13 Вт |
| Стандарт беспроводной связи | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Количество клиентов | 32 | 32 |
| Степень защиты | IP67 | IP55 |
| Антенны | 2 внешние антенны (5дБи) | 2 внутренние антенны (3,5 дБи для 2,4 ГГц; 5 дБи для 5 ГГц |
| Интерфейсы | 1xLAN 10/100/1000Base-T | 1xLAN 10/100/1000Base-T |
| D-Link Green Ethernet | Да | Да |
| Цена (белорусские рубли) | 2370 | 1160 |

Для получения информации об беспроводных точках доступа компании D-Link использовались источники [6, 28].

Учитывая, что по большинству параметров обе модели сопоставимы, DWL-6720AP представляет собой экономически оправданный выбор, так как его стоимость значительно ниже, а функциональность отвечает требованиям. DWL-8720AP будет оправдан лишь в случае необходимости размещения в более суровых условиях эксплуатации.

Точка доступа DWL-6720AP имеет некоторые интересные функции:

- Auto Channel Selection – автоматический выбор наименее загруженного канала, что помогает избежать интерференции с другими точками доступа;

- Fast Roaming (802.11r, 802.11k, 802.11v) – быстрая аутентификация при переходе между точками доступа;

- Band Steering – перевод клиентов с диапазона 2,4 ГГц на 5 ГГц, если клиент поддерживает оба диапазона, что помогает разгрузить диапазон 2,4 ГГц и увеличить скорость подключения за счет использования 5 ГГц.

По заданию необходимо обеспечить 30 мобильных подключений, при этом каждая точка доступа имеет по 32 подключений. Но так как этаж площадью 330 кв. м., необходимо точки разместить таким образом, чтобы в любой точке этажа было стабильное беспроводное соединение. По плану этажа (приложение В), можно сделать решение: разместить точки доступа в кабинеты 101, 102, 104, 105 и 106, количество точек доступа – 5.

В разделе 4 приведены расчеты покрытия беспроводной сетью.

На функциональной схеме беспроводные точки имеют позиционные обозначения AP1-AP5.

3.6 Выбор контроллера беспроводных точек доступа

Точка доступа DWL-6720AP поддерживает централизованное управление при совместной работе с унифицированными контроллерами
D-Link, что позволяет легко и эффективно осуществлять настройку и управление большим количеством точек доступа. При обнаружении контроллером точек доступа администратор может задать конфигурацию сразу для всех устройств вместо того, чтобы настраивать каждое по отдельности.

Копания D-Link предоставляет 2 варианта контроллеров беспроводных точек доступа: DWC-1000 и DWC-2000. В таблице 3.11 представлены их характеристики.

Таблица 3.11 – Сравнение контроллеров точек доступа компании D-Link

| Параметры сравнения | DWC-1000 | DWC-2000 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Количество управляемых точек доступа | По умолчанию: 6; с лицензией: до 24 | По умолчанию: 64; с лицензией: до 256 |
| Количество пользователей | До 512 одновременно аутентифицированных пользователей | До 2048 одновременно аутентифицированных пользователей |
| Порты | 4x10/100/1000Base-T, 2xUSB 2.0, console RJ-45 | 4 комбо-порта 100/1000BaseT/SFP, 2xUSB 2.0, console RJ-45 |

Продолжение таблицы 3.11

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Безопасность | WEP, WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WPA3 Personal/Enterprise, аутентификация по MAC-адресам | WEP, WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WPA3 Personal/Enterprise, аутентификация по MAC-адресам |
| D-Link Green Ethernet | Да | Да |
| Цена (белорусские рубли) | 1800 | 3700 |

Для получения информации об контроллере точек доступа компании
D-Link использовались источники [29, 30].

Так как беспроводных точек всего 5 и количество беспроводных пользователей всего 30, то лучше выбрать DWC-1000, так как он соответствует необходимыми параметрами и по цене дешевле.

На функциональной схеме контроллер беспроводных точек доступа имеет позиционное обозначения WC1.

3.7 Выбор пассивного сетевого оборудования

Пассивное сетевое оборудование должно соответствовать следующим ключевым требованиям:

- кабели не ниже категории Cat 5, которые обеспечивают передачу данных на скорости до 1 Гбит/с и могут поддерживать скоростные соединения на расстояниях до 100 метров;

- совместимость с Power over Ethernet (PoE): так как точки доступа и коммутаторы поддерживают PoE, кабельная система и соединительные элементы должны обеспечивать подачу питания по Ethernet-кабелям, соответствующим стандарту PoE.

В качестве кабеля выбран витая пара Cat5e F/UTP Premium PVCLS [23]. Витая пара Cat 5e поддерживает скорость передачи данных до 1 Гбит/с на расстояниях до 100 метров. Оболочка PVCLS выполнена из ПВХ пластиката с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения.

Также необходимо установить информационные розетки, для чего рассматривается выбор модели Legrand Plexo 5е IP55 с закрытым клапаном
IK 07-LCS2 [24].

3.8 Выбор сетевого шкафа

Поскольку есть требование к надежности, шкаф должен быть оснащен вентиляцией или вентиляторным блоком, чтобы предотвратить перегрев оборудования. Также рекомендуется шкаф с перфорированными дверями для пассивного охлаждения.

Также важно защищать оборудование от повышенной влажности, поэтому шкаф должен иметь защиту IP54 или выше. Это обеспечит защиту от пыли и влаги.

Учитывая габариты сетевого оборудования, был выбран телекоммуникационный шкаф NT WALLBOX IP55 plus 9-66 G 19″ настенный, пылевлагозащищенный высотой 9U, шириной 600мм, глубиной 660мм, классом защиты IP55 и стоимостью 1458 белорусских рублей [27]. Для обеспечения бесперебойной и качественной вентиляции воздуха внутри шкафа впускные проемы расположены в нижней части (в дне) и оснащены съемным фильтром с защитной решеткой. Вытяжной проем расположен в крыше шкафа и также оснащен съемным фильтром. Для предотвращения попадания жидкости внутрь шкафа на крышу установлена фальш-панель и защитные ограждения. Конструкция крыши предусматривает возможность установки вентиляторных модулей принудительной вентиляции.

Ввод кабеля осуществляется через нижние и боковые часть задней секции через отверстия, закрытые коническими резиновыми гермовводами.

Для оптимального монтажа кабелей можно разместить несколько сетевых шкафов в разные части этажа. По плану этажа (приложение В) можно разместить пять шкафов: один в кабинете 101, в котором располагаются по одному L2- и L3-коммутатору, маршрутизатор и контроллер беспроводных точек доступа, четыре – в кабинеты 102, 104, 105, 106, в них будут находиться по одному L2-коммутатору.

В приложении Б показана схема СКС функциональная.

3.9 Схема адресации

Для улучшения администрирования и масштабирования сети, общую локальную сеть необходимо разбить на подсети: подсеть администратора, подсеть стационарных пользователей, подсеть мобильных пользователей, подсеть сетевых принтеров. При этом на каждую подсеть необходимо отделить VLAN что как раз и будет обеспечивать поступление трафика только тем устройствам, которым он предназначен.

В таблице 3.12 показаны доступные адреса подсетей.

Таблица 3.12 – Доступные подстети

| Адрес подсети | Маска подсети | Диапазон адресов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 10.189.160.0 | 255.255.248.0 | 10.189.160.1 - 10.189.167.255 |
| 44.214.148.0 | 255.255.255.0 | 44.214.148.1 - 44.214.148.255 |
| 82.202.178.0 | 255.255.254.0 | 82.202.178.1 - 82.202.179.255 |

Продолжение таблицы 3.12

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 111.248.0.0 | 255.252.0.0 | 111.248.0.1 - 111.251.255.255 |
| 148.118.143.208 | 255.255.255.240 | 148.118.143.208 - 148.118.143.223 |
| 162.235.128.0 | 255.255.128.0 | 162.235.128.0 - 162.235.255.255 |
| 189.121.132.0 | 255.255.255.224 | 189.121.132.0 - 189.121.132.31 |

3.9.1 Внутренняя адресация IPv4

Для внутренней сети используется приватная подсеть. Это соответствует стандарту RFC 1918 [25], который регламентирует использование приватных адресов для локальных сетей. RFC 1918 определяет три диапазона для частных сетей:

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8);

- 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12);

- 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16);

Из таблицы 3.12 только диапазон 10.189.160.0/21 попадает в разрешенные для частных сетей диапазоны RFC 1918. Этот диапазон является частью 24-битного блока (10/8), предназначенного для крупных частных сетей.

К административной подсети относятся: рабочая станция системного администратора, и все сетевые устройства: коммутаторы, маршрутизатор, контроллер беспроводных точек доступа и беспроводные точки доступа. Для обеспечения возможности удаленного контроля за оборудованием и его настройки был выделен VLAN под номером 10.

В подсеть стационарных пользователей входят 50 стационарных компьютеров. Для них был выделен VLAN c номером 20.

В подсеть мобильных пользователей входят 30 беспроводных устройств сотрудников. Для них был выделен VLAN с номером 30.

В подсеть сетевых принтеров входят непосредственно сетевые принтеры. Для него выделен VLAN под номером 40.

В таблице 3.13 показана организации сети с указанием VLAN и подсетей.

Таблица 3.13 – Организации сети IPv4

| Номер VLAN | Адрес подсети | Количество адресов |
| --- | --- | --- |
| 10 | 10.189.160.128/27 | 30 |
| 20 | 10.189.160.64/26 | 62 |
| 30 | 10.189.160.0/26 | 62 |
| 40 | 10.189.160.160/28 | 14 |

Административная подсеть (VLAN 10). Префикс /27 позволяет задействовать до 30 адресов, что более чем достаточно для размещения сетевых устройств и рабочих станций системного администратора. Это дает возможность гибко добавлять новые сетевые устройства, такие как коммутаторы и точки доступа. Административный VLAN является нативным.

Подсеть стационарных пользователей (VLAN 20). Префикс /26, выделенный для стационарных пользователей, обеспечивает 62 адреса, что покрывает текущие 50 рабочих станций и оставляет запас для будущих подключений.

Подсеть мобильных пользователей (VLAN 30). Префикс /26 позволяет подключить до 62 беспроводных устройств, что соответствует количеству мобильных пользователей в сети и оставляет запас для будущих подключений.

Подсеть сетевых принтеров (VLAN 40). Префикс /28 предоставляет 14 адресов, что подходит для текущего количества сетевых принтеров. Этот диапазон достаточно компактен и не расходует излишнее количество адресов, оставаясь при этом масштабируемым.

3.9.2 Внешняя адресация IPv4

В соответствии с заданием, внешняя адресация IPv4 не предусмотрена, так как прямое подключение к интернет-провайдеру отсутствует. Вместо этого сеть полностью функционирует в приватном адресном пространстве и ограничена внутренним взаимодействием.

Чтобы обеспечить выход в интернет приватной сети с диапазоном адресов 10.189.160.0/21, можно использовать Network Address Translation (NAT) на уровне маршрутизатора.

Для выхода в интернет всей сети выбран публичный IP-адрес 44.214.148.1 из доступного диапазона 44.214.148.0/24. Этот IP-адрес назначен на внешний (WAN) интерфейс маршрутизатора, который выполняет роль шлюза между приватной сетью и интернетом.

Так как необходимо настроить IPsec VPN для удалённого подразделения нужно выбрать IP-адрес WAN интерфейса для удаленного маршрутизатора: 44.214.248.1/24. IP-адрес LAN интерфейса: 10.189.260.140/27.

3.9.3 Адресация IPv6

В рамках данной сети требуется организация IPv6-адресации только для внутреннего взаимодействия. Для этих целей используется Unique Local Address (ULA) – согласно RFC 4193 [26], предназначены для применения в локальных сетях и не маршрутизируются в глобальной сети.

ULA-адреса имеют префикс fd00::/8 и содержат уникальные 40 случайных бит для предотвращения конфликта адресов в случае объединения сетей. Для данной сети выбран префикс fd00::/48.

В таблице 3.14 показана адресация IPv6 для VLAN.

Таблица 3.14 – Организации сети IPv6

| Номер VLAN | Назначение подсети | IPv6 адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | Административная подсеть | fd00:10::/64 |

Продолжение таблицы 3.14

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 20 | Подсеть стационарных пользователей | fd00:20::/64 |
| 30 | Подсеть мобильных пользователей | fd00:30::/64 |
| 40 | Подсеть сетевых принтеров | fd00:40::/64 |

В таблице 3.15 показаны IPv4 и IPv6 адреса в административном VLAN.

Таблица 3.15 – Статические IPv4 и IPv6 адреса в административном VLAN

| Устройство | Позиционное обозначение | IPv4 адрес | IPv6 адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Маршрутизатор | RT1 | 10.189.160.140/27 | fd00:10::1/64 |
| Коммутатор | SW1.1 | 10.189.160.141/27 | fd00:10::2/64 |
| Коммутатор | SW1.2 | 10.189.160.142/27 | fd00:10::3/64 |
| Коммутатор | SW1.3 | 10.189.160.143/27 | fd00:10::4/64 |
| Коммутатор | SW1.4 | 10.189.160.144/27 | fd00:10::5/64 |
| Коммутатор | SW1.5 | 10.189.160.145/27 | fd00:10::6/64 |
| Коммутатор | SW2.1 | 10.189.160.146/27 | fd00:10::7/64 |
| Контроллер беспроводных точек доступа | WC1 | 10.189.160.133/27 | fd00:10::8/64 |
| Беспроводная точка доступа | AP1 | 10.189.160.134/27 | fd00:10::9/64 |
| Беспроводная точка доступа | AP2 | 10.189.160.135/27 | fd00:10::a/64 |
| Беспроводная точка доступа | AP3 | 10.189.160.136/27 | fd00:10::b/64 |
| Беспроводная точка доступа | AP4 | 10.189.160.137/27 | fd00:10::c/64 |
| Беспроводная точка доступа | AP5 | 10.189.160.138/27 | fd00:10::d/64 |
| Компьютер системного администратора | PC48 | 10.189.160.129/27 | fd00:10::10/64 |
| Компьютер системного администратора | PC49 | 10.189.160.130/27 | fd00:10::11/64 |
| Компьютер системного администратора | PC50 | 10.189.160.131/27 | fd00:10::12/64 |

3.10 Конфигурирование сетевого оборудования

3.10.1 Конфигурирование маршрутизатора

Для начала необходимо подключить компьютер к консольному порту маршрутизатора с помощью консольного кабеля.

Настройка интерфейса Gig0/0:

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if)# ip address 44.214.148.1 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

Настройка интерфейса Gig0/1:

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if)# ip address 111.248.20.0 255.252.0.0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

Настройка NAT для выхода в intranet:

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-subif)# ip nat inside

Router(config-subif)# no shutdown

Router(config-subif)# exit

Router(config)# access-list 1 permit 10.189.160.0 0.0.0.255

Router(config)# ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/0 overload

Настройка маршрутов:

Router(config)#ip route 10.189.160.128 255.255.255.224 111.248.10.0

Router(config)#ip route 10.189.160.64 255.255.255.192 111.248.10.0

Router(config)#ip route 10.189.160.0 255.255.255.192 111.248.10.0

Router(config)#ip route 10.189.160.160 255.255.255.240 111.248.10.0

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 111.248.20.1

Настройка SSH:

Router(config)# username admin privilege 15 password 5h3Pprc$VO

Router(config)# line vty 0 15

Router(config-line)# login local

Router(config-line)# transport input ssh

Для настройки IPsec VPN на маршрутизаторе D-Link DSA-2208X через веб-интерфейс, необходимо подключить компьютер к сети маршрутизатора и открыть веб-браузер. Далее ввести IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию 192.168.0.1) войдите в систему, используя учётные данные администратора (по умолчанию логин admin, пароль admin). Нужно перейти в раздел VPN в левом меню, выбрать IPsec и нажать кнопку Включить.

После активации IPsec, нужно нажать кнопку значок «+», чтобы создать новый IPsec-туннель. В разделе «Основные настройки» нужно указать удалённый хост, то есть IP-адрес удалённого маршрутизатора, и задать ключ, который будет использоваться для аутентификации туннеля: «StrongP@ssw0rd!». Также нужно выбрать тип интерфейса «Соединение/Интерфейс», и указать соответствующее соединение «WAN».

Настройка фаз IKE можно оставить по умолчанию. Далее, в разделе «Туннелируемые подсети», нужно добавить локальную подсеть 10.189.160.128/27 и удалённую подсеть 10.189.260.128/27. Сохранить настройки и применить их.

После этого, нужно перейти в раздел «Дополнительно» > «Группирование интерфейсов». В группе «Default» необходимо добавить созданный IPsec-туннель в качестве VPN-интерфейса. Сохранить и применить изменения. Для настройки межсетевого экрана нужно перейти в раздел «Межсетевой экран» > «Зоны» и создать новую зону для IPsec-туннеля. В разделе «Политики» нужно создать политику, которая определяет направление трафика между локальной сетью и IPsec-зоной.

После настройки всех параметров, вернитесь в раздел «VPN» > «IPsec» и убедитесь, что статус туннеля активен.

Для настройки IPsec VPN использовалось официальное руководство компании D-Link: «Как настроить IPsec-туннель между сервисными маршрутизаторами с ПО Security Edition (SE)?» [31].

После окончания конфигурирование необходимо сохранить конфигурацию:

Router (config)# end

Router # write memory

3.10.2 Конфигурирование L3 коммутатора

Настройка VLAN на L3 коммутаторе:

Switch# configure terminal

Switch(config)# ip routing

Switch(config)# ipv6 unicast-routing

Switch(config)# interface vlan 10

Switch(config-if)# ip address 10.189.160.146 255.255.255.224

Switch(config-if)# ipv6 address fd00:10::7/64

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 20

Switch(config-if)# ip address 10.189.160.65 255.255.255.192

Switch(config-if)# ipv6 address fd00:20::1/64

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 30

Switch(config-if)# ip address 10.189.160.1 255.255.255.224

Switch(config-if)# ipv6 address fd00:30::1/64

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 40

Switch(config-if)# ip address 10.189.160.161 255.255.255.240

Switch(config-if)# ipv6 address fd00:40::1/64

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/0

Switch(config-if)# no switchport

Switch(config-if)# ip address 111.248.10.0 255.252.0.0

Switch(config-if)# no shutdown

Защита администраторского VLAN:

Switch(config)# ip access-list extended BLOCK_VLANS_TO_ADMIN

Switch(config-ext-nacl)# deny ip 10.189.160.0 0.0.0.31 10.189.160.128 0.0.0.31

Switch(config-ext-nacl)# deny ip 10.189.160.64 0.0.0.63 10.189.160.128 0.0.0.31

Switch(config-ext-nacl)# deny ip 10.189.160.160 0.0.0.15 10.189.160.128 0.0.0.31

Switch(config-ext-nacl)# permit ip any any

Switch(config-ext-nacl)# exit

Switch(config)# interface vlan 10

Switch(config-if)# ip access-group BLOCK_VLANS_TO_ADMIN in

Switch(config-if)# exit

Настройка DHCP сервера:

Switch(config)# ip dhcp-server enable

Switch(config)# ip dhcp pool VLAN_20_IPV4

Switch(dhcp-config)# network 10.189.160.64 255.255.255.192

Switch(dhcp-config)# default-router 10.189.160.65

Switch(dhcp-config)# range 10.189.160.66 10.189.160.125

Switch(dhcp-config)# exit

Switch(config)# ipv6 dhcp pool VLAN_20_IPV6

Switch(dhcp-config)# address prefix fd00:20::/64

Switch(dhcp-config)# default-router fd00:20::1/64

Switch(dhcp-config)# exit

Switch(config)# ip dhcp pool VLAN_30_IPV4

Switch(dhcp-config)# network 10.189.160.0 255.255.255.192

Switch(dhcp-config)# default-router 10.189.160.1

Switch(dhcp-config)# range 10.189.160.2 10.189.160.61

Switch(dhcp-config)# exit

Switch(config)# ipv6 dhcp pool VLAN_30_IPV6

Switch(dhcp-config)# address prefix fd00:30::/64

Switch(dhcp-config)# default-router fd00:30::1/64

Switch(dhcp-config)# exit

Агрегация каналов:

console(config)# interface range gigabitEthernet0/0-1

console(config-if-Gig-0/0-1)# channel-group 1 mode active

Маршрут по умолчанию, выход в интернет:

Switch(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 111.248.20.0

После окончания конфигурирование необходимо сохранить конфигурацию:

Switch(config)# end

Switch# write memory

3.10.3 Конфигурирование L2 коммутаторов

Так как оборудование компании D-Link не поддерживает VTP необходимо на каждом коммутаторе создать VLAN:

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-vlan)# name Admin_VLAN

Switch(config-vlan)# vlan 20

Switch(config-vlan)# name PC_VLAN

Switch(config-vlan)# vlan 30

Switch(config-vlan)# name Wireless_VLAN

Switch(config-vlan)# vlan 40

Switch(config-vlan)# name Printer_VLAN

Switch(config-vlan)# exit

Далее необходимо назначить IPv4 адрес из администраторского VLAN и настроить SSH. Пример конфигурирования SW1.1:

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-if)# ip address 10.189.160.141 255.255.255.224

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# username admin privilege 15 password jrH5H~Oi}o

Switch(config)# line vty 0 15

Switch(config-line)# login local

Switch(config-line)# transport input ssh

Для интерфейсов, которые подключены к персональным компьютерам администраторов (PC48 – PC50):

Switch (config-if)# switchport mode access

Switch (config-if)# switchport access vlan 10

Switch (config-if)# no shutdown

Настройка Port Security для интерфейсов, которые подключены к персональным компьютерам администраторов:

Switch(config-if)# switchport port-security

Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1

Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict

Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

Для интерфейсов, которые подключены к персональным компьютерам работников (PC1 - PC47):

Switch (config-if)# switchport mode access

Switch (config-if)# switchport access vlan 20

Switch (config-if)# no shutdown

Для интерфейсов, которые подключены к другим коммутаторам
(SW1.1 - SW1.5):

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 10

Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40

Switch(config-if)# no shutdown

Для интерфейсов, которые подключены к точкам доступа и контроллеру беспроводных точек доступа (AP1 - AP5, WC1):

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 10

Switch(config-if)# no shutdown

Для интерфейсов, которые не задействованы:

Switch(config-if)# shutdown

После окончания конфигурирование необходимо сохранить конфигурацию:

Switch(config)# end

Switch# write memory

3.10.4 Конфигурирование беспроводной сети

Настройка беспроводных точек доступа будет производиться с помощью контроллер беспроводных точек доступа DWC-1000.

Сначала нужно подключить компьютер к сети контроллера и убедитесь, что компьютер имеет IP-адрес в пределах подсети 192.168.10.0/24. Открыть веб-браузер и ввести IP-адрес контроллера (по умолчанию - 192.168.10.1). Далее нужно войти в систему, используя имя пользователя и пароль администратора (по умолчанию логин admin, пароль admin). Задать новый пароль администратора для защиты.

После входа в веб-интерфейс контроллера, нужно перейти в «Network» > «LAN» > «LAN Settings» и установить IP-адрес контроллера в VLAN 10 (10.189.160.133/27) и шлюз по умолчанию 10.189.160.129.

Далее нужно перейти в раздел «Wireless» > «Access Point» > «AP Profile» > «AP Profiles» и добавить новый профиль «Add New AP Profile». Нужно задать «Profile Name»: WirelessController и в «Hardware Type» выбрать модель точки доступа: «DWL-6720AP».

В разделе «Wireless» > «Access Point» > «AP Profile» > «AP Profile SSID» можно включить нужное количество SSID (правой кнопкой мыши enable/disable). В окне настройки SSID нужно указать следующие параметры:

- В поле «SSID» задать имя сети: Wireless_NET.

- Выключить параметр Hide SSID.

- Установить VLAN 30.

- Выключить MAC Authentication.

- В поле «Maximum Clients» установить значение 30.

В разделе «Wireless» > «Access Point» > «AP List» > «Not Managed» появятся все доступные точки доступа (контроллер и точки доступа должны быть в одной подсети). Для каждой точки доступа нужно выбрать пункт «Manege» и выбрать Profile, который был создан в «Wireless» >
«Access Point» > «AP Profile» > «AP Profiles». Спустя несколько минут все точки появятся в управляемых «Wireless» > «Access Point» > «AP List» > «Managed».

Имеется несколько опций для улучшения роуминга клиентов: Radio Resource Management (алгоритмы для минимизации помех) и Fast BSS Transition (для ускорения процесса переключения между точками доступа). Для этого в разделе «Wireless» > «Access Point» > «AP Profile» > «AP Profile Radio» нужно выбрать ранее созданный AP Profile. Для каждого диапазона нужно включить опции «Radio Resource Management» и «Fast BSS Transition».

Для настройки точек доступа и контроллера точек доступа использовалось официальное руководство компании D-Link: «Базовая настройка DWC-1000/2000» [32].

3.10.5 Конфигурирование пользовательских станций

Стационарным пользовательским станциям (PC1-PC47) необходимо присвоить динамические IPv4 и IPv6 адреса и шлюзы по умолчанию. Данная настройка осуществляется в «Центре управления сетями и общим доступом». Далее необходимо нажать «Изменение параметров адаптера» и в появившемся окне выбрать Ethernet. После этого нужно выбрать IP версии 4 (TCP/IP) и нажать кнопку свойства. В появившемся окне следует выбрать «Получить IP-адрес автоматически». Настройка IPv6 осуществляется аналогичным образом после выбора IP версии 6 (TCP/IP).

Станциям системных администраторов (PC48-PC50) необходимо присвоить статические IPv4 и IPv6 адреса, а также назначить шлюзы по умолчанию. Данная настройка осуществляется в «Центре управления сетями и общим доступом», путь до которого имеет вид «Пуск» > «Параметры» > «Сеть и Интернет». Далее необходимо нажать «Изменение параметров адаптера» и в появившемся окне выбрать Ethernet. После этого нужно выбрать IP версии 4 (TCP/IP) и нажать кнопку свойства. В появившемся окне следует выбрать «Использовать следующий IP-адрес» и ввести адрес, маску подсети согласно таблице 3.14 и в качестве основного шлюза назначить адрес маршрутизатора соответствующей подсети. Настройка IPv6 осуществляется аналогичным образом после выбора IP версии 6 (TCP/IP).

3.10.6 Конфигурирование сетевых принтеров

В таблице 3.16 показаны статические IPv4 и IPv6 адреса сетевых принтеров.

Таблица 3.16 – Статические IPv4 и IPv6 адреса сетевых принтеров

| Позиционное обозначение | IPv4 адрес | IPv6 адрес |
| --- | --- | --- |
| NPR1 | 10.189.160.161/28 | fd00:40::1/64 |
| NPR2 | 10.189.160.162/28 | fd00:40::2/64 |
| NPR3 | 10.189.160.163/28 | fd00:40:3/64 |

Для первой установки IPv4 адреса принтера нужно выполнить следующие шаги:

1. Включить источник питания принтера и подключить принтер к сети.

2. Перейти в «Настройки» > «Настройки сети» > «Настройки протокола» > «Настройка IP проводной».

3. Выбрать способ установки адреса IPv4 «Вручную».

4. Ввести IPv4-адрес, маску подсети согласно таблице 3.16 и адрес шлюза назначить адрес маршрутизатора соответствующей подсети.

5. Нажать на «Применить».

После установки нужного IPv4 адреса для удобного администрирования можно использовать web-интерфейс.

Для установки IPv6 адреса принтера нужно выполнить следующие шаги:

1. Включить источник питания принтера и подключить принтер к сети.

2. Перейти в «Настройки» > «Настройки сети» > «Настройки протокола» > «IPv6».

3. Выбрать «Включить протокол IPv6».

4. Нажать на «Применить».

5. Далее перейти в web-браузер ввести IPv4 адрес принтера и задать IPv6 адрес согласно таблице 3.16.

Для настройки IPv4-адреса и IPv6-адреса использовалось руководство компании Pantum: «Установка проводной сети» [33].

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ 
   СИСТЕМЫ

  - План прокладки кабельных линий

При проектировании локальной компьютерной сети значительную её часть занимает проектирование структурированной кабельной системы. Основой проектирования структурированной кабельной системы является разводка кабелей с целью обеспечения подключений сетевого оборудования и оконечного оборудования между собой. Для этих целей будет использоваться кабель вида витая пара.

Кабель необходимо проложить в кабельном коробе вдоль стен на расстоянии 50 сантиметров от потолка, при возникновении необходимости провести кабель сквозь стену, предполагается просверлить отверстие и пустить через его кабель. Информационные розетки в кабинетах монтируются в стену на высоте 50 сантиметров от пола. Для проводки кабеля непосредственно к информационной розетке, необходимо для начала провести кабель на предписываемом расстоянии от потолка так, чтобы он располагался над розеткой, а затем опустить короб с кабелем перпендикулярно плоскости пола до розетки.

Точки доступа монтируются на стену на расстоянии 50 сантиметров от потолка, а кабели для них проводятся в коробах.

Телекоммуникационный шкаф монтируется на высоте 180 сантиметров от пола.

В каждом кабинете расположено от 1 до 12 информационных розеток в зависимости от площади кабинета: чем больше площадь кабинета, тем больше информационных розеток.

  - Выбор монтажный элементов

Кабели прокладываются в кабель-каналах. Сечение кабеля вида витая пара категории 5e составляет примерно 31,5 мм2. Кабель-каналы необходимо подбирать таким образом, чтобы его заполнение составляло примерно 60%. По плану этажа (приложение В) необходимо проложить от 2 до 9 витых пар в одном кабель-канале. Сделано следующее решение: для прокладки от 2 до 5 витых пар нужен короб с площадью сечения поперечного сечения 262,5 мм2, для таких целей подойдет кабель-канал Kopos LHD 25x15 мм; для прокладки от 6 до 9 витых пар нужен короб с площадью сечения поперечного сечения 472,5 мм2, для таких целей подойдет кабель-канал Kopos LV 40x15.

В соответствии с планом здания, представленном в приложении В, необходимо закупить 60 метров кабель-канала 25x15 мм и 110 метров кабель-канала 40x15 мм. С 30% запасом объем закупки составит 78 метров и 143 метров соответственно.

В комплекте с беспроводной точкой доступа идут: кронштейн для установки на стену, 2 шурупа и провод для заземления. Для каждой беспроводной точки необходимо просверлить 2 отверстия в месте монтажа точки.

4.3 Качество покрытия беспроводной сетью

Беспроводная сеть должна обеспечивать подключение 30 устройств и покрывать всю площадь помещений.

Затухание радиоволн в беспрепятственной воздушной среде рассчитывается по упрощенной формуле:

L=32,44+20·lgF+20·lgD,  дБ, 		(4.1)

где F – частота сигнала (ГГц), D – расстояние (м).

Так как точки доступа находятся в кабинетах 101, 102, 104, 105, 106, то расчеты затухания радиоволн будут производиться для каждой точки доступа. Каждая точки доступа монтируются на стену на расстоянии 50 см от потолка. Высота этажа составляет 3 метра.

Внутренние ненесущие стены являются газосиликатными и имеют затухание сигнала Lгазосил.  ст.= 10 дБ. Также необходимо учесть возможное затухание за счёт взаимного размещения оборудования Lобор.=5 дБ.

Мощность сигнала точки доступа для 5 ГГц равно Sт.д.=20 дБ.

Самое удаленное место для точки доступа в кабинете 101 находится в углу вахты. Расстояние составляет 6,5 м.

Lмакс.  уд.=32,44+20·lg5+20·lg6,5=62,7 дБ

Максимальное затухание сигнала точки доступа в кабинете 101 составляет:

Lмакс.= Lмакс.  уд.+Lгазосил.  ст.+ Lобор.=62,7 дБ+ 10 дБ+5 дБ=77,7 дБ.

С учётом мощности излучения точки доступа:

Sмин= Sт.д.-Lмакс=20 дБ-77,7 дБ=-57.7 дБ.

Самое удаленное место для точки доступа в кабинете 102 находится в углу кабинета 103. Расстояние составляет 5,9 м.

Lмакс.  уд.=32,44+20·lg5+20·lg5,9=61,8 дБ

Максимальное затухание сигнала точки доступа в кабинете 102 составляет:

Lмакс.= Lмакс.  уд.+Lгазосил.  ст.+ Lобор.=61,8 дБ+ 10 дБ+5 дБ=76,8 дБ.

С учётом мощности излучения точки доступа:

Sмин= Sт.д.-Lмакс=20 дБ-76,8 дБ=-56.8 дБ.

Самое удаленное место для точки доступа в кабинетах 104, 105 и 106 находится в углу соответствующих кабинетов. Так как эти кабинеты однотипные расчеты будут для них аналогичными. Для примера показан расчет точки доступа в кабинете 105. Расстояние до самой удаленного места в кабинете 105 составляет 8,4 м.

Lмакс.  уд.=32,44+20·lg5+20·lg8,4=64,9 дБ

Максимальное затухание сигнала точки доступа в кабинете 105 составляет:

Lмакс.= Lмакс.  уд.+ Lобор.=64,9 дБ+5 дБ=69,9 дБ.

С учётом мощности излучения точки доступа:

Sмин= Sт.д.-Lмакс=20 дБ-69,9 дБ=-49.9 дБ.

Такие показатели сигнала является комфортным для большинства задач и позволяет воспользоваться точкой доступа с мощностью излучения 20 дБ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данного курсового проекта была успешно разработана локальная компьютерная сеть научно-исследовательской организации в медицине.

Были получены теоретические и практические навыки по проектированию локальных компьютерных сетей, обеспечению их работоспособности, безопасности, надежности и расширяемости. Была изучена техническая документация по настройке сетевого оборудования компании D-Link, были изучены доступные в настоящее время модели сетевого оборудования от данного производителя, получены практические навыки конфигурирования данного оборудования. Также был изучен материал по настройке сетевого принтера.

Процесс проектирования локальной компьютерной сети был осуществлен в несколько этапов:

- была разработана структура локальной сети и на её основе создана структурная схема;

- было подобрано оборудование, составлена схема адресации, сконфигурировано подобранное оборудование, а затем, на основе этих данных была составлена функциональная схема;

- был рассчитан необходимый для закупки объём кабель-каналов и произведен расчет покрытия беспроводного соединения, а в дополнение к этому был расчерчен план этажа со схемой разводки кабелей.

В процессе проектирования все требования заказчика были удовлетворены в полном объеме.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Overview of VPNs and VPN Technologies [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=24833 – Дата доступа: 21.09.2024

- Chapter: Remote Access VPN [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/fdm/fptd-fdm-config-guide-623/fptd-fdm-ravpn.html – Дата доступа: 21.09.2024

- Internet Protocol Security (IPsec) [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=24833&seqNum=3 – Дата доступа: 21.09.2024

- D-Link [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/ru/products/ – Дата доступа: 21.09.2024

- Ingress Protection [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.extesting.com.au/ingress-protection/ – Дата доступа: 21.09.2024

- DWL-8720AP [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.ru/ru/products/2/2484.html – Дата доступа: 21.09.2024

- DSA-2308X [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/5/2696.html – Дата доступа: 15.10.2024

- DSA-2208X [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/5/2695.html – Дата доступа: 15.10.2024

- DSA-2108S [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/5/2694.html – Дата доступа: 15.10.2024

- DGS-1250-28XMP [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/1/2423.html – Дата доступа: 15.10.2024

- DGS-1520-28MP [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/1/2620.html – Дата доступа: 15.10.2024

- DGS-3000-28LP [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/1/2315.html – Дата доступа: 15.10.2024

- DAP-2680 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/2/2403.html – Дата доступа: 15.10.2024

- DAP-400P [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/2/2446.html – Дата доступа: 15.10.2024

- DAP-3410 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/2/1847.html – Дата доступа: 15.10.2024

- Моноблок Dell OptiPlex 7410-3821 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.dell.com/en-us/shop/desktop-computers/optiplex-all-in-one-65w-partially-configurable/spd/optiplex-7420-65w-aio#features_section – Дата доступа: 15.10.2024

- Моноблок Acer Aspire C27-195ES [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://catalog.onliner.by/monoblock/acer/dqbmfcd002 – Дата доступа: 15.10.2024

- Моноблок ASUS AiO A5 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://catalog.onliner.by/monoblock/asus/e5702wvabpe0050 – Дата доступа: 15.10.2024

- Информация о выпуске Windows 10 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/release-health/release-information – Дата доступа: 15.10.2024

- Принтер Canon i-SENSYS LBP246DW [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://catalog.onliner.by/printers/canon/lbp246dw – Дата доступа: 15.10.2024

- Принтер HP Laser 107a [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://catalog.onliner.by/printers/hp/4zb77a – Дата доступа: 15.10.2024

- Принтер Pantum P3010DW [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://catalog.onliner.by/printers/pantum/p3010dw Дата доступа: 15.10.2024

- Кабель Cat5e F/UTP Premium PVCLS [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://synology-store.ru/product/kabel_cat5e_f_utp_premium_pvcls_ng_a_frlsltx_ne_goryuchaya_ekranirovannaya_mednaya_kategorii_5e_zele/ – Дата доступа: 15.10.2024

- Розетка компьютерная Legrand Plexo Розетка RJ 45 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://elevel.ru/shop/rozetki-vyklyuchateli/kompyuternye-rozetki/legrand-plexo-rj-45-5-utp-ip55-ik-07-lcs2/?ysclid=m4hiteeync35766146 – Дата доступа: 15.10.2024

- 1918Address Allocation for Private Internets [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1918 – Дата доступа: 26.10.2024

- Unique Local IPv6 Unicast Addresses [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4193 – Дата доступа: 26.10.2024

- Шкаф настенный климатический TLK Lite 19" [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://nttelecom.ru/catalog/shkafy_1/pylevlagozashchishchennye/wallbox_ip_55/1452/ – Дата доступа: 26.10.2024

- DWL-6720AP [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.ru/ru/products/2/2707.html – Дата доступа: 10.11.2024

- DWC-1000 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/2/1594.html – Дата доступа: 24.11.2024

- DWC-2000 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/2/1932.html – Дата доступа: 24.11.2024

- Как настроить IPsec-туннель между сервисными маршрутизаторами с ПО Security Edition (SE)? [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.dlink.ru/up/support/FAQ/Routers/IPsec/IPsec_SE_Routers_D-Link.pdf – Дата доступа: 26.11.2024

- Базовая настройка DWC-1000/2000 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.dlink.ru/ru/faq/322/2451.html – Дата доступа: 26.11.2024

- Установка проводной сети Pantum [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://mcgrp.ru/files/viewer/530845/58 – Дата доступа: 26.11.2024

- Письмо декларации [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.dlink.com/uk/en/-/media/files/iso_certificates/generic-rohs-doc.pdf?la=en-GB – Дата доступа: 03.12.2024

- Декларация RoHS [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://standartno.by/blog/articles/other-topics/deklaratsiya-rohs/ – Дата доступа: 10.12.2024

- Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en – Дата доступа: 10.12.2024

- Energy Star [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Energy_Star – Дата доступа: 10.12.2024

- EPEAT [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.epeat.net/ – Дата доступа: 10.12.2024

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Схема СКС структурная

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Схема СКС функциональная

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

План здания

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Перечень оборудования

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Ведомость документов