1. Микроархитектура Intel Knights Landing и ее наследники

17 июня 2013 года (релиз 20 июня 2016 года).

Техпроцесс – 14-нм Tri-gate.

Первая версия, работающая как самостоятельный процессор, а не сопроцессор. До 72 ядер с архитектурой, основанной на микроархитектуре Silvermont.

Структура Tile:

- Содержит 2 физических ядра с внеочередным выполнением

- 4-потоковый SMT (Simultaneous Multithreading) на ядро

- Каждое ядро оснащено 2 векторными ALU (VPU, Vision Processing Unit)

-1 МБ L2-кэша на Tile

2D Mesh Interconnect:

- Соединяет все tiles и контроллеры

- Использует протокол кэш-когерентности MESI

Поддерживаемые типы памяти:

- MCDRAM (Multichannel DRAM) – 16 ГБ (8x2 ГБ) с суммурной пропускной способностью 450 ГБ/с

- DDR4 – 6-канальная память с частотой до 2,4 ГГц, пропускная способность: 90 ГБ/с

Режимы работы памяти:

- Cache Mode: MCDRAM кэширует DDR

- Flat Mode: MCDRAM расширяет адресное пространство DDR

- Hybrid Mode: Гибридное использование

Наследники Knights Landing:

- Основаны на усовершенствованной 2D Mesh Interconnect

- Улучшена пропускная способность и энергоэффективность

- Используют более современные версии памяти (HBM или DDR5) и оптимизированные архитектуры кэша

2. Микроархитектура Intel Knights Mill

Структура тайла (плитки):

-                 2 физических ядра на тайл

-                 Каждое ядро имеет по 2 векторных АЛУ (VPU)

-                 1 МБ общей кэш-памяти L2

-                 Основано на микроархитектуре Silvermont (Atom)

-                 Поддержка 4-way SMT (многопоточности)

-                 Улучшенные буферы и пропускная способность

Системная архитектура (SoC):

-                 36 тайлов, соединенных 2D сеткой

-                 Интегрированная память: 6 каналов DDR4-2400 (до 384 ГБ)

-                 16 ГБ встроенной MCDRAM памяти

-                 36 линий PCIe Gen3

-                 Поддержка AVX-512 с 512-битными SIMD операциями

Уровни параллелизма:

-                 TLP (Thread Level Parallelism)

-                 ILP (Instruction Level Parallelism) с 2-way суперскалярным исполнением

-                 DLP (Data Level Parallelism) с поддержкой AVX-512

-                 PLP (Pipeline Level Parallelism) с новыми Quad FMA инструкциями

-                 Поддержка переменной точности (VNNI)

Конвейер процессора включает:

-                 Блок выборки команд (Fetch)

-                 Декодирование (Decode)

-                 Планирование микроопераций (MS)

-                 Распределение ресурсов (RAT/Alloc)

-                 Исполнительные устройства (IEC, MEC, VPU)

3. Микроархитектура Intel Sunny Cove

Когда Sunny Cove была представлена, предполагалось, что она придёт на смену актуальной микроархитектуре Skylake и будет впервые реализована в продуктах семейства Ice Lake.

Микроархитектура Sunny Cove должна обеспечить прирост производительности процессоров на такт, а также повысить энергоэффективность в задачах общего назначения. Также производитель позаботился об ускорении своих будущих процессоров в задачах специального назначения, например, связанных с искусственным интеллектом или шифрованием.

Новая микроархитектура Sunny Cove получила значительные улучшения по части IPC во входной и исполнительной частях конвейера. Производитель отмечает возможность исполнения пяти инструкций за такт вместо четырёх, и увеличение числа исполнительных портов с 8 до 10, что обеспечит одновременную обработку до 10 микрокоманд. Также была увеличена пропускная способность кеша первого уровня за счёт добавления четвёртого блока генерации адресов и второго устройства, способного сохранять данные.

Наконец, отмечается повышение универсальности исполнительных портов. Например, для SIMD Shuffle и LEA стало вдвое больше путей исполнения.

В дополнение к этому отмечается, что Sunny Cove предложит увеличенный размер кешей для оптимизации рабочих нагрузок, подразумевающих обработку больших объёмов данных. В частности, на 50 % увеличится кеш первого уровня для инструкций, вырастет объём кеша микроопераций и унифицированного кеша второго уровня (насколько, будет зависеть от класса CPU), а также увеличится объём буфера ассоциативной трансляции (TLB) второго уровня.

В итоге с использованием Sunny Cove был выпущен только Intel Ice Lake. Intel Ice Lake:

• анонс:  2018 г.

• release date: 27.05.2019 (только мобильный сегмент)

• серверный сегмент: апрель 2021 г.

• особенности:

— техпроцесс: 10 нм+

— ядро: Sunny Cove

— новые инструкции: AVX-512

— Gaussian Neural Accelerator (GNA)

— Image processing unit (IPU)

— GPU Gen 11

◦ DisplayPort 1.4a с Display Stream Compression

◦ HDMI 2.0b

4. Микроархитектура Intel Xe HPC (поколение Alchemist)

Xe-HPC (High Performance Compute (высокопроизводительные вычисления)

Xe-HPC — высокопроизводительный вычислительный вариант архитектуры Xe.Ядро Xe-HPC Xe-core содержит 8 векторных и 8 матричных вычислительных блоков, расположенных бок о бок с большим 512KB L1 кэшем. Он используется в Ponte Vecchio.

Intel Alchemist: TSMC N6, DirectX 12 Ultimate

5. Микроархитектуры Intel Nehalem и Westmere

Микроархитектура: Nehalem

Кодовое имя:

- tock – Nehalem (август 2008 г. – март 2010 г.)

- tick – Westmere (январь 2010 г. – август 2011 г.)

release date: ноябрь 2008

особенности:

- техпроцесс: 45 нм

- транзисторы с диэлектриками high-k и металлическими затворами (1 поколение)

- поддержка Hyper-Threading

- Intel QuickPath Interconnect

- Сменил Front Side Bus

- macro-op fusion в 64-битном режиме

- отсутствие серии Core i3

- оптимизация латентности ряда инструкций

Intel QuickPath Interconnect

- Реализовано во всех процессорах Intel

- Предшественник: Front-Side Bus

- Назначение:

- связь процессора с чипсетом

- связь процессоров друг с другом

- Характеристика:

- последовательная, высокоскоростная двунаправленная шина

Шина:

- 20 бит (20 отдельных пар линий), полный дуплекс

- 16 бит отводится для передачи данных

- 2 линии зарезервированы для передачи служебных сигналов

- 2 линии для передачи кодов коррекции ошибок CRC

- 2 пары линий, применяемых для синхронизации сигналов (одна на прием и одна на

передачу)

- итого: 42 пары линий (84-контактная)

- независимый тактовый генератор в обоих направлениях

Пропускная способность шины:

- 3.2 GHz

× 2 bits/Hz (double data rate)

× 16(20) (data bits/QPI link width)

× 2 (unidirectional send and receive operating simultaneously)

÷ 8 (bits/byte)

= 25.6 GB/s = 6,4 (GT/s) * 4

- Введено понятие:

«трансферы в секунду» - количество передач запакетированных данных по шине в секунду

Front-end: выборка инструкций

- relative instruction point (RIP)

- дублируется для каждого контекста нити

- определяет следующую инструкцию для исполнения

- предсказание переходов

- “best in class” © Intel

- 2-уровневый BTB (Branch Target Buffer)

- return stack buffer (RSB) сохраняет адрес возврата

- ITLB статически распределен между двумя потоками

- 128 entries for 4KB pages

- 4-ассоциативный кэш

- Кэш инструкций распределен между двумя потоками

- LSD (Loop Stream Detector) использовался в Core 2 для детектирования небольших циклов

Front-end: декодирование

- Расширено число инструкций, декодируемых как 1 микрооперация

- многие условные инструкции переходов

- Core 2 только JCC, CMP, TEST

- macro-op fusion расширен на 64 битный режим

- расширено детектирование циклов:

- число итераций менее 28 микроопераций?

- да:

- выполняется загрузка в LSD всех микроопераций цикла

- внеочередное исполнение инструкций

- финальный этап декодирования:

- dedicated stack engine

- удаление всех микроопераций, модифицирующих стек

- причина: увеличение числа микроопераций с возможностью внеочередного исполнения

Блок внеочередного исполнения

- Register alias table (RAT)

- определяет архитектурный регистр в Re-Order Buffer (ROB) или Retirement

Register File (RRF)

- используется для поддержания механизма спекуляций

- переименовывает до 4 инструкций за такт

- ROB и RS разделены между 2 потокам

- при этом только ROB разделен статически

Кэш:

Увеличено число инструкций, которые могут исполняться параллельно:

- буфер загрузки – 48 инструкций

- буфер сохранения – 32 инструкции

Совмещенный для 2 потоков

распределениие динамическое

Кэш

- L1D – 4 такта (в поколении Core 2 – 3 такта) (до 10 outstanding misses)

- L2 – менее 12 тактов (до 16 misses in-flight)

Инклюзивный кэш

Кэш L3:

- независимое питание

- независимый тактовый генератор

- минимальная латентность загрузки – 30-40 тактов

- наличие «core bit» - определяет ядро, которое может обрабатывать данные

- Когерентность кэша – протокол MESIF

- Выравненный и не выравненный доступ

- латентность и пропускная способность инструкций одинакова

- условие: данные физически выравнены

TLB

- полноценный 2-уровневый кэш

- динамическое распределение между контекстами потоков

- 1-й уровень DTLB

- 64 строки для 4Kb страниц в памяти

- 32 строки для 2M/4M страниц

- 2-й уровень TLB

- общий для данных и инструкций

- 512 строк для 4Kb страниц в памяти

- не реализован для 2M/4M страниц

- позволяет транслировать до 9216 Кб памяти для все ядра процессора

- достаточно, чтобы нагрузить L3 кэш (8Mb)

- проблема Core 2: транслирование 2176Кб памяти на 6Mb L2

Поддержка виртуализации:

- Virtual Processor ID

- процессы в реальной ОС и виртуальной обладают разными

идентификаторами

- Extended Page Tables

- трансляция физических адресов из виртуальной системы и в реальную

Intel Westmere - release date: январь 2010

Особенности:

- техпроцесс: 32 нм

- транзисторы с диэлектриками high-k и

- металлическими затворами (2 поколение)

- расширенный набор инструкций: AES

- интегрированная графика

6. Микроархитектуры Intel Sandy Bridge и Ivy Bridge

Sandy Bridge

- Процессор: Четырёхъядерный 64-битный процессор.

- Исполнение команд: Изменяемая (out-of-order) последовательность исполнения команд.

- Потоки данных: Поддержка двух потоков на ядро (Hyper Trhreading).

- Исполнение команд: Выполнение четырёх команд за такт.

- Графика: Интегрированное графическое ядро.

- Контроллер памяти: Интегрированный контроллер памяти DDR3.

- Кольцевая шина: Поддержка новой кольцевой шины.

- AVX: Поддержка 3- и 4-операндных 128/256-битных векторных команд AVX.

- Техпроцесс: Производство по 32-нм технологии.

Ivy Bridge

- Техпроцесс: 22-нм, улучшение производительности и снижение энергопотребления.

- Графическое ядро: 16 исполнительных блоков (EU), поддержка DirectX 11.

- Кольцевая шина: Ring Interconnect для объединения ядер, графического ядра и системного агента через общий кэш L3.

- Память: Поддержка DDR3 до 2800 MT/s и DDR3L.

- PCIe 3.0: Встроенный контроллер PCIe 3.0 (кроме i3).

- USB 3.0: Поддержка USB 3.0 в чипсетах 7 серии (4 порта).

- Thunderbolt: Встроенная поддержка Thunderbolt.

- Энергосбережение: Конфигурируемое TDP, режим пониженного энергопотребления.

- Генератор случайных чисел: Аппаратный генератор, поддержка ANSI X9.82, NIST SP 800-90.

- Видео: Интегрированное GPU с поддержкой HDMI 1.4a и до 3 мониторов.

7. Микроархитектуры Intel Haswell и Broadwell

Intel Haswell:

- Техпроцесс: 22-нм.

- Энергопотребление: Снижено по сравнению с Ivy Bridge.

- Поддержка AVX2: Улучшенная производительность для векторных вычислений.

- Графика: Декстопные модели могут иметь встроенную видеокарту

- Turbo Boost 2.0: Динамическое увеличение тактовой частоты.

- Поддержка памяти: DDR3 и DDR3L наследовано от Ivy Bridge.

- Год анонса: 2013.

Intel Broadwell:

- Техпроцесс: 14-нм.

- Энергопотребление: Значительно снижено по сравнению с Haswell.

- Поддержка AVX2: Сохраняется поддержка для векторных вычислений.

- Графика: Декстопные модели могут иметь встроенную видеокарту

- Кэш: Улучшена система кэширования для снижения задержек.

- Turbo Boost 2.0: Поддержка динамического увеличения частоты.

- Поддержка памяти: DDR3L и LPDDR3 с улучшенной пропускной способностью наследовано от Ivy Bridge.

- Год анонса: 2014.

Стадий конвеера - 14.

FinFET транзисторы c трехмерной конструкцией (Tri-Gate)

Transactional Synchronization Extensions (TSX)

Broadwell по сути копия Haswell под новый техпроцесс.

Хронология до Haswell

8. Микроархитектуры Intel Skylake и его наследники

Микроархитектура: Skylake

Кодовое имя: tock – Skylake, tick – Kaby Lake

Intel Skylake

анонс: август 2015

особенности:

- универсальная микроархитектура

- техпроцесс: 14 нм

- FinFET c трехмерной конструкцией (Tri-Gate)

- изменения чипсета: eMMC, SDXC, CSI

- сигнальный процессор для обработки изображений

- усовершенствованная модульная микроархитектура

- поддержка стандарта DDR4

- AVX-512 для серверов

Intel Skylake Microarchitecture

Увеличенная пропускная способность ввода-вывода чипсета, улучшенные интерфейсы для планшетов, обновленный аудио DSP, концентратор датчиков

·  Дисплей с более высоким разрешением

·  Увеличенное и расширенное ядро, улучшенная производительность инструкций за такт, повышенная энергоэффективность

·  Улучшенная кольцевая шина/LLC для повышения пропускной способности

·  Интегрированный процессор обработки изображений (ISP) для камеры

·  Расширенные возможности разгона

·  Более быстрая память DDR

·  Продвинутая графика процессора GT3 + eDRAM, GT4 + eDRAM; поддержка OpenCL™ 2.0 API, DirectX 12, OpenGL 4.4

Усовершенствования конвейера

• сохранено одновременное декодирование до шести х86 CISC-инструкций

— усовершенствована система выборки инструкций

◦ блок предсказания ветвлений

|  | Sandy Bridge | Haswell | Skylake |
| --- | --- | --- | --- |
| Out-of-order Window | 168 | 192 | 224 |
| In-flight Loads | 64 | 72 | 72 |
| In-flight Stores | 36 | 42 | 56 |
| Scheduler Entries | 54 | 60 | 97 |
| Integer Register File | 160 | 168 | 180 |
| FP Register File | 144 | 168 | 168 |
| Allocation Queue | 28\thread | 56 | 64\thread |

SKL Core Microarchitecture at a Glance

Оптимизация сегмента

• Специальные конфигурации IP для сервера и клиента

Улучшенный фронтенд

• Повышенная производительность и улучшенный предсказатель ветвлений

• Широкая подача инструкций с более глубокими буферами

• Более быстрая предварительная выборка (prefetch)

Более глубокие Out-of-Order буферы

• Извлечение большего параллелизма инструкций

Улучшенные исполнительные блоки

• Сокращенные задержки

• Увеличенное количество блоков

• Отключение питания при простое

• Ускорение AES-GCM и AES-CBC на 17% и 33% соответственно

Повышенная пропускная способность загрузки/хранения данных

• Улучшения в предварительной выборке

• Более глубокие буферы записи, заполнения и обратной записи

• Улучшенная обработка пропущенных страниц

• Лучшая пропускная способность при промахах кэша L2

• Новые инструкции для улучшенного управления кэшем

Улучшенный Hyper-Threading

• Расширение механизмов завершения инструкций

QPI 2.0

двойной режим работы:

- старая версия

- с удвоенной пропускной способностью

eDRAM-буфер

- новое название - Memory Side Cache

- исключено взаимодействие с кэшем

- снята необходимость в поддержке когерентности

- кешируются любые данные, в т.ч. некешируемые

Сигнальный процессор для обработки изображений

Полное решение для обработки изображений и работы с камерой

• Полная интеграция оборудования и программного обеспечения

• Оптимизированная поддержка модулей и сенсоров: поддержка до 4 камер (2 одновременно), сенсоры до 13 МП

• Система с премиальным качеством обработки изображений, оптимизированная по компонентам (ISP + CPU + GPU + дисплей)

• Сотрудничество с экосистемой сенсоров для ускорения вывода на рынок (TTM), снижения затрат на разработку и уменьшения размеров устройств

Интегрированный процессор обработки изображений (ISP) для большей эффективности

• Снижение стоимости материалов (BOM)

• Уменьшение размера модуля

• Поддержка более компактных и тонких форм-факторов

• Оптимизация энергопотребления

• Поддержка передовых функций обработки изображений и работы с камерой

Энергоэффективность

• убран интегрированный преобразователь питания для CPU

• увеличено число энергетических доменов

- 256-битные исполнительные устройства, отвечающие за исполнение AVXŵ-команд

• технология Speed Shift

Переходы между режимами сна

• переключение частоты между номинальным состоянием и турборежимом

осуществляет CPU

• переход в экономичные состояния:

— ОС обращается к микропрограмме и выясняет поддерживаемые режимы

— ОС принимает решение и переключает режим на CPU

• восстановление:

— CPU предварительно информирует ОС об узменении условий

— ОС обрабатывает запрос

— ОС передает команду на переключение

Intel Speed Shift

• Skylake реализует алгоритм P-state на основе спроса с обнаружением отклика

• Операционная система задает минимальные/максимальные значения и предпочтение мощности или производительности → SoC определяет рабочую точку P-state для оптимального баланса между энергопотреблением и производительностью

Технология Intel® Speed Shift обеспечивает повышенную отзывчивость системы для коротких операций

• Процессор экономит энергию, самостоятельно приостанавливая выполнение операций на короткие промежутки времени

• В сценариях ограничения мощности, например, при полной загрузке всех ядер, процессоры с низким TDP не могут поддерживать высокую частоту. Более того, они опускаются ниже самой эффективной частоты.

• Механизм Duty Cycling для SoC позволяет ускори

ться до наиболее эффективной частоты, таким образом восстанавливая утраченную производительность и одновременно экономя энергию благодаря более эффективной точке выполнения.

Графическое ядро Skylake

- построено на базе одного или нескольких модулей (по три секции каждое)

- внемодульная часть вынесена теперь в отдельный энергетический домен с собственной частотой

- поддержка до 3 модулей (72 исполнительных устройства)

- H.265 / HEVC

- OpenCL 2.0

9-е поколение GPU

Графика процессоров Intel® Core™ 6-го поколения на 14-нм техпроцессе Добавляет поддержку новейших API:

- DirectX 12/11.3

- OpenCL™ 2.0

- OpenGL 4.4

Сохраняет схожую архитектурную сегментацию с архитектурой Broadwell:

- Unslice, slice, subslice и т. д.

Модульная организация

•Similar subslice configuration to Gen8

-24 EU slice

- 8:1 EU sampler ratio

•EU simplified to "scalar" mode

- New compiler stack to support

• Mixed float16/float32 support

- Float16 denormals

• Sampler improvements

- YUV formats, performance

• Bindless resources, tiled resources

Безопасное сжатие целевого рендеринга (Lossless Render Target Compression)

• Сжатие данных перед отправкой в память

• Экономия пропускной способности и энергии DDR

• Гранулярность на уровне строк кэша

• Максимальное отношение сжатия: 2:1

• Улучшение производительности: 3-11%

• Поддерживается всеми SKU, начиная с Gen9

Проблемы Skylake

проект GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search)

- зависание системы под высокими вычислительными нагрузками

- затрагивает операционные системы Windows и Linux

- сбой вызывает определённое значение экспоненты (14 942 209)

Проблемы Skylake-U

Полный контроль системы с помощью интерфейса USB 3.0

- © Positive Technologies

- проблемы в отладочном интерфейсе через DCI (Direct Connect Interface)

Intel Kaby Lake

- release date: 30 августа 2016

- Kaby Lake R – 21 августа 2017 для устройств пониженной мощности

- Whiskey Lake (4-й кв. 2018) – мобильный сегмент с ультра-низким

энергопотреблением (15 Вт)

- Amber Lake (4-й кв. 2018) – мобильный сегмент с ультра-низким

энергопотреблением (5-7 Вт)

- особенности:

- техпроцесс: 14 нм

- Усовершенствованный FinFET c трехмерной конструкцией (Tri-Gate)

- USB 3.1 / Thunderbolt 3

- Intel Optane (3D Xpoint)

Intel Coffee Lake

• release date: 5 октября 2017 г.

• особенности:

— техпроцесс: 14 нм++

— сегмент: десктоп / мобильный решения

— 4-6 ядер

— L3 кэш – 12 Мб

— GPU Gen 9,5

• чипсет:

— USB 3.1 (10 Gib/s)

— Intel wireless controller (IEEE 802.11ac)

— SDXC 3.0

• основа – архитектура Skylake

Intel Comet Lake

• release date:

— мобильный сегмент: 21.08.2019

— desktop: 30.04.2020

• тех.процесс: 14 нм

• отличия от Kaby Lake:

— +25% ядер (до 10)

— +25% LLC (до 20 MiB)

• чипсет:

— 2.5G Ethernet

— WiFi 6 AX201 (GiG+)

Intel Rocket Lake

• release date: 16.03.2021 (desktop/server сегмент)

• особенности:

— техпроцесс: 14 нм++

— ядро: Cypress Cove

— PCIE 4.0

— GPU: Gen 12 (XE)

◦ DisplayPort 1.4a

◦ HDMI 2.0b

9. Микроархитектура Intel Alder Lake

Анонс: ноябрь 2021 года;

Тех. процесс: Intel 7 (10nm ESF);

Ядра:

— Golden Cove (performance core, до 8);

— Gracemont (efficiency core, до 8);

DDR5;

Intel Xe-LP.

10. Микроархитектура AMD Zen

• классическая «широкая» микроархитектура

— увеличение IPC без увеличения потребляемой мощности

• единая микроархитектура для всего рынка ЦП

• технология AMD SenseMI

— AMD Pure Power

— AMD Precision Boost

— AMD XFR (eXtended Frequency Range)

— Neural Net Prediction

— Smart Prefetch

• стандарт DDR4 (до 2/8 каналов)

— HBM в APU - так и не была реализована

• полностью независимые ядра

— поддержка SMT

— кэш микроопераций

— write-back L1 кэш

— кэш L2

— собственный блок FPU

• целочисленный конвейер - 19 стадий

12. Микроархитектура AMD Zen 2 и наследников

| Поколение | год | Техпроцесс | IPC прирост | Максимальный L3-кэш на CCD | PCIe | Память |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zen 2 | 2019 | 7-нм | +15% | 32 МБ | 4.0 | DDR4 |
| Zen 3 | 2020 | 7-нм | +19% | 32 МБ | 4.0 | DDR4 |
| Zen 4 | 2022 | 5-нм | +10-15% | 32 МБ | 5.0 | DDR5 |
| Zen 5 | 2024 | 4-нм (ожид.) | - | - | 5.0+ | DDR5 |

Zen 2 предлагает значительное улучшение по сравнению с Zen+ в плане производительности на такт (IPC, Instructions Per Cycle):

Улучшения ядра

- В Zen 2 каждый комплекс ядер (CCX, Core Complex) имеет до 32 МБ L3-кэша (в 2 раза больше по сравнению с Zen и Zen+).

- Кэш микроопераций расширен до 4000 инструкций (4K), что уменьшает зависимость от декодирования инструкций и повышает производительность в повторяющихся циклах и часто используемых блоках кода.

- Каждое ядро поддерживает 2 потока благодаря технологии SMT, которая была перенесена из Zen и Zen+

- Улучшенный механизм предсказания ветвлений  TAGE (Tagged Geometric History Length) и предвыборки данных позволяет ядру загружать данные быстрее и точнее.

- Широкий передний конец: Zen 2 может декодировать до 4 инструкций за такт, улучшая производительность при обработке параллельных инструкций.

ALU и FPU

- Имеется 4 целочисленных блока (ALU) для выполнения арифметических и логических операций.

- Расширенное пространство переименования регистров — 180 регистров, что позволяет лучше оптимизировать операции и уменьшать задержки.

- Увеличено количество блоков AGU (Address Generation Units) с 2 до 3, что улучшает обработку адресов памяти.

- Процессор может выполнять 2 загрузки и 1 запись за такт

- Имеется 2 блока FPU, каждый из которых поддерживает 256-битные операции FMA (Fused Multiply-Add).

FPU реализован как 4 отдельных канала:

- 2 для операций сложения (Add).

- 2 для операций умножения (Mul).

Поддерживается AVX256, что удваивает производительность для задач, связанных с обработкой векторных данных

- 256-битный FPU: FPU в Zen 2 поддерживает выполнение до 2 AVX2-инструкций или одной 256-битной инструкции за такт, что удваивает производительность в задачах с интенсивным использованием векторных вычислений.

Архитектура обеспечивает улучшенную энергоэффективность и повышенную пропускную способность за счёт увеличения скорости работы кэшей и блоков исполнительных устройств.

Интеграция с шиной Infinity Fabric позволяет эффективно связывать вычислительные чиплеты и чип ввода-вывода (IOD).

13. Микроархитектура семейства видеокарт AMD Radeon 300

Вычислительный блок GCN:

- четыре подраздела

- работает над своим потоком команд каждый такт

- встроенные векторные и скалярные блоки

GCN 3-го поколения

- улучшенная производительность обработки геометрии и тесселяции

- новые методы сжатия данных без потерь в кадровом буфере

- новые мультимедийные 16-битные инструкции

- увеличенный объем L2 кэша до 2 МБ

- улучшенное планирование и распределение задач

- новые инструкций для параллельной обработки данных

Графический процессор Fiji

- 1 командный процессор

- 8 движков асинхронных вычислений Asynchronous Compute Engine

- 4 шейдерных движка Shader Engine

- собственный процессор для обработки геометрических данных и растеризатор

- по четыре укрупненных блока ROP

- обработка по 16 пикселей за такт

- 16 compute unit

- 64 ALU

- 4096 ALU

- Тактовая частота: 1050 МГц

- Теоретическая производительность (FP32):

- 8,6 ТFlops

- Теоретическая производительность (FP64):

- 538 MFlops

14. Микроархитектура семейства видеокарт AMD Radeon 400

Графический процессор Polaris 10

- 4-е поколение архитектуры Graphics Core Next

- технологический процесс: 14 нм 3D FinFET (Fin Field Effect Transistor)

(производство на базе Samsung Electronics и GlobalFoundries)

- поддержка VR

- DirectX 12, Vulkan API

- Radeon WattMan

- HDR

Состав Polaris 10

- 1 Graphics Command Processor

- 4 асинхронных вычислительных движка Asynchronous Compute Engines (ACE)

- 2 планировщика задач Hardware Scheduler (HWS)

- 36 вычислительных блоков Compute Unit (CU)

- 4 геометрических процессора

- 144 текстурных модуля TMU (включающих по четыре блока загрузки и сохранения данных LSU на каждый TMU)

- 32 блока ROP

- 8 32-битных контроллера памяти GDDR5-памяти

- эффективная частота до 8 ГГц

- CU – Compute Unit

- состав:

- выделенное локальное хранилище для обмена данными

- или расширения локального регистрового стека

- L1-кэш

- полноценный текстурный конвейер с блоками выборки и фильтрации

- аппаратно разбит на блоки:

- выполняют собственный поток команд

- планирование и распределение работы

Усовершенствования GCN 4-го поколения

- улучшенная обработка геометрии

- Primitive Discard Accelerator - отбрасывает невидимые треугольники

- поддержка нескольких проекций при рендеринге VR с разным разрешением

- обновленный контроллер памяти с улучшенным сжатием данных

- Delta Color Compression

- режимы сжатия с соотношением 2:1, 4:1 и 8:1

- модифицированная предвыборка инструкций и улучшенная буферизация

- планирование и приоритезация вычислительных задач в асинхронном режиме

- поддержка операций над данными в формате FP16/Int16

Hardware scheduler (HWS)

- используется при асинхронных вычислениях

- решаемые задачи:

- разгрузка CPU от задач планирования

- приоритезация задач реального времени

- параллельное выполнение задач и процессов

- менеджмент ресурсов

- координация и балансирование загрузки

- исполнительных блоков

- обновление при помощи микрокода

15. Микроархитектура семейства видеокарт AMD Radeon 500

Состав Vega 10

- 4 движка асинхронного исполнения команд

- 4 модифицированных геометрических движка

- 64 вычислительных блока Compute Unit нового поколения (Graphics Core Next)

- шина Infinity Fabric

- HBM2-память

- 2048-битной шина

- тактовая частота: ~1 ГГц

- пропускная способность: ~484 ГБ/с.

Next-Generation Compute Unit

- 4096 потоковых процессоров

- 256 текстурных блоков

- 64 блока ROP

- Rapid Packed Math

- 128 операций FP32

- 256 операций FP16

HBM2-память

режим кэш-памяти для данных:

- виртуальная адресация до 512 терабайт данных

- 49-битный доступ

- управление через High Bandwidth Cache Controller (HBCC)

- размер страниц настраивается

- единый кэш-памяти второго уровня (L2)

- режимы работы:

- inclusive и exclusive

- с иерархической или плоской моделью памяти

16. Микроархитектура семейства видеокарт AMD Radeon 500 (у него так в списке вопросов дублируется, не трогать)

Состав Vega 10

- 4 движка асинхронного исполнения команд

- 4 модифицированных геометрических движка

- 64 вычислительных блока Compute Unit нового поколения (Graphics Core Next)

- шина Infinity Fabric

- HBM2-память

- 2048-битной шина

- тактовая частота: ~1 ГГц

- пропускная способность: ~484 ГБ/с.

Next-Generation Compute Unit

- 4096 потоковых процессоров

- 256 текстурных блоков

- 64 блока ROP

- Rapid Packed Math

- 128 операций FP32

- 256 операций FP16

HBM2-память

режим кэш-памяти для данных:

- виртуальная адресация до 512 терабайт данных

- 49-битный доступ

- управление через High Bandwidth Cache Controller (HBCC)

- размер страниц настраивается

- единый кэш-памяти второго уровня (L2)

- режимы работы:

- inclusive и exclusive

- с иерархической или плоской моделью памяти

17. Микроархитектура семейства видеокарт AMD Radeon RX Vega

- Используется память типа HBM2 (High Bandwidth Memory 2), которая отличается высокой пропускной способностью и энергоэффективностью.

- Особенность — технология HBCC (High-Bandwidth Cache Controller), которая эффективно управляет большим объемом памяти, включая системную оперативную память и SSD, как расширение видеопамяти.

- Микроархитектура Vega использует вычислительные блоки (Compute Units, CUs), которые состоят из потоковых процессоров, текстурных блоков и специализированных ALU (арифметико-логических устройств).

- Поддерживается Rapid Packed Math — возможность выполнения 16-битных операций FP16 в два раза быстрее, чем 32-битных FP32, что особенно полезно для задач искусственного интеллекта и некоторых игровых процессов.

Состав Vega 10 (который содержит все данные особенности)

- 4 движка асинхронного исполнения команд

- 4 модифицированных геометрических движка

- 64 вычислительных блока Compute Unit нового поколения (Graphics Core Next)

- шина Infinity Fabric

- HBM2-память

- 2048-битной шина

- тактовая частота: ~1 ГГц

- пропускная способность: ~484 ГБ/с.

Next-Generation Compute Unit

- 4096 потоковых процессоров

- 256 текстурных блоков

- 64 блока ROP

- Rapid Packed Math

- 128 операций FP32

- 256 операций FP16

HBM2-память

режим кэш-памяти для данных:

- виртуальная адресация до 512 терабайт данных

- 49-битный доступ

- управление через High Bandwidth Cache Controller (HBCC)

- размер страниц настраивается

- единый кэш-памяти второго уровня (L2)

- режимы работы:

- inclusive и exclusive

- с иерархической или плоской моделью памяти

18. Микроархитектура семейства видеокарт AMD Radeon RX 5000

RDNA:
- 40 вычислительных блоков нового дизайна

- 2560 блоков ALU

- 160 блоков TMU

- 64 блоков ROP

- 4 асинхронных вычислительных движка

- процессор обработки геометрии с четырьмя блоками обработки примитивов

RDNA CU:

- удвоено количество скалярных блоков и блоков управления

- скалярные инструкции могут исполняться каждый цикл, а не раз в четыре

- выделенный скалярный блок и выделенный блок выдачи инструкций

- улучшена предвыборка

- два режима исполнения: Wave32 и Wave64

- ширина блока SIMD: 32 слота (SIMD32)

19. Микроархитектура семейства видеокарт AMD Radeon RX 6000

1) RDNA 2.0:

- технология Infinity Cache - служит для увеличения пропускной способности памяти и уменьшения задержек. Infinity Cache представляет собой кэш-память, расположенную непосредственно на графическом процессоре (GPU), что позволяет ускорить доступ к данным.

AMD infinity cache структура памяти:

1) 384-разрядная память GDDR6x(19,5 Гбит/с)

2) 256-разрядная память GDDR6 (16 Гбит/с) + 128 МБ памяти Infinity Cache (высоскоростной буфер объеом 128 МБ)

3) фактически 1664 Гбит/с

4) фактическая пропускная способность в 3,25 раза выше по сравнению с 256-разрядной памятью GDDR6 (16 Гбит/с)

- Smart Access Memory - технология, позволяющая процессору AMD Ryzen иметь полный доступ к видеопамяти, что приводит к улучшенной производительности в играх. Это достигается за счет использования функции Resizable BAR.

- Ray Accelerator - специальные аппаратные блоки, оптимизированные для трассировки лучей в реальном времени, которые повышают качество освещения и теней в играх

2) Техпроцесс 7 нм - обеспечивает высокую плотность транзисторов и энергоэффективность

3) PCIe 4.0, GDDR6

4) поддержка

- DirectX 12 Ultimate - Полная поддержка современных графических технологий, включая DirectX Raytracing, Variable Rate Shading, Mesh Shaders и Sampler Feedback, что позволяет разработчикам создавать более сложные и реалистичные игровые миры:

- DirectX Raytracing

- Variable Rate Shading

- Mesh Shaders

- Sampler Feedback

- DirectStorage - Поддержка технологии, позволяющей значительно сократить время загрузки игр за счет более быстрого доступа к данным с NVMe SSD

20. Микроархитектура семейства видеокарт AMD Radeon RX 7000

Архитектура RDNA 3

- параллельная архитектура (новая архитектура с поддержкой мультипоточности, оптимизированная для игр)

- Ray Tracing - усовершенствованные Ray Accelerators, обеспечивающие высокую производительность трассировки лучей

- Infinity Cache: увеличенный кэш до 128 МБ, что обеспечивает высокую пропускную способность

- техпроцесс 5 нм - улучшенная энергоэффективность и производительность

RDNA 3 CU

- увеличение числа вычислительных блоков до 64 на CU.

- поддержка нового формата данных для повышения производительности

- поддержка режима Wave64 для более эффективного выполнения инструкций

- оптимизированная предвыборка данных для уменьшения задержек.

Поддержка технологий:

- DirectX 12 Ultimate - полная поддержка новых графических технологий, включая DirectStorage и Mesh Shader

- Variable Rate Shading - улучшение производительности за счет динамического изменения частоты рендеринга

- FidelityFX Super Resolution 2.0 - технология суперразрешения для повышения производительности в играх

21. Микроархитектура IBM Power8

POWER – микропроцессорная архитектура с ограниченным набором команд (RISC), разработанная и развиваемая компанией IBM. Название позже было расшифровано как Performance Optimization With Enhanced RISC (оптимизация производительности на базе расширенной архитектуры RISC).

POWER8 – семейство суперскалярных микропроцессоров с архитектурой POWER, представленное компанией IBM в августе 2013 года. Производятся по техпроцессу 22 нм, имеют тактовые частоты от 2,5 до 5 ГГц, содержат 6 или 12 ядер. Системы на базе POWER8 выпускаются с июня 2014 года.

POWER8 разработан как микропроцессор с расширенной поддержкой многопоточности. Так, каждое ядро POWER8 имеет аппаратную поддержку одновременного исполнения до 8 потоков, следовательно, 12-ядерный микропроцессор поддерживает до 96 потоков (технология SMT8, аналог Intel Hyper-threading). В процессоре используется значительное количество eDRAM памяти в качестве кэшей. На каждое ядро выделены кэши L1 размером 64 и 32 КБ (данные и инструкции соответственно), кэши L2 размером 512 КБ; процессор также имеет общий кэш L3 размером 48 (6-ядерные модели) или 96 МБ (12-ядерные модели). Кэш-память четвёртого уровня L4 не включена в кристалл CPU, но её достаточно много – до 128 МБ. В процессор встроены контроллеры памяти DDR3/DDR4 и системные каналы ввода-вывода (CAPI port на основе PCI Express 3.0, в том числе для подключения ASIC, FPGA, GPU). Питанием процессора управляет встроенный микроконтроллер на базе PowerPC 405 с 512 килобайтами SRAM памяти, настраивая 1764 встроенных регуляторов напряжения.

Для многих видов нагрузок процессор POWER8 показывает прирост производительности в 2-3 раза по сравнению с предыдущим процессором POWER7. Максимальная производительность при обработке чисел двойной точности оценивалась в 290 ГФлопс, одинарной точности – 580 ГФлопс (8 операций DP или 16 операций SP за такт на ядро при использовании FMA).

Производится по техпроцессу 22 нм по технологии кремний на изоляторе с 15 слоями металлизации. 12-ядерный вариант содержит 4,2 миллиарда транзисторов и имеет площадь кристалла в 650 мм². 6-ядерный вариант меньше – всего 362 мм².

Микроархитектура процессора IBM Power8 приведена на рисунке.

22. Микроархитектура IBM Power9

POWER – микропроцессорная архитектура с ограниченным набором команд (RISC), разработанная и развиваемая компанией IBM. Название позже было расшифровано как Performance Optimization With Enhanced RISC (оптимизация производительности на базе расширенной архитектуры RISC).

POWER9 – семейство суперскалярных многопоточных мультипроцессоров на базе архитектуры POWER, анонсированное в августе 2016 года. Представлены во второй половине 2017 года. Изготовлены по техпроцессу 14 нм. Используются в суперкомпьютерах Summit и Sierra в США  и европейском MareNostrum.

POWER9 выпускается в 4 вариантах:

– два варианта по 12 ядер с 8 потоками на ядро (SMT8) – предназначены для платформ с расширенной виртуализацией

– два варианта с 24 ядрами с поддержкой 4 потоков на ядро (SMT4) – предназначены для решения обычных задач в среде Linux.

В каждом из вариантов предлагается 2 типа процессоров:

Версия процессора SO (Scale-out) позиционируется как решение для двухпроцессорных конфигураций с встроенным контроллером памяти на 8 каналов небуферизованной DDR4.

Версия процессора SU (Scale-up) предложены как решение для конфигураций с числом процессоров 4 и более и доступом к буферизованной DDR4-памяти через внечиповый контроллер памяти Centaur.

Общий объем L3 памяти составляет 120 МБ. Скорость доступа к L3 составляет вплоть до 7 ТБ/с. Данные процессоры предназначены исключительно для серверов, а не обычных ПК

Процессоры используют шину PCI Express 4.0 для подключения периферии. Также используется интерфейс NVIDIA NVLink 2.0 и интерфейс CAPI 2.0. Работа с внешними устройствами будет осуществляться посредством интерфейса IBM Bluelink (25 Гбит/с).

Архитектура поддерживается операционными системами FreeBSD, IBM AIX, IBM i, Linux, OpenBSD. Ядро Linux поддерживает архитектуру начиная с версии 4.6 от марта 2016 года. Дистрибутивы Linux: RHEL, SUSE, Debian, CentOS.

Задачи, которые можно решать при помощи Power9 – глубокое обучение, слабая форма ИИ, создание самообучающихся систем.

23. Микроархитектура IBM Power10

POWER – микропроцессорная архитектура с ограниченным набором команд (RISC), разработанная и развиваемая компанией IBM. Название позже было расшифровано как Performance Optimization With Enhanced RISC (оптимизация производительности на базе расширенной архитектуры RISC).

POWER10 – семейство суперскалярных симметричных мультипроцессоров на базе архитектуры POWER разработки IBM, следующее поколение процессоров после POWER9.

Впервые появились в 2020 году, где отмечены как нацеленные на задачи аналитики и применения для технологий больших данных. Сейчас основные сферы применения процессора на архитектуре POWER10 – искусственный интеллект, большие данные, серверы для гибридных облачных решений и суперкомпьютеры.

Использует набор инструкций Power ISA версии 3.1, открытый в 2019 году в рамках инициативы OpenPOWER.

Как и в POWER9, планируются два варианта процессоров — 15-ядерные с восемью потоками на ядро (SMT8) и 30-ядерные с четырьмя (SMT4). В каждом из SMT8-ядер по 8 SIMD-блоков и по 4 матричных блока, поддерживающих одновременные операции с различной точностью и 2 МБ кэша второго уровня. Кэш третьего уровня в процессоре – 128 МБ. Соединение с памятью – 16 линий OMI x8 суммарной пропускной способностью 1 ТБ/c; также процессор оснащается 16-ю интерфейсами PowerAxon x8, тоже суммарной пропускной пропускной способностью 1 ТБ/с, которые могут быть сконфигурированы для процессорного межсоединения NUMA или для интерфейса OpenCAPI; кроме того, встроены два контроллера PCI Express 5.0 по 16 линий каждый. В процессоре на 18-слойной подложке площадью 602 мм² располагается 18 млрд транзисторов. В зависимости от решения по межпроцессорному соединению (2D-тор или полносвязное) возможна установка 16 процессоров или 4 процессора на систему.

Процессор IBM POWER10 поддерживает полное шифрование содержимого оперативной памяти и имеет специальные аппаратные блоки для ускорения криптографических процедур. IBM уточнила, что у POWER10 зафиксирован четырехкратный прирост по скорости шифрования AES на ядро ​​по сравнению с POWER9. Также в POWER10 поддерживается защита и изоляция контейнеров на аппаратном уровне.

Блок вычислений с плавающей точкой в POWER10 относительно предшественника работает в 10 раз быстрее в режиме FP32, в 15 раз – в режиме BFloat16 и в 20 раз – в INT8. Последнее используется для разработки нейросетей.

Серийный выпуск стартовал в IV квартале 2021 года по техпроцессу 7 нм на фабрике Samsung. Производитель заявляет, что новинка имеет трехкратное преимущество в энергоэффективности по сравнению с POWER9.

24. Микроархитектура IBM Power11

POWER — микропроцессорная архитектура с ограниченным набором команд (RISC), разработанная и развиваемая компанией IBM. Название было расшифровано как Performance Optimization With Enhanced RISC (оптимизация производительности на базе расширенной архитектуры RISC).

POWER11 — семейство суперскалярных симметричных мультипроцессоров на базе архитектуры POWER разработки IBM, являющееся поколением, следующим после POWER10.

Анонс: июль 2025 года
Начало серийного выпуска: июль 2025 года

Техпроцесс: 7 нм (Samsung, новая итерация, улучшенная для повышения скорости)

Конфигурация ядер:

- До 30 физических ядер на сокет

- Поддержка до 8 потоков на ядро (SMT8 — Simultaneous Multithreading)

- 30-ядерный сокет обеспечивает 240 потоков

- 16-сокетная система (кластер E1180) обеспечивает 256 физических ядер и 2048 виртуальных потоков

- Концепция резервных ядер (Spare Cores): из 16 ядер 15 доступны операционной системе, одно ядро служит резервным для замены при отказе

Иерархия кэша:

Каждое ядро содержит:

- L1-кэш данных (L1D) -- 32 КБ

- L1-кэш инструкций (L1I) -- 32 КБ

- L2-кэш -- 2 МБ на ядро

Общесистемный:

- L3-кэш -- 128 МБ (разделяется между всеми ядрами в чипе)

Матричные вычисления (MMA — Matrix Multiply Assist):

- Каждое ядро оснащено четырьмя модулями матричного умножения

- Специализированные вычислительные блоки для операций матричной алгебры

- Поддержка различных форматов данных (FP32, FP16, INT8, BFloat16)

- Встроенные ускорители для операций линейной алгебры, критичных для ИИ и машинного обучения

- Значительно повышает производительность при выполнении операций трансформеров и нейросетей

Архитектура памяти (OMI Memory Architecture):

- До 32 каналов DDR5 на сокет

- Скорость OMI fabric: 38,4 Гбит/с

- Пиковая пропускная способность памяти: более 1,2 ТБ/с на чип

- Максимальная емкость: 16 ТБ на двухсокетный сервер, 64 ТБ в 16-сокетной конфигурации (E1180)

- OMI DDIMM (специальный форм-фактор): RAIM (Resilience and Availability Improvements through Memory) -- отказоустойчивая память

- Добавляет 6-8 наносекунд задержки для буферизации через интерпозер

- Иерархическая структура памяти позволяет достичь одновременно 8ТБ DRAM и >1ТБ/сек пропускной способности

Технология стекирования (Chiplet Design):

- 2.5-D стекирование с кремниевым интерпозером Samsung iCube SI

- Двухкристальная конфигурация

- Интерпозер эффективно подключает несколько кристаллов, решая проблему пропускной способности межкристальных линий

Показатели производительности:

- До 55% выше производительность ядра по сравнению с Power9

- До 45% больше емкость в системах начального и среднего уровня по сравнению с Power10

- Вдвое выше производительность на ватт (SPECint2017_rate) по сравнению с x86-системами (Intel Xeon Emerald Rapids)

Режимы энергосбережения:

- Специальный режим экономии энергии жертвует 6-10% производительности для повышения КПД на 28%

- Концепция ресурсных групп (Resource Groups) -- микропрограммная особенность для оптимизации производительности без увеличения энергопотребления

- Технология Speed Shift для динамического управления частотой

Система команд:

- Power ISA версии 3.1 (открытая архитектура в рамках OpenPOWER Foundation)

- Поддержка всех инструкций базовой Power ISA

- Встроенные инструкции для матричной математики (MMA3)

- 64-разрядная архитектура

Надежность и отказоустойчивость (RAS Features):

- Доступность: 99,9999% (six nines)

- Нулевой запланированный простой: автономное исправление и автоматизированное перемещение нагрузок без остановки приложений

- Резервные ядра (Spare Cores): на каждый сокет приходится 1-2 резервных ядра, автоматически активируемых при отказе основного

- Active Memory Mirroring: зеркалирование памяти для повышения надежности

- Quantum-safe encryption: защита от атак с использованием квантовых компьютеров

- Встроенные специальные аппаратные блоки для ускорения криптографических процедур

Интерфейсы и подсистемы ввода-вывода:

- PCIe 5.0: два контроллера, по 16 линий каждый

- OMI (Open Memory Interface): до 32 каналов DDR5 на сокет

- PowerAxon x8: несколько интерфейсов для межпроцессорного соединения в конфигурациях NUMA или OpenCAPI

- OpenCAPI 6.0: поддержка внешних ускорителей и ASIC

25. Микроархитектура NVIDIA Maxwell

В архитектуре Maxwell потоковый мультипроцессор SMX был переименован в SMM (англ. Streaming Maxwell Multiprocessor), делящийся на четыре блока по 32 потоковых процессора. В общей сложности кластер SMM содержит 128 потоковых процессоров. Менее сложная логика управления обеспечивает более эффективное распределение задач по ядрам CUDA. Площадь чипа увеличилась на 25 % с 118 мм² до 148 мм². В то же время количество транзисторов выросло с 1,3 млрд до 1,87 млрд, что соответствует приросту на 44 %. Причина кроется в изменении компоновки чипа.

Ключевые особенности:

Увеличенная выделенная общая память

В архитектуре Maxwell предусмотрено 64 Кбайт распределённой (регистровой) памяти, в то время как в Fermi или Kepler эта память делится между L1-кэшем и распределённой памятью. В Maxwell один блок может использовать до 48 Кбайт распределённой памяти, причём увеличение общего объёма этой памяти может привести к увеличению нагрузки мультипроцессора. Это стало возможным благодаря сочетанию функциональности L1-кэша и текстурного кэша в отдельном блоке.

Более быстрые атомарные операции в разделённой памяти

В архитектуре Maxwell появились встроенные атомарные операции над 32-битными целыми числами в распределённой памяти, а также CAS-операции над 32-битными и 64-битными значениями в памяти — с помощью них можно реализовать другие атомарные функции. В случае Kepler и Fermi приходилось использовать сложный принцип «Lock / Update / Unlock», что приводило к дополнительным расходам.

Динамический параллелизм

Динамический параллелизм, который появился в Kepler GK110, позволяет GPU самому создавать задачи для себя. Поддержка этой функции была впервые добавлена в CUDA 5.0, позволяя потокам на GK110 запускать дополнительные ядра на том же GPU.

Тайловый рендеринг

Впервые для Nvidia и серии видеокарт GeForce была введена технология тайлового рендеринга для увеличения производительности и уменьшения нагрузки на память. В то же время у конкурентов в лице AMD её практически нет, данная технология отсутствует до сих пор по настоящее время, исключением лишь является серия VEGA с HBM памятью.

• PhysX - движок физических эффектов

— Open Source

• VXGI – алгоритм динамического глобального освещения

• MFAA – алгоритм полноэкранного сглаживания

26. Микроархитектура NVIDIA Pascal

Архитектура NVIDIA Pascal была представлена в 2016 году

Основные характеристики GPC104 (GeForce GTX 1080):

-  4 кластера GPC, каждый из которых содержит несколько блоков SM (Streaming Multiprocessor). В GeForce GTX 1080 имеется 20 SM, что позволяет обрабатывать большое количество параллельных вычислений.

Структура SMM (Streaming Multiprocessor):

- каждый SM содержит 128 CUDA-ядер, предназначенных для выполнения параллельных вычислений. Эти ядра могут обрабатывать различные задачи, включая рендеринг и вычисления.

- размер регистрового файла составляет 256 КБ. Регистры обеспечивают быстрый доступ к данным для CUDA-ядер, что увеличивает общую производительность.

- каждый SM имеет 96 КБ общей памяти (smem), которая может использоваться для совместного доступа между CUDA-ядрами. Это позволяет уменьшить задержки при обмене данными и повышает эффективность выполнения программ.

- 48 КБ кэша L1, который помогает ускорить доступ к часто используемым данным, снижая необходимость обращения к более медленной глобальной памяти.

-  каждый SM содержит 8 текстурных блоков (TMU), которые отвечают за выборку текстур из памяти и их фильтрацию. Это позволяет GPU быстро обрабатывать текстуры, что критично для графических приложений и игр.

Особенности и технологии:

1) GPU Boost 3.0 - технология, позволяющая автоматически увеличивать тактовую частоту GPU в зависимости от нагрузки и температуры. Это позволяет графическим процессорам достигать максимальной производительности без вмешательства пользователя.

2) Память GDDR5 - GTX 1080 использует память GDDR5X с высокой пропускной способностью, что обеспечивает быструю передачу данных между GPU и видеопамятью. Это критично для современных игр и приложений, требующих большой пропускной способности.

3) Улучшенное сжатие данных в памяти - Pascal использует более эффективные алгоритмы сжатия данных, что снижает объем передаваемых данных и увеличивает доступную пропускную способность памяти. Это приводит к улучшению производительности в сценариях, когда данные в памяти становятся узким местом.

27. Микроархитектура NVIDIA Turing

Основные характеристики TU102

- 6 графических процессорных кластеров (GPC), каждый из которых содержит несколько SM (Streaming Multiprocessor).

- 36 текстурных кластеров, которые отвечают за выборку и фильтрацию текстур, улучшая качество рендеринга.

- 72 SM (streaming multiprocessors), каждый из которых состоит из следующих компонентов:

- 64 CUDA-ядра на SM, предназначенные для выполнения параллельных вычислений.

- 8 тензорных ядер на SM, оптимизированных для выполнения операций с низкой точностью, таких как матричные вычисления, которые важны для задач машинного обучения и трассировки лучей.

Структура SM

- 256 КБ памяти для хранения промежуточных данных, используемых CUDA-ядрами - регистровый файл

- Shared Memory (smem) и L1 Cache:

- 96 КБ общей памяти, которая может использоваться для обмена данными между CUDA-ядрами.

- увеличенная производительность благодаря:

- удвоенной пропускной способности L1.

- низкой задержке доступа к L1.

- увеличенной емкости L1 до 2.7 раз по сравнению с предыдущими архитектурами.

- увеличенной емкости L2, что позволяет хранить больше данных для быстрого доступа.

- Инструкции L0 Cache - новый кэш уровня 0 для хранения инструкций, что позволяет ускорить выполнение команд и снизить задержки.

- FP64 - каждое SM поддерживает 2 FP64 (двойной точности) операции за такт, что делает Turing более подходящим для вычислительных задач, требующих высокой точности.

Зависимость GPU от CPU

GPU = f(CPU):  производительность GPU во многом зависит от возможностей CPU. Каждый объект в сцене требует множества вызовов функций отрисовки (draw calls), каждый из которых обрабатывается на CPU. Это может стать узким местом, ограничивая способность GPU показывать всю свою мощность, особенно в сложных сценах с множеством объектов.

- Variable Rate Shading (VRS)

Шейдинг с переменным количеством сэмплов: технология VRS позволяет изменять количество выборок для каждого тайла буфера размером 4×4 пикселя. Это позволяет более эффективно использовать ресурсы GPU, сосредотачивая вычислительные мощности на более важных частях сцены, где требуется высокая детализация, и снижая ресурсоемкость на менее критичных участках.

28. Микроархитектура NVIDIA Ampere

A100, первый графический процессор с архитектурой NVIDIA Ampere, был выпущен в мае 2020 года. Он обеспечивает колоссальное ускорение для обучения ИИ, высокопроизводительных вычислений и анализа данных. В основе A100 лежит чип GA100 — чисто вычислительный и, в отличие от GA102, еще не игровой.

Графические процессоры GA10x основаны на архитектуре графических процессоров NVIDIA Turing. Turing — первая архитектура в мире, предлагающая высокопроизводительную трассировку лучей в реальном времени, графику с ИИ-ускорением и профессиональный рендеринг графики — все в одном устройстве.

Как и во всех GeForce RTX, в основе GA102 лежит процессор, содержащий три различных типа вычислительных ресурсов:

- CUDA-ядра для программируемого шейдинга;

- RT-ядра, ускоряющие расчет пересечений геометрии сцены с ограничивающими объемами (BVH) во время трассировки лучей;

- Тензорные ядра, значительно ускоряющие вывод и обучение нейронной сети.

Высокоуровневая архитектура GPC, TPC и SM

Как и предшественники, GA102 состоит из графических кластеров Graphics Processing Cluster (GPC), кластеров обработки текстур Texture Processing Cluster (TPC), потоковых мультипроцессоров (SM), блоков растеризации Raster Operator (ROP) и контроллеров памяти. Полный чип имеет семь блоков GPC, 42 TPC и 84 SM.

GPC — это доминирующий высокоуровневый блок, включающий все ключевые графические составляющие. Каждый GPC имеет выделенный движок Raster Engine, а теперь еще и по два раздела ROP из восьми блоков каждый, что является новшеством архитектуры Ampere. Кроме того, GPC содержит шесть TPC, в каждом из которых расположено по два мультипроцессора и по одному PolyMorph Engine.

В свою очередь, каждый SM в GA10x содержит 128 CUDA-ядра, четыре тензорных ядра третьего поколения, регистровый файл 256 КБ, четыре текстурных блока, одно ядро трассировки лучей второго поколения и 128 КБ L1/общей памяти, которые могут быть настроены для различных мощностей в зависимости от потребностей вычислительных или графических задач.

В предыдущих графических процессорах NVIDIA ROP были привязаны к контроллеру памяти и кэшу L2. Начиная с GA10x, они являются частью GPC, что повышает производительность растровых операций за счет увеличения общего числа ROP.

Графические процессоры GA102 поддерживают интерфейс NVIDIA NVLink третьего поколения, включающий в себя четыре канала x4. Так, с помощью NVLink можно соединить два графических процессора.

Графические процессоры GA10x оснащены интерфейсом PCI Express 4.0

(ниже на картинках - Полный GPU GA102 с 84 блоками SM,  Потоковый мультипроцессор GA10x)

29. Микроархитектура NVIDIA Hopper

Техпроцесс и производительность:

- 4-нм техпроцесс от TSMC: Hopper H100 изготовлен с использованием 4-нм технологического процесса TSMC, содержащего 80 миллиардов транзисторов, что обеспечивает высокую плотность и энергоэффективность.

- Производительность: H100 достигает до 60 ТФлопс в вычислениях двойной точности (FP64) и до 1 Петафлопса в вычислениях с пониженной точностью (FP8), что делает его мощным инструментом для разнообразных вычислительных задач.

Tensor Cores 4-го поколения:

- Поддержка FloatingPoint8: Новые тензорные ядра поддерживают формат FP8, что значительно ускоряет обучение и инференс моделей искусственного интеллекта, особенно трансформеров.

- Улучшенные алгоритмы разреженности: Оптимизация работы с разреженными матрицами позволяет увеличить производительность до 2 раз при выполнении соответствующих операций.

Модульная структура:

- Multi-Instance GPU (MIG): Расширенные возможности MIG позволяют создавать до семи изолированных экземпляров на одном GPU, обеспечивая безопасные многопользовательские конфигурации в облачных средах.

- NVLink 4.0: Обеспечивает скорость передачи данных до 900 ГБ/с между GPU, что улучшает масштабируемость и эффективность многопроцессорных систем.

HBM3 память:

- Пропускная способность: H100 является первым GPU с поддержкой HBM3, обеспечивая пропускную способность памяти до 3 ТБ/с, что на 50% больше по сравнению с 2 ТБ/с у предшественника, NVIDIA Ampere A100

- Ускорение работы с большими наборами данных: Высокая пропускная способность памяти позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных, что особенно важно для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Transformer Engine:

- Оптимизация трансформеров: Специально разработанный для ускорения обучения и инференса моделей на основе трансформеров, широко используемых в обработке естественного языка и других областях.

- Автоматическое переключение между FP8 и FP16: Обеспечивает баланс между точностью и производительностью, автоматически выбирая оптимальный формат чисел с плавающей запятой для различных этапов вычислений.

Dynamic Programming и конфиденциальность:

- Улучшенная работа с графовыми алгоритмами и геномикой: Новые инструкции DPX и оптимизации ускоряют выполнение задач динамического программирования, таких как алгоритмы Смита–Ватермана, до 40 раз.

- Confidential Computing: Аппаратные функции для защиты данных и вычислений

30. Микроархитектура NVIDIA Ada Lovelace

Ada Lovelace — микроархитектура графических процессоров NVIDIA следующего поколения после Ampere, официально представленная 20 сентября 2022 года. Архитектура разработана для обеспечения высокой производительности в растровой графике, трассировке лучей, искусственном интеллекте и вычислительных задачах. Используется в видеокартах GeForce RTX 40-й серии, профессиональных решениях RTX A6000 Ada и ускорителях L40.​

Анонс: 20 сентября 2022 года
Техпроцесс: TSMC 4N (оптимизированный 4-нм вариант 5-нм технологии)

Ключевые достижения производительности:

- До 2x выше производительность в растровой графике по сравнению с Ampere

- До 4x выше производительность в трассировке лучей с DLSS 3

- 76,3 миллиарда транзисторов в флагманском чипе AD102 (RTX 4090)

- Энергоэффективность вдвое выше при той же TGP 450 Вт

Структура Streaming Multiprocessor (SM)

Базовый вычислительный блок SM 4-го поколения:

- CUDA-ядра: 128 на SM (4-й поколение, увеличена пропускная способность)

- RT-ядра 3-го поколения: 1 на SM (128 RT-ядер в RTX 4090 vs 84 в RTX 3090 Ti)

- Tensor-ядра 4-го поколения: 4 на SM (поддержка FP8, FP16, BF16, INT8)

- Текстурные блоки (TMU): 8 на SM

- ROP (Render Output): варьируется по GPC

- Пропускная способность RT-ядер: до 191 TFLOPS (1,49 TFLOPS на RT-ядро)

Shader Execution Reordering (SER):

- Динамическое переупорядочивание выполнения шейдеров в RT-пайплайне

- Устранение неэффективных warp'ов в реальном времени

- Увеличение производительности трассировки лучей до 2x

Streaming Processor (SP) и исполнительные блоки

Целочисленные и FP32 блоки:

- 128 FP32 CUDA-ядер на SM (увеличено количество ALU)

- Поддержка 2x FP32 операций за такт на ядро

- Улучшенная ветвление и предвыборка данных

Tensor-ядра 4-го поколения:

- Пиковая производительность: 1321 AI TOPS (RTX 4090)

- Поддержка FP8 для ускорения обучения ИИ (в 2x быстрее FP16)

- Sparse Tensor Cores (разреженные матрицы) — до 4x ускорение

- Оптимизация под трансформеры и генеративный ИИ

RT-ядра 3-го поколения

Улучшения трассировки лучей:

- Вдвое выше пропускная способность пересечения луч-треугольник

- Displaced Micro-Meshes (DMM): ускоренное построение BVH для сложной геометрии

- Box/Triangle Intersection Engines: разгрузка SM от RT-задач

- Micro-Mesh Engine: детализация геометрии без потери производительности

Иерархия кэша и памяти

Кэш на уровне SM:

- L1-кэш/текстурный кэш: 128 КБ на SM (конфигурируемый)

- L2-кэш: до 72 МБ (AD102), до 128 МБ (AD103)

Система памяти:

- GDDR6X до 24 Гбит/с (RTX 4090: 21 Гбит/с)

- Шина памяти: 384-бит (RTX 4090)

- Пропускная способность: 1008 ГБ/с (RTX 4090)

- Объем VRAM: до 24 ГБ GDDR6X (48 ГБ GDDR6 в профессиональных моделях)

Graphics Processing Cluster (GPC) и TPCs

Структура чипа (на примере AD102 — RTX 4090):

text

142 SM → 18 432 CUDA-ядер

6 GPC × 12 TPCs × 2 SM/TPC

112 RT-ядер → 191 RT-TFLOPS

456 Tensor-ядер → 1321 AI TOPS

- GPC (Graphics Processing Cluster): 6 кластеров

- TPC (Texture Processor Cluster): 12 SM на GPC

- ROP: 176 блоков (4 на GPC)

Ключевые технологии и инновации

Shader Execution Reordering (SER):

- Аппаратное переупорядочивание warp'ов в SM

- Устранение пузырей в конвейере до 50%

- Ускорение RT-шейдеров на 25-50%

DLSS 3 (Deep Learning Super Sampling 3):

- Генерация кадров с помощью ИИ (frame generation)

- Optical Flow Accelerator: анализ движения между кадрами

- До 4x прирост FPS в играх с трассировкой лучей

Оптический поток (Optical Flow Accelerator):

- Вычисление векторов движения пикселей

- Поддержка motion vector и depth buffer

- Критично для DLSS Frame Generation

AV1-кодирование 8-го поколения:

- Аппаратный энкодер AV1 (до 40x быстрее программного)

- Одновременное кодирование 2x 8K60 потоков

Структура конвейера и частоты

Конвейер SM:

- Увеличена длина конвейера для высоких частот (>2,5 ГГц)

- 4-е поколение FP-ускорителей

- Улучшенная ветвление (branch granularity)

Частоты (RTX 4090):

- Base Clock: 2,235 ГГц

- Boost Clock: 2,520 ГГц

- TDP: 450 Вт (TGP)

Поддерживаемые API и функции

- DirectX 12 Ultimate: полная поддержка (DXR 1.3, VRS Tier 2)

- Vulkan 1.3: Mesh Shaders, Dynamic Rendering

- OpenGL 4.6, OpenCL 3.0

- PCIe 4.0 x16 (совместимо с PCIe 5.0)

- DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 (8K60 4:4:4)

Варианты чипов Ada Lovelace

Энергоэффективность и термальные характеристики

- TSMC 4N: 76,3 млрд транзисторов при 608 мм² (AD102)

- Сохраняет TGP 450 Вт при +660 МГц Boost

- Вдвое выше производительности на ватт vs Ampere

- Требует системы охлаждения 3-го поколения (Flow-Through)

31. Микроархитектура NVIDIA Volta

Volta — революционная вычислительная микроархитектура NVIDIA, представленная в мае 2017 года на конференции GTC. Первая коммерческая реализация в виде Tesla V100 (GV100) вышла в июне 2017 года. Архитектура создана специально для ускорения задач глубокого обучения, высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта.

Анонс: май 2017 года

sТехпроцесс: TSMC 12 нм FFN (FinFET Next)

Ключевые инновации:

- Первые в мире Tensor Cores для матричных вычислений смешанной точности

- 21 миллиард транзисторов в GV100 (площадь кристалла 815 мм²)

- HBM2-память с пропускной способностью 900 ГБ/с

- NVLink 2.0 с двукратной пропускной способностью (300 ГБ/с на GPU)

Структура Streaming Multiprocessor (SM)

Базовый вычислительный блок Volta SM:

- CUDA-ядра FP32: 64 на SM

- CUDA-ядра FP64: 32 на SM (1:2 соотношение с FP32)

- Tensor Cores: 8 на SM (первое поколение)

- INT32-ядра: 64 на SM (раздельные от FP32)

- Текстурные блоки (TMU): 16 на SM

- SFU (Special Function Units): 16 на SM

GV100 конфигурация:

640 SM → 5120 FP64 + 5120 FP32 ядер

80 Streaming Multiprocessors на TPC

5 Graphics Processing Clusters (GPC)

Tensor Cores (первое поколение)

Революционные матричные ускорители:

- 1024 FP16 операции за такт на SM (8 TC × 128 ops)

- Смешанная точность: FP16 аккумуляция → FP32

- 12x ускорение обучения нейросетей vs Pascal FP32

- Вычисления D=A×B+C за 1 такт (4×4×4 матрицы)

- Пиковая производительность: 125 TFLOPS FP16 (Tensor)

Иерархия кэша и памяти

Кэш на уровне SM:

- L1/разделяемая память: 128 КБ на SM (комбинированная, конфигурируемая)

- Улучшенная пропускная способность: +40% vs Pascal

- Сниженные задержки доступа: оптимизированный дизайн

Система памяти HBM2:

- 16 ГБ HBM2 (Samsung)

- 900 ГБ/с пропускной способности

- 4096-битная шина памяти

- 5 стеков HBM2 по 8 ГБ

Управление потоками и варпами

Независимые планировщики:

- Два диспетчера на SM (по одному для FP32/INT32)

- Двойная выдача инструкций: 1 INT32 + 1 FP32 за такт

- Удвоенная пропускная способность vs Pascal

- Независимое управление потоками (Independent Thread Scheduling)

Warp Scheduler улучшения:

- Более точная синхронизация параллельных потоков

- Лучшая утилизация исполнительных блоков при смешанной нагрузке

NVLink 2.0 интерфейс

Межпроцессорная связь:

- Пропускная способность: 300 ГБ/с на GPU (150 ГБ/с в каждую сторону)

- 18 линий NVLink × 25 Гбит/с

- Полнодуплексная связь GPU-GPU и GPU-CPU

- Масштабирование до 6 GPU в DGX-1

Конвейер и исполнительные блоки

Стадии конвейера SM:

- Упрощенный декодер инструкций

- Сокращенные задержки выполнения

- Оптимизированный набор команд для высоких частот

Раздельные исполнительные блоки:

text

64 FP32 + 64 INT32 ядер параллельно

32 FP64 ядра (половина FP32)

16 Load/Store Unit (LSU)

16 SFU для трансцендентных функций

Ключевые технологии

Independent Thread Scheduling:

- Тонкая синхронизация потоков внутри warp'а

- Гибкое управление дивергентными ветвлениями

- Увеличение утилизации на 30%

Комбинированная L1/разделяемая память:

- Динамическое распределение (до 100% на кэш или shared memory)

- Упрощение программирования сложных алгоритмов

- Снижение потребности в ручной оптимизации

Тактовые частоты:

- Base: 1,245 ГГц

- Boost: 1,53 ГГц

- TDP: 300 Вт

Структура чипа GV100

Graphics Processing Cluster (GPC) × 5

├─ Texture Processing Cluster (TPC) × 16

│  ├─ Streaming Multiprocessor (SM) × 4

│  │  ├─ FP64 Cores: 32

│  │  ├─ FP32 Cores: 64

│  │  ├─ INT32 Cores: 64

│  │  └─ Tensor Cores: 8

│  └─ Texture Units: 16

└─ ROP: 16 на GPC (80 всего)

Поддерживаемые API и возможности

- CUDA Compute Capability 7.0

- NVENC 5-го поколения (H.264/H.265)

- NVDEC 3-го поколения (VP9, H.265)

- PCIe 3.0 x16

- DirectX 12, Vulkan 1.0, OpenGL 4.5

- OpenCL 2.0

Энергоэффективность

- 12 нм TSMC: 21 млрд транзисторов

- 2,6x выше FP32 при том же энергопотреблении vs Pascal

- HBM2 обеспечивает высокую пропускную способность при низком TDP

- Оптимизация под дата-центры и HPC