2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В соответствии с заданием необходимо разработать локальную компьютерную сеть для научно-исследовательской организации (растениеводство).

По требованиям заказчика проектируемая компьютерная сеть должна располагаться в здании с 2 этажами, каждый из которых занимает 420 кв. м. Во всем здании должно быть доступно 10 стационарных пользователей (ПК), 10 стационарных подключений, 10 мобильных подключений, а в качестве дополнительного сервиса должен быть интегрирован Web-сервер, при этом необходимо, чтобы каждое стационарное подключение, пользователь или мобильное подключение имели доступ к Web-серверу и сети Internet.

В качестве дополнительного оконечного оборудования, согласно требованию заказчика, должны присутствовать сканеры и принтеры.

Дополнительно стоит предусмотреть наличие отдельных персональных компьютеров для системного администратора и заведующего научно-исследовательской организацией.

Для сегментации сети будут использованы виртуальные локальные компьютерные сети (VLAN). VLAN позволят построить на базе одной физической сети необходимое количество логических, причем логические сети будут существовать независимо друг от друга, что позволит фильтровать трафик в сети, направляя пакеты только в те сегменты, которым они предназначаются.

В итоге, взяв во внимание количество подключений и требуемое для реализации локальной компьютерной сети оборудование, можно выделить следующие структурные блоки:

- Маршрутизатор;

- Коммутатор;

- Беспроводные точки доступа;

- Персональные компьютеры;

- Мобильные устройства;

- Принтеры;

- Сканеры;

- Административный персональный компьютер;

- Персональный компьютер заведующего;

- Web-сервер;

- Internet;

- Кабельный модем.

Структурная схема локальной компьютерной сети представлена в приложении А.

Блок маршрутизатора включает в себя один маршрутизатор, который обеспечивает маршрутизацию между внутренней и внешней сетями, отвечает за безопасность и изоляцию внутренней сети. Данный блок связан с блоками коммутаторов и с блоком кабельного модема.

Блоки коммутатора включают в себя коммутатор и используются для проводного подключения всех пользовательских станций, Web-сервера и беспроводных точек доступа. Является основным связующим блоком в локальной компьютерной сети научно-исследовательской организации.

Блок беспроводных точек доступа включает в себя беспроводные точки доступа, которые служат для обеспечения беспроводных подключений мобильных устройств сотрудников организации. Блок связан с блоком коммутатора, блоком мобильных устройств.

Блоки персональных компьютеров включают в себя рабочие станции сотрудников организации. Данные блоки связаны с блоками коммутаторов.

Блоки мобильных устройств представляют собой мобильные устройства сотрудников организации. Данные блоки связаны, с блоками беспроводных точек доступа.

Блоки принтеров и сканеров включают в себя один или несколько принтеров или сканеров соответственно. Данные блоки связаны с блоками персональных компьютеров.

Блок административного персонального компьютера включает в себя пользовательскую станцию администратора для обеспечения поддержки сети. Блок связан с блоком коммутатора, блоком принтера и блоком сканера.

Блок персонального компьютера заведующего включает в себя пользовательскую станцию заведующего научно-исследовательской организацией. Блок связан с блоком коммутатора, блоком принтера и блоком сканера.

Блок Web-сервер включает в себя Web-сервер, который предназначен для внутреннего и внешнего использования в научно-исследовательской организации. Связан с блоком коммутатора.

Блок Internet представляет собой выход в интернет используя технологию DOCSIS и коаксиальный кабель.

Блок кабельного модема включает в себя непосредственно кабельный модем, осуществляющий переход с технологии DOCSIS, через который обеспечивается выход в интернет, на технологию Ethernet, на использовании которой построена локальная компьютерная сеть научно-исследовательской организации. Данный блок связан с блоком Internet и блоком маршрутизатора.