Конфигурация коммутатора:

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# ip routing

Switch(config)# ipv6 unicast-routing

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-vlan)# name ADMIN

Switch(config)# vlan 20

Switch(config-vlan)# name PC

Switch(config)# vlan 30

Switch(config-vlan)# name WIRELESS_CORP

Switch(config)# vlan 40

Switch(config-vlan)# name IP_PHONES

Switch(config)# vlan 50

Switch(config-vlan)# name FILE_SERVER

Switch(config)# vlan 60

Switch(config-vlan)# name WIRELESS_GUEST

Switch(config)# interface vlan 10

Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.240

Switch(config-if)# ipv6 address fd00:1102:2004:10::1/64

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 20

Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.240

Switch(config-if)# ipv6 address fd00:1102:2004:20::1/64

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 30

Switch(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.224

Switch(config-if)# ipv6 address fd00:1102:2004:30::1/64

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 40

Switch(config-if)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.240

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 50

Switch(config-if)# ip address 192.168.50.1 255.255.255.252

Switch(config-if)# ipv6 address fd00:1102:2004:50::1/64

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 60

Switch(config-if)# ip address 192.168.60.1 255.255.255.224

Switch(config-if)# ipv6 address fd00:1102:2004:160::1/64

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.2

Switch(config)# interface gi0/3

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 50

Switch(config)# interface gi0/3

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 50

Switch(config)# interface range gi0/2,gi0/4,gi0/6-11

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 20

Switch(config-if)# switchport voice vlan 20

Switch(config)# ip dhcp-server enable

Switch(config)# ip dhcp pool VLAN_30_IPV4

Switch(dhcp-config)# network 192.168.30.0 255.255.255.224

Switch(dhcp-config)# default-router 192.168.30.1

Switch(dhcp-config)# range 192.168.30.2 192.168.60.32

Switch(dhcp-config)# exit

Switch(config)# ipv6 dhcp pool VLAN_60_IPV6

Switch(dhcp-config)# address prefix fd00:1102:2004:30::/64

Switch(dhcp-config)# default-router fd00:1102:2004:30::1/64

Switch(dhcp-config)# exit

Switch(config)# ip dhcp pool VLAN_60_IPV4

Switch(dhcp-config)# network 192.168.60.0 255.255.255.224

Switch(dhcp-config)# default-router 192.168.60.1

Switch(dhcp-config)# range 192.168.60.2 192.168.60.32

Switch(dhcp-config)# exit

Switch(config)# ipv6 dhcp pool VLAN_60_IPV6

Switch(dhcp-config)# address prefix fd00:1102:2004:60::/64

Switch(dhcp-config)# default-router fd00:1102:2004:60::1/64

Switch(dhcp-config)# exit

Switch(config)# username admin password L6jrH5Kf!kP#o

Switch(config)# line vty 0 15

Switch(config-line)# login local

Switch(config-line)# transport input ssh