Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра ЭВМ

Лабораторная работа № 4

«Компаратор. АЦП. Потенциометр. Сенсоры»

Вариант №9

Выполнил:

Студент группы 250501 Снитко Д.А.

Проверил:

ассистент каф. ЭВМ  __________________ Шеменков В.В.

Минск 2025

Цель работы

Цель: Изучить принципы работы с аналоговыми сигналами на базе микроконтроллера MSP430F5529.

Задача: Написать программу с использованием АЦП, компаратора, потенциометра и сенсорных элементов в соответствии с заданием.

Исходные данные

Для выполнения работы используется плата MSP-EXP430F5529 и интегрированная среда разработки Code Composer Studio.

Необходимо выполнить задание варианта № 9.

| 1 сигнал | 2 сигнал | Что использовать для сравнения |
| --- | --- | --- |
| PAD4 | PAD5 | компаратор |

Выполнение работы

  - Результаты программы

Результаты программы представлен на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1 Работа программы при нажатии PAD4

Рисунок 3.1.2 Работа программы при нажатии PAD5

  - Код программы

#include <msp430.h>

// Определения светодиодов и пинов

#define LED7        BIT4

#define LED8        BIT5

#define LED3        BIT2

#define PAD4_PIN    BIT3

#define PAD5_PIN    BIT4

// Функции SetVcoreUp и initClock остаются без изменений

void SetVcoreUp(unsigned int level)

{

PMMCTL0_H = PMMPW_H;

SVSMHCTL = SVSHE + SVSHRVL0 * level + SVMHE + SVSMHRRL0 * level;

SVSMLCTL = SVSLE + SVMLE + SVSMLRRL0 * level;

while ((PMMIFG & SVSMLDLYIFG) == 0);

PMMIFG &= ~(SVMLVLRIFG + SVMLIFG);

PMMCTL0_L = PMMCOREV0 * level;

if ((PMMIFG & SVMLIFG))

while ((PMMIFG & SVMLVLRIFG) == 0);

SVSMLCTL = SVSLE + SVSLRVL0 * level + SVMLE + SVSMLRRL0 * level;

PMMCTL0_H = 0x00;

}

void initClock()

{

UCSCTL3 = SELREF_2;

UCSCTL4 |= SELA_2;

__bis_SR_register(SCG0);

UCSCTL0 = 0x0000;

UCSCTL1 = DCORSEL_7;

UCSCTL2 = FLLD_1 + 762;

__bic_SR_register(SCG0);

__delay_cycles(782000);

do {

UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);

SFRIFG1 &= ~OFIFG;

} while (SFRIFG1 & OFIFG);

}

// Инициализация компаратора

void Comparator_Init()

{

// Отключение компаратора для настройки

CBCTL1 &= ~CBON;

// 1. Настройка GPIO: включаем подтяжку к земле (pull-down)

P6DIR &= ~(PAD4_PIN | PAD5_PIN);      // Направление - вход

P6OUT &= ~(PAD4_PIN | PAD5_PIN);      // Выбираем pull-down

P6REN |= PAD4_PIN | PAD5_PIN;         // Включаем подтягивающие резисторы

// 2. Назначаем пины компаратору

P6SEL |= PAD4_PIN | PAD5_PIN;         // Отдаем P6.3 и P6.4 компаратору

// Настройка каналов: PAD4 (CB3) на положительный вход, PAD5 (CB4) на отрицательный

CBCTL0 = CBIPSEL_3 | CBIMSEL_4;       // PAD4 на +вход, PAD5 на -вход

CBCTL0 |= CBIPEN | CBIMEN;            // Включение обоих входов

// Настройка опорного напряжения: используем 0.75*Vcc для высокого порога

CBCTL2 = CBRSEL | CBRS_3;             // VREF = 0.75*Vcc

CBCTL3 |= PAD4_PIN | PAD5_PIN;        // Отключаем цифровые буферы на пинах

// Включение компаратора с базовой фильтрацией

CBCTL1 = CBON | CBF;                  // Включаем компаратор и базовый фильтр

// Задержка для стабилизации компаратора

__delay_cycles(1000);

}

// Основная программа

int main(void)

{

WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;           // Остановка сторожевого таймера

// Настройка пинов светодиодов как выходов и выключение

P1DIR |= LED7 | LED8 | LED3;

P1OUT &= ~(LED7 | LED8 | LED3);

P1REN &= ~(LED7 | LED8 | LED3);

// Повышение Vcore

SetVcoreUp(0x01);

SetVcoreUp(0x02);

SetVcoreUp(0x03);

initClock();                        // Инициализация тактовой системы

Comparator_Init();                  // Инициализация компаратора

// Переменные для программного устранения дребезга

unsigned char last_state = 0;

unsigned char stable_count = 0;

const unsigned char stable_threshold = 5; // Количество одинаковых состояний для подтверждения

while (1)

{

// Чтение состояния компаратора и входов

unsigned char current_state = CBCTL1 & CBOUT;

unsigned char pad4_state = P6IN & PAD4_PIN;

unsigned char pad5_state = P6IN & PAD5_PIN;

// Программное устранение дребезга

if (current_state == last_state) {

stable_count++;

if (stable_count >= stable_threshold) {

// Если оба входа низкие (ничего не нажато, напряжение < 0.75*Vcc)

if (pad4_state == 0 && pad5_state == 0) {

P1OUT &= ~(LED7 | LED8); // Выключаем оба светодиода

}

// Если PAD4 > PAD5 (нажатие на PAD4)

else if (current_state) {

P1OUT |= LED8;           // Загорается LED8

P1OUT &= ~LED7;          // Гасим LED7

}

// Если PAD5 > PAD4 (нажатие на PAD5)

else {

P1OUT |= LED7;           // Загорается LED7

P1OUT &= ~LED8;          // Гасим LED8

}

}

} else {

last_state = current_state;

stable_count = 0; // Сбрасываем счетчик при изменении состояния

}

// Задержка для устранения дребезга

__delay_cycles(10000); // задержка

}

}

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы удалось изучить принципы работы с аналоговыми сигналами на базе микроконтроллера MSP430F5529.