Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра ЭВМ

Лабораторная работа № 5

«Последовательный интерфейс SPI. ЖКИ. Акселерометр»

Вариант №9

Выполнил:

Студент группы 250501 Снитко Д.А.

Проверил:

ассистент каф. ЭВМ  __________________ Шеменков В.В.

Минск 2025

Цель работы

Цель: Изучить принципы организации последовательного интерфейса SPI и подключения устройств на его основе на базе микроконтроллера MSP430F5529.

Задача: Написать программу с использованием интерфейса SPI, ЖКИ и акселерометра в соответствии с заданием.

Исходные данные

Для выполнения работы используется плата MSP-EXP430F5529 и интегрированная среда разработки Code Composer Studio.

Необходимо выполнить задание варианта № 9.

| Место индикации | Ориентация (поворот) текста | Зеркальное отражение | Ось измерений акселерометра |
| --- | --- | --- | --- |
| Правый верхний угол | 90º | Вертикально, только символы | Y |

Выполнение работы

- 3.1 Работа платы

Рисунок 3.1.1 - Отображение значений акселерометра на дисплее

Рисунок 3.1.2 - Отображение значений акселерометра после нажатии кнопки и зеркального отражения

Рисунок 3.1.3 - Отображение значений акселерометра при наклоне по оси Y

3.2 Временные диаграммы SPI

На рисунке желтым показан сигнал CLK, а синим – SIMO.

Считывание данных происходит про фронту CLK. Старшие биты

передаются впереди.

На рисунке 3.2.1 показана команда установки нормального отображения символов.

На рисунке 3.2.2 показана команда установки зеркального отображения символов.

Рисунок 3.2.1 - Временная диаграмма команды установки нормального отображения символов

Рисунок 3.2.2 - Временная диаграмма команды установки зеркального отображения символов

  - Код программы

#include <msp430.h>

// --- КОНСТАНТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ---

#define MCLK 25000000

#define TICKSPERUS (MCLK / 1000000)

#define DOGS102x6_X_SIZE 102

#define DOGS102x6_Y_SIZE 64

#define ACCEL_CS BIT5

#define ACCEL_PWR BIT6

#define ACCEL_SIMO BIT3

#define ACCEL_SOMI BIT4

#define ACCEL_SCK BIT7

#define ACCEL_INT BIT5

#define ACCEL_OUT P3OUT

#define ACCEL_DIR P3DIR

#define ACCEL_SEL P3SEL

#define ACCEL_SCK_SEL P2SEL

#define ACCEL_INT_DIR P2DIR

#define ACCEL_INT_IN P2IN

#define ACCEL_INT_IES P2IES

#define ACCEL_INT_IFG P2IFG

#define ACCEL_INT_IE P2IE

#define REVID 0x01

#define CTRL 0x02

#define MODE_400 0x04

#define DOUTY 0x07

#define G_RANGE_2 0x80

#define I2C_DIS 0x10

#define CD BIT6

#define CS BIT4

#define RST BIT7

#define BACKLT BIT6

#define SPI_SIMO BIT1

#define SPI_CLK BIT3

#define CD_RST_DIR P5DIR

#define CD_RST_OUT P5OUT

#define CS_BACKLT_DIR P7DIR

#define CS_BACKLT_OUT P7OUT

#define CS_BACKLT_SEL P7SEL

#define SPI_SEL P4SEL

#define SPI_DIR P4DIR

#define SET_COLUMN_ADDRESS_MSB 0x10

#define SET_COLUMN_ADDRESS_LSB 0x00

#define SET_PAGE_ADDRESS 0xB0

#define SET_POWER_CONTROL 0x2F

#define SET_SCROLL_LINE 0x40

#define SET_VLCD_RESISTOR_RATIO 0x27

#define SET_ELECTRONIC_VOLUME_MSB 0x81

#define SET_ELECTRONIC_VOLUME_LSB 0x0F

#define SET_ALL_PIXEL_ON 0xA4

#define SET_INVERSE_DISPLAY_OFF 0xA6

#define SET_DISPLAY_ENABLE 0xAF

#define SET_SEG_DIRECTION 0xA1

#define SET_COM_DIRECTION 0xC8

#define SYSTEM_RESET 0xE2

#define SET_LCD_BIAS_RATIO 0xA2

#define SET_ADV_PROGRAM_CONTROL0_MSB 0xFA

#define SET_ADV_PROGRAM_CONTROL0_LSB 0x90

// --- ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ---

char Cma3000_yAccel;

int num_y = 0;

unsigned char dogs102x6Memory[818];

unsigned char backlight = 0;

// Флаг для зеркального отображения: 1 = нормальное, 0 = зеркальное по горизонтали

int mirror_mode = 1;

int MAPPING_VALUES[] = { 1142, 571, 286, 143, 71, 36, 18 };

unsigned char BITx[] = { BIT6, BIT5, BIT4, BIT3, BIT2, BIT1, BIT0 };

static const unsigned char FONT6x8[] = {

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (char 32) ' '

0x00, 0x00, 0xFA, 0x00, 0x00, 0x00, // (char 33) '!'

0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, // (char 34) '"'

0x28, 0xFE, 0x28, 0xFE, 0x28, 0x00, // (char 35) '#'

0x24, 0x54, 0xFE, 0x54, 0x48, 0x00, // (char 36) '$'

0xC4, 0xC8, 0x10, 0x26, 0x46, 0x00, // (char 37) '%'

0x6C, 0x92, 0x6A, 0x04, 0x0A, 0x00, // (char 38) '&'

0x00, 0x10, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, // (char 39) '''

0x00, 0x38, 0x44, 0x82, 0x00, 0x00, // (char 40) '('

0x00, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, // (char 41) ')'

0x54, 0x38, 0xFE, 0x38, 0x54, 0x00, // (char 42) '*'

0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00, // (char 43) '+'

0x00, 0x02, 0x1C, 0x18, 0x00, 0x00, // (char 44) ','

0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, // (char 45) '-'

0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, // (char 46) '.'

0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x00, // (char 47) '/'

0x7C, 0x8A, 0x92, 0xA2, 0x7C, 0x00, // (char 48) '0'

0x00, 0x42, 0xFE, 0x02, 0x00, 0x00, // (char 49) '1'

0x42, 0x86, 0x8A, 0x92, 0x62, 0x00, // (char 50) '2'

0x84, 0x82, 0x92, 0xB2, 0xCC, 0x00, // (char 51) '3'

0x18, 0x28, 0x48, 0xFE, 0x08, 0x00, // (char 52) '4'

0xE4, 0xA2, 0xA2, 0xA2, 0x9C, 0x00, // (char 53) '5'

0x3C, 0x52, 0x92, 0x92, 0x0C, 0x00, // (char 54) '6'

0x82, 0x84, 0x88, 0x90, 0xE0, 0x00, // (char 55) '7'

0x6C, 0x92, 0x92, 0x92, 0x6C, 0x00, // (char 56) '8'

0x60, 0x92, 0x92, 0x94, 0x78, 0x00  // (char 57) '9'

};

unsigned char Dogs102x6_initMacro[] = {

SET_SCROLL_LINE, SET_SEG_DIRECTION, SET_COM_DIRECTION, SET_ALL_PIXEL_ON,

SET_INVERSE_DISPLAY_OFF, SET_LCD_BIAS_RATIO, SET_POWER_CONTROL,

SET_VLCD_RESISTOR_RATIO, SET_ELECTRONIC_VOLUME_MSB, SET_ELECTRONIC_VOLUME_LSB,

SET_ADV_PROGRAM_CONTROL0_MSB, SET_ADV_PROGRAM_CONTROL0_LSB, SET_DISPLAY_ENABLE,

SET_PAGE_ADDRESS, SET_COLUMN_ADDRESS_MSB, SET_COLUMN_ADDRESS_LSB

};

// --- ПРОТОТИПЫ ФУНКЦИЙ ---

void Dogs102x6_writeCommand(unsigned char *sCmd, unsigned char i);

void Dogs102x6_setAddress(unsigned char pa, unsigned char ca);

void Dogs102x6_refresh(void);

void Dogs102x6_init(void);

void Dogs102x6_backlightInit(void);

void Dogs102x6_setBacklight(unsigned char brightness);

void setPixel(int x, int y, int color);

void drawCharMinus90(int x_start, int y_start, unsigned int f, int mirror);

void ShowNumber_Minus90(int num);

int parseProjectionByte(unsigned char projectionByte);

char Cma3000_readRegister(char Address);

char Cma3000_writeRegister(unsigned char Address, char accelData);

void Cma3000_init(void);

void SetupButtons(void);

int abs_val(int num);

// --- ФУНКЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С ДИСПЛЕЕМ ---

void setPixel(int x, int y, int color) {

if (x < 0 || x >= DOGS102x6_X_SIZE || y < 0 || y >= DOGS102x6_Y_SIZE) return;

unsigned char page = y / 8;

unsigned char bit_pos = y % 8;

unsigned int mem_addr = 2 + (page * 102) + x;

if (color) dogs102x6Memory[mem_addr] |= (1 << bit_pos);

else dogs102x6Memory[mem_addr] &= ~(1 << bit_pos);

}

void drawCharMinus90(int x_start, int y_start, unsigned int f, int mirror) {

if (f < 32 || f > 57) f = '0'; // Ограничение символов 0-9 и знаки

const unsigned char* font_char = &FONT6x8[(f - 32) * 6];

int col_orig, row_orig;

for (col_orig = 0; col_orig < 6; col_orig++) {

unsigned char font_byte = font_char[col_orig];

for (row_orig = 0; row_orig < 8; row_orig++) {

if ((font_byte >> row_orig) & 1) {

// Постоянное горизонтальное зеркалирование

int dest_x = x_start - (5 - col_orig);

// Переключаемое вертикальное зеркалирование

int dest_y = y_start + (mirror ? row_orig : (7 - row_orig));

setPixel(dest_x, dest_y, 1);

}

}

}

}

void ShowNumber_Minus90(int num) {

unsigned int i;

for (i = 2; i < 818; i++) dogs102x6Memory[i] = 0x00;

int length = 0;

long temp = abs_val(num);

if (temp == 0) length = 1;

else { long n = temp; while (n > 0) { n /= 10; length++; } }

int x_start = DOGS102x6_X_SIZE - 1; // Правый край

int y_start = DOGS102x6_Y_SIZE - 8; // Нижний край

// Рисуем знак

drawCharMinus90(x_start, y_start, (num < 0) ? '-' : '+', mirror_mode);

y_start -= 8; // Шаг вверх

// Рисуем цифры

if (temp == 0) {

drawCharMinus90(x_start, y_start, '0', mirror_mode);

y_start -= 8;

} else {

long divisor = 1;

for (i = 0; i < length - 1; i++) divisor *= 10;

while (divisor > 0) {

drawCharMinus90(x_start, y_start, (temp / divisor) + '0', mirror_mode);

y_start -= 8;

temp %= divisor;

divisor /= 10;

}

}

Dogs102x6_refresh();

}

void Dogs102x6_refresh(void) {

unsigned int gie = __get_SR_register() & GIE;

__disable_interrupt();

unsigned char p;

for (p = 0; p < 8; p++) {

Dogs102x6_setAddress(p, 0);

P7OUT &= ~CS; P5OUT |= CD;

unsigned char i;

for (i = 0; i < 102; i++) {

while (!(UCB1IFG & UCTXIFG));

UCB1TXBUF = dogs102x6Memory[2 + (p * 102) + i];

}

while (UCB1STAT & UCBUSY);

UCB1RXBUF;

P7OUT |= CS;

}

__bis_SR_register(gie);

}

void Dogs102x6_init(void) {

CD_RST_DIR |= RST; CD_RST_OUT &= ~RST; CD_RST_OUT |= RST;

CS_BACKLT_DIR |= CS; CS_BACKLT_OUT &= ~CS;

CD_RST_DIR |= CD; CD_RST_OUT &= ~CD;

SPI_SEL |= SPI_SIMO | SPI_CLK; SPI_DIR |= SPI_SIMO | SPI_CLK;

UCB1CTL1 |= UCSWRST;

UCB1CTL0 = UCCKPH + UCMSB + UCMST + UCMODE_0 + UCSYNC;

UCB1CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;

UCB1BR0 = 0x02; UCB1BR1 = 0;

UCB1CTL1 &= ~UCSWRST; UCB1IFG &= ~UCRXIFG;

Dogs102x6_writeCommand(Dogs102x6_initMacro, sizeof(Dogs102x6_initMacro));

CS_BACKLT_OUT |= CS;

dogs102x6Memory[0] = 102; dogs102x6Memory[1] = 8;

}

void Dogs102x6_writeCommand(unsigned char *sCmd, unsigned char i) {

unsigned int gie = __get_SR_register() & GIE;

__disable_interrupt();

P7OUT &= ~CS; P5OUT &= ~CD;

while (i--) {

while (!(UCB1IFG & UCTXIFG));

UCB1TXBUF = *sCmd++;

}

while (UCB1STAT & UCBUSY);

UCB1RXBUF;

P7OUT |= CS;

__bis_SR_register(gie);

}

void Dogs102x6_setAddress(unsigned char pa, unsigned char ca) {

unsigned char cmd[1];

if (pa > 7) pa = 7; if (ca > 101) ca = 101;

cmd[0] = SET_PAGE_ADDRESS + pa;

unsigned char H = (ca & 0xF0) >> 4, L = ca & 0x0F;

unsigned char ColumnAddress[] = { SET_COLUMN_ADDRESS_LSB + L, SET_COLUMN_ADDRESS_MSB + H };

Dogs102x6_writeCommand(cmd, 1);

Dogs102x6_writeCommand(ColumnAddress, 2);

}

void Dogs102x6_backlightInit(void) {

CS_BACKLT_DIR |= BACKLT; CS_BACKLT_OUT |= BACKLT; CS_BACKLT_SEL |= BACKLT;

TB0CCTL4 = OUTMOD_7;

TB0CCR4 = 25; TB0CCR0 = 50;

TB0CTL = TBSSEL_1 + MC_1;

}

void Dogs102x6_setBacklight(unsigned char brightness) {

if (brightness > 15) brightness = 15;

if (brightness > 0) {

TB0CCTL4 = OUTMOD_7;

TB0CCR4 = (TB0CCR0 * brightness) / 15;

} else {

TB0CCTL4 = OUTMOD_0; TB0CCR4 = 0;

}

backlight = brightness;

}

void Cma3000_init(void) {

do {

ACCEL_OUT |= ACCEL_PWR; ACCEL_DIR |= ACCEL_PWR;

ACCEL_SEL |= ACCEL_SIMO + ACCEL_SOMI; ACCEL_SCK_SEL |= ACCEL_SCK;

ACCEL_INT_DIR &= ~ACCEL_INT; ACCEL_INT_IES &= ~ACCEL_INT; ACCEL_INT_IFG &= ~ACCEL_INT;

ACCEL_OUT |= ACCEL_CS; ACCEL_DIR |= ACCEL_CS;

UCA0CTL1 |= UCSWRST;

UCA0CTL0 = UCMST + UCSYNC + UCCKPH + UCMSB;

UCA0CTL1 = UCSWRST + UCSSEL_2;

UCA0BR0 = 0x30; UCA0BR1 = 0; UCA0MCTL = 0;

UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;

Cma3000_readRegister(REVID);

__delay_cycles(50 * TICKSPERUS);

Cma3000_writeRegister(CTRL, G_RANGE_2 | I2C_DIS | MODE_400);

__delay_cycles(1000 * TICKSPERUS);

ACCEL_INT_IE &= ~ACCEL_INT;

} while (!(ACCEL_INT_IN & ACCEL_INT));

}

char Cma3000_writeRegister(unsigned char Address, char accelData) {

char Result;

Address = (Address << 2) | 2;

ACCEL_OUT &= ~ACCEL_CS;

while (!(UCA0IFG & UCTXIFG)); UCA0TXBUF = Address;

while (!(UCA0IFG & UCRXIFG)); UCA0RXBUF;

while (!(UCA0IFG & UCTXIFG)); UCA0TXBUF = accelData;

while (!(UCA0IFG & UCRXIFG)); Result = UCA0RXBUF;

while (UCA0STAT & UCBUSY);

ACCEL_OUT |= ACCEL_CS;

return Result;

}

char Cma3000_readRegister(char Address) {

char Result;

Address <<= 2;

ACCEL_OUT &= ~ACCEL_CS;

UCA0RXBUF;

while (!(UCA0IFG & UCTXIFG)); UCA0TXBUF = Address;

while (!(UCA0IFG & UCRXIFG)); Result = UCA0RXBUF;

while (!(UCA0IFG & UCTXIFG)); UCA0TXBUF = 0;

while (!(UCA0IFG & UCRXIFG)); Result = UCA0RXBUF;

while (UCA0STAT & UCBUSY);

ACCEL_OUT |= ACCEL_CS;

return Result;

}

int parseProjectionByte(unsigned char projectionByte) {

int i, projectionValue = 0;

int isNegative = projectionByte & BIT7;

for (i = 0; i < 7; i++) {

if (isNegative) projectionValue += (BITx[i] & projectionByte) ? 0 : MAPPING_VALUES[i];

else projectionValue += (BITx[i] & projectionByte) ? MAPPING_VALUES[i] : 0;

}

return isNegative ? -projectionValue : projectionValue;

}

int abs_val(int num) {

return (num > 0) ? num : -num;

}

void SetupButtons(void) {

P1DIR &= ~BIT7; P1REN |= BIT7; P1OUT |= BIT7;

P1IE |= BIT7; P1IES |= BIT7; P1IFG &= ~BIT7;

P2IE = 0; P2IFG = 0;

}

// --- ПРЕРЫВАНИЯ И ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ ---

#pragma vector=WDT_VECTOR

__interrupt void WDTINT(void) {

SFRIE1 &= ~WDTIE;

num_y = parseProjectionByte(Cma3000_readRegister(DOUTY));

ShowNumber_Minus90(num_y);

SFRIE1 |= WDTIE;

}

#pragma vector=PORT1_VECTOR

__interrupt void buttonS1(void) {

__delay_cycles(50000);

if (!(P1IN & BIT7)) {

mirror_mode = !mirror_mode;

ShowNumber_Minus90(num_y);

}

P1IFG &= ~BIT7;

}

int main(void) {

WDTCTL = WDT_ADLY_250;

SFRIE1 |= WDTIE;

SetupButtons();

__bis_SR_register(GIE);

Cma3000_init();

Dogs102x6_init();

Dogs102x6_backlightInit();

Dogs102x6_setBacklight(8);

ShowNumber_Minus90(0);

while (1) {

__no_operation();

}

return 0;

}

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы удалось изучить принципы организации последовательного интерфейса SPI и подключения устройств на его основе на базе микроконтроллера MSP430F5529.