Вейвлет (маленькая волна) — это функция, которая выглядит как короткий колебательный сигнал (в отличие от синусоиды, которая бесконечна). Вейвлеты позволяют анализировать сигнал локально (в определенные моменты времени).

Ключевые свойства вейвлетов – Ограничены во времени и частоте. Форма сохраняется при масштабировании.

Примеры вейвлетов: Хаара — дискретный вейвлет, Добеши — ортогональные вейвлеты.

Фурье показывает только частоты, но не их временное положение. Вейвлеты дают частотно-временную карту сигнала.

Дискретное вейвлет-преобразование (DWT)

Это алгоритм, который разбивает сигнал на аппроксимирующую (A) и детализирующую (D) части с помощью фильтров. Аппроксимация (A) — грубая, сглаженная версия сигнала (основная структура). Детали (D) — высокочастотные компоненты (шум, резкие изменения).

Вейвлет-преобразование демонстрирует сравнения сигнала с заданными базовыми вейвлетами в каждый момент времени существования сигнала. Хорошо приспособлено для изучения структуры неоднородных сигналов.

Применяется в задачах распознавания образов, шумоподавление, сжатие данных, анализ и обработка сигналов и изображений (радужная оболочка глаз, рентгенограмма, спутниковые снимки).

Работает как многоступенчатый фильтр: на каждом уровне сигнал пропускают через два фильтра (для плавных и резких изменений), затем оставляют только каждый второй отсчёт — это уменьшает данные вдвое. При восстановлении нули вставляют между оставшимися отсчётами и пропускают через обратные фильтры, чтобы вернуть исходный размер без потери информации. Обрезка краёв нужна, чтобы убрать искажения от свёртки.

D2 означает, что у вейвлета 2 vanishing moments (два нулевых момента), что влияет на его способность подавлять шум.

Нулевые моменты — это свойство вейвлета "игнорировать" полиномиальные составляющие сигнала. Чем больше нулевых моментов, тем лучше вейвлет подавляет гладкие части сигнала и выделяет резкие изменения.

Уровень (L=4) — уровень\глубина разложения сигнала. Каждый уровень делит сигнал на две части: A — аппроксимация (низкие частоты) и D — детали (высокие частоты).

Обнуление коэффициентов – Пример: Музыка. Аппроксимация (A4): Основная мелодия. Детали (D1-D4): Шум и высокочастотные артефакты. Обнуляем D3: Шум исчезает, звук становится немного "мягче".

Чем глубже уровень, тем более "грубую" информацию (низкие частоты) он содержит. Детали (D) на высоких уровнях обычно соответствуют шуму.

Материнский вейвлет – Это базовая функция, из которой генерируются все дочерние вейвлеты путем масштабирования и сдвига.

Фильтры — это наборы коэффициентов, которые используются для разложения (декомпозиции) и восстановления (реконструкции) сигнала. Фильтры позволяют разделить сигнал на частотные компоненты и затем восстановить его. Без них невозможно выполнить DWT.

Фильтры декомпозиции (dec_lo, dec_hi) — это коэффициенты, которые применяются к сигналу для разделения на низкочастотную (аппроксимация) и высокочастотную (детали) компоненты.

Фильтры реконструкции (rec_lo, rec_hi) — обратные фильтры, которые нужны для восстановления сигнала из коэффициентов.

Когда выполняем свертку (np.convolve), фильтр "скользит" по сигналу, и на краях сигнала происходит следующее: Фильтр "портит" данные на половину своей длины с каждого края. 4\2=2

Для Db2 коэффициенты были найдены Ингрид Добеши в 1988 году с помощью решения системы уравнений. Используем из библиотеки, эти самые.

Без коррекции — восстановленный сигнал почти совпадает с зашумленным (как и должно быть, разложили и собрали его обратно).

После коррекции — шум уменьшается, сигнал становится ближе к исходному, но могут теряться некоторые детали из-за обнуления коэффициентов.

Т.е. проводим селективное шумоподавление, и результат можно увидеть на графиках — восстановленный сигнал стал менее зашумленным.

***

Db2 использует 4 коэффициента в каждом фильтре. Это означает, что при свертке сигнала с фильтром учитываются только 4 соседних отсчета. Менее точное частотное разделение по сравнению с длинными фильтрами (Db8).

Непрерывное вейвлет-преобразование (CWT) — это метод анализа сигналов, который использует непрерывное масштабирование и сдвиг материнского вейвлета для изучения сигнала в разных частотных диапазонах и временных точках. Нужен для анализа нестационарных сигналов (где частоты меняются со временем). CWT работает с произвольными масштабами и сдвигами, а DWT — только с дискретными (степени двойки). Пример: Анализ электрокардиограммы (ЭКГ).

Алгоритм:

1. Генерация сигнала

n_samples = 1024  # количество отсчетов

t = np.linspace(0, 1, n_samples)  # временная ось от 0 до 1 сек

f = np.sin(2 * np.pi * t) + np.cos(4 * 2 * np.pi * t)  # сигнал = синус + косинус

2. Добавление шума

noise = np.random.uniform(-1, 1, n_samples)  # шум от -1 до 1

f_noisy = f + noise  # зашумленный сигнал

3. Прямое вейвлет-преобразование (DWT)

def dwt(signal, lo_filter, hi_filter):

pad = len(lo_filter)  # размер дополнения

padded = np.pad(signal, (pad // 2, pad - pad // 2), mode='symmetric')  # симметричное дополнение

lo = np.convolve(padded, lo_filter, mode='valid')[::2]  # свертка + децимация (прореживание)

hi = np.convolve(padded, hi_filter, mode='valid')[::2]

return lo, hi

4. Многоуровневое разложение (4 уровня)

coeffs = []

current = f_noisy.copy()

for _ in range(4):  # 4 уровня

a, d = dwt(current, lo_d, hi_d)  # разложение

coeffs.append((a, d))  # сохранение коэффициентов

current = a  # следующий уровень работает с аппроксимацией

5. Обратное преобразование (IDWT)

def idwt(a, d, lo_filter, hi_filter):

a_up = np.zeros(2 * len(a))  # интерполяция нулями

a_up[::2] = a  # вставка коэффициентов

d_up = np.zeros(2 * len(d))

d_up[::2] = d

# Свертка с обратными фильтрами

a_conv = np.convolve(a_up, lo_filter, mode='full')

d_conv = np.convolve(d_up, hi_filter, mode='full')

# Суммирование и обрезка

reconstructed = a_conv[:min(len(a_conv), len(d_conv))] + d_conv[:min(len(a_conv), len(d_conv))]

trim = len(lo_filter) // 2

return reconstructed[trim:-trim]  # обрезка краевых эффектов

Интерполяция нулями — увеличиваем длину массива в 2 раза.

Свертка + суммирование — восстанавливаем сигнал.

6. Модификация коэффициентов

modified_coeffs = [list(c) for c in coeffs]  # копируем коэффициенты

modified_coeffs[3][1] *= 0.5  # L4 детали уменьшаем в 2 раза

modified_coeffs[2][1] = np.zeros_like(modified_coeffs[2][1])  # L3 детали обнуляем

L4 (4-й уровень деталей) — уменьшаем вклад высоких частот.

L3 (3-й уровень деталей) — полностью убираем (этот шум сильнее всего искажает сигнал).

# Импорт необходимых библиотек

import numpy as np  # Для работы с массивами и математическими операциями

import matplotlib.pyplot as plt  # Для визуализации графиков

import pywt  # Библиотека для вейвлет-преобразований (используется только для получения фильтров)

# Генерация тестового сигнала

n_samples = 1024  # Количество отсчетов сигнала

t = np.linspace(0, 1, n_samples)  # Временная шкала от 0 до 1 с n_samples точками

f = np.sin(2 * np.pi * t) + np.cos(4 * 2 * np.pi * t)  # Исходный сигнал - сумма синуса и косинуса

# Добавление шума к сигналу

np.random.seed(42)  # Фиксируем seed для воспроизводимости результатов

noise = np.random.uniform(-1, 1, n_samples)  # Генерируем равномерный шум в диапазоне [-1, 1]

f_noisy = f + noise  # Добавляем шум к исходному сигналу

# Визуализация исходного и зашумленного сигналов

plt.figure(figsize=(10, 6))  # Создаем фигуру заданного размера

plt.plot(t, f, label='Исходный сигнал')  # График исходного сигнала

plt.plot(t, f_noisy, label='Зашумленный', alpha=0.7)  # График зашумленного сигнала с прозрачностью

plt.grid(True)  # Включаем сетку

plt.legend()  # Добавляем легенду

plt.title('Сравнение сигналов')  # Заголовок графика

plt.show()  # Отображаем график

# Получаем коэффициенты фильтров Добеши 2-го порядка из библиотеки pywt (только для справки)

print(pywt.Wavelet('db2').dec_lo)  # Выводим низкочастотный фильтр декомпозиции

print(pywt.Wavelet('db2').dec_hi)  # Выводим высокочастотный фильтр декомпозиции

# Сохраняем коэффициенты фильтров в массивы numpy

lo_d = np.array(pywt.Wavelet('db2').dec_lo)  # Низкочастотный фильтр декомпозиции

hi_d = np.array(pywt.Wavelet('db2').dec_hi)  # Высокочастотный фильтр декомпозиции

lo_r = lo_d[::-1]  # Обратный низкочастотный фильтр для реконструкции

hi_r = hi_d[::-1]  # Обратный высокочастотный фильтр для реконструкции

# Функция прямого вейвлет-преобразования (DWT)

def dwt(signal, lo_filter, hi_filter):

pad = len(lo_filter)  # Определяем необходимый размер дополнения

padded = np.pad(signal, (pad // 2, pad - pad // 2), mode='symmetric')  # Дополняем сигнал симметрично

lo = np.convolve(padded, lo_filter, mode='valid')[::2]  # Применяем низкочастотный фильтр и децимацию

hi = np.convolve(padded, hi_filter, mode='valid')[::2]  # Применяем высокочастотный фильтр и децимацию

return lo, hi  # Возвращаем аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты

# Функция многоуровневого вейвлет-разложения

def multilevel_dwt(signal, levels):

coeffs = []  # Список для хранения коэффициентов всех уровней

current = signal.copy()  # Копируем сигнал, чтобы не изменять оригинал

for _ in range(levels):  # Для каждого уровня разложения

a, d = dwt(current, lo_d, hi_d)  # Выполняем DWT

coeffs.append((a, d))  # Сохраняем коэффициенты

current = a  # Для следующего уровня используем аппроксимацию

return coeffs  # Возвращаем все коэффициенты

# Выполняем 4-уровневое разложение зашумленного сигнала

coeffs = multilevel_dwt(f_noisy, 4)

# Визуализация коэффициентов разложения

plt.figure(figsize=(12, 10))  # Создаем большую фигуру

titles = ['Уровень 1', 'Уровень 2', 'Уровень 3', 'Уровень 4']  # Заголовки для графиков

for i in range(4):  # Для каждого уровня

plt.subplot(4, 2, 2 * i + 1)  # Создаем подграфик для аппроксимации

plt.plot(coeffs[i][0])  # График аппроксимирующих коэффициентов

plt.title(f'Аппроксимация L{i + 1}')  # Заголовок

plt.grid(True)  # Включаем сетку

plt.subplot(4, 2, 2 * i + 2)  # Создаем подграфик для деталей

plt.plot(coeffs[i][1])  # График детализирующих коэффициентов

plt.title(f'Детали L{i + 1}')  # Заголовок

plt.grid(True)  # Включаем сетку

plt.tight_layout()  # Автоматическая настройка расположения подграфиков

plt.show()  # Отображаем графики

# Функция обратного вейвлет-преобразования (IDWT)

def idwt(a, d, lo_filter, hi_filter):

# Восстановление нулей (интерполяция)

a_up = np.zeros(2 * len(a))  # Создаем массив с нулями в 2 раза больше

a_up[::2] = a  # Вставляем коэффициенты через один отсчет

d_up = np.zeros(2 * len(d))  # Аналогично для деталей

d_up[::2] = d  # Вставляем коэффициенты

# Свертка с фильтрами реконструкции

a_conv = np.convolve(a_up, lo_filter, mode='full')  # Низкочастотная компонента

d_conv = np.convolve(d_up, hi_filter, mode='full')  # Высокочастотная компонента

# Суммируем компоненты и обрезаем лишнее

min_length = min(len(a_conv), len(d_conv))  # Определяем минимальную длину

reconstructed = a_conv[:min_length] + d_conv[:min_length]  # Суммируем

# Обрезаем краевые эффекты

trim = len(lo_filter) // 2  # Сколько отсчетов обрезать

return reconstructed[trim:-trim]  # Возвращаем обрезанный сигнал

# Функция полной реконструкции сигнала из коэффициентов

def reconstruct(coeffs):

current_a = coeffs[-1][0]  # Начинаем с аппроксимации последнего уровня

for i in reversed(range(len(coeffs) - 1)):  # Идем от старших уровней к младшим

current_a = idwt(current_a, coeffs[i][1], lo_r, hi_r)  # Восстанавливаем уровень

return idwt(current_a, coeffs[0][1], lo_r, hi_r)[:len(f_noisy)]  # Финальное восстановление и обрезка

# Восстанавливаем сигнал без изменений коэффициентов

f_restored = reconstruct(coeffs)

# Визуализация зашумленного и восстановленного сигналов

plt.figure(figsize=(12, 5))  # Создаем фигуру

plt.subplot(211)  # Верхний график

plt.plot(t, f_noisy)  # Зашумленный сигнал

plt.title('Зашумленный сигнал')  # Заголовок

plt.grid(True)  # Сетка

plt.subplot(212)  # Нижний график

plt.plot(t, f_restored)  # Восстановленный сигнал

plt.title('Восстановленный без коррекции')  # Заголовок

plt.grid(True)  # Сетка

plt.tight_layout()  # Автонастройка

plt.show()  # Отображение

# Модификация коэффициентов для шумоподавления

modified_coeffs = [list(c) for c in coeffs]  # Копируем коэффициенты

modified_coeffs[3][1] = modified_coeffs[3][1] * 0.5  # Уменьшаем детали 4-го уровня вдвое

modified_coeffs[2][1] = np.zeros_like(modified_coeffs[2][1])  # Обнуляем детали 3-го уровня

# Восстановление сигнала с модифицированными коэффициентами

f_denoised = reconstruct(modified_coeffs)

# Финальное сравнение исходного и очищенного сигналов

plt.figure(figsize=(12, 5))  # Создаем фигуру

plt.subplot(211)  # Верхний график

plt.plot(t, f, label='Исходный')  # Исходный сигнал

plt.title('Исходный сигнал')  # Заголовок

plt.grid(True)  # Сетка

plt.subplot(212)  # Нижний график

plt.plot(t, f_denoised, label='Очищенный')  # Очищенный сигнал

plt.title('Результат обработки')  # Заголовок

plt.grid(True)  # Сетка

plt.tight_layout()  # Автонастройка

plt.show()  # Отображение