Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

Вариант № 9

Выполнил                                                                            Проверил:

студент группы 250501:                                                     Шеменков В.В.

Снитко Д.А.

МИНСК 2025

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ И ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Целью данной лабораторной работы является описание комбинационного устройства на языке VHDL.

Устройство реализует алгоритм, который позволяет перейти от двоично-десятичного представления числа перейти к one-hot представлению числа.

На рисунке 1.1 изображена схема устройства. На рисунке 1.2 приведена таблица истинности для данного устройства.

Рисунок 1.1 – Схема устройства

Рисунок 1.2 – таблица истиности устройства

- ОПИСАНИЕ НА ЯЗЫКЕ VHDL

Используя таблицу истинности можно легко описать устройство на языке описания аппаратуры VHDL.

  - Листинг кода параллельного устройства

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity dual_mux is

port (

S0, S1 : in std_logic;                    -- Селекторы для выбора входа

D1_0, D1_1, D1_2, D1_3 : in std_logic;    -- Входы для первого мультиплексора (Data1)

D2_0, D2_1, D2_2, D2_3 : in std_logic;    -- Входы для второго мультиплексора (Data2)

Y1, Y2 : out std_logic                    -- Выходы мультиплексоров

);

end entity dual_mux;

architecture dataflow of dual_mux is

begin

-- Вычисление Y1

Y1 <= (D1_0 and not S0 and not S1) or  -- Выбор D1_0 при S1S0 = "00"

(D1_1 and     S0 and not S1) or  -- Выбор D1_1 при S1S0 = "01"

(D1_2 and not S0 and     S1) or  -- Выбор D1_2 при S1S0 = "10"

(D1_3 and     S0 and     S1);    -- Выбор D1_3 при S1S0 = "11"

-- Вычисление Y2

Y2 <= (D2_0 and not S0 and not S1) or

(D2_1 and     S0 and not S1) or

(D2_2 and not S0 and     S1) or

(D2_3 and     S0 and     S1);

end architecture dataflow;

  - Листинг кода последовательного устройства

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity dual_mux is

port (

S0, S1 : in std_logic;

D1_0, D1_1, D1_2, D1_3 : in std_logic;

D2_0, D2_1, D2_2, D2_3 : in std_logic;

Y1, Y2 : out std_logic

);

end entity dual_mux;

architecture behavioral of dual_mux is

begin

process (S0, S1, D1_0, D1_1, D1_2, D1_3, D2_0, D2_1, D2_2, D2_3)

variable sel : std_logic_vector(1 downto 0);  -- Теперь переменная

variable temp_y1, temp_y2 : std_logic;

begin

sel := S1 & S0;  -- Мгновенное присваивание

case sel is

when "00" =>

temp_y1 := D1_0;

temp_y2 := D2_0;

when "01" =>

temp_y1 := D1_1;

temp_y2 := D2_1;

when "10" =>

temp_y1 := D1_2;

temp_y2 := D2_2;

when others =>

temp_y1 := D1_3;

temp_y2 := D2_3;

end case;

Y1 <= temp_y1;

Y2 <= temp_y2;

end process;

end architecture behavioral;

  - Листинг кода теста устройств

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity tbench_dual_mux_bh is

end entity tbench_dual_mux_bh;

architecture sim of tbench_dual_mux_bh is

signal S0_tb, S1_tb : std_logic := '0';

signal D1_0_tb, D1_1_tb, D1_2_tb, D1_3_tb : std_logic := '0';

signal D2_0_tb, D2_1_tb, D2_2_tb, D2_3_tb : std_logic := '0';

signal Y1_tb, Y2_tb : std_logic;

component dual_mux

port (

S0, S1 : in std_logic;

D1_0, D1_1, D1_2, D1_3 : in std_logic;

D2_0, D2_1, D2_2, D2_3 : in std_logic;

Y1, Y2 : out std_logic

);

end component;

begin

uut: dual_mux port map (

S0 => S0_tb, S1 => S1_tb,

D1_0 => D1_0_tb, D1_1 => D1_1_tb, D1_2 => D1_2_tb, D1_3 => D1_3_tb,

D2_0 => D2_0_tb, D2_1 => D2_1_tb, D2_2 => D2_2_tb, D2_3 => D2_3_tb,

Y1 => Y1_tb, Y2 => Y2_tb

);

stim_proc: process

begin

-- Инициализация: Все входы в 0

S1_tb <= '0'; S0_tb <= '0';

D1_0_tb <= '0'; D1_1_tb <= '0'; D1_2_tb <= '0'; D1_3_tb <= '0';

D2_0_tb <= '0'; D2_1_tb <= '0'; D2_2_tb <= '0'; D2_3_tb <= '0';

wait for 100 ns;

-- Тест 1: S1S0 = "00", выбираем D1_0 и D2_0

S1_tb <= '0'; S0_tb <= '0';

D1_0_tb <= '1'; D1_1_tb <= '0'; D1_2_tb <= '0'; D1_3_tb <= '0';

D2_0_tb <= '1'; D2_1_tb <= '0'; D2_2_tb <= '0'; D2_3_tb <= '0';

wait for 100 ns;

assert (Y1_tb = '1' and Y2_tb = '1') report "Ошибка: Y1 или Y2 не '1' при S=00" severity error;

-- Тест 2: S1S0 = "01", выбираем D1_1 и D2_1

S1_tb <= '0'; S0_tb <= '1';  -- Исправлено: S1S0 = "01"

D1_0_tb <= '0'; D1_1_tb <= '1'; D1_2_tb <= '0'; D1_3_tb <= '0';

D2_0_tb <= '0'; D2_1_tb <= '1'; D2_2_tb <= '0'; D2_3_tb <= '0';

wait for 100 ns;

assert (Y1_tb = '1' and Y2_tb = '1') report "Ошибка: Y1 или Y2 не '1' при S=01" severity error;

-- Тест 3: S1S0 = "10", выбираем D1_2 и D2_2

S1_tb <= '1'; S0_tb <= '0';  -- Исправлено: S1S0 = "10"

D1_0_tb <= '0'; D1_1_tb <= '0'; D1_2_tb <= '1'; D1_3_tb <= '0';

D2_0_tb <= '0'; D2_1_tb <= '0'; D2_2_tb <= '1'; D2_3_tb <= '0';

wait for 100 ns;

assert (Y1_tb = '1' and Y2_tb = '1') report "Ошибка: Y1 или Y2 не '1' при S=10" severity error;

-- Тест 4: S1S0 = "11", выбираем D1_3 и D2_3

S1_tb <= '1'; S0_tb <= '1';

D1_0_tb <= '0'; D1_1_tb <= '0'; D1_2_tb <= '0'; D1_3_tb <= '1';

D2_0_tb <= '0'; D2_1_tb <= '0'; D2_2_tb <= '0'; D2_3_tb <= '1';

wait for 100 ns;

assert (Y1_tb = '1' and Y2_tb = '1') report "Ошибка: Y1 или Y2 не '1' при S=11" severity error;

-- Инициализация: Все входы в 0

S1_tb <= '0'; S0_tb <= '0';

D1_0_tb <= '0'; D1_1_tb <= '0'; D1_2_tb <= '0'; D1_3_tb <= '0';

D2_0_tb <= '0'; D2_1_tb <= '0'; D2_2_tb <= '0'; D2_3_tb <= '0';

wait for 100 ns;

-- Тест 5: S1S0 = "00", выбираем D1_0 и D2_0

S1_tb <= '0'; S0_tb <= '0';

D1_0_tb <= '0'; D1_1_tb <= '0'; D1_2_tb <= '0'; D1_3_tb <= '1';

D2_0_tb <= '0'; D2_1_tb <= '0'; D2_2_tb <= '0'; D2_3_tb <= '1';

wait for 100 ns;

assert (Y1_tb = '0' and Y2_tb = '0') report "Ошибка: Y1 или Y2 не '1' при S=00" severity error;

-- Тест 6: S1S0 = "01", выбираем D1_1 и D2_1

S1_tb <= '0'; S0_tb <= '1';  -- Исправлено: S1S0 = "01"

D1_0_tb <= '0'; D1_1_tb <= '0'; D1_2_tb <= '1'; D1_3_tb <= '0';

D2_0_tb <= '0'; D2_1_tb <= '0'; D2_2_tb <= '1'; D2_3_tb <= '0';

wait for 100 ns;

assert (Y1_tb = '0' and Y2_tb = '0') report "Ошибка: Y1 или Y2 не '1' при S=01" severity error;

-- Тест 7: S1S0 = "10", выбираем D1_2 и D2_2

S1_tb <= '1'; S0_tb <= '0';  -- Исправлено: S1S0 = "10"

D1_0_tb <= '0'; D1_1_tb <= '1'; D1_2_tb <= '0'; D1_3_tb <= '0';

D2_0_tb <= '0'; D2_1_tb <= '1'; D2_2_tb <= '0'; D2_3_tb <= '0';

wait for 100 ns;

assert (Y1_tb = '0' and Y2_tb = '0') report "Ошибка: Y1 или Y2 не '1' при S=10" severity error;

-- Тест 8: S1S0 = "11", выбираем D1_3 и D2_3

S1_tb <= '1'; S0_tb <= '1';

D1_0_tb <= '1'; D1_1_tb <= '0'; D1_2_tb <= '0'; D1_3_tb <= '0';

D2_0_tb <= '1'; D2_1_tb <= '0'; D2_2_tb <= '0'; D2_3_tb <= '0';

wait for 100 ns;

assert (Y1_tb = '0' and Y2_tb = '0') report "Ошибка: Y1 или Y2 не '1' при S=11" severity error;

--  Сброс всех сигналов

S1_tb <= '0'; S0_tb <= '0';

D1_0_tb <= '0'; D1_1_tb <= '0'; D1_2_tb <= '0'; D1_3_tb <= '0';

D2_0_tb <= '0'; D2_1_tb <= '0'; D2_2_tb <= '0'; D2_3_tb <= '0';

wait for 100 ns;

assert (Y1_tb = '0' and Y2_tb = '0') report "Ошибка: Y1 или Y2 не '0' после сброса" severity error;

report "Завершено" severity note;

wait;

end process;

end architecture sim;

- ВРЕМЕННАЯ ДИАГРАММА СИМУЛЯЦИИ

Временная диаграмма последовательного оператора:

Временная диаграмма параллельного оператора: