Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: оборудование компьютерных сетей

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

на тему

ЛОКАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ,

ВАРИАНТ 17

БГУИР КП 1–40 02 01 01 017 ПЗ

Студент: 								Е.О. Лукьянов

Руководитель:							И.И. Глецевич

Минск 2025

| Вариант | 17 |
| --- | --- |
| Объект | организация, занимающаяся торговлей овощами и фруктами |
| Здание | прямоугольное с соотношением сторон 1:1,5, двухэтажное, суммарная площадь одного этажа равна 200 м2 |
| Количество стационарных пользователей, количество стационарных подключений, количество мобильных подключений | условный заказчик не уверен |
| Сервисы | два востребованных прикладных сервиса |
| Прочее оконечное оборудование | условный заказчик не уверен |
| Подключение к Internet | условный заказчик не уверен |
| Внешняя адресация IPv4, внутренняя адресация IPv4, адресация IPv6 | внешний IPv4-адрес автоматически назначает провайдер, публичная подсеть, взаимодействие в рамках внутренней сети - использовать одну из подходящих подсетей из своего варианта лабораторных работ (если возможно), взаимодействие в рамках внутренней сети |
| Безопасность | базовая информационная защита |
| Надежность | повышенная пожарная безопасность |
| Финансы | бюджетная сеть |
| Производитель сетевого оборудования | условный заказчик не уверен |
| Дополнительные требования заказчика | нет |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1 Обзор литературы	6

1.1 Производитель сетевого оборудования Allied Telesis	6

1.2 Системы печати и видеонаблюдения	6

2 Разработка структурной схемы	8

3 Разработка функциональной схемы	9

3.1 Обоснование выбора типа подключения к Internet	9

3.2 Обоснование выбора пользовательской операционной системы	9

3.3 Обоснование выбора пользовательских станций	10

3.4 Обоснование выбора операционной системы веб-сервера	10

3.5 Обоснование выбора веб-сервера	11

3.6 Обоснование выбора чёрно-белого принтера А4	12

3.7 Обоснование выбора компонентов системы видеонаблюдения	13

3.8 Обоснование выбора кабельного модема	13

3.9 Обоснование выбора маршрутизатора	14

3.10 Обоснование выбора коммутатора	15

3.11 Обоснование выбора точки доступа	15

3.12 Обоснование выбора телекоммуникационного шкафа	16

3.13 Обоснование выбора оборудования для повышенной пожарной безопасности	17

3.14 Расчёт качества связи беспроводной сети	18

3.15 Схема адресации	20

3.16 Настройка маршрутизатора	21

3.16.1 Настройка VLAN	21

3.16.2 Настройка DHCP	22

3.16.3 Настройка базовой безопасности	23

3.16.4 Настройка трансляции сетевых адресов	25

3.17 Настройка коммутаторов	26

3.17.1 Настройка коммутатора первого этажа	26

3.17.2 Настройка коммутатора второго этажа	28

3.18 Настройка ПК	29

3.19 Настройка веб-сервера	30

3.20 Настройка точек беспроводного доступа	32

3.21 Настройка видеорегистратора и камер	33

3.22 Настройка принтеров	34

4 Проектирование структурированной кабельной системы	35

4.1 Обоснование выбора кабельного короба	35

4.2 Обоснование выбора информационных розеток	36

4.3 Размещение и монтаж оборудования	36

Заключение	37

Список использованных источников	38

Приложение А	40

Приложение Б	41

Приложение В	42

Приложение Г	43

Приложение Д	44

ВВЕДЕНИЕ

Локальная компьютерная сеть (ЛКС) представляет собой ключевую инфраструктуру для обеспечения операционной деятельности современной организации. В рамках данного курсового проекта рассматривается задача проектирования ЛКС для организации, специализирующейся на торговле овощами и фруктами.

Организация располагается в двухэтажном здании прямоугольной формы. Суммарная площадь помещений каждого этажа составляет 200 квадратных метров. На момент начала проектирования заказчик не определил точное количество сетевых подключений, однако требуется обеспечить работу двух востребованных прикладных сервисов, интеграцию прочего оконечного оборудования, а также предусмотреть возможность расширения.

Особое внимание уделяется подключению к сети Интернет, при этом заказчик не имеет предпочтений в выборе провайдера. Внешняя IPv4-адресация предполагается динамической, назначаемой провайдером автоматически. Для организации внутренней адресации будет использована публичная IPv4-подсеть, а для внутренних коммуникаций планируется применение IPv6.

Основными требованиями к проектируемой сети являются реализация базовой информационной защиты данных, обеспечение повышенной пожарной безопасности и ориентация на бюджетный вариант реализации. Выбор конкретного производителя сетевого оборудования остается на усмотрение проектировщика, исходя из критериев стоимости, надежности и функциональности.

Цель проекта: разработка локальной компьютерной сети для организации, занимающейся торговлей овощами и фруктами.

Задачи проекта:

- Изучение материала по заданию на проект до начала выполнения проекта, как и дальнейшее изучение технологий по ходу выполнения проекта;

- Разработка общей структуры сети, структурной схемы;

- Выбор конкретных устройств, обоснование их выбора, описание настройки устройств, составление функциональной схемы;

- Разработка структурированной кабельной системы, составление её схемы.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Производитель сетевого оборудования Allied Telesis

Поскольку условиями проекта определен бюджетный характер создаваемой сети, а производитель оборудования не задан, критически важным этапом является анализ рынка для выбора поставщика, предлагающего оптимальное соотношение цены, надежности и функциональности. В данном контексте целесообразно рассмотреть оборудование компании Allied Telesis как одного из признанных игроков на рынке корпоративных сетей, ориентированного в том числе и на сегмент малого и среднего бизнеса.

Allied Telesis является мировым поставщиком сетевых решений, предлагающим широкий спектр продуктов – от простых неуправляемых коммутаторов до сложных управляемых систем. Для проектируемой сети особый интерес представляют управляемые коммутаторы начального уровня, например, серии AT-X510. Эти устройства поддерживают скорости передачи данных до Gigabit Ethernet, предоставляя базовые функции управления, такие как виртуализация (VLAN), агрегирование каналов (Link Aggregation) и управление качеством обслуживания (QoS). Эти технологии необходимы для грамотной сегментации сети, отделяющей трафик основных пользователей, серверов и систем видеонаблюдения, что является основой для реализации требований по базовой информационной защите.

Для организации подключения к Интернету, где внешний IPv4-адрес назначается провайдером автоматически, подходят маршрутизаторы Allied Telesis, такие как модель AT-AR2010V. Данные устройства поддерживают необходимые протоколы маршрутизации, функции трансляции адресов (NAT) и базовые возможности межсетевого экрана, обеспечивая безопасное взаимодействие между внутренней сетью и Интернетом. Точки беспроводного доступа Allied Telesis позволяют реализовать требование по мобильным подключениям, создавая масштабируемую и управляемую Wi-Fi инфраструктуру.

Важным преимуществом оборудования Allied Telesis является ориентированность на надежность и простоту эксплуатации. Производитель предоставляет специализированное программное обеспечение для централизованного управления и мониторинга сети, что упрощает диагностику проблем. Учитывая требования к бюджетной реализации и базовой безопасности, сетевое оборудование Allied Telesis представляет собой сбалансированное и обоснованное решение для организации, занимающейся торговлей овощами и фруктами.

1.2 Системы печати и видеонаблюдения

Современная локальная сеть является единой инфраструктурой для передачи не только данных пользователей, но и трафика критически важных систем. В рамках проекта я посчитал, что к прочему конечному оборудованию, исходя из специфики организации, можно отнести системы печати и видеонаблюдения.

Сетевые системы печати являются стандартным элементом офисной инфраструктуры. В отличие от локальных принтеров, подключаемых к конкретным компьютерам, сетевые принтеры обладают встроенным сетевым интерфейсом Ethernet или Wi-Fi и получают собственный IP-адрес в рамках ЛКС. Это позволяет организовать общий доступ к печати для всех или группы пользователей, повышая гибкость и эффективность рабочих процессов. Для управления очередями заданий и разграничения прав доступа в бюджетных сетях часто используется встроенное программное обеспечение самих принтеров, что исключает необходимость в выделенном сервере печати и снижает общую стоимость владения.

Системы видеонаблюдения обеспечивают как физическую безопасность объекта, так и способствуют повышению пожарной безопасности, позволяя дистанционно мониторить состояние помещений на предмет возникновения нештатных ситуаций. Современные системы видеонаблюдения базируются на IP-технологиях. Принцип их работы заключается в следующем: IP-камера, являясь сетевым устройством, оцифровывает видеосигнал, кодирует его и передает в виде потока данных по протоколам TCP/IP через стандартную сетевую инфраструктуру.

Для проектирования такой системы необходим план помещений для определения зон покрытия и мест установки камер, а также выбор сетевого видеорегистратора (NVR). NVR предназначен для приема, записи, архивирования и управления видеопотоками с IP-камер. В отличие от гибридных регистраторов, NVR работает с данными, уже сжатыми на камере, что снижает нагрузку на само устройство.

Существуют несколько вариантов интеграции IP-камер системы видеонаблюдения в ЛКС предприятия. Например, камеры могут быть подключены к ЛКС как независимые устройства в сети. Это самый простой, но не самый эффективный вариант, так как управление и контроль доступа к видеопотоку затруднены. Кроме того, необходимо решить вопросы с питанием камер и организацией хранилища для сохраненных видеоданных.

Второй вариант интеграции предусматривает установку специального коммутатора в локальной сети для подключения камер, а также доступ к существующему или специально созданному файловому серверу. Это хорошее решение для систем видеонаблюдения с большим количеством камер и высокими требованиями к объему хранилища для файлов.

Третий вариант – размещение видеорегистратора в ЛКС. Это устройство объединяет функции коммутатора и специализированного файлового сервера для просмотра, записи и хранения видеопотоков от IP-камер.

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ

В данном разделе рассматривается структура проектируемой локальной компьютерной сети.

Чертёж структурной схемы СКС представлен в приложении А.

Для проектирования структуры сети была проанализирована планировка здания. Согласно заданию, организация размещается в двухэтажном здании прямоугольной формы с соотношением сторон 1:1,5. Суммарная площадь помещений каждого этажа составляет 200 квадратных метров.

На первом этаже расположены торговый зал, складское помещение, кабинет охраны и серверная с сетевым оборудованием. В кабинете охраны установлена одна пользовательская станция. В серверной находятся модем, веб-сервер, коммутатор, маршрутизатор, сетевой видеорегистратор. В торговом зале установлены четыре камеры видеонаблюдения и точка беспроводного доступа. В складском помещении установлены две камеры видеонаблюдения, пользовательская станция и принтер.

На втором этаже находятся кабинет директора организации, кабинет секретаря, бухгалтерия, кабинет отдела кадров, кабинет маркетолога, кабинет администратора сети. В кабинетах директора, секретаря, администратора сети, маркетолога, отделе кадров расположено по одной пользовательской станции. В бухгалтерии находятся две пользовательские станции и принтер. В кабинете директора также есть принтер.

На втором этаже находится коммутатор, к которому подключается оконечное оборудование. Установлена точка беспроводного доступа.

На первом этаже находится корневой коммутатор, к которому подключен коммутатор второго этажа, а также оконечное оборудование первого этажа.

3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

3.1 Обоснование выбора типа подключения к Internet

Условный заказчик не уверен насчёт выбора типа подключения к интернету, поэтому придётся выбирать оптимальный способ исходя из прочих условий и требований.

Разрабатываемая сеть является бюджетной, поэтому разумно было бы выбрать наиболее дешевый и простой способ подключения, которым является ADSL2+ через витую пару.

ADSL2+ использует уже существующую инфраструктуру телефонной сети и витую пару для передачи данных. В большинстве случаев провайдеры могут предоставить ADSL-подключение по низкой стоимости, поскольку они уже имеют инфраструктуру и линии для телефонной связи. Однако, скорость и доступность ADSL2+ могут существенно различаться в зависимости от расстояния до центральной станции провайдера.

Тем не менее ADSL2+ имеет крайне низкую скорость передачи данных. В то же время DOCSIS может иметь примерно сопоставимую стоимость услуг, при этом предоставляя куда более высокие показатели скорости передачи данных и надёжности, поэтому был выбран именно этот вариант подключения к интернету.

3.2 Обоснование выбора пользовательской операционной системы

На сегодняшний день самыми популярными операционными системами являются Windows, MacOS и Linux.

MacOS предназначена только для устройств Apple, которые отличаются высокой стоимостью. Учитывая, что наша сеть ориентирована на бюджетные решения, а производительность устройств Apple излишне для офисных задач, использование MacOS нецелесообразно и следует от него отказаться.

Большинство дистрибутивов Linux распространяются бесплатно и совместимы с большинством процессоров Intel, выпущенных за последние 30 лет. Учитывая, что персональные компьютеры будут использоваться для работы с офисным программным обеспечением, мы рассматриваем только операционные системы с графическим интерфейсом. Среди популярных дистрибутивов Linux с графической оболочкой наиболее часто используются Ubuntu, Fedora и Mint. Они подходят для офисных работников, но стоит помнить, что наиболее распространенной операционной системой, которую обычные пользователи используют дома и в офисах, является Windows.

Сотрудники организации могут столкнуться с трудностями при знакомстве с незнакомой операционной системой, что отразится на их производительности. Поэтому наиболее разумным решением будет использовать операционную систему Windows 10. Таким образом, сотрудники смогут использовать программное обеспечение Microsoft Office, предоставляющее большую часть необходимого функционала для их работы.

3.3 Обоснование выбора пользовательских станций

Так как рассматриваемая организация, занимается торговлей овощами и фруктами, сотрудники организации не нуждаются в требовательном программном обеспечении. Соответственно они не нуждаются в высокопроизводительном процессоре, видеокарте и большом объеме оперативной памяти. При выборе оборудования также был учтён фактор обеспечения повышенной пожарной безопасности, что является критически важным для складских и торговых помещений. Повышенная пожарная безопасность в данном контексте проявляется в надёжности и стабильности работы компонентов, что минимизирует риск коротких замыканий и перегрева. Таким образом можно выделить следующие требования для пользовательских станций:

1. Двухъядерный процессор Intel Pentium G6400 является оптимальным выбором для офисного компьютера в бюджетном ценовом сегменте. Его характеристик достаточно для комфортной работы сотрудников. Низкое тепловыделение данного процессора способствует стабильной работе и снижает нагрузку на систему охлаждения, что положительно сказывается на общем уровне пожарной безопасности на рабочем месте;

2. 8 ГБ DDR4 оперативной памяти и накопителя HDD 1000 ГБ достаточно для комфортной работы сотрудников;

При изучении готовых сборок, представленных на рынке, были выбраны для сравнения модели, представленные в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Сравнение пользовательских станций

| Характеристики | JET OFFICE PG6400D8HD05VGALW50 | JET OFFICE PG6400D8HD1VGALW50 |
| --- | --- | --- |
| Процессор | Intel Pentium G6400 | Intel Pentium G6400 |
| Оперативная память | DDR4 8 Гб | DDR4 8 Гб |
| Конфигурация накопителя | HDD 500 Гб | HDD 1000 Гб |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics 610 | Intel UHD Graphics 610 |
| Цена | 779 BYN | 836 BYN |

Как видно из таблицы 3.1, станции различаются только объемом накопителя. Станция JET OFFICE PG6400D8HD05VGALW50 дешевле, но объем накопителя у нее в 2 раза меньше, что может вызвать трудности с недостатком свободного места. Кроме того, цена различается не столь значительно, поэтому была выбрана станция JET Office PG6400D8HD1VGALW50.

3.4 Обоснование выбора операционной системы веб-сервера

Серверы чаще всего работают на операционной системе Linux, которая потребляет меньше аппаратных ресурсов по сравнению с современными версиями Windows и предоставляет широкие возможности опытным пользователям.

Было принято решение использовать дистрибутив Debian, который отличается стабильностью, регулярными обновлениями и поддерживается большим сообществом пользователей.

В качестве веб-сервера был выбран Apache, который является популярным и проверенным решением, а также обладает обширной документацией.

3.5 Обоснование выбора веб-сервера

При выборе веб-сервера важно обратить внимание на несколько ключевых аспектов.

Производительность является одним из важных факторов. Необходимо оценить способность веб-сервера обрабатывать одновременные запросы и выдерживать нагрузку, что особенно важно для обеспечения отзывчивости веб-сайта и внутренних сервисов компании.

Надежность и стабильность работы – ещё один важный аспект. Желательно выбрать веб-сервер, который обладает высокой степенью надежности и способен работать стабильно, чтобы минимизировать возможные периоды простоя или сбои в работе веб-сайта.

Безопасность – критически важный аспект, который следует учесть при выборе веб-сервера. Помимо защиты от кибератак, необходимо учитывать и физическую пожарную безопасность. Серверное оборудование работает в постоянном режиме и подвержено тепловым нагрузкам. Повышенная пожарная безопасность в данном контексте проявляется в использовании качественных компонентов с устойчивостью к перегреву, эффективных и отказоустойчивых систем охлаждения, что минимизирует риск возгорания.

Для сравнения были выбраны три сервера. Их характеристики описаны в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Сравнение веб-серверов

| Характеристики | Dell PowerEdge R450 | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 | ASUS RS520-E9-RS8 V2 S2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандартный объем памяти | 128GB (8x16GB) | 64GB (2x32GB) | 96GB |
| Тип памяти | DDR4-3200 Registered | DDR4-3200 Registered | DDR4-2933 Registered |
| Установленные SSD и HDD | SSD 2 x 480GB SATA | SSD - 4x960GB SATA | 2x1.92TB SSD + 2x1.2TB SAS 10K HDD |
| Процессор | Intel Xeon Silver 4309Y 2.8Ghz | Intel Xeon Silver 4314 | Intel Xeon 6226R |

Продолжение таблицы 3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Порты LAN | 2 x GbE | 2 x GbE | 2 x GbE |
| Диапазон рабочих температур | +10°C - +35°C | +5°C - +40°C | +10°C - +35°C |
| Предельная рабочая температура внутренних компонентов | ~85°C - 90°C | ~85°C - 90°C | ~85°C - 90°C |
| Цена | 1096 BYN | 1086 BYN | 1128 BYN |

Проанализировав предложенные конфигурации, для организации был выбран сервер Lenovo ThinkSystem SR630 V2. Данное решение является наиболее сбалансированным по соотношению цены, производительности и требований безопасности.

Ключевым аргументом выбора стала не только оптимальная стоимость, но и повышенная надежность термической конструкции. Сервер Lenovo сохраняет штатный режим работы при температуре окружающей среды до +40°C, в то время как конкурирующие модели требуют поддержания температуры не выше +35°C. Этот более широкий температурный диапазон свидетельствует о более эффективной системе охлаждения, что напрямую снижает риски перегрева и соответствует требованиям повышенной пожарной безопасности. Кроме того, использование исключительно SSD-накопителей в данной конфигурации обеспечивает высокую производительность при меньшем тепловыделении по сравнению с гибридными решениями.

3.6 Обоснование выбора чёрно-белого принтера А4

Для удовлетворения потребностей сотрудников в печати рабочих документов, важно обеспечить быструю и качественную печать. В связи с этим, следует выбирать лазерные принтеры, так как они обладают более высокой скоростью печати по сравнению со струйными принтерами и обеспечивают отличное качество печати текстовых документов. Для сравнительного анализа были рассмотрены принтеры, представленные в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Сравнение принтеров

| Характеристики | Pantum P2207 | Pantum 3010D | Pantum P2507 |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость печати | 20 стр/мин | 30 стр/мин | 22 стр/мин |
| Разрешение | 1200 dpi | 1200 dpi | 1200 dpi |
| Цена | 368 BYN | 785 BYN | 340 BYN |

Из таблицы 3.3 видно, что принтер Pantum P2507 является наиболее дешевым, при этом имеет вполне достаточную скорость печати, поэтому именно он и был выбран.

3.7 Обоснование выбора компонентов системы видеонаблюдения

Для полного охвата важных зон в здании, необходимо установить 6 камер в систему видеонаблюдения.

При анализе доступных видеорегистраторов было выяснено, что подходящей моделью для бюджетного решения является HIKVISION Standart DS-7608NI-K2. Этот видеорегистратор позволяет подключить 6 камер через использование витой пары. Сравнивать его с другими моделями, поддерживающими такое же количество камер, не имеет смысла, поскольку эти модели находятся в высоком ценовом сегменте и не обладают заметными преимуществами.

Для сравнения были выбраны камеры, представленные в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Сравнение камер

| Характеристики | Dahua DH-IPC-HDW3841EMP-AS-0280B | Dahua DH-IPC-HFW2831SP-S-0360B-S2 |
| --- | --- | --- |
| Разрешение | 8 МП | 8МП |
| Корпус | купольная | уличная |
| Подсветка | ИК | ИК |
| Цена | 785 BYN | 500 BYN |

Представленные камеры имеют схожие характеристики, и, хотя купольный корпус вероятно был бы предпочтительнее, так как направление объектива для злоумышленника было бы не столь очевидно, модель Dahua DH-IPC-HFW2831SP-S-0360B-S2 значительно дешевле, потому выбрана именно она.

3.8 Обоснование выбора кабельного модема

При изучении рынка было найдено два подходящих модема. При выборе учитывалось не только соответствие техническим требованиям, но и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации, включая аспекты пожарной безопасности. Характеристики модемов представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Сравнение кабельных модемов

| Характеристики | D-Link DCM-301 | Cisco DPC3008 |
| --- | --- | --- |
| Стандарт DOCSIS | 3.0 | 3.0 |
| Максимальная скорость восходящего потока | 160 Мбит/с | 120 Мбит/с |

Продолжение таблицы 3.5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Максимальная скорость нисходящего потока | 343 Мбит/с | 340 Мбит/с |
| Диапазон рабочих температур | 0°C до +40°C | 0°C до +40°C |
| Энергопотребление | 6 Вт | 9 Вт |
| Цена | 112 BYN | 148 BYN |

Как видно из таблицы 3.5, модем D-Link DCM-301 был выбран благодаря оптимальному сочетанию стоимости, производительности и характеристик безопасности. Устройство обладает более высокой скоростью передачи данных и меньшим энергопотреблением (6 Вт против 9 Вт у Cisco DPC3008), что свидетельствует о сниженном тепловыделении. Это соответствует требованиям пожарной безопасности, минимизируя риски перегрева при постоянной эксплуатации. Оба модема имеют одинаковый рабочий температурный диапазон, но выбор модели с меньшей тепловой нагрузкой обеспечивает дополнительную надежность.

3.9 Обоснование выбора маршрутизатора

На рынке Беларуси среди маршрутизаторов Allied Telesis доступно для покупки всего две модели: AR2050V и AR4050S. Однако, стоит отметить, что рассматриваемые маршрутизаторы принадлежат к разным поколениям и модель AR4050S значительно дороже, поэтому сравнение между ними нецелесообразно. Маршрутизатор AR2050V обладает характеристиками, которые полностью соответствуют требованиям для проекта сети, поэтому именно он был выбран в качестве оптимальной модели.

Маршрутизатор AR2050V поддерживает Gigabit Ethernet. Данное устройство обладает следующими основными характеристиками:

1. 4 Gigabit Ethernet LAN-порта;

2. 1 Gigabit Ethernet WAN-порт;

3. 1 USB-порт и 1 порт для консоли;

4. Поддержка стандарта 802.1Q.

С точки зрения обеспечения пожарной безопасности важно отметить, что маршрутизатор AT-AR2050V сертифицирован по международному стандарту безопасности IEC/EN 62368-1, который распространяется на оборудование информационных технологий. Данный стандарт устанавливает требования к электробезопасности и защите от возгорания. Устройство рассчитано на работу в стандартном температурном диапазоне +5°C до +40°C, что соответствует обычным условиям эксплуатации в офисных помещениях. Надежная металлическая конструкция корпуса способствует эффективному теплоотводу, предотвращая перегрев внутренних компонентов при длительной работе.

3.10 Обоснование выбора коммутатора

Allied Telesis предоставляет коммутаторы двух уровней: второго и третьего. В связи с ограниченным бюджетом организации, было принято решение использовать коммутаторы второго уровня, которые являются более доступными по цене в сравнении с коммутаторами третьего уровня.

Коммутаторы второго уровня могут быть управляемыми и неуправляемыми. В данном случае нам необходимы управляемые коммутаторы, которые поддерживают протоколы сетевого уровня, включая 802.1Q, поскольку планируется создание нескольких VLAN.

Учитывая количество устройств, расположенных на каждом этаже, было принято решение выбрать коммутаторы с шестнадцатью портами.

На сайте Allied Telesis были проанализированы доступные коммутаторы, и согласно указанным требованиям, наиболее подходящие модели представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Сравнение коммутаторов

| Коммутатор | AT-GS950/16PS | AT-GS916M |
| --- | --- | --- |
| Цена | 2047 BYN | 940 BYN |
| Количество портов | 16 x Gbe | 16 x Gbe |
| Пропускная способность | 56 Гбит/с | 48 Гбит/с |
| Скорость пересылки пакетов | 41,6 Mpps | 35,7 Mpps |
| Поддержка 802.1Q | да | да |
| Поддержка PoE | да | нет |
| Потребляемая мощность | 45 Вт | 12 Вт |
| Рабочая температура | 0°C до +40°C | 0°C до +40°C |
| Управление | Web GUI (HTTP), CLI | Web GUI (HTTP), CLI |

Учитывая бюджетные ограничения организации и большую разницу в цене между двумя моделями, было решено остановиться на коммутаторе AT-GS916M в качестве оптимального варианта. С точки зрения пожарной безопасности данный выбор также является предпочтительным, поскольку коммутатор AT-GS916M обладает значительно меньшим энергопотреблением (12 Вт против 45 Вт у AT-GS950/16PS без учета мощности на PoE). Меньшее энергопотребление напрямую снижает тепловыделение устройства, что минимизирует риски перегрева при круглосуточной эксплуатации и соответствует требованиям по обеспечению пожарной безопасности.

3.11 Обоснование выбора точки доступа

По заданию, в разрабатываемой локальной сети необходимо обеспечить возможность подключения мобильных устройств. Так как заказчик не уверен в количестве подключений, то, исходя из количества работников, я решил остановиться на 11 подключениях мобильных устройств. Для этого понадобятся 2 точки беспроводного доступа, по одной на каждый этаж.

Бюджетные точки доступа Allied Telesis, предназначенные для использования внутри помещений, представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Сравнение точек доступа

| Точка доступа | TQ1402 | TQ5403 |
| --- | --- | --- |
| Цена | 700 BYN | 2000 BYN |
| Частота, Гц | 2, 4, 5 | 2, 4, 5 |
| Поддерживаемые стандарты IEEE 802.11 | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
| Поддерживаемые стандарты IEEE 802.3 | u/ab/x/at | u/ab/x/at |
| Питание | PoE, адаптер | PoE, адаптер |
| Максимальная потребляемая мощность от PoE, Вт | 12 | 19 |
| Безопасность | WEP/WPA/WPA2- PSK | WEP/WPA/WPA2- PSK |
| Поддержка VLAN | Да | Да |
| Максимальное пиковое усиление 2,4 ГГц / 5 ГГц, дБи | 1,9 / 3,7 | 3,95 / 4,83 |

Основным отличием является максимальное усиление сигнала антенн. Точка доступа TQ5403 мощнее, но также её цена значительно выше. Точки доступа TQ1402 должно хватить для обеспечения качественной связи в пределах этажа здания организации.

В соответствии с технической документацией производителя, точка доступа поддерживает два варианта питания: через PoE (802.3af) и через внешний адаптер 12V DC, который входит в стандартную комплектацию. Для данного проекта выбран второй вариант питания, что исключает необходимость использования PoE-коммутаторов.

3.12 Обоснование выбора телекоммуникационного шкафа

Для обеспечения дополнительной защиты от физического воздействия и для удобства размещения, коммутатор, модем и маршрутизатор, находящиеся в отдельной комнате на первом этаже, были установлены в телекоммуникационный шкаф. В таблице 3.8 приведены соответствующие шкафы, выбранные для сравнения.

Таблица 3.8 – Сравнение телекоммуникационных шкафов

| Характеристики | ЦМО ШРН-Э-9.500-9005 | TWT-CBWSF-9U-6x4-GY | ЦМО ШРН-Э-9.500.1 |
| --- | --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 3.8

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип передней двери | Стекло | Металл | Металл |
| Высота, мм | 480 | 480 | 480 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 |
| Глубина, мм | 520 | 400 | 520 |
| Вес, кг | 17,64 | 17,34 | 17,28 |
| Материал корпуса | Сталь | Сталь | Сталь |
| Опция вентиляторов | Нет | Нет | Да |
| Цена | 355 BYN | 451 BYN | 336 BYN |

Эти модели шкафов отличаются своими размерами, конструкцией и стоимостью. Учитывая требования к пожарной безопасности, предпочтение было отдано моделям с цельнометаллическим корпусом, который обладает более высокой огнестойкостью по сравнению со шкафом со стеклянной дверцей.

Было решено выбрать модель ЦМО ШРН-Э-9.500.1 как оптимальную по совокупности факторов. Более низкая цена, большая глубина (520 мм против 400 мм у аналога TWT) для удобного размещения и прокладки кабелей, а также наличие опции установки вентиляторов стали ключевыми критериями. Возможность организации принудительной вентиляции напрямую способствует соблюдению требований пожарной безопасности, обеспечивая эффективный теплоотвод от активного сетевого оборудования и предотвращая его перегрев при круглосуточной эксплуатации.

3.13 Обоснование выбора оборудования для повышенной пожарной

безопасности

При выборе оборудования для локальной сети торговой организации особое внимание уделялось обеспечению повышенной пожарной безопасности. Данное требование является критически важным для объектов торговли, характеризующихся наличием горючих материалов и постоянной работой электрооборудования.

Ключевые аспекты обеспечения пожарной безопасности:

- При выборе активного сетевого оборудования предпочтение отдавалось устройствам с пониженным энергопотреблением, что напрямую снижает тепловыделение. В частности, были выбраны коммутатор AT-GS916M с потребляемой мощностью 12 Вт вместо аналога на 45 Вт, точка доступа TQ1402 мощностью 12 Вт вместо модели на 19 Вт, а также модем D-Link DCM-301 с энергопотреблением 6 Вт вместо 9-ваттного варианта;

- Выбор сервера Lenovo ThinkSystem SR630V2 обоснован его способностью работать при температуре окружающей среды до +40°C, что свидетельствует о более эффективной системе охлаждения по сравнению с аналогами, рассчитанными на +35°C. Это обеспечивает повышенную надежность термической конструкции оборудования;

- Использование телекоммуникационных шкафов ЦМО ШРН-Э-9.500.1 с металлическим корпусом и возможностью установки вентиляторов обеспечивает комплексную защиту, включая защиту от физического воздействия, эффективный теплоотвод от оборудования и соблюдение требований к температурным режимам эксплуатации;

- Все выбранное оборудование, включая маршрутизатор AT-AR2050V, сертифицировано по стандарту IEC/EN 62368-1, устанавливающему требования к электробезопасности и защите от возгорания.

- Использование кабелей UTP Cat.5e с изоляцией LSZH (Low Smoke Zero Halogen) и сертификацией по стандарту IEC 60332-1 обеспечивает повышенный уровень пожарной безопасности. Данные кабели в случае возгорания выделяют минимальное количество дыма с пониженной токсичностью. Это позволяет значительно снизить задымленность помещений при пожаре, что улучшает условия для эвакуации людей и работы пожарных служб. Кроме того, уменьшается коррозионное воздействие продуктов горения на электронное оборудование, а сама кабельная продукция соответствует строгим требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к общественным и коммерческим зданиям.

Реализованные меры позволяют минимизировать риски перегрева оборудования, обеспечить стабильную круглосуточную работу сети, снизить вероятность возникновения пожароопасных ситуаций и соответствовать требованиям к эксплуатации электрооборудования в торговых организациях. При этом все решения остаются в рамках бюджетных ограничений проекта, демонстрируя оптимальное соотношение стоимости, функциональности и безопасности.

3.14 Расчёт качества связи беспроводной сети

Для выбора количества точек доступа необходимо рассчитать покрытие беспроводной сетью всех помещений в организации. Так как межэтажные перекрытия выполнены из железобетона, добиться хорошего уровня сигнала, используя одну точку доступа для нескольких этажей не получится, поэтому расчёты будут проводиться в рамках одного этажа. На каждом этаже размещается своя точка доступа для обеспечения равномерного покрытия и достаточной пропускной способности.

Будем считать, что соседние здания находятся на расстоянии, достаточном для того, чтобы беспроводные сети, организованные в них, не влияли на разрабатываемую сеть.

Для расчёта затухания радиоволн в беспрепятственной воздушной среде используем упрощённую формулу:

L=32,44+20lgF+20lgD, дБ,                        (3.1)

где F – частота сигнала в ГГц, D – расстояние в метрах от точки доступа.

Здание имеет прямоугольную форму с соотношением сторон 1:1,5. Для минимизации расстояния для всех возможных пользователей, точка размещается в центре этажа, на потолке.

Высоту потолка примем равной 2,5 м, расстояние до стен – 8,66 м и 5,775м.

Рассчитаем расстояние до нижнего угла помещения:

D= l2+ w2+ h2= 2,52+ 8,662+ 5,7752=10,82 м,           (3.2)

где l – длина, w – ширина, h – высота.

Рассчитаем затухание радиоволн L2,4 для частоты 2,4 ГГц L5 для частоты 5 ГГц по формуле (3.1):

L2,4 макс=32,44+20lg2,4+20lg10,82= 60,72 дБ.  ;         (3.3)

L5 макс=32,44+20lg5+20lg10,82= 67,10 дБ.                  (3.4)

Необходимо учесть затухание сигнала при прохождении конструкционных элементов здания. Внутренние стены состоят из кирпича, максимальное количество препятствующих стен равно двум. Таким образом, затухание радиоволн при прохождении через стены: L2,4 макс. ст. = 2 * 4,44 = 8,88 дБ. L5 макс. ст. = 2 * 14,62 = 29,24 дБ.

Согласно документации, мощность излучения точки на частоте 2,4 ГГц составляет 19,78 дБм, на частоте 5 ГГц – 27,31 дБм. Тогда минимальная мощность сигнала S1 (2.4 ГГц), S2 (5 ГГц) в самой удаленной точке помещения исходя из мощности передатчика P2,4 (2.4 ГГц), P5 (5 ГГц) будет равна:

S1 = P2,4 +U2,4 – L2,4 макс – L2,4 макс ст. = 19,78 дБм +1,9 дБи – 60,72 дБ –

– 8,88 дБ = – 47,92 дБм. ;                                 (3.5)

S2 = P5 + U5 – L5 макс – L5 макс ст.= 27,31 дБм + 3,7 дБи – 67,10 дБ –

– 29,24 дБ = – 65,33 дБм.                                 (3.6)

Качество обслуживания беспроводных клиентов напрямую зависит от мощности сигнала в точке обслуживания и может быть оценена по следующей шкале:

- До -30 дБм – идеальный сигнал;

- От -30 до -50 дБм – отличный сигнал;

- От -50 до -60 дБм – комфортный сигнал для большинства задач;

- -67 дБм – минимальный уровень сигнала для HD-видео и голосовой связи;

- До -70 дБм – слабый сигнал, достаточный для email и легкого интернет-серфинга;

- От -70 до -80 дБм – сигнал нестабильный, возможна передача коротких текстовых сообщений;

- До -90 дБм – сигнала почти нет, пользоваться сетью почти невозможно.

По результатам расчетов получается, что минимальная мощность Wi-Fi сигнала на каждом этаже при размещении точки доступа в середине этажа будет находиться в диапазоне от -47,92 дБм до -65,33 дБм, что обеспечивает достаточный уровень сигнала даже в самых удаленных точках.

В беспроводной сети одновременно могут работать до 11 устройств: до 4 на первом этаже и до 7 на втором. Точки доступа поддерживают стандарт IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) с теоретической максимальной скоростью до 1,3 Гбит/с на частоте 5 ГГц. При использовании двух точек доступа, настроенных на непересекающиеся каналы, общая пропускная способность беспроводного сегмента будет достаточной для комфортной работы всех клиентов.

Подключение к интернету осуществляется через DOCSIS-модем D-Link DCM-301 с пропускной способностью до 160 Мбит/с на загрузку и 343 Мбит/с на отдачу. При максимальной нагрузке сети это создает достаточный запас пропускной способности для одновременной работы всех пользователей. Для типичных сценариев использования (веб-серфинг, электронная почта, видеоконференции, передача файлов) данная скорость обеспечивает комфортную работу. Даже при одновременной работе нескольких HD-видеопотоков (требующих ~5-10 Мбит/с каждый) и других сетевых служб, канал 160 Мбит/с не будет перегружен.

Таким образом, даже при максимальной нагрузке сеть обеспечит стабильное подключение для всех служб, включая передачу данных, голосовую связь и видеонаблюдение, с достаточным запасом по внешнему каналу.

3.15 Схема адресации

Исходя из перечня оборудования, а также ролей пользователей, которые имеют к нему доступ, следует разделить подсеть на 5 подсетей. Одна будет для принтеров и стационарных компьютеров сотрудников предприятия. Вторая – для подключений беспроводных устройств. Третья подсеть нужна для системы видеонаблюдения, четвертая для администрирования, а пятая для сервера.

Подсеть 151.94.80.0/22 разбита с учетом количества устройств, приходящихся на каждый vlan. Адреса подсетей представлены в таблице 3.9.

Для стационарных устройств (7 ПК и 3 принтеров) выбрана подсеть IPv4 151.94.80.0/26, и подсеть fd00:65cf:34ad:10::/64 для IPv6.

В беспроводной сети до 11 мобильных устройств. Для нее выделена подсеть 151.94.80.64/27 и fd00:65cf:34ad:20:: для IPv6.

Для системы видеонаблюдения выделена подсеть 151.94.80.96/27, в неё будут входить компьютер охранника, видеорегистратор и 6 камер.

Для администрирования нужно выделить подсеть, которая будет включать 5 устройств: центральный маршрутизатор, два коммутатора и компьютер администратора. Была выбрана подсеть 151.94.80.128/28 и fd00:65cf:34ad:40:: для IPv6.

Для веб-сервера взята подсеть 151.94.80.144/29 и подсеть fd00:65cf:34ad:50::/64 для IPv6.

Таблица 3.9 – Схема адресации сетей

| Назначение | VLAN | Адрес подсети | Маска подсети/ Префикс |
| --- | --- | --- | --- |
| Стационарные подключения | 10 | 151.94.80.0 | 255.255.255.192 |
|  |  | fd00:65cf:34ad:10:: | /64 |
| Беспроводная | 20 | 151.94.80.64 | 255.255.255.224 |
|  |  | fd00:65cf:34ad:20:: | /64 |
| Видеонаблюдение | 30 | 151.94.80.96 | 255.255.255.224 |
| Административная | 40 | 151.94.80.128 | 255.255.255.240 |
|  |  | fd00:65cf:34ad:40:: | /64 |
| Сервер | 50 | 151.94.80.144 | 255.255.255.248 |
|  |  | fd00:65cf:34ad:50:: | /64 |

Устройства в vlan 30 и сетевые принтеры не поддерживают IPv6, поэтому для них настраивается только IPv4-адресация.

3.16 Настройка маршрутизатора

3.16.1 Настройка VLAN

Awplus>enable

Awplus#conf terminal

Awplus(config)#hostname Router

! Создание учетной записи для безопасного удаленного доступа

Router(config)#username admin password ab3542zp79s

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Настраиваем подынтерфейсы для VLAN:

! Настройка физического интерфейса

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/2

Router(config-if)#no shutdown

! Создание и настройка логических подынтерфейсов для каждого VLAN

! Каждый подынтерфейс маркируется тегом VLAN (encapsulation dot1q) и выступает в роли шлюза по умолчанию для своей подсети

Router(config-if)#interface gigabitEthernet 0/2.1

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10

Router(config-subif)#ip address 151.94.80.1 255.255.255.192

Router(config-subif)#ipv6 address fd00:65cf:34ad:10::1/64

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/2.2

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20

Router(config-subif)#ip address 151.94.80.65 255.255.255.224

Router(config-subif)#ipv6 address fd00:65cf:34ad:20::1/64

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/2.3

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 30

Router(config-subif)#ip address 151.94.80.97 255.255.255.224

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/2.4

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 40

Router(config-subif)#ip address 151.94.80.129 255.255.255.240

Router(config-subif)#ipv6 address fd00:65cf:34ad:40::1/64

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/2.5

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 50

Router(config-subif)#ip address 151.94.80.145 255.255.255.248

Router(config-subif)#ipv6 address fd00:65cf:34ad:50::1/64

Router(config-subif)#exit

Адреса подынтерфейсов роутера и маски для каждой из подсетей представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Схема адресации маршрутизатора

| Назначение | IP адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- |
| Стационарные подключения | 151.94.80.1 | 255.255.255.192 |
|  | fd00:65cf:34ad:10::1 | /64 |
| Беспроводная | 151.94.80.65 | 255.255.255.224 |
|  | fd00:65cf:34ad:20::1 | /64 |
| Видеонаблюдение | 151.94.80.97 | 255.255.255.224 |
| Административная | 151.94.80.129 | 255.255.255.240 |
|  | fd00:65cf:34ad:40::1 | /64 |
| Сервер | 151.94.80.145 | 255.255.255.248 |
|  | fd00:65cf:34ad:50::1 | /64 |

3.16.2 Настройка DHCP

Мобильные устройства в беспроводной сети (VLAN 20) получают IPv4-адреса по DHCP. Настраиваем DHCP-сервер на маршрутизаторе для выдачи адресов из подсети 151.94.80.64/27. В качестве шлюза по умолчанию указываем адрес маршрутизатора в этой VLAN (151.94.80.65), а в качестве DNS-серверов - внутренний DNS (адрес маршрутизатора 151.94.80.65) и публичный DNS Google (8.8.8.8).

Создаём пул адресов на подынтерфейсе для vlan 20:

! Настройка DHCPv4 сервера для беспроводной сети (VLAN 20)

! Исключаем адреса точек доступа из пула

Router(config)#ip dhcp excluded-address 151.94.80.66 151.94.80.67

Router(config)#ip dhcp pool wireless

Router(dhcp-config)#network 151.94.80.64 255.255.255.224

Router(dhcp-config)#default-router 151.94.80.65

Router(dhcp-config)#dns-server 151.94.80.65 8.8.8.8

Router(dhcp-config)#domain-name company.local

Router(dhcp-config)#lease 12

Router(dhcp-config)#exit

Запускаем DHCPv4 сервер на определённом подынтерфейсе:

! Активация DHCP-сервера на подынтерфейсе

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/2.2

Router(config-if)#ip dhcp server

Router(config-if)#exit

Так как внешний IPv4 адрес назначается провайдером автоматически, на маршрутизаторе также необходимо настроить DHCPv4 клиент:

! Настройка DHCP-клиента на внешнем интерфейсе для получения адреса от провайдера

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if)#ip address dhcp

Router(config-if)#exit

Для IPv6-адресации в беспроводной сети настраиваем DHCPv6-сервер на маршрутизаторе. Пул адресов - fd00:65cf:34ad:20::/64. В качестве DNS-сервера указываем IPv6-адрес маршрутизатора в vlan 20 (fd00:65cf:34ad:20::1), так как он является шлюзом по умолчанию.

Настраиваем DHCPv6 для vlan 20:

! Настройка DHCPv6 сервера для VLAN 20

Router(config)#ipv6 dhcp pool wireless-v6

Router(config-dhcpv6)#address prefix fd00:65cf:34ad:20::/64

Router(config-dhcpv6)#dns-server fd00:65cf:34ad:20::1

Router(config-dhcpv6)#domain-name company.local

Router(config-dhcpv6)#exit

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/2.2

Router(config-if)#ipv6 dhcp server wireless-v6

! Настройка DHCPv6 сервера для VLAN 20

Router(config-if)#ipv6 nd managed-config-flag

! Указываем клиентам использовать DHCPv6 для получения другой информации (DNS)

Router(config-if)#ipv6 nd other-config-flag

Router(config-if)#exit

3.16.3 Настройка базовой безопасности

Для обеспечения базовой информационной защиты необходимо ограничить доступ между сегментами сети в соответствии с политиками безопасности. В частности, нужно запретить доступ из беспроводной сети (VLAN 20) ко всем внутренним сетям (VLAN 10, 30, 40, 50), разрешив только выход в интернет. Также необходимо разрешить серверу ограниченный выход в интернет для работы веб-сайта (DNS, HTTP, HTTPS) и обеспечить доступ к серверу из интернета по портам 80 и 443.

Создаём и применяем ACL для изоляции беспроводной сети (VLAN 20):

! ACL для изоляции беспроводной сети (VLAN 20)

! Запрещаем любой трафик из VLAN 20 во внутренние VLAN

! Разрешаем выход в интернет.

Router(config)#ip access-list extended wireless-isolation

Router(config-ext-nacl)#deny ip 151.94.80.64 0.0.0.31 151.94.80.0 0.0.0.63

Router(config-ext-nacl)#deny ip 151.94.80.64 0.0.0.31 151.94.80.96 0.0.0.31

Router(config-ext-nacl)#deny ip 151.94.80.64 0.0.0.31 151.94.80.128 0.0.0.15

Router(config-ext-nacl)#deny ip 151.94.80.64 0.0.0.31 151.94.80.144 0.0.0.7

Router(config-ext-nacl)#permit ip any any

Router(config-ext-nacl)#exit

! Применяем ACL на входящий трафик

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/2.2

Router(config-if)#ip access-group wireless-isolation in

Router(config-if)#exit

Разрешаем из интернета доступ только к портам 80 (HTTP) и 443 (HTTPS) на наш веб-сервер. Остальной трафик к внутренним сетям блокируется.

Создаём и применяем ACL для входящего трафика из интернета (доступ к веб-серверу):

! ACL для защиты от внешних угроз (входящий трафик из интернета)

! Разрешаем доступ извне только к веб-серверу на порты 80 (HTTP) и 443 (HTTPS)

! Весь остальной трафик во внутренние сети блокируется

Router(config)#ip access-list extended external-to-server

Router(config-ext-nacl)#permit tcp any host 151.94.80.146 eq 80

Router(config-ext-nacl)#permit tcp any host 151.94.80.146 eq 443

! Блокируем весь остальной трафик во внутреннюю сеть

Router(config-ext-nacl)#deny ip any 151.94.80.144 0.0.0.7

Router(config-ext-nacl)#exit

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if)#ip access-group external-to-server in

Router(config-if)#exit

Разрешаем веб-серверу только необходимые исходящие соединения: DNS (порт 53), HTTP (порт 80) и HTTPS (порт 443). Это нужно для работы веб-сервера (обновления, внешние API) и разрешения DNS-имен. Остальной исходящий трафик из VLAN 50 блокируется.

Создаём и применяем ACL для исходящего трафика сервера (ограничение исходящих подключений):

! ACL для ограничения исходящего трафика с веб-сервера (VLAN 50)

! Серверу разрешено устанавливать исходящие соединения только для ключевых сервисов (DNS, HTTP, HTTPS)

! Это предотвращает использование сервера для несанкционированных подключений (например, ботнет).

Router(config)#ip access-list extended server-outbound

! DNS запросы

Router(config-ext-nacl)#permit udp host 151.94.80.146 any eq 53

! Исходящий HTTP (например, для обновлений)

Router(config-ext-nacl)#permit tcp host 151.94.80.146 any eq 80

! Исходящий HTTPS

Router(config-ext-nacl)#permit tcp host 151.94.80.146 any eq 443

! Блокируем весь остальной исходящий трафик из VLAN 50

Router(config-ext-nacl)#deny ip 151.94.80.144 0.0.0.7 any

! Разрешаем весь остальной трафик (для других сетей)

Router(config-ext-nacl)#permit ip any any

Router(config-ext-nacl)#exit

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/2.5

Router(config-if)#ip access-group server-outbound in

Router(config-if)#exit

3.16.4 Настройка трансляции сетевых адресов

По условиям проекта внешний IPv4-адрес автоматически назначается провайдером через DHCP на интерфейсе GigabitEthernet 0/1 маршрутизатора. Для обеспечения выхода в интернет всех внутренних устройств (стационарных ПК, мобильных устройств, сервера) необходимо настроить трансляцию сетевых адресов (NAT).

Настраиваем NAT Overload (PAT) для всех внутренних сетей:

Router(config)#ip nat inside source list nat-pool interface gigabitEthernet 0/1 overload

Создаём список доступа для NAT, включающего все внутренние подсети:

! Определение пула внутренних адресов, которые будут транслироваться

Router(config)#ip access-list standard nat-pool

Router(config-std-nacl)#permit 151.94.80.0 0.0.0.63

Router(config-std-nacl)#permit 151.94.80.64 0.0.0.31

Router(config-std-nacl)#permit 151.94.80.128 0.0.0.15

Router(config-std-nacl)#exit

Назначаем интерфейсы для NAT:

! Назначение интерфейсов: inside - внутренняя сеть, outside - интернет

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/2

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config-if)#exit

Для обеспечения публичного доступа к веб-серверу необходимо настроить проброс портов 80 и 443 на внутренний адрес сервера.

Пробрасываем порты для веб-сервера (статический NAT):

! Статический NAT (проброс портов) для веб-сервера.

! Входящие соединения на публичный IP маршрутизатора по портам 80/443 перенаправляются на внутренний адрес сервера.

Router(config)#ip nat inside source static tcp 151.94.80.146 80 interface gigabitEthernet 0/1 80

Router(config)#ip nat inside source static tcp 151.94.80.146 443 interface gigabitEthernet 0/1 443

3.17 Настройка коммутаторов

Выдадим адреса устройствам административной подсети в соответствии с таблицей 3.11.

Таблица 3.11 – Адреса устройств для административной подсети.

| Устройство | IP адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- |
| Router | 151.94.80.129 | 255.255.255.240 |
| Switch1 | 151.94.80.130 | 255.255.255.240 |
| Switch2 | 151.94.80.131 | 255.255.255.240 |
| Admin-PC | 151.94.80.132 | 255.255.255.240 |

3.17.1 Настройка коммутатора первого этажа

Awplus>enable

Awplus#conf terminal

Awplus(config)#hostname Switch1

Switch1(config)#username admin password ab3542zp79s

Создаём VLAN:

Switch1(config)#vlan 10

Switch1(config-vlan)#name user

Switch1(config-vlan)#exit

Switch1(config)#vlan 20

Switch1(config-vlan)#name wireless

Switch1(config-vlan)#exit

Switch1(config)#vlan 30

Switch1(config-vlan)#name video

Switch1(config-vlan)#exit

Switch1(config)#vlan 40

Switch1(config-vlan)#name administration

Switch1(config-vlan)#exit

Switch1(config)#vlan 50

Switch1(config-vlan)#name server

Switch1(config-vlan)#exit

Настраиваем IP-адрес для администрирования:

Switch1(config)#interface vlan 40

Switch1(config-if)#ip address 151.94.80.130 255.255.255.240

Switch1(config-if)#ipv6 address fd00:65cf:34ad:40::130/64

Switch1(config-if)#exit

Настраиваем интерфейсы:

Switch1(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Switch1(config-if)#switchport mode trunk

Switch1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,40,50

Switch1(config-if)#description To_Router_R1

Switch1(config-if)#exit

Switch1(config)#interface gigabitEthernet 0/2

Switch1(config-if)#switchport mode access

Switch1(config-if)#switchport access vlan 20

Switch1(config-if)#description To_AP1

Switch1(config-if)#exit

Switch1(config)#interface gigabitEthernet 0/3

Switch1(config-if)#switchport mode access

Switch1(config-if)#switchport access vlan 30

Switch1(config-if)#description To_Sec-PC

Switch1(config-if)#exit

Switch1(config)#interface gigabitEthernet 0/4

Switch1(config-if)#switchport mode access

Switch1(config-if)#switchport access vlan 30

Switch1(config-if)#description To_C1_Video_Recorder

Switch1(config-if)#exit

Switch1(config)#interface gigabitEthernet 0/5

Switch1(config-if)#switchport mode access

Switch1(config-if)#switchport access vlan 50

Switch1(config-if)#description To_S1_Server

Switch1(config-if)#exit

Switch1(config)#interface gigabitEthernet 0/6

Switch1(config-if)#switchport mode trunk

Switch1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10,20,40,50

Switch1(config-if)#description To_Switch2

Switch1(config-if)#exit

Switch1(config)#interface gigabitEthernet 0/7

Switch1(config-if)#switchport mode access

Switch1(config-if)#switchport access vlan 10

Switch1(config-if)#description To_Storage-PC

Switch1(config-if)#exit

Switch1(config)#interface gigabitEthernet 0/8

Switch1(config-if)#switchport mode access

Switch1(config-if)#switchport access vlan 10

Switch1(config-if)#description To_Storage-Printer

Switch1(config-if)#exit

Настраиваем маршрут по умолчанию:

Switch1(config)#ip default-gateway 151.94.80.129

Switch1(config)#ipv6 route ::/0 fd00:65cf:34ad:40::1

3.17.2 Настройка коммутатора второго этажа

Awplus>enable

Awplus#conf terminal

Awplus(config)#hostname Switch2

Switch2(config)#username admin password ab3542zp79s

Создаём VLAN:

Switch2(config)#vlan 10

Switch2(config-vlan)#name user

Switch2(config-vlan)#exit

Switch2(config)#vlan 20

Switch2(config-vlan)#name wireless

Switch2(config-vlan)#exit

Switch2(config)#vlan 40

Switch2(config-vlan)#name administration

Switch2(config-vlan)#exit

Switch2(config)#vlan 50

Switch2(config-vlan)#name server

Switch2(config-vlan)#exit

Настраиваем IP-адрес для администрирования:

Switch2(config)#interface vlan 40

Switch2(config-if)#ip address 151.94.80.131 255.255.255.240

Switch2(config-if)#ipv6 address fd00:65cf:34ad:40::131/64

Switch2(config-if)#exit

Настраиваем интерфейсы:

Switch2(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Switch2(config-if)#switchport mode trunk

Switch2(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10,20,40,50

Switch2(config-if)#description To_Switch1

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#interface range gigabitEthernet 0/2-7

Switch2(config-if-range)#switchport mode access

Switch2(config-if-range)#switchport access vlan 10

Switch2(config-if-range)#description User-PCs

Switch2(config-if-range)#exit

Switch2(config)#interface gigabitEthernet 0/8

Switch2(config-if)#switchport mode access

Switch2(config-if)#switchport access vlan 40

Switch2(config-if)#description To_Admin-PC

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#interface gigabitEthernet 0/9

Switch2(config-if)#switchport mode access

Switch2(config-if)#switchport access vlan 10

Switch2(config-if)#description To_Printer1

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#interface gigabitEthernet 0/10

Switch2(config-if)#switchport mode access

Switch2(config-if)#switchport access vlan 10

Switch2(config-if)#description To_Printer2

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#interface gigabitEthernet 0/11

Switch2(config-if)#switchport mode access

Switch2(config-if)#switchport access vlan 20

Switch2(config-if)#description To_AP2

Switch2(config-if)#exit

Настраиваем маршрут по умолчанию:

Switch2(config)#ip default-gateway 151.94.80.129

Switch2(config)#ipv6 route ::/0 fd00:65cf:34ad:40::1

Для защиты порта, к которому подключён ПК администратора, используем port security:

Switch2(config)#interface gigabitEthernet 0/8

! Включаем защиту порта

Switch2(config-if)#switchport port-security

! Только 1 MAC-адрес

Switch2(config-if)#switchport port-security maximum 1

! При нарушении - логировать, но не отключать порт

Switch2(config-if)#switchport port-security violation restrict

! Запомнить первый MAC и привязать к порту

Switch2(config-if)#switchport port-security mac-address sticky

Switch2(config-if)#exit

3.18 Настройка ПК

Для ПК требуется настроить статические IPv4 и IPv6 адреса. Адреса ПК представлены в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Адреса ПК.

| Устройство | IP адрес | Маска подсети | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- |
| User-PC1 | 151.94.80.2 | 255.255.255.192 | 151.94.80.1 |
|  | fd00:65cf:34ad:10::2 | /64 | fd00:65cf:34ad:10::1 |
| User-PC2 | 151.94.80.3 | 255.255.255.192 | 151.94.80.1 |
|  | fd00:65cf:34ad:10::3 | /64 | fd00:65cf:34ad:10::1 |
| User-PC3 | 151.94.80.4 | 255.255.255.192 | 151.94.80.1 |
|  | fd00:65cf:34ad:10::4 | /64 | fd00:65cf:34ad:10::1 |
| User-PC4 | 151.94.80.5 | 255.255.255.192 | 151.94.80.1 |
|  | fd00:65cf:34ad:10::5 | /64 | fd00:65cf:34ad:10::1 |

Продолжение таблицы 3.12

| User-PC5 | 151.94.80.6 | 255.255.255.192 | 151.94.80.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | fd00:65cf:34ad:10::6 | /64 | fd00:65cf:34ad:10::1 |
| User-PC6 | 151.94.80.7 | 255.255.255.192 | 151.94.80.1 |
|  | fd00:65cf:34ad:10::7 | /64 | fd00:65cf:34ad:10::1 |
| Storage-PC | 151.94.80.10 | 255.255.255.192 | 151.94.80.1 |
|  | fd00:65cf:34ad:10::10 | /64 | fd00:65cf:34ad:10::1 |
| Admin-PC | 151.94.80.132 | 255.255.255.240 | 151.94.80.129 |
|  | fd00:65cf:34ad:40::132 | /64 | fd00:65cf:34ad:40::1 |
| Sec-PC | 151.94.80.98 | 255.255.255.224 | 151.94.80.97 |

Настройка адресов IPv4 и IPv6 на ПК с Windows производится по следующему алгоритму:

1. Зайти в свойства Ethernet.

2. Выбрать IP версии 4 (TCP/IP), нажать кнопку «Свойства». Выбрать поле «Использовать следующий IP-адрес», заполнить поля «IP-адрес» и «Маска подсети» соответствующими адресами из таблицы 3.12.

В поле «Основной шлюз» ввести IPv4 адрес центрального маршрутизатора.

3. Настройка IPv6 аналогична IPv4, только нужно выбрать IP версии 6 (TCP/IP), и в окне настройки ввести IPv6 адреса ПК и маршрутизатора.

3.19 Настройка веб-сервера

На веб-сервере нужно указать адрес 151.94.80.146 и маску 255.255.255.248. В качестве шлюза указать ip адрес маршрутизатора –151.94.80.145. Для этого в директории /etc/network нужно создать файл interfaces и написать в него следующие строки:

auto eth0

iface eth0 inet static

address 151.94.80.146

netmask 255.255.255.248

gateway 151.94.80.145

dns-nameservers 8.8.8.8

iface eth0 inet6 static

address fd00:65cf:34ad:50::146

netmask 64

gateway fd00:65cf:34ad:50::1

Для создания на сервере веб-сайта, нужно создать отдельные папки в директории /var/www. Создаём папки для публичного и внутреннего сайта:

$sudo mkdir /var/www/trade-public

$sudo mkdir /var/www/trade-internal

В этих папках будут размещаться html файлы со страницами сайта.

Далее нужно создать виртуальные хосты. Для этого нужно перейти в директорию с конфигурационными файлами и создать новые конфигурации:

$cd /etc/apache2/sites-available/

$sudo cp 000-default.conf trade-public.conf

$sudo cp 000-default.conf trade-internal.conf

В конфигурационные файлы нужно добавить электронную почту администратора, ответственного за сервер, путь к папке с html файлами сервера и имя сервера.

В конфигурационный файл trade-public.conf добавляем настройки для публичного сайта:

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin admin@trade.store.by

DocumentRoot /var/www/trade-public

ServerName trade.store.by

ServerAlias www.trade.store.by

</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>

ServerAdmin admin@trade.store.by

DocumentRoot /var/www/trade-public

ServerName trade.store.by

ServerAlias www.trade.store.by

SSLEngine on

SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/trade.store.by.crt

SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/trade.store.by.key

</VirtualHost>

В конфигурационный файл trade-internal.conf добавляем настройки для внутреннего сайта:

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin admin@company.local

DocumentRoot /var/www/trade-internal

ServerName trade.local

ServerAlias intranet.company.local

<Directory /var/www/trade-internal>

Require ip 151.94.80.0/26 151.94.80.128/28

</Directory>

</VirtualHost>

Теперь нужно активировать хосты:

$sudo a2ensite trade-public.conf

$sudo a2ensite trade-internal.conf

$sudo systemctl reload apache2

После этого публичный сайт будет доступен из интернета по доменному имени trade.store.by, а внутренний сайт будет доступен по адресу trade.local только из внутренней сети организации (VLAN 10 и VLAN 40).

3.20 Настройка точек беспроводного доступа

В программное обеспечение маршрутизатора AR2050V входит компонент Vista Manager mini, который позволяет конфигурировать точки доступа, находящиеся в сети. Использовать его можно посредством веб-интерфейса маршрутизатора.

Для использования веб-интерфейса, нужно ввести в строку браузера адрес маршрутизатора (151.94.80.129), ввести имя пользователя и пароль. Для настройки точек доступа нужно перейти по вкладкам Vista Manager mini -> Wireless -> Wireless Setup -> Access Points.

Во вкладке Access Points нужно нажать кнопку Add Access Point. В появившейся форме в поле Name нужно ввести имя точки доступа (например, AP1_Floor1 для первого этажа). В поле Status нажать на кнопку Enabled. В поле MAC Address нужно ввести MAC адрес соответствующей точки. В поле IP address ввести адрес: 151.94.80.66. После того, как форма была заполнена, нужно нажать кнопку Apply для сохранения данных точки доступа. Затем необходимо добавить вторую точку доступа, нажав снова Add Access Point. В поле Name ввести AP2_Floor2, Status - Enabled, ввести MAC-адрес второй точки, в поле IP address указать 151.94.80.67. Нажать Apply.

После добавления точек доступа, нужно создать две отдельные беспроводные сети, по одной для каждого этажа. Для этого нужно перейти во вкладку меню Networks, где нужно нажать кнопку Add Network. В появившейся форме в поле SSID нужно ввести название беспроводной сети для первого этажа – TradeCompany_Floor1. В поле Security нужно выбрать WPA2 и задать пароль. Остальные поля изменять не требуется. Затем нужно перейти в меню Advanced Settings. В поле VLAN ID нужно ввести id, назначенное vlan для подсети беспроводных устройств – 20. В поле Maximum Wireless Clients установим значение 4, так как этого количества будет достаточно, чтобы обеспечить мобильные подключения сотрудников организации на первом этаже. Наконец, нужно нажать кнопку Save для сохранения изменений.

Затем необходимо повторить процедуру для создания сети второго этажа, снова нажав Add Network. В поле SSID ввести TradeCompany_Floor2. В поле Security также выбрать WPA2 и задать пароль. В меню Advanced Settings указать тот же VLAN ID – 20, но в поле Maximum Wireless Clients установить значение 7 для обеспечения подключений всех работников организации на втором этаже. Сохранить настройки кнопкой Save.

После создания обеих беспроводных сетей, необходимо в настройках каждой точки доступа (во вкладке Access Points) указать соответствующую ей сеть (SSID). Точке доступа AP1_Floor1 назначается сеть TradeCompany_Floor1, а точке AP2_Floor2 — сеть TradeCompany_Floor2.

3.21 Настройка видеорегистратора и камер

Настройка видеорегистратора осуществляется через WEB интерфейс. По умолчанию установлена учетная запись администратора «admin» и IPv4 адрес по умолчанию «192.168.1.64». При первом доступе к устройству необходимо установить пароль учетной записи администратора для активации устройства. Нажать кнопку «Ok».

Перед использованием устройства в сети необходимо правильно настроить TCP/IP. Для этого необходимо зайти в пункт «System → Network → TCP/IP»

В пункте «Working Mode» можно выбрать один из режимов работы сетевого адаптера «Net-Fault Tolerance» или «Multi-Address Mode».

Режим «Net-Fault Tolerance» (Сетевая отказоустойчивость).

Две сетевые карты используют один и тот же IP-адрес, можно выбрать основную сетевую карту для LAN1 или LAN2. Таким образом, в случае сбоя одной сетевой карты устройство автоматически включит другую резервную сетевую карту, чтобы обеспечить нормальную работу системы.

Режим «Multi-Address Mode» (Многоадресный режим).

Параметры двух сетевых карт можно настроить независимо. Можно выбрать LAN1 или LAN2 в разделе «Select NIC» для настройки параметров. Нужно выбрать одну сетевую карту в качестве маршрута по умолчанию. Когда система подключается к экстрасети, данные будут пересылаться по маршруту по умолчанию.

Далее нужно настроить параметры IPv4. В поле IPv4 Address нужно ввести адрес 151.94.80.99, в поле IPv4 Subnet Mask ввести маску 255.255.255.224, в поле IPv4 Default Gateway ввести адрес 151.94.80.97. Нажать «Apply».

Также необходимо добавить камеры через подключение PoE.

Интерфейсы PoE позволяют видеорегистратору безопасно передавать электроэнергию вместе с данными по кабелю Ethernet на подключенные камеры PoE. Устройство поддерживает до восьми камер PoE. Если отключить интерфейс PoE, также возможно подключиться к сетевым онлайн-камерам. Интерфейс PoE поддерживает функцию Plug-and-Play.

Теперь нужно подключить камеры к портам видеорегистратора и настроить их.

Перед использованием каждую камеру необходимо активировать и настроить её IP адрес. Для этого требуется выполнить следующие шаги:

1. Установить на компьютер программу ConfigTool для конфигурации камер Dahua с сайта производителя.

2. Изменить IP-адрес ПК на ту же подсеть, что и устройство, например – 151.94.80.98.

3. Запустить программу ConfigTool.

4. Поставить флаг в поле в левой части строки, описывающей камеру, которую нужно активировать. Нажать кнопку Initialize, после чего появится новое меню. Ввести и подтвердить пароль, нажать Next. После этого начнётся инициализация камеры, и по её завершении появится окно с сообщением о ее завершении. В появившемся окне нужно нажать кнопку Finish, чтобы выйти из меню инициализации;

5. В предыдущем меню поставить флаг в строке, соответствующей настраиваемой камере, нажать кнопку Modify;

6. Появится новое меню. В нем нужно ввести камерам адреса от 151.94.80.100 до 151.94.80.105 и маску 255.255.255.224. В поле Gateway указать адрес 151.94.80.97.

3.22 Настройка принтеров

Для подключения принтеров Pantum P2507 в качестве сетевых устройств необходимо выполнить следующую процедуру. Принтеры физически подключаются к сетевым портам коммутаторов: Storage-Printer к порту GigabitEthernet 0/8 коммутатора Switch1, User-Printer1 к порту GigabitEthernet 0/9 коммутатора Switch2, User-Printer2 к порту GigabitEthernet 0/10 коммутатора Switch2 с использованием кабелей UTP Cat. 5e. После подключения и включения питания принтеров требуется настроить сетевые параметры через панель управления каждого принтера. Для этого нужно зайти в меню "Настройки сети", выбрать "Настройки TCP/IP" и установить статические IP-адреса: для Storage-Printer - 151.94.80.11 с маской подсети 255.255.255.192 и шлюзом 151.94.80.1, для Printer1 - 151.94.80.8 с аналогичными настройками, для Printer2 - 151.94.80.9. После сохранения настроек принтеры необходимо перезагрузить.

Далее на каждом компьютере пользователя требуется установить драйверы принтеров Pantum P2507. Драйверы можно загрузить с официального веб-сайта Pantum или использовать установочный диск, поставляемый с принтером. После установки драйверов нужно добавить сетевые принтеры через панель управления Windows, выбрав опцию добавления принтера по TCP/IP-адресу и указав соответствующий IP-адрес каждого принтера. По завершении установки следует убедиться в правильности работы принтеров, распечатав тестовые страницы и проверив доступность принтеров со всех компьютеров в сети, находящихся в VLAN 10.

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ

В проектируемой локальной компьютерной сети, система кабельной инфраструктуры будет реализована путем укладки витой пары, которая будет проходить под подвесным потолком. Кабели будут протягиваться по стенам и проходить через кабельные короба, чтобы достичь информационных розеток, расположенных у пола рядом с конечными устройствами. Кабели между этажами будут проходить по кабельным шахтам. Также, кабели системы видеонаблюдения будут проложены по зданию аналогичным способом.

Центральные сетевые устройства, включая маршрутизатор, коммутатор и сервер, будут размещены в отдельном служебном помещении. Коммутатор, модем и маршрутизатор будут установлены в телекоммуникационном шкафу, а сервер и сетевой видеорегистратор будут размещены на столе. Точки беспроводного доступа будут закреплены на потолках для обеспечения лучшего беспроводного соединения в помещениях на этажах. Коммутатор, расположенный на втором этаже, будет размещён на столе в кабинете администратора сети.

На плане здания отображено расположение информационных розеток, сетевого оборудования и прокладки кабелей.

С планом этажей можно ознакомиться в приложении Г.

4.1 Обоснование выбора кабельного короба

Для монтажа кабелей используются кабельные коробы. Перед их выбором, необходимо рассчитать площадь сечения короба. Номинальный диаметр кабеля UTP cat. 5e равен 6,1 мм. При расчёте учтём увеличение диаметра на 10%. Используем следующую формулу:

Sрасч=π·1,1d22=3,14∙1,1∙6,122=35,34 мм2.                 (4.1)

Обычно рассчитывается, что кабели занимают 50% площади поперечного сечения короба. С учётом этого рассчитаем необходимую площадь сечения короба:

SN=N∙Sрасч0,5,                                                (4.2)

где SN – расчётная площадь поперечного сечения короба для N кабелей.

В коробе может находиться от 1 до 8 проводов.

Рассчитав площади по формуле, получим, что для укладки от 1 до 5 проводов требуется короб размерами 25х16, для укладки от 6 до 8 проводов требуется короб размерами 25х25.

В нашем проекте будут использованы оба варианта.

При изучении предлагаемых на рынке кабельных коробов были выбраны Кабель-канал 25х16 «ЭЛЕКОР» k37315 и Кабель-канал 25х25 «ЭЛЕКОР» k38325.

4.2 Обоснование выбора информационных розеток

Для обеспечения подключения устройств к сети необходимо предоставить доступ к кабелю. Удобным и эстетичным решением для этой цели является установка информационных розеток RJ-45. В качестве хорошего варианта информационных розеток можно использовать французскую модель SCHNEIDER ELECTRIC AtlasDesign, которая обеспечивает удобный доступ к сети.

4.3 Размещение и монтаж оборудования

На первом этаже, в специально предназначенном помещении, будет установлен напольный телекоммуникационный шкаф X1, в котором будет размещено следующее оборудование: коммутатор SW1, маршрутизатор R1 и модем M1. Рядом на столе будут расположены веб-сервер S1 и видеорегистратор C1. Такое раздельное размещение обусловлено требованиями пожарной безопасности и эффективного теплоотвода: серверное оборудование и видеорегистратор имеют повышенное тепловыделение, и их размещение на открытом столе обеспечивает оптимальную вентиляцию, предотвращая перегрев и снижая общую тепловую нагрузку в закрытом шкафу.

На втором этаже в кабинете администратора на столе будет размещен коммутатор SW2.

В проектируемой локальной компьютерной сети кабельная система будет реализована путем прокладки витой пары в кабельном коробе, который будет расположен под фальшпотолком. Помещения не подвержены сильным электромагнитным помехам, поэтому для кабельной системы можно использовать витую пару UTP. Учитывая выбранное сетевое оборудование, будет достаточно использовать кабель UTP категории 5е с изоляцией LSZH (Low Smoke Zero Halogen) и сертификацией по стандарту IEC 60332-1, что будет обеспечивать повышенный уровень пожарной безопасности.

Для подключения конечного оборудования будут использоваться наружные розетки UTP категории 5е. Информационные розетки будут установлены на высоте 30 см от пола рядом с местами, где будут находиться конечные устройства.

Точки доступа будут закреплены на потолках с помощью монтажных комплектов, поставляемых в комплектах. Они будут подключены к соответствующим коммутаторам и будут питаться через внешний адаптер 12V DC.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была разработана локальная компьютерная сеть для компании, специализирующейся на торговле овощами и фруктами. В процессе работы были получены как практические, так и теоретические знания и навыки в области проектирования локальных компьютерных сетей.

Был проведен анализ рынка сетевого оборудования, изучены стандарты и требования, которым должна соответствовать создаваемая система, проведено сравнение множества различных вариантов сетевого и оконечного оборудования различных категорий. В результате проектирования были разработаны структурная схема сети, функциональная схема сети, а также план этажей здания компании.

Был составлен перечень необходимого оборудования и материалов, включающий маршрутизатор, коммутаторы, рабочие станции, принтеры, сервер и пассивное сетевое оборудование. Вся выбранная в работе техника соответствует высоким стандартам качества и надежности.

Была реализована система видеонаблюдения для обеспечения сохранности и безопасности продаваемой продукции и персонала организации.

Так как проектировалась бюджетная сеть, оборудование выбиралось с учётом ценового сегмента, при этом решения не выбирались по принципу выбора самого дешёвого. Выбор оборудования рационально обоснован, некоторые решения являются не самыми бюджетными, однако без них сеть была бы нерациональной.

Для разграничения трафика использовалась технология VLAN. Разграничение производилось по типу и характеру подключений.

Полученная компьютерная сеть будет легко обслуживаться, а также ее можно будет расширять и масштабировать при необходимости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Сайт производителя сетевого оборудования Allied Telesis [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.alliedtelesis.com/us/en  – Дата доступа: 25.09.2025

[2] Различия между DVR и NVR видеорегистраторами [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://info.verkada.com/compare/dvr-vs-nvr/#:~:text=A%20DVR%20converts%20analog%20footage,for%20storage%20and%20remote%20viewing. – Дата доступа: 25.09.2025

[3] Сайт производителя технологии DOCSIS [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.cablelabs.com/technologies/docsis-4-0-technology – Дата доступа: 22.10.2025

[4] Каталог сетевого оборудования [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://server-x.by/ – Дата доступа: 22.10.2025

[5] Спецификация маршрутизатора AR2050V [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.alliedtelesis.com/by/en/products/security-appliances/secure-vpn-routers/ar2050v#description-tab – Дата доступа: 01.11.2025

[6] Указания по монтажу точки беспроводного доступа TQ1402 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.alliedtelesis.com/sites/default/files/documents/installation-guides/ati-tq1402series-ig.pdf – Дата доступа: 01.11.2025

[7] Информация о подключении камер видеонаблюдения к локальной сети [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.versitron.com/blog/how-to-configure-nvr-for-ip-camera-on-a-network – Дата доступа: 11.11.2025

[8] Информация о подключении DVR видеорегистраторов к локальной сети [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.cctvcore.com/connect-dvr-lan-basic-network-connection.aspx– Дата доступа: 18.11.2025

[9] Пользовательское руководство для системы видеонаблюдения Swann SWDVK-845808V [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.manua.ls/swann/swdvk-845808v/manual– Дата доступа: 18.11.2025

[10] Техническое руководство к интерфейсу командной строки оборудования Allied Telesis [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.alliedtelesis.com/sites/default/files/documents/getting-started-guides/getting_started_aw_feature_overview_guide.pdf – Дата доступа: 25.11.2025

[11] Документация по использованию веб-интерфейса коммутатора AT-GS950/16 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.alliedtelesis.com/sites/default/files/documents/configuration-guides/gs950_16webs114v110a.pdf– Дата доступа: 25.11.2025

[12] Каталог принтеров [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://5element.by/catalog/291-printery?tab=product&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80 – Дата доступа: 18.11.2025

[13] Каталог камер [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://catalog.onliner.by/ipcamera/dahua/hfw2831sps0360bs – Дата доступа: 18.11.2025

[14 Каталог телекоммуникационных шкафов [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://datastream.by/shkaf-antivandalnyj-penalnogo-tipa-9u-twt-cbwsf-9u-6x4-gy/ – Дата доступа: 18.11.2025

[15] Каталог компьютеров [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://itmarket.by/– Дата доступа: 18.11.2025

[16] Документация точки беспроводного доступа Allied Telesis TQ1402 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.alliedtelesis.com/sites/default/files/documents/datasheets/ati-tq1402-ds.pdf – Дата доступа: 18.11.2025

[17] Каталог сетевых кабелей [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://7745.by/catalog/kabeli-setevye – Дата доступа: 18.11.2025

[18] Сетевой видеорегистратор Hikvision DS-7608NI-K2 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://catalog.onliner.by/dvr/hikvision/ds7608nik2 – Дата доступа: 19.11.2025

[19] Камера IPC-HDW2831TM-AS-S2 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.dahuasecurity.com/ea/products/All-Products/Network-Cameras/Lite-Series/8-MP/IPC-HDW2831TMP-AS-S2=S2 – Дата доступа: 19.11.2025

[20] D-Link Главная [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.dlink.by/am/garant/DGS/11629.html – Дата доступа: 20.11.2025

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Обязательное)

Схема СКС структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Обязательное)

Схема СКС функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(Обязательное)

План этажа. Схема монтажная

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(Обязательное)

Перечень оборудования, изделий и материалов

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(Обязательное)

Ведомость документов