Задаётся имя маршрутизатора:

/system identity set name=RT1.1

Переименовываются интерфейсы и устанавливается скорость для NAS:

/interface ethernet

set [find default-name=sfp-sfpplus1] name=sfp1-wan

set [find default-name=ether8] name=ether8-nas speed=2.5Gbps

Создаются bonding-интерфейсы в режиме LACP (802.3ad) с хэшем по L3+L4 для максимальной производительности и отказоустойчивости:

/interface bonding

add name=bond-sw1 slaves=ether1,ether2 mode=802.3ad transmit-hash-policy=layer-3-and-4

add name=bond-sw2 slaves=ether3,ether4 mode=802.3ad transmit-hash-policy=layer-3-and-4

add name=bond-srv slaves=ether5,ether6 mode=802.3ad transmit-hash-policy=layer-3-and-4

Создаётся единый bridge с включённым vlan-filtering и протоколом RSTP для предотвращения петель:

/interface bridge

add name=bridge-lan vlan-filtering=yes protocol-mode=rstp

Добавляются порты в bridge с включённым ingress-filtering и указанием PVID для защиты от VLAN hopping:

/interface bridge port

add bridge=bridge-lan interface=bond-sw1 ingress-filtering=yes pvid=99

add bridge=bridge-lan interface=bond-sw2 ingress-filtering=yes pvid=99

add bridge=bridge-lan interface=bond-srv ingress-filtering=yes pvid=30

add bridge=bridge-lan interface=ether8-nas ingress-filtering=yes pvid=40

Создаются виртуальные интерфейсы VLAN на базе bridge:

/interface vlan

add interface=bridge-lan name=VLAN10 vlan-id=10

add interface=bridge-lan name=VLAN20 vlan-id=20

add interface=bridge-lan name=VLAN30 vlan-id=30

add interface=bridge-lan name=VLAN40 vlan-id=40

add interface=bridge-lan name=VLAN50 vlan-id=50

add interface=bridge-lan name=VLAN60 vlan-id=60

add interface=bridge-lan name=VLAN70 vlan-id=70

add interface=bridge-lan name=VLAN80 vlan-id=80

add interface=bridge-lan name=VLAN99 vlan-id=99

Настраивается маркировка (tagging) VLAN на транковых портах и портах к серверам/NAS:

/interface bridge vlan

add bridge=bridge-lan tagged=bridge-lan,bond-sw1,bond-sw2 vlan-ids=10,20,50,60,70,99

add bridge=bridge-lan tagged=bridge-lan,bond-srv vlan-ids=30

add bridge=bridge-lan tagged=bridge-lan,ether8-nas vlan-ids=40

add bridge=bridge-lan tagged=bridge-lan vlan-ids=80

Назначаются IPv4-адреса на WAN и все VLAN-интерфейсы:

/ip address

add address= 183.229.35.254/23interface=sfp1-wan

add address=183.229.34.1/27   interface=VLAN10  comment="Dev stations"

add address=183.229.34.33/28  interface=VLAN20  comment="Office"

add address=183.229.34.49/29  interface=VLAN30  comment="Servers"

add address=183.229.34.57/29  interface=VLAN40  comment="NAS"

add address=183.229.34.65/27  interface=VLAN50  comment="Wi-Fi Staff"

add address=183.229.34.129/27 interface=VLAN60  comment="Guest Wi-Fi"

add address=183.229.34.161/29 interface=VLAN70  comment="MFP"

add address=183.229.34.193/27 interface=VLAN80  comment="VPN (IKEv2) - VPN VLAN"

add address=183.229.34.225/28 interface=VLAN99  comment="Management"

Назначаются уникальные локальные IPv6-адреса:

/ipv6 address

add address=fd42:3489:ab12:10::1/64 interface=VLAN10 advertise=no

add address=fd42:3489:ab12:20::1/64 interface=VLAN20 advertise=no

add address=fd42:3489:ab12:30::1/64 interface=VLAN30 advertise=no

add address=fd42:3489:ab12:40::1/64 interface=VLAN40 advertise=no

add address=fd42:3489:ab12:50::1/64 interface=VLAN50 advertise=yes

add address=fd42:3489:ab12:60::1/64 interface=VLAN60 advertise=yes

add address=fd42:3489:ab12:70::1/64 interface=VLAN70 advertise=yes

add address=fd42:3489:ab12:80::1/64 interface=VLAN80 advertise=yes

add address=fd42:3489:ab12:99::1/64 interface=VLAN99 advertise=no

Для пользовательских сегментов (Wi-Fi Staff, Guest Wi-Fi, VPN, а также VLAN70 с МФУ) настраиваются пулы и DHCP-серверы.

Создаются пулы адресов:

/ip pool

add name=pool50 ranges=183.229.34.66-183.229.34.94

add name=pool60 ranges=183.229.34.130-183.229.34.158

add name=pool70 ranges=183.229.34.162-183.229.34.166

add name=pool80 ranges=183.229.34.194-183.229.34.222

Запускаются DHCP-серверы на соответствующих интерфейсах:

/ip dhcp-server

add name=dhcp50 interface=VLAN50 lease-time=2h address-pool=pool50

add name=dhcp60 interface=VLAN60 lease-time=1h address-pool=pool60 disabled=no

add name=dhcp70 interface=VLAN70 lease-time=30d address-pool=pool70

add name=dhcp80 interface=VLAN80 lease-time=7d address-pool=pool80

Указываются параметры сети для DHCP-клиентов:

/ip dhcp-server network

add address=183.229.34.64/27  gateway=183.229.34.65  dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

add address=183.229.34.128/27 gateway=183.229.34.129 dns-server=8.8.8.8

add address=183.229.34.160/29 gateway=183.229.34.161 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

add address=183.229.34.192/27 gateway=183.229.34.193 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

Настраивается маршрут по умолчанию:

/ip route

add gateway=183.229.35.1 distance=1

Создаются списки интерфейсов для упрощения правил firewall:

/interface list

add name=WAN

add name=internal

/interface list member

add interface=sfp1-wan list=WAN

add interface=VLAN10 list=internal

add interface=VLAN20 list=internal

add interface=VLAN30 list=internal

add interface=VLAN40 list=internal

add interface=VLAN50 list=internal

add interface=VLAN60 list=internal

add interface=VLAN70 list=internal

add interface=VLAN80 list=internal

add interface=VLAN99 list=internal

Создаётся address-list для устройств управления:

/ip firewall address-list

add list=mgmt-devices address=183.229.34.226-183.229.34.232

Настраивается RADIUS-клиент для аутентификации (IPsec, Wi-Fi, 802.1X):

/radius

add address=183.229.34.50 secret=7hN9mPx!vL2kQ8rT5wY service=ipsec,login,wireless,dot1x,ppp timeout=600ms

Создаются самоподписанные сертификаты для IKEv2:

/certificate

add name=company-root-ca common-name="3DApps_Company_Root_CA" key-usage=key-cert-sign,crl-sign days-valid=3650 key-size=4096

/certificate sign company-root-ca name=company-root-ca

add name=vpn-server-cert common-name="vpn.3dapps.local" subject-alt-name=IP:22.234.13.9,DNS:vpn.3dapps.local key-usage=digital-signature,key-encipherment,tls-server days-valid=730 key-size=2048

/certificate sign vpn-server-cert name=vpn-server-cert ca=company-root-ca

/ip ipsec identity

set [find auth-method=eap-radius] certificate=vpn-server-cert

Настраиваются криптографические параметры IPsec:

/ip ipsec proposal

add name=ikev2-proposal auth-algorithms=sha256 enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-256-gcm pfs-group=modp2048

/ip ipsec profile

add name=ikev2-profile dh-group=modp2048 enc-algorithm=aes-256 hash-algorithm=sha256

Настраивается mode-config для выдачи адресов VPN-клиентам:

/ip ipsec mode-config

add name=ikev2-modecfg address-pool=pool80 split-include=183.229.34.0/23 system-dns=yes

Создаётся пассивный IKEv2-peer:

/ip ipsec peer

add name=ikev2-peer profile=ikev2-profile exchange-mode=ike2 passive=yes dpd-interval=20s dpd-maximum-failures=5

Настраивается identity с EAP-RADIUS и привязкой сертификата:

/ip ipsec identity

add peer=ikev2-peer auth-method=eap-radius generate-policy=port-strict mode-config=ikev2-modecfg certificate=ike2-cert

Настраивается firewall для защиты роутера (input) и меж-VLAN трафика (forward):

/ip firewall filter

add action=accept chain=input connection-state=established,related comment="established/related input"

add action=accept chain=input src-address=183.229.34.226 protocol=tcp dst-port=8291 comment="Winbox only from ADM"

add action=accept chain=input src-address=183.229.34.226 protocol=tcp dst-port=22 comment="SSH only from ADM"add action=accept chain=input protocol=udp dst-port=1812-1813 comment="RADIUS"

add action=accept chain=input protocol=udp dst-port=500 comment="IKE (UDP 500)"

add action=accept chain=input protocol=50 comment="ESP (IPsec)"

add chain=forward in-interface=sfp1-wan out-interface-list=internal action=drop comment="Drop WAN -> internal (non-NAT security)"

add action=drop chain=input comment="drop all other input"

add chain=input protocol=icmp icmp-options=8:0 limit=5,10 action=accept comment="Allow limited ICMP (ping)"

add chain=input protocol=icmp action=drop comment="Drop other ICMP"

add chain=forward in-interface=sfp1-wan action=log log-prefix="WAN-DROP: "

add chain=forward in-interface=sfp1-wan action=drop

add chain=input protocol=tcp dst-port=22,8291 connection-state=new \

src-address-list=ssh_blacklist action=drop

add chain=input protocol=tcp dst-port=22,8291 connection-state=new \

action=add-src-to-address-list address-list=ssh_blacklist address-list-timeout=1d

add action=accept chain=forward connection-state=established,related comment="established/related forward"

add action=accept chain=forward in-interface-list=internal out-interface=sfp1-wan comment="internal -> Internet"

add action=accept chain=forward in-interface=VLAN60 out-interface=sfp1-wan comment="Guest -> Internet only"

add action=accept chain=forward src-address=183.229.34.192/27 dst-address=183.229.34.56/29 comment="VPN -> NAS (VLAN40)"

add action=accept chain=forward src-address=183.229.34.192/27 dst-address=183.229.34.48/29 comment="VPN -> Servers (VLAN30)"

add action=accept chain=forward src-address=183.229.34.192/27 dst-address=183.229.34.0/27 comment="VPN -> Dev (VLAN10)"

add action=drop chain=forward src-address=183.229.34.192/27 dst-address=183.229.34.224/28 comment="Drop VPN -> Mgmt"

add action=accept chain=forward in-interface=VLAN10 dst-address=183.229.34.48/29 comment="Dev -> Servers"

add action=accept chain=forward in-interface=VLAN10 dst-address=183.229.34.56/29 comment="Dev -> NAS"

add action=accept chain=forward in-interface=VLAN99

add action=drop chain=forward comment="Drop all other inter-VLAN traffic"

Включается логирование важных событий:

/system logging

add topics=ipsec,account,firewall action=memory

Настраивается CAPsMAN для централизованного управления Wi-Fi точками доступа:

/capsman security

add name=sec-staff authentication-types=wpa3-eap eap-methods=peap,eap-tls

/capsman configuration

add name=staff-5g security=sec-staff ssid=Company-WiFi datapath.vlan-mode=use-tag datapath.vlan-id=50

add name=guest-5g security.authentication-types=wpa2-psk security.passphrase=Gue5tAcc3ss!202 ssid=Company-Guest datapath.vlan-mode=use-tag datapath.vlan-id=60

/capsman manager

set enabled=yes certificate=none

/capsman manager interface

add interface=bridge-lan

Отключаются неиспользуемые сервисы для повышения безопасности:

/ip service disable telnet,ftp,www,api,api-ssl

/ip dns set allow-remote-requests=no

/ip proxy set enabled=no

/ip upnp set enabled=no