СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1 Обзор литературы	5

1.1 Файловый сервер	5

1.2 Система управления проектами	5

1.3 Оборудование компании TP-Link	6

2 Структурное проектирование	3

2.1 Блок Интернет	3

2.2 Блок маршрутизации	3

2.3 Блок коммутации	4

2.4 Блок беспроводного доступа	4

2.5 Блок оконечных устройств	5

2.6 Блок серверный	5

3 Функциональное проектирования	3

3.1 Анализ потребностей в сетевом оборудовании и периферии	3

3.2 Обоснование выбора маршрутизатора	3

3.3 Обоснование выбора коммутаторов	4

3.4 Обоснование выбора беспроводных точек доступа	5

3.5 Обоснование выбора серверов	6

Введение

Современный бизнес, независимо от его масштаба и направления, немыслим без надежной и эффективной информационной инфраструктуры. Локальная компьютерная сеть является своего рода «основой» любой компании, обеспечивая быстрый обмен данными, совместный доступ к ресурсам и бесперебойную работу всех сотрудников. Для организаций, чья деятельность напрямую связана с созданием и обработкой цифрового контента, таких как рекламные агентства, наличие грамотно спроектированной сети становится не просто удобством, а критически важным фактором успеха.

Рекламное агентство – это динамичная среда, где одновременно работают дизайнеры, менеджеры, копирайтеры и маркетологи. Этим специалистам требуется регулярно передавать друг другу большие файлы (графику, видео, макеты), иметь доступ к общим базам данных и серверам, а также обеспечивать стабильное подключение к интернету для коммуникации с клиентами и проведения исследований. Неэффективно организованная сеть может привести к постоянным задержкам, потере данных и, как следствие, к срыву проектов и финансовым потерям.

Целью работы является проектирование отказоустойчивой и масштабируемой локальной сети рекламного агентства, интегрирующей высокоскоростную проводную инфраструктуру и беспроводное покрытие для стабильной работы всех сервисов.

Для достижения поставленной цели необходимо последовательно решить следующие задачи:

– проанализировать технические требования к сети на основе специфики деятельности рекламного агентства и сформировать перечень необходимого сетевого оборудования;

– разработать логическую структуру сети, включая ее сегментацию, схему IP-адресации и план распределения сетевых ресурсов;

– спроектировать физическую топологию сети с учетом грамотного размещения активного и пассивного оборудования, точек беспроводного доступа;

– оформить комплект проектной документации, включающий все необходимые схемы, пояснения и спецификации.

1 Обзор литературы

1.1 Файловый сервер

В рамках проектирования локальной вычислительной сети рекламного агентства центральное место занимает организация надежного и производительного файлового сервера. Его ключевая задача заключается в создании единого защищенного пространства для хранения всех рабочих материалов компании, к которому получают быстрый и структурированный доступ сотрудники различных отделов. Особенность работы агентства связана с постоянным оборотом цифровых данных большого объема – финальные макеты, исходные файлы проектов, библиотеки шрифтов, стоковые фотографии и видеофрагменты. Использование файлового сервера позволяет упорядочить этот массив информации, избавляя от хаотичного хранения данных на персональных компьютерах сотрудников и минимизируя риск потери важных файлов. Все проекты хранятся централизованно, что обеспечивает их доступность для команды дизайнеров, которые могут одновременно работать с необходимыми ресурсами, а для менеджеров и руководства появляется возможность оперативного контроля и получения актуальных версий материалов без необходимости их пересылки.

Помимо основной функции хранения, сервер решает критически важную задачу резервного копирования. Поскольку все значимые данные собраны в одном месте, становится возможным настроить их регулярное автоматическое копирование на внешний носитель, что является основной мерой защиты от случайного удаления, сбоев оборудования или последствий вредоносного программного обеспечения. Таким образом, файловый сервер выступает как фундаментальный элемент информационной инфраструктуры, который напрямую определяет требования к пропускной способности и стабильности работы локальной сети, так как он будет генерировать значительный поток данных, особенно в периоды активной работы над проектами.

1.2 Система управления проектами

В качестве второго ключевого сервиса в проектируемой локальной сети рекламного агентства предусмотрено развертывание системы управления проектами. Данный сервис выполняет роль центрального координационного узла, вокруг которого строится планирование и контроль всех рабочих процессов компании. В отличие от файлового сервера, ориентированного на хранение и передачу больших объемов данных, система управления проектами работает с транзакционными операциями, обеспечивая взаимодействие между сотрудниками на уровне постановки задач, отслеживания сроков, обсуждения деталей проектов и формирования отчетности. Для рекламного агентства, чья деятельность состоит из множества параллельно выполняемых проектов с жесткими дедлайнами, наличие такого инструмента является не просто удобством, а производственной необходимостью, позволяющей синхронизировать работу творческих групп, менеджеров и руководства.

Функционально система предоставляет единое пространство, где каждый проект разбивается на конкретные задачи с назначением ответственных исполнителей, приоритетов и плановых дат завершения. Это позволяет устранить типичные проблемы коммуникации, когда часть информации теряется в почтовых переписках или мессенджерах, и дает всем участникам процесса четкое понимание текущего статуса работы. Менеджеры получают инструмент для равномерного распределения нагрузки между дизайнерами, а руководство – прозрачный механизм мониторинга производительности отделов и использования ресурсов. При этом система органично интегрируется с файловым сервером, позволяя прикреплять к задачам макеты и другие рабочие файлы, хранящиеся на нем, создавая таким образом связанную экосистему для управления полным жизненным циклом проекта.

1.3 Оборудование компании TP-Link

Для построения локальной вычислительной сети рекламного агентства было выбрано сетевое оборудование компании TP-Link. TP-Link является одним из мировых лидеров в производстве сетевого оборудования, предлагая широкий спектр решений – от устройств для дома до полноценных коммерческих продуктов.

Ключевым преимуществом выбора данного производителя является оптимальное соотношение цены и функциональности, что особенно важно в условиях бюджетного проекта. Оборудование TP-Link обладает всеми необходимыми для современной офисной сети функциями. При этом оно остается значительно доступнее по цене, чем решения других коммерческих производителей.

Выбор в пользу оборудования TP-Link позволяет создать современную, функциональную и легко управляемую сетевую инфраструктуру, полностью отвечающую требованиям рекламного агентства, при строгом соблюдении бюджетных ограничений.

2 Структурное проектирование

В данном разделе будет представлено структурное проектирование локальной сети для рекламного агентства. Структурная схема СКС приведена в приложении «А».

2.1 Интернет

Организация подключения к сети Интернет для рекламного агентства осуществляется через существующую сетевую инфраструктуру здания. Данный подход исключает необходимость прямого подключения к интернет-провайдеру и позволяет использовать уже развернутую кабельную систему.

Маршрутизатор агентства получает доступ в Интернет через арендованный порт в сети управляющей компании здания. Для IPv4-подключения используется технология трансляции сетевых адресов на стороне инфраструктуры здания. Маршрутизатор получает приватный IPv4-адрес из сети здания и организует дополнительное преобразование адресов для внутренней сети агентства.

Для IPv6-подключения обеспечивается прямой маршрутизируемый канал с делегированием публичной IPv6-подсети из белорусского пула адресов. Это позволяет организовать прямое подключение устройств внутренней сети к IPv6-сегменту Интернета без промежуточных преобразований адресов.

Все функции по обработке внешнего трафика, включая фильтрацию, трансляцию адресов для IPv4 и маршрутизацию IPv6-трафика, возлагаются на маршрутизатор агентства, который выступает в качестве единой точки входа во внешнюю сеть.

2.2 Блок маршрутизации

Блок маршрутизации является центральным узлом проектируемой сети и выполняет ключевую роль в организации взаимодействия между всеми сегментами инфраструктуры. Расположенный на границе внутренней сети и внешнего подключения, этот блок обеспечивает согласованную работу всех сетевых компонентов и сервисов.

Блок маршрутизации получает внешний канал подключения к Интернет через инфраструктуру здания, обрабатывая единый физический канал, который логически разделен на IPv4 и IPv6 подключения. Со стороны внутренней сети блок маршрутизации взаимодействует с блоком коммутации, передавая ему уже обработанный и подготовленный трафик. Такое расположение позволяет эффективно управлять сетевыми потоками данных, обеспечивая их корректное распределение между внешними и внутренними ресурсами.

Основной функцией блока является направление сетевого трафика между различными сегментами сети. Он определяет оптимальные пути передачи данных, выбирая маршруты в зависимости от типа трафика, его назначения и приоритета. Для IPv4-подключения блок осуществляет преобразование сетевых адресов, позволяя множеству внутренних устройств использовать единственный внешний IPv4-адрес. Одновременно с этим для IPv6-трафика обеспечивается прямая маршрутизация, что позволяет использовать все преимущества современного протокола.

2.3 Блок коммутации

Блок коммутации служит центральным распределительным узлом внутри офиса рекламного агентства, обеспечивая соединение между всеми внутренними компонентами сетевой инфраструктуры. Этот блок выполняет функцию коммутационного центра, через который проходит весь внутренний трафик, что делает его критически важным для производительности и надежности сети.

Блок напрямую соединен с блоком маршрутизации, получая от него унифицированный трафик, уже прошедший обработку и фильтрацию. Со стороны внутренней инфраструктуры блок коммутации взаимодействует с серверным блоком, обеспечивая высокоскоростной доступ к файловому хранилищу и системе управления проектами. Одновременно он подключен к блоку оконечных устройств, доставляя сетевые услуги непосредственно на рабочие места сотрудников, и к блоку беспроводного доступа, поддерживая работу Wi-Fi покрытия по всему офису.

Основной задачей блока является эффективное распределение сетевых потоков данных между подключенными компонентами. Он обеспечивает высокоскоростной обмен информацией между серверным оборудованием и рабочими станциями, создавая оптимальные условия для работы с ресурсоемкими приложениями. Блок отвечает за сегментацию сетевого трафика через виртуальные локальные сети, что позволяет логически разделять различные типы трафика и обеспечивать изоляцию критически важных сервисов.

2.4 Блок беспроводного доступа

Блок беспроводного доступа обеспечивает мобильность и гибкость сетевой инфраструктуры, создавая зоны Wi-Fi-покрытия для сотрудников и гостей агентства. Этот блок является логическим расширением проводной сети, предоставляя аналогичный набор сетевых услуг через беспроводные каналы связи.

Блок имеет единственное подключение к блоку коммутации. Такая архитектура позволяет централизованно контролировать все аспекты беспроводной сети через управляемые коммутаторы.

Основной функцией блока является создание стабильного и безопасного беспроводного покрытия по всей площади офиса. Точки доступа, равномерно распределенные по этажам здания, формируют единое беспроводное пространство с возможством бесшовного роуминга, позволяя сотрудникам свободно перемещаться по офису без потери соединения. Блок поддерживает современные стандарты Wi-Fi 6, что обеспечивает высокую пропускную способность и эффективную работу в условиях плотного скопления подключенных устройств.

2.5 Блок оконечных устройств

Блок оконечных устройств представляет собой конечные точки сети, непосредственно используемые сотрудниками для выполнения рабочих задач. Этот блок включает все устройства, которые подключаются к проводной сети агентства и формируют основную нагрузку на инфраструктуру.

Блок имеет прямое соединение с блоком коммутации через порты доступа на коммутаторах, распределенных по этажам здания.

Основу блока составляют стационарные рабочие станции сотрудников, оснащенные сетевые интерфейсами Gigabit Ethernet. К ним относятся компьютеры дизайнеров, оснащенные производительными компонентами для работы с графическими приложениями, компьютеры менеджеров и сотрудников бухгалтерии, а также различная сетевая периферия – принтеры, сканеры и многофункциональные устройства.

2.6 Блок серверный

Серверный блок является вычислительным ядром информационной инфраструктуры рекламного агентства, обеспечивающим работу критически важных сетевых служб и прикладных сервисов. Данный блок сосредотачивает в себе основные вычислительные ресурсы и системы хранения данных, от которых зависит функционирование всех бизнес-процессов компании.

Блок имеет прямое подключение к основному коммутатору сети, что обеспечивает минимальные задержки при обращении к серверным ресурсам со стороны рабочих станций сотрудников. Такое подключение позволяет организовать эффективный обмен данными без необходимости прохождения трафика через маршрутизатор, что значительно повышает производительность при работе с ресурсоемкими приложениями.

Основу серверного блока составляют два ключевых сервера, каждый из которых выполняет специализированные функции. Файловый сервер обеспечивает централизованное хранение рабочих материалов агентства – макетов, медиафайлов, библиотек шрифтов и архивов проектов. Он оснащен отказоустойчивым массивом хранения данных и системой регулярного резервного копирования, что гарантирует сохранность критически важной информации. На втором сервере размещена система управления проектами, обеспечивающая веб-интерфейс для координации работы отделов, планирования задач и контроля сроков выполнения проектов.

3 Функциональное проектирования

В данном разделе будет представлено функиональное проектирование локальной сети для рекламного агентства. Функиональная схема СКС приведена в приложении «Б».

3.1 Анализ потребностей в сетевом оборудовании и периферии

Для обеспечения полноценной работы всех отделов агентства требуется следующее сетевое периферийное оборудование, распределенное по функциональным зонам.

Стационарные рабочие места:

– маркетинговый отдел: 3 ПК;

– отдел менеджмента: 4 ПК;

– креативный отдел: 7 ПК;

– приемное помещение: 1 ПК;

– системный администратор: 1 ПК;

– бухгалтерия и руководство: 2 ПК.

Сетевая периферия:

– креативный отдел: 1 цветное МФУ формата А2;

– бухгалтерия и администрация: 1 монохромный лазерный принтер;

– приемное помещение: 1 монохромное МФУ формата А4;

– общеофисное использование: 1 монохромное МФУ формата А4.

Активное сетевое оборудование:

– маршрутизатор: 1 устройство;

– коммутаторы: 2 управляемых гигабитных коммутатора;

– серверы: 2 сервера (файловое хранилище и система управления проектами);

– точки беспроводного доступа: 4 устройства стандарта Wi-Fi 6.

Инфраструктура кабельной системы:

– сетевые розетки: 30 портов (Cat.6A), с учетом рабочих мест, периферии и активного оборудования, а также резерва для расширения.

3.2 Обоснование выбора маршрутизатора

Для сотрудников рекламного агентства, активно работающих с облачными сервисами и передающих объемные графические файлы, ключевыми критериями выбора стали: пропускная способность не ниже 1 Гбит/с для обеспечения бесперебойной работы всех сетевых приложений; полноценная поддержка VLAN для логической сегментации сети на изолированные зоны; расширенные возможности межсетевого экрана для реализации политик безопасности между VLAN; соответствие бюджетному ограничению проекта.

Для выбора оптимального решения, в таблице 3.1 были рассмотрены три модели маршрутизаторов TP-Link, представляющие разные ценовые сегменты: TP-Link ER605, TP-Link ER707-M2, TP-Link ER8411.

Таблица 3.1 – Сравнение маршрутизаторов TP-Link

| Параметр | TP-Link ER605 | TP-Link ER707-M2 | TP-Link ER8411 |
| --- | --- | --- | --- |
| Интерфейсы | – RJ45 WAN 1 Гбит/с (1 шт.); – RJ45 WAN/LAN 1 Гбит/с (2 шт.); – RJ45 LAN 1 Гбит/с (1 шт.); – USB 2.0 (1 шт.). | – RJ45 WAN 2,5 Гбит/с (1 шт.); – RJ45 WAN/LAN 2,5 Гбит/с (1 шт.); – SFP WAN/LAN 1 Гбит/с (1 шт.); – RJ45 WAN/LAN 1 Гбит/с (4 шт.); – USB 2.0 (1 шт.). | – SFP+ WAN 10 Гбит/с (1 шт.); – SFP+ WAN/LAN 10 Гбит/с (1 шт.); – SFP WAN/LAN 1 Гбит/с (1 шт.); – RJ45 WAN/LAN 1 Гбит/с (8 шт.); – USB3.0 (2 шт.). |
| Стандарты и протоколы | – IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q; – TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP, WireGuard VPN. | – IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q; – TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP. | – IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q; – TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP. |
| Стоимость, $ | 59.99 | 99.99 | 399.99 |

Для проектируемой сети был выбран маршрутизатор TP-Link ER707-M2. Данное решение обусловлено его оптимальным соотношением цены и производительности, полностью соответствующим задачам рекламного агентства.

Модель ER605 рассматривалась как бюджетный вариант, однако её скромная аппаратная платформа не обеспечивает достаточного запаса производительности для растущих сетевых нагрузок и будущего развития сети.

Флагманская модель ER8411, в свою очередь, обладает значительным избытком мощности и интерфейсов, которые не будут востребованы в рамках данной сети, а её высокая стоимость не является обоснованной.

TP-Link ER707-M2 занимает промежуточное положение, предлагая более высокую, по сравнению с базовой моделью, пропускную способность и современные интерфейсы 2.5 Гбит/с, что и делает его наиболее сбалансированным и экономически целесообразным выбором.

3.3 Обоснование выбора коммутаторов

Для обеспечения связности и логической сегментации сети на уровне доступа ключевыми критериями выбора коммутаторов стали: наличие 16 и более гигабитных портов для подключения всех рабочих мест и периферии на этаже; полноценная поддержка VLAN (IEEE 802.1Q) для реализации политик безопасности между сетевыми сегментами; функция управляемости для тонкой настройки портов и агрегации каналов; возможность питания точек доступа по сети (PoE) для упрощения их развертывания; а также соответствие бюджетному ограничению проекта.

Для выбора оптимального решения в таблице 3.2 были рассмотрены три модели управляемых коммутаторов TP-Link, представляющие разные ценовые сегменты: TP-Link SG2016P, TP-Link SG2218P, TP-Link SG2428P.

Таблица 3.2 – Сравнение коммутаторов TP-Link

| Параметр | TP-Link SG2016P | TP-Link SG2218P | TP-Link SG2428P |
| --- | --- | --- | --- |
| Интерфейсы | – RJ45 1 Гбит/с (16 шт.); – порты 1-8 поддерживают 802.3at/af PoE+. | – RJ45 1 Гбит/с PoE+ (16 шт.); – SFP 1 Гбит/с (2 шт.). | – RJ45 1 Гбит/с PoE+ (24 шт.); – SFP 1 Гбит/с (4 шт.). |
| Бюджет PoE | 120 Вт | 150 Вт | 250 Вт |
| Стандарты и протоколы | – IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az, 802.1q; – VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP. | – IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az, 802.1q; – VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP. | – IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az, 802.1q; – VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP. |
| Стоимость, $ | 189.99 | 259.99 | 309.99 |

Для проектируемой сети были выбраны коммутаторы TP-Link SG2016P в количестве двух штук. Данное решение продиктовано строгим соответствием этого оборудования установленным критериям при наилучшем значении цены.

Модель SG2218P рассматривалась как альтернатива с расширенной комплектацией (все порты с PoE, наличие SFP-слотов), однако её более высокая стоимость не находит практического обоснования для задач проекта, поскольку преимущество в виде всех портов с PoE не является критичным, а прирост бюджета PoE несущественен. Модель SG2428P, в свою очередь, предоставляет избыточное для наших задач количество портов и запас мощности PoE, что закономерно приводит к значительному удорожанию, непозволительному для бюджета проекта.

Таким образом, TP-Link SG2016P формирует оптимальную основу для построения сетевой инфраструктуры, поскольку обеспечивает выполнение всех поставленных задач в рамках выделенного финансирования.

3.4 Обоснование выбора беспроводных точек доступа

Для обеспечения беспроводного покрытия офисных помещений и подключения мобильных устройств ключевыми критериями выбора стали современный стандарт Wi-Fi, обеспечивающий высокую скорость и стабильность соединения; достаточная скорость проводного порта для исключения узких мест в сети; поддержка питания через PoE для удобства монтажа; а также соответствие бюджетному ограничению проекта.

Для выбора оптимального решения в таблице 3.3 были рассмотрены три модели точек доступа TP-Link, представляющие разные ценовые и функциональные сегменты: EAP653, EAP673 и EAP723.

Таблица 3.3 – Сравнение беспроводных точек доступа TP-Link

| Параметр | TP-Link EAP653 | TP-Link EAP673 | TP-Link EAP723 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Беспроводная скорость | 574 + 2402 Мбит/с | 574 + 4804 Мбит/с | 688 + 4320 Мбит/с |
| Интерфейсы | – RJ45 1 Гбит/с PoE+ (1 шт.). | – RJ45 2.5 Гбит/с PoE+ (1 шт.). | – RJ45 2.5 Гбит/с PoE+ (1 шт.). |
| Тип питания | PoE+ (802.3at) | PoE+ (802.3at) | PoE+ (802.3at) |
| Стоимость, $ | 79.99 | 134.99 | 89.99 |

Для проектируемой сети были выбраны точки доступа TP-Link EAP723 в количестве четырех штук. Данное решение обусловлено их исключительным соотношением современных технологий и доступной стоимости.

Модель EAP653 рассматривалась как базовый вариант, соответствующий минимальным требованиям проекта, однако использование более современного стандарта Wi-Fi 7 в модели EAP723 предоставляет значительные преимущества при минимальной разнице в цене. Модель EAP673, хотя и демонстрирует высокие показатели скорости в стандарте Wi-Fi 6, не предлагает технологических преимуществ нового поколения, при этом её стоимость существенно превышает стоимость более перспективной модели EAP723.

TP-Link EAP723 представляет собой оптимальный выбор, поскольку обеспечивает внедрение передового стандарта Wi-Fi 7 с соответствующим запасом производительности на будущее, сохраняя при этом бюджетный характер проекта. Наличие порта 2.5 Гбит/с исключает потенциальные узкие места в проводной части сети, а поддержка технологии MLO (Multi-Link Operation) гарантирует повышенную стабильность и эффективность беспроводных соединений в условиях растущего числа клиентских устройств.

ДОПИСАТЬ

ДОПИСАТЬ

3.5 Обоснование выбора серверов

Для обеспечения работы ключевых сетевых служб и прикладных сервисов в проекте предусмотрено развертывание двух серверов. Критериями выбора стали: надежность аппаратной платформы; достаточный объем дискового пространства и оперативной памяти для целевых задач; система охлаждения, обеспечивающая пожаробезопасность; а также соответствие бюджетному ограничению проекта.

Файловый сервер предназначен для централизованного хранения рабочих файлов, архивов проектов и резервных копий. Ключевые требования:

– 8+ ТБ HDD (RAID 10);

– 32+ ГБ ECC RAM для кэширования операций;

– Gigabit Ethernet;

– cистема активного охлаждения с термоконтролем;

– аппаратный RAID-контроллер.

Сервер управления проектами размещает корпоративную систему управления задачами и связанные с ней службы. Ключевые требования:

– процессор 8 ядер;

– 64+ ГБ ECC RAM;

– 2+ ТБ NVMe SSD (RAID 1);

– cистема активного охлаждения с термоконтролем;

– Gigabit Ethernet.

В таблице 3.4 приведено сравнение двух файловых серверов: HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus и Dell PowerEdge T350.

Таблица 3.4 – Сравнение файловых серверов

| Параметр | HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus | Dell PowerEdge T350 |
| --- | --- | --- |
| Процессор | Intel Xeon E-2314 (4 ядра) | Intel Xeon E-2314 (4 ядра) |
| Память | 32 ГБ DDR4 ECC | 32 ГБ DDR4 ECC |
| Диски | 4×4 ТБ SATA HDD (RAID 10) | 4×4 ТБ SATA HDD (RAID 10) |
| Сеть | 2×1 Gbps | 2×1 Gbps |
| Охлаждение | Активное с температурным мониторингом | Активное с температурным мониторингом |
| Пожаробезопасность | Датчики температуры, система аварийного отключения | Датчики температуры, огнестойкий корпус |
| Стоимость, $ | 2200 | 2300 |

В таблице 3.5 приведено сравнение двух серверов приложений: HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus и Dell PowerEdge T350.

Таблица 3.5 – Сравнение серверов приложений

| Параметр | HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus | Dell PowerEdge T350 |
| --- | --- | --- |
| Процессор | Intel Xeon E-2314 (4 ядра) | Intel Xeon E-2314 (4 ядра) |
| Память | 32 ГБ DDR4 ECC | 32 ГБ DDR4 ECC |
| Диски | 4×4 ТБ SATA HDD (RAID 10) | 4×4 ТБ SATA HDD (RAID 10) |
| Сеть | 2×1 Gbps | 2×1 Gbps |
| Охлаждение | Активное с температурным мониторингом | Активное с температурным мониторингом |
| Пожаробезопасность | Датчики температуры, система аварийного отключения | Датчики температуры, огнестойкий корпус |
| Стоимость, $ | 2200 | 2300 |

Для реализации файлового сервера выбрана модель HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus, поскольку она полностью соответствует техническим требованиям при более низкой стоимости по сравнению с аналогом от Dell. Конфигурация с четырьмя накопителями по 4 ТБ в режиме RAID 10 обеспечивает необходимый объем хранилища 8 ТБ и отказоустойчивость. Наличие системы активного охлаждения с температурным мониторингом и функцией аварийного отключения соответствует требованиям пожаробезопасности.

Для сервера приложений управления проектами также выбрана модель HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus в аналогичной конфигурации. Данный сервер обеспечивает достаточную производительность для работы системы управления проектами и сопутствующих служб. Унификация моделей серверного оборудования позволяет упростить техническое обслуживание, закупку запасных частей и снизить затраты на обучение персонала.

3.6 Обоснование выбора рабочих станций

Для обеспечения сотрудников рекламного агентства необходимыми вычислительными ресурсами был проведен анализ требований используемого программного обеспечения. Креативный отдел работает с графическими редакторами и приложениями для монтажа, в то время как остальные сотрудники используют офисные пакеты и веб-приложения.

На основе анализа системных требований профессионального ПО (Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Figma, Blender), в таблице 3.6 сформированы рекомендуемые системные требования к рабочим станциям креативного отдела.

ДОПИСАТЬ

Таблица 3.6 – Рекомендуемые системные требования к рабочим станциям креативного отдела

| Параметр | Рекомендуемое значение |
| --- | --- |
| Процессор | 6-ядерный CPU (Intel Core i5 / AMD Ryzen 5) |
| Оперативная память | 32 ГБ DDR4/DDR5 |
| Видеокарта | Дискретная, 8 ГБ VRAM (NVIDIA GeForce RTX 3060+) |
| Накопитель | SSD NVMe 1 ТБ |
| Монитор | 27" 2K (2560×1440) IPS |
| Сетевой адаптер | Gigabit Ethernet |

На основе анализа требований Microsoft Office 365, браузеров, CRM-систем и 1С, в таблице 3.7 сформированы рекомендуемые системные требования к рабочим станциям для офисных задач.

Таблица 3.7 – Рекомендуемые системные требования к рабочим станциям для офисных задач

| Процессор | 4-ядерный CPU (Intel Core i3 / AMD Ryzen 3) |
| --- | --- |
| Оперативная память | 16 ГБ DDR4 |
| Видеокарта | Интегрированная графика |
| Накопитель | SSD 512 ГБ |
| Монитор | 24" Full HD (1920×1080) IPS |
| Сетевой адаптер | Gigabit Ethernet |
| Процессор | 4-ядерный CPU (Intel Core i3 / AMD Ryzen 3) |

В таблице 3.8 были рассмотрены готовые рабочие станции на базе решений HP для креативного отдела, а в таблице 3.9 – для офисных задач.

Таблица 3.8 – Сравнение рабочих станций для креативного отдела

| Параметр | HP Z2 G9 Tower | HP OMEN 45L |
| --- | --- | --- |
| Процессор | Intel Core i5-13500 | Intel Core i5-13400F |
| Оперативная память | 32 ГБ DDR5 | 32 ГБ DDR4 |
| Видеокарта | NVIDIA T1000 (8 ГБ) | NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 ГБ) |
| Накопитель | SSD 1 ТБ | SSD 1 ТБ + HDD 1 ТБ |
| Монитор | HP Z27q G3 (27" 2K IPS) | HP Z27k G3 (27" 4K IPS) |
| Стоимость, $ | 1650 | 1550 |

Таблица 3.9 – Сравнение рабочих станций для офисных задач

| Параметр | HP ProDesk 400 G7 | HP ProOne 440 G6 |
| --- | --- | --- |
| Процессор | Intel Core i3-13100 | Intel Core i3-12100 |
| Оперативная память | 16 ГБ DDR4 | 16 ГБ DDR4 |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Накопитель | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ |
| Монитор | HP M24f (23.8" Full HD) | Встроенный 23.8" Full HD |
| Стоимость, $ | 700 | 650 |

Для оснащения креативного отдела выбрана модель HP OMEN 45L в связке с монитором HP Z27k G3. Данный комплект обеспечивает наилучшее соотношение цены и производительности, предлагая современную видеокарту RTX 4060 для ресурсоемких задач и 4K-монитор с высококачественной цветопередачей, что критически важно для работы с графикой.

Для сотрудников остальных отделов выбран комплекс HP ProDesk 400 G7 с монитором HP M24f. Данная конфигурация полностью соответствует требованиям офисного программного обеспечения, а ее стоимость является оптимальной для решения поставленных задач.

Выбор решений одного производителя (HP) позволяет унифицировать парк оборудования, упрощая его техническое обслуживание, обновление и гарантийную поддержку. Все рабочие станции оснащены гигабитными сетевыми адаптерами для полноценной работы в проектируемой локальной сети.

3.8 Схема адресации

Для разграничения пользователей по их функциям в организации и обеспечения безопасности сети было принято разбить общую подсеть организации на несколько изолированных сегментов: административный, проводной для сотрудников, беспроводной для сотрудников, беспроводной для гостей, а также сегмент для сетевого оборудования и периферии. Каждому такому сегменту назначен отдельный VLAN, что обеспечивает изоляцию трафика и предотвращает несанкционированный доступ между группами устройств.

К административному сегменту отнесены маршрутизатор, управляемые коммутаторы и точки доступа. Данный сегмент используется исключительно для управления сетевой инфраструктурой. Для него был выделен VLAN под номером 10.

К проводному сегменту сотрудников относятся все стационарные рабочие станции отделов креатива, маркетинга, менеджмента, бухгалтерии и администрации. Данной группе устройств, требующих полного доступа к внутренним ресурсам, соответствует VLAN под номером 20.

Беспроводной доступ был разделен на два независимых сегмента. Для личных устройств сотрудников, подключающихся к защищенной сети Wi-Fi, выделен VLAN 30. Для гостей организации, использующих открытый гостевой Wi-Fi с доступом только в интернет, создан изолированный VLAN 40.

Серверы, а также сетевая периферия – принтеры и МФУ – были вынесены в отдельный сегмент VLAN 50. Это позволяет централизованно управлять политиками безопасности для критичной инфраструктуры и корпоративных данных.

3.8.1 Внешняя адресация IPv4

Непосредственное подключение к интернет-провайдеру в рамках проекта не предусмотрено. Организация подключается к интернету через сеть управляющей компании. Для организации данного подключения требуется выделение публичного IP-адреса из доступного пула.

Для выбора оптимальной подсети был проведен анализ доступных публичных диапазонов из варианта лабораторных работ. Критерием выбора стал минимально достаточный размер подсети для организации WAN-сегмента.

Предлагаемые подсети, их маски и доступные диапазоны адресов приведены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Предлагаемые по варианту подсети

| Адрес подсети | Маска подсети | Диапазон адресов |
| --- | --- | --- |
| 28.71.0.0 | 255.255.0.0 | 28.71.0.1 - 28.71.255.254 |
| 44.252.152.0 | 255.255.254.0 | 44.252.152.1 - 44.252.153.254 |
| 66.0.0.0 | 255.0.0.0 | 66.0.0.1 - 66.255.255.254 |
| 115.245.160.0 | 255.255.224.0 | 115.245.160.1 - 115.245.191.254 |
| 129.126.0.0 | 255.255.192.0 | 129.126.0.1 - 129.126.63.254 |
| 146.237.128.0 | 255.255.192.0 | 146.237.128.1 - 146.237.191.254 |
| 166.19.0.0 | 255.255.252.0 | 166.19.0.1 - 166.19.3.254 |
| 188.120.95.64 | 255.255.255.192 | 188.120.95.65 - 188.120.95.126 |
| 195.110.250.32 | 255.255.255.248 | 195.110.250.33 - 195.110.250.38 |
| 202.242.91.0 | 255.255.255.128 | 202.242.91.1 - 202.242.91.126 |

Для WAN-сегмента была выбрана подсеть 195.110.250.32 с маской 255.255.255.248 как наиболее соответствующая требованиям проекта. Размер подсети /29 является распространенным решением для организации каналов связи между сетевыми устройствами в корпоративных сетях.

Из выбранного диапазона адрес 195.110.250.34 назначен на WAN-интерфейс маршрутизатора TP-Link ER707-M2, а адрес 195.110.250.33 используется оборудованием управляющей компании в качестве шлюза по умолчанию. Остальные адреса подсети остаются в резерве для возможного расширения конфигурации в будущем.

3.8.2 Внутренняя адресация IPv4

Для внутренней адресации сети выбрана приватная подсеть 192.168.0.0/16 в соответствии со стандартом RFC 1918. Данный выбор обусловлен следующими факторами: использование приватных адресов исключает конфликты с публичными ресурсами в Интернете и обеспечивает безопасность внутренней сети; указанный диапазон предоставляет достаточное количество адресов (65 536) для текущих потребностей и будущего расширения сети; он позволяет реализовать логичную и масштабируемую схему разбиения на подсети (VLAN) для различных групп устройств.

Выбранные для внутренней IPv4 адресации подсети представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.11 – Схема внутренней IPv4 адресации

| Назначение | VLAN | Адрес подсети/маска | Диапазон адресов |
| --- | --- | --- | --- |
| Административная | 10 | 192.168.10.0/28 | 192.168.10.1 - 192.168.10.14 |
| Сотрудники (проводные) | 20 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 - 192.168.20.254 |
| Сотрудники (беспроводные) | 30 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 - 192.168.30.254 |
| Гости (беспроводные) | 40 | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 - 192.168.40.254 |
| Оборудование и периферия | 50 | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.1 - 192.168.50.254 |

Административный VLAN 10 использует статическую адресацию для сетевого оборудования. Схема адресации приведена в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Схема IPv4 адресации административной подсети

| Устройство | Позиционное обозначение | IPv4 Адрес подсети/маска |
| --- | --- | --- |
| Маршрутизатор (интерфейс VLAN 10) | R1 | 192.168.10.1/28 |
| Коммутатор 1 этажа | SW1 | 192.168.10.2/28 |
| Коммутатор 2 этажа | SW2 | 192.168.10.3/28 |
| Точка доступа 1 (1 этаж) | AP1 | 192.168.10.4/28 |
| Точка доступа 2 (1 этаж) | AP2 | 192.168.10.5/28 |
| Точка доступа 3 (2 этаж) | AP3 | 192.168.10.6/28 |
| Точка доступа 4 (2 этаж) | AP4 | 192.168.10.7/28 |
| Рабочая станция администратора | PC1 | 192.168.10.8/28 |

В VLAN 20 (Сотрудники, проводные) используется статическая адресация для серверов и DHCP для рабочих станций с резервированием адресов. DHCP-сервер на маршрутизаторе настроен на выдачу адресов в диапазоне 192.168.20.10 – 192.168.20.200.

В VLAN 30 и VLAN 40 (Беспроводные сети) адреса выдаются по DHCP. Для VLAN 30 (сотрудники) диапазон: 192.168.30.10 – 192.168.30.200, для VLAN 40 (гости): 192.168.40.10 – 192.168.40.200.

VLAN 50 (Оборудование и периферия) использует статическую адресацию. Постоянные IP-адреса зарезервированы за ключевыми сетевыми устройствами и периферией для обеспечения стабильности их работы и простоты доступа:

– файловый сервер: 192.168.50.10/24;

– сервер приложений: 192.168.50.11/24;

– МФУ креативного отдела: 192.168.50.20/24;

– МФУ приемной: 192.168.50.21/24;

– принтер бухгалтерии: 192.168.50.22/24;

– общее МФУ: 192.168.50.23/24.

Такая схема адресации обеспечивает четкое разделение сетевых сегментов, упрощает управление, гарантирует постоянную доступность важных ресурсов и соответствует требованиям безопасности.

3.8.3 Адресация IPv6

В проекте реализована поддержка протокола IPv6 для доступа в Интернет. В соответствии с техническим заданием используется адресное пространство из блока для Беларуси. Базовой подсетью организации является 2a03:3000:1A05::/48.

Для обеспечения безопасности сетевым устройствам в административном VLAN 10 адреса IPv6 не назначаются. Управление оборудованием осуществляется только по протоколу IPv4.

В таблице 3.13 представлена схема адресации IPv6.

Таблица 3.13 – Схема адресации для протокола IPv6

| Назначение | Номер VLAN | Адрес подсети |
| --- | --- | --- |
| Сотрудники (проводные) | 20 | 2a03:3000:1A05:20::/64 |
| Сотрудники (беспроводные) | 30 | 2a03:3000:1A05:30::/64 |
| Гости (беспроводные) | 40 | 2a03:3000:1A05:40::/64 |
| Оборудование и периферия | 50 | 2a03:3000:1A05:50::/64 |

Устройствам в указанных VLAN адреса IPv6 назначаются автоматически по протоколу DHCPv6. Для серверов и сетевой периферии в VLAN 50 предусмотрена статическая привязка IPv6-адресов через резервацию в DHCPv6.

3.9 Конфигурация устройств

3.9.1 Конфигурация маршрутизатора

Для подключения к маршрутизатору можно использовать либо веб-интерфейс, либо CLI (Command Line Interface). В данном проекте используется CLI для точной настройки всех параметров сети.

В качестве IPv4-адреса шлюза управляющей компании используется адрес 195.110.250.33/29. Для внутренней адресации IPv4 применяются приватные подсети 192.168.0.0/16 с разделением на VLAN для различных групп устройств.

Для обеспечения надежного доступа в Интернет в настройках DHCP используются различные DNS-серверы в зависимости от типа сети:

Для внутренних сетей сотрудников (VLAN 20, 30, 50) в качестве основного DNS-сервера указан IP-адрес маршрутизатора для возможного кэширования запросов, а в качестве резервных – публичные DNS-серверы 8.8.8.8 и 1.1.1.1

Для гостевой сети (VLAN 40) используются только внешние DNS-серверы 8.8.8.8 и 1.1.1.1

Для протокола IPv6 используется адресное пространство 2a03:3000:1A05::/48 из белорусского блока адресов. Настройка DNS для IPv6 выполняется аналогично IPv4 – внутренние сети используют маршрутизатор в качестве DNS, гостевая сеть использует внешние серверы.

Настройка удаленного администрирования осуществляется через SSH (Secure Shell) с обязательным отключением небезопасного сервиса Telnet. Для веб-интерфейса активировано автоматическое перенаправление с HTTP на HTTPS.

На маршрутизаторе TP-Link ER605 выполнена ручная настройка правил NAT для организации выхода в Интернет всех внутренних сетей через один публичный IP-адрес. Также настроены ACL (Access Control List) для ограничения доступа гостевой сети к внутренним ресурсам организации.

Конфигурация маршрутизатора представлена в приложении В.

3.9.2 Конфигурация коммутаторов

Конфигурация маршрутизаторов представлена в приложении Г.

4 проектирование структурированной кабельной системы

В данном разделе будет представлено функиональное проектирование локальной сети для рекламного агентства. Функиональная схема СКС приведена в приложении «Б».

4.1 Планировка здания и распределение помещений

Здание организации представляет собой двухэтажное прямоугольное строение с соотношением сторон 1:1,5. Суммарная площадь каждого этажа составляет 200 м². Исходя из принципов эффективной организации рабочего пространства и логики бизнес-процессов, предлагается следующее зонирование первого этажа:

– приемная (20 м²): рабочее место секретаря, зона ожидания для клиентов с диваном и столиком.

– переговорная комната (25 м²): стол для переговоров, телевизор/монитор для презентаций.

– отдел медиа-продаж и работы с клиентами (80 м²): открытое пространство на 10-12 сотрудников.

– серверная (10 м²): выделенное помещение для размещения всего сетевого и серверного оборудования.

– технические помещения (65 м²).

Зонирование второго этажа:

– креативный отдел (80 м²): открытое пространство на 8-10 специалистов;

– кабинет руководителя (20 м²): рабочий стол, зона для совещаний;

– кабинет главного бухгалтера (20 м²): изолированное помещение для работы с конфиденциальной финансовой информацией;

– архив материалов (30 м²): для хранения документации и рекламной продукции;

– технические помещения (50 м²).

4.2 Обоснование выбора монтажных элементов

В соответствии с требованиями технического задания к проектируемой сети предъявляются повышенные нормы пожарной безопасности. Для рекламного агентства это критически важно, поскольку в помещениях сосредоточено большое количество электронного оборудования и присутствуют легковоспламеняющиеся материалы.

Был выбран кабель PROconnect F/UTP CAT5e ZH нг(А)-HF серого цвета. Данный кабель обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с на расстоянии до 100 метров. Особое внимание уделено его пожаробезопасным характеристикам: маркировка "ZH" указывает на пониженное газо- и дымовыделение при возгорании, обозначение "нг(А)" означает, что кабель не распространяет горение при групповой прокладке, а индекс "HF" (Halogen Free) гарантирует отсутствие галогенов в составе изоляции, что исключает выделение токсичных веществ при пожаре.

Для оконечения кабельных линий выбраны:

– коннекторы RJ-45 8P8C CAT 5e REXANT - обеспечивают надежное соединение и соответствуют категории 5e;

– Информационные розетки RJ-45 CAT5e 03-0121 – однопортовые розетки для организации подключения на рабочих местах.

Для соединений используется прямой тип обжима, что соответствует стандартам построения структурированных кабельных систем.

Для прокладки кабельных трасс выбрана система огнестойких кабельных коробов:

1 Для основных магистралей, где предусмотрена групповая прокладка до 15 кабелей, используется кабельный короб Kopos LHD 40×20 мм. Его площадь сечения 800 мм² обеспечивает достаточное пространство для 15 кабелей с учетом рекомендуемого заполнения на 60%;

2 Для ответвлений к рабочим местам, где прокладывается 1-3 кабеля, применяется кабельный короб Kopos LHD 20×10 мм площадью сечения 200 мм². Оба типа коробов изготовлены из самозатухающего ПВХ, что соответствует требованиям пожарной безопасности.

Для размещения активного сетевого оборудования выбран телекоммуникационный шкаф ШТВ-Н-12.4.5-КААА-ТК. Его характеристики включают высоту 12U, что достаточно для размещения маршрутизатора и двух коммутаторов с запасом для будущего расширения. Шкаф обладает защитой от механических воздействий степени IK 10, внутренней термоизоляцией и системой вентиляции для поддержания оптимального температурного режима.