Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра ЭВМ

Лабораторная работа № 3

«Тактирование. Питание. Энергопотребление»

Вариант №9

Выполнил:

Студент группы 250501 Снитко Д.А.

Проверил:

ассистент каф. ЭВМ  __________________ Шеменков В.В.

Минск 2025

Цель работы

Цель: изучить принципы построения систем с низким энергопотреблением на базе микроконтроллера MSP430F5529.

Задача: написать программу, переключающую режимы тактирования, питания и энергопотребления в соответствии с заданием.

Исходные данные

Для выполнения работы используется плата MSP-EXP430F5529 и интегрированная среда разработки Code Composer Studio.

Необходимо выполнить задание варианта № 9.

| LPM | Vcore, В | Частота |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1,9 — 1,4 | ACLK — 0,5 МГц / 1 МГц |

Выполнение работы

  - Изменение частоты питания и энергопотребления

Для выполнения лабораторной работы следовало измерить напряжение, ток и частоту.

Рисунок 3.1.1 – Напряжение в обычном режиме

Рисунок 3.1.2 – Сила тока в режимe ACLK – 0,5 МГц

Рисунок 3.1.3 – Сила тока в режимe ACLK – 1 МГц

Рисунок 3.1.4 – Напряжение в режиме пониженного энергопотребления.

Рисунок 3.1.5 – Сила тока в режимe ACLK – 0,5 МГц

Рисунок 3.1.6 – Сила тока в режимe ACLK – 1 МГц

Рисунок 3.1.7 – Частота ACLK – 0,5 МГц

Рисунок 3.1.8 – Частота ACLK – 1 МГц

  - Код программы

#include <msp430f5529.h>

// Определения светодиодов и кнопок

#define LED1    BIT0    // P1.0 — индикация активного режима

#define LED3    BIT7    // P4.7 — индикация LPM3

#define LED4    BIT1    // P1.1 — высокая частота (1 МГц)

#define LED5    BIT3    // P1.3 — низкая частота (500 кГц)

#define LED8    BIT2    // P1.2 — мигание от таймера TA0

#define S1      BIT7    // P1.7 — переключение частоты DCO (500 кГц ↔️ 1 МГц)

#define S2      BIT2    // P2.2 — вход/выход в LPM3

volatile unsigned int freq_mode = 0;   // 0 - 500кГц, 1 - 1МГц

volatile unsigned int sleep_mode = 0;  // 0 - активный, 1 - LPM3

volatile unsigned int vcore_level = 0; // Уровень Vcore: 0 (~1.4 В) или 2 (~1.9 В)

volatile unsigned char debounce_s1 = 0; // Флаг подавления дребезга для S1

volatile unsigned char debounce_s2 = 0; // Флаг подавления дребезга для S2

// Настройка DCO на ~500 кГц

void initClockDCO_500kHz() {

UCSCTL3 = SELREF__REFOCLK | FLLREFDIV_0; // REFOCLK как источник FLL

UCSCTL4 = SELM__DCOCLK | SELS__DCOCLK | SELA__REFOCLK; // MCLK, SMCLK = DCOCLK, ACLK = REFOCLK

__bis_SR_register(SCG0); // Отключить FLL для настройки

UCSCTL0 = 0x0000;        // Минимальные DCOx, MODx

UCSCTL1 = DCORSEL_1;     // Диапазон DCO ~0.3-1.5 МГц

UCSCTL2 = FLLD__1 | 14;  // FLLD=1, N=14 (15*32768 ≈ 0.491 МГц)

__bic_SR_register(SCG0); // Включить FLL

__delay_cycles(500000);  // Задержка стабилизации

do {

UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG); // Сброс флагов ошибок

SFRIFG1 &= ~OFIFG;

} while (SFRIFG1 & OFIFG); // Ожидание стабилизации DCO

}

// Настройка DCO на ~1 МГц

void initClockDCO_1MHz() {

UCSCTL3 = SELREF__REFOCLK | FLLREFDIV_0; // REFOCLK как источник FLL

UCSCTL4 = SELM__DCOCLK | SELS__DCOCLK | SELA__REFOCLK; // MCLK, SMCLK = DCOCLK, ACLK = REFOCLK

__bis_SR_register(SCG0); // Отключить FLL для настройки

UCSCTL0 = 0x0000;        // Минимальные DCOx, MODx

UCSCTL1 = DCORSEL_2;     // Диапазон DCO ~1-2 МГц

UCSCTL2 = FLLD__1 | 30;  // FLLD=1, N=30 (31*32768 ≈ 1.015 МГц)

__bic_SR_register(SCG0); // Включить FLL

__delay_cycles(1000000); // Задержка стабилизации

do {

UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG); // Сброс флагов ошибок

SFRIFG1 &= ~OFIFG;

} while (SFRIFG1 & OFIFG); // Ожидание стабилизации DCO

}

// Пошаговое изменение Vcore (0 ↔️ 2)

void setVcoreLevel(unsigned int new_level) {

PMMCTL0_H = PMMPW_H; // Открыть PMM (пароль)

SVSMHCTL = SVSHE | (SVSHRVL0 * new_level) | SVMHE | (SVSMHRRL0 * new_level); // SVS/SVM high

SVSMLCTL = SVSLE | SVMLE | (SVSMLRRL0 * new_level); // SVS/SVM low

while (!(PMMIFG & SVSMLDLYIFG)); // Ожидание стабилизации задержки

PMMIFG &= ~(SVMLVLRIFG + SVMLIFG); // Сброс флагов

PMMCTL0_L = PMMCOREV0 * new_level; // Установить новый уровень Vcore

if (PMMIFG & SVMLIFG) while (!(PMMIFG & SVMLVLRIFG)); // Ожидание стабилизации уровня

SVSMLCTL = SVSLE | (SVSLRVL0 * new_level) | SVMLE | (SVSMLRRL0 * new_level); // Обновить SVS/SVM low

PMMCTL0_H = 0; // Закрыть PMM

}

// Настройка портов ввода-вывода

void initGPIO() {

// Светодиоды как выходы

P1DIR |= LED1 | LED4 | LED5 | LED8; // P1.0, P1.1, P1.3, P1.2

P4DIR |= LED3;                      // P4.7

P7DIR |= BIT7;                      // P7.7 — вывод MCLK

P4DIR |= BIT0;                      // P4.0 — вывод SMCLK

P1SEL &= ~(LED1 | LED4 | LED5 | LED8); // Отключить альтернативные функции для светодиодов

P4SEL &= ~LED3;

P7SEL |= BIT7;                      // Включить MCLK на P7.7

P4SEL |= BIT0;                      // Включить SMCLK на P4.0

P1OUT |= LED1;                      // Включить LED1 (активный)

P1OUT |= LED5;                      // Включить LED5 (500 кГц по умолчанию)

P1OUT &= ~(LED4 | LED8);           // LED4, LED8 выключены

P4OUT &= ~LED3;                     // LED3 выключен

// Кнопка S1 (P1.7)

P1DIR &= ~S1;    // Вход

P1REN |= S1;     // Подтяжка включена

P1OUT |= S1;     // Подтяжка к Vcc

P1IE |= S1;      // Разрешить прерывание

P1IES |= S1;     // Прерывание по спаду

P1IFG &= ~S1;    // Сброс флага

// Кнопка S2 (P2.2)

P2DIR &= ~S2;

P2REN |= S2;

P2OUT |= S2;

P2IE |= S2;

P2IES |= S2;

P2IFG &= ~S2;

}

// Настройка таймера TA0 для мигания LED8 (работает от ACLK для совместимости с LPM3)

void initTimer() {

TA0CCR0 = 16384;         // Период: ~1 Гц при ACLK 32.768 кГц (32768/2 = мигание 1 раз в сек)

TA0CCTL0 = CCIE;         // Включить прерывание

TA0CTL = TASSEL__ACLK | MC__UP | TACLR; // ACLK, режим up, сброс

}

// Настройка WDT для подавления дребезга (~32 мс)

void initWDT() {

WDTCTL = WDTPW | WDTTMSEL | WDTSSEL__ACLK | WDTIS_4; // ACLK/2^15 (~32 мс)

SFRIE1 |= WDTIE; // Разрешить прерывания WDT

}

// Обработчик WDT для подавления дребезга

#pragma vector = WDT_VECTOR

__interrupt void WDT_ISR(void) {

if (debounce_s1) {

debounce_s1++;

if (debounce_s1 >= 2) { // ~32 мс

P1IE |= S1;  // Восстановить прерывание S1

debounce_s1 = 0;

}

}

if (debounce_s2) {

debounce_s2++;

if (debounce_s2 >= 2) { // ~32 мс

P2IE |= S2;  // Восстановить прерывание S2

debounce_s2 = 0;

}

}

}

// Обработчик S1: переключение частоты DCO и Vcore по спаду

#pragma vector = PORT1_VECTOR

__interrupt void Port_1(void) {

if (P1IFG & S1) {

if (!(P1IN & S1) && !debounce_s1) { // Проверка: кнопка нажата (спад) и нет дребезга

debounce_s1 = 1; // Установить флаг подавления дребезга

P1IE &= ~S1; // Отключить прерывание на время debounce

freq_mode ^= 1; // Переключить режим (500 кГц ↔️ 1 МГц)

if (freq_mode == 0) { // 500 кГц, Vcore=0

// Сначала снижаем частоту, потом Vcore

initClockDCO_500kHz();

__delay_cycles(1000); // Задержка для стабилизации

if (vcore_level == 2) {

setVcoreLevel(1); // Пошагово: 2→1

setVcoreLevel(0); // 1→0

vcore_level = 0;

}

P1OUT &= ~LED4; // LED4 off

P1OUT |= LED5;  // LED5 on (500 кГц)

} else { // 1 МГц, Vcore=2

// Сначала поднимаем Vcore, потом частоту

if (vcore_level == 0) {

setVcoreLevel(1); // Пошагово: 0→1

setVcoreLevel(2); // 1→2

vcore_level = 2;

}

initClockDCO_1MHz();

__delay_cycles(1000); // Задержка для стабилизации

P1OUT |= LED4;  // LED4 on (1 МГц)

P1OUT &= ~LED5; // LED5 off

}

}

P1IFG &= ~S1; // Сброс флага прерывания

}

}

// Обработчик S2: вход/выход в LPM3 по спаду

#pragma vector = PORT2_VECTOR

__interrupt void Port_2(void) {

if (P2IFG & S2) {

if (!(P2IN & S2) && !debounce_s2) { // Проверка: кнопка нажата (спад) и нет дребезга

debounce_s2 = 1; // Установить флаг подавления дребезга

P2IE &= ~S2; // Отключить прерывание на время debounce

sleep_mode ^= 1; // Переключить режим (активный ↔️ LPM3)

if (sleep_mode) {

P1OUT &= ~LED1; // LED1 off (LPM3)

P4OUT |= LED3;  // LED3 on (LPM3)

__bis_SR_register_on_exit(LPM3_bits); // Вход в LPM3

} else {

P4OUT &= ~LED3; // LED3 off

P1OUT |= LED1;  // LED1 on (активный)

__bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits); // Выход из LPM3

}

}

P2IFG &= ~S2; // Сброс флага прерывания

}

}

// Обработчик таймера TA0: мигание LED8

#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR

__interrupt void Timer_A(void) {

P1OUT ^= LED8; // Переключение LED8

}

int main(void) {

WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Отключить WDT

initGPIO();               // Инициализация портов

initClockDCO_500kHz();    // Инициализация DCO (~500 кГц)

initTimer();              // Инициализация таймера TA0

initWDT();                // Инициализация WDT для debounce

__enable_interrupt();     // Разрешить прерывания

while (1) {

__no_operation();     // Ожидание прерываний для экономии энергии

}

}

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы удалось изучить принципы построения систем с низким энергопотреблением на базе микроконтроллера MSP430F5529. Удалось написать программу, переключающую режимы тактирования, питания и энергопотребления в соответствии с заданием.