Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра ЭВМ

Лабораторная работа № 6

«Высокоуровневые библиотеки. SD-карта. Прямой доступ к памяти»

Вариант №9

Выполнил:

Студент группы 250501 Снитко Д.А.

Проверил:

ассистент каф. ЭВМ  __________________ Шеменков В.В.

Минск 2025

Цель работы

Цель: Изучить принципы организации прямого доступа к памяти на базе микроконтроллера MSP430F5529 и работы с SD-картой на основе экспериментальной платы MSP-EXP430F5529. Получить навыки комплексного использования периферийных устройств микроконтроллера MSP430F5529 и устройств  экспериментальной платы MSP-EXP430F5529.

Задача: Написать программу организующую обмен с FLASH-памятью, SD-картой с применением прямого доступа к памяти и с использованием высокоуровневых библиотек.

Исходные данные

Для выполнения работы используется плата MSP-EXP430F5529 и интегрированная среда разработки Code Composer Studio.

Необходимо выполнить задание варианта № 3.

| Измеряемый сигнал | Кнопка для чтения | Частота снятия данных, Гц | Размер буфера, байт | Режим отображения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAD3 | Ось Y акселерометра | 40 | 100 | Автоматически по заполнении буфера |

Выполнение работы

- Измеряем сигнал по PAD3, он записывается на SD-карту, по наклону переходит в режим чтения с SD-карты и отображает то, что было на нее записано.

- 3.1 Работа платы

Рисунок 3.1.1 - Отображение значений в реальном времени

Рисунок 3.1.2 - Отображение сохраненного графика

- 3.2 Код программы

#include <msp430.h>

#include "HAL_Dogs102x6.h"

#include "HAL_Cma3000.h"

#include "HAL_Buttons.h"

#include "ff.h"

#include "structure.h"

#include "CTS_Layer.h"

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

// имя файла для хранения буфера

#define FILE_NAME "data.bin"

//буфер

#define BUFFER_SIZE_BYTES 100

#define BUFFER_COUNT (BUFFER_SIZE_BYTES/2)

volatile uint16_t buffer[BUFFER_COUNT];

volatile uint8_t index = 0;

FATFS fs;

FIL file;

uint8_t file_draw = 0;

uint16_t tilt_y = 0;

uint8_t tilt_in_zone = 0;

uint8_t tilt_state = 0;

uint8_t prev_tilt_state = 0;

static int MAPPING_VALUES[] = { 1142, 571, 286, 143, 71, 36, 18 };

static unsigned char BITx[] = { BIT6, BIT5, BIT4, BIT3, BIT2, BIT1, BIT0 };

#define TILT_ENTER_VALUE 550

#define TILT_EXIT_VALUE 520

uint16_t pad3_value = 0;

inline void readPad3();

uint16_t getFormatedValue(uint8_t index);

void drawBuffer();

void drawStored();

void storeBuffer();

inline void readTiltY();

inline void status_meas();

inline void status_file();

inline void readPad3()

{

ADC12CTL0 = ADC12SHT0_8 | ADC12ON;

ADC12CTL1 = ADC12SHP;

ADC12MCTL0 = ADC12SREF_0 | ADC12INCH_3;

P6SEL |= BIT3;

ADC12CTL0 |= ADC12ENC;

ADC12CTL0 |= ADC12SC;

while (!(ADC12IFG & ADC12IFG0));

pad3_value = ADC12MEM0;

}

inline void readTiltY()

{

unsigned char b = Cma3000_readRegister(DOUTY);

int isNeg = b & BIT7;

int v = 0;

int i;

for (i = 0; i < 7; i++) {

v += (isNeg ? ((BITx[i] & b) ? 0 : MAPPING_VALUES[i]) : ((BITx[i] & b) ? MAPPING_VALUES[i] : 0));

}

tilt_y = (uint16_t)abs(v);

}

inline void status_meas()

{

Dogs102x6_stringDraw(0, 0, "meas", DOGS102x6_DRAW_NORMAL);

}

inline void status_file()

{

Dogs102x6_stringDraw(0, 0, "read", DOGS102x6_DRAW_NORMAL);

}

uint16_t getFormatedValue(uint8_t index)

{

uint16_t draw_value = (uint16_t)((float)DOGS102x6_Y_SIZE * (float)buffer[index] / 4095.0f);

return draw_value;

}

void drawBuffer()

{

Dogs102x6_clearScreen();

uint16_t i = 0;

for (i = 0; i < BUFFER_COUNT; i++)

{

uint16_t x = (uint16_t)((uint32_t)i * DOGS102x6_X_SIZE / BUFFER_COUNT);

uint16_t draw_value = getFormatedValue(i);

Dogs102x6_verticalLineDraw(x, x+1, draw_value, DOGS102x6_DRAW_NORMAL);

}

}

void drawStored()

{

file_draw ^= 1;

if (file_draw)

{

TA2CTL &= ~MC__UP;

f_open(&file, FILE_NAME, FA_READ);

f_read(&file, (void*) buffer, BUFFER_SIZE_BYTES, NULL);

f_close(&file);

Dogs102x6_clearScreen();

status_file();

drawBuffer();

} else {

Dogs102x6_clearScreen();

status_meas();

}

}

void storeBuffer()

{

f_open(&file, FILE_NAME, FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS);

f_write(&file, (void*) buffer, BUFFER_SIZE_BYTES, NULL);

f_close(&file);

}

uint16_t main(void)

{

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;

Buttons_init(BUTTON_S1);

Buttons_interruptEnable(BUTTON_ALL);

Dogs102x6_init();

Dogs102x6_backlightInit();

Dogs102x6_setBacklight(255);

Dogs102x6_clearScreen();

status_meas();

Cma3000_init();

FRESULT res = f_mount(0, &fs);

if (res == FR_NO_FILESYSTEM) {

// f_mkfs(0, 0, 512);

}

DMACTL0 = DMA0TSEL_5;

DMA0CTL = DMADT_0+DMAEN+DMAIE;

DMA0SZ = 1;

__data16_write_addr((unsigned short) &DMA0SA,(unsigned long) &pad3_value);

__data16_write_addr((unsigned short) &DMA0DA,(unsigned long) &buffer[index]);

readPad3();

readTiltY();

prev_tilt_state = (tilt_y >= TILT_ENTER_VALUE) ? 1 : 0;

tilt_state = prev_tilt_state;

TA2CCR0 = 800;

TA2CTL = TIMER_ACLK + TIMER_SOURCE_DIV_0;

TA2CTL |= (TACLR + MC__UP);

while (1)

{

__bis_SR_register(LPM0_bits+GIE);

readTiltY();

{

uint8_t new_state = prev_tilt_state;

if (prev_tilt_state == 0 && tilt_y >= TILT_ENTER_VALUE) new_state = 1;

else if (prev_tilt_state == 1 && tilt_y <= TILT_EXIT_VALUE) new_state = 0;

if (!file_draw && prev_tilt_state == 0 && new_state == 1) {

drawStored();

} else if (file_draw && prev_tilt_state == 1 && new_state == 0) {

drawStored();

}

prev_tilt_state = new_state;

tilt_state = new_state;

}

if (!file_draw) {

readPad3();

}

if(buttonsPressed & BUTTON_S1){

drawStored();

buttonsPressed &= ~BUTTON_S1;

}

if (!file_draw) {

++index;

if (index == BUFFER_COUNT)

{

Dogs102x6_clearScreen();

status_meas();

drawBuffer();

storeBuffer();

index = 0;

}

}

//обновляем адрес назначения DMA

if (!file_draw) {

__data16_write_addr((unsigned short) &DMA0DA,(unsigned long) &buffer[index]);

}

//запуск DMA

if (!file_draw) {

DMA0CTL |= DMAEN;

}

//запуск Таймера 2

if (!file_draw) {

TA2CTL |= (TACLR + MC__UP);

}

}

}

#pragma vector=DMA_VECTOR

__interrupt void DMA_ISR(void)

{

switch(__even_in_range(DMAIV,16))

{

//прерывание DMA0IFG

case 2:

TA2CTL &= ~MC__UP; //остановка таймера

_bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits); // выход из LPM0

break;

default: break;

}

}

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы удалось изучить принципы работы с SD картой и прямым доступом к памяти на основе микроконтроллера MSP430F5529.