Таблица коммутатора Cisco 2960

В основу работы коммутатора второго уровня положена таблица MAC-адресов, CAM-таблица (Content Addressable Memory). В таблице хранится соответствие MAC-адресов и портов.

При приеме юникаст-кадра портом, коммутатор связывает MAC-адрес источника с номером этого порта и заносит в таблицу (изучение). При ретрансляции кадра порт для передачи определяется исходя из MAC-адреса по таблице.

Широковещательный кадр и кадр с незнакомым юникаст-MAC адресом назначения ретранслируются всеми портами.

Для передачи мультикаст-кадров в правильных направлениях нужна особая поддержка (IPv4 IGMP и IPv6 MLD).

При ретрансляции пакетов (Smart-коммутаторами) учитываются виланы.

Виды MAC-адресов в CAM-таблице:

1 Динамические (dynamic) – изучаются коммутатором автоматически.

2 Статические (static) – администратор вручную привязывает их к портам, либо служебные.

Для просмотра CAM-таблицы используют команду show mac address-table.

служебный порт CPU, коммутатор обрабатывает сам

динамический MAC от устройства

Пример вывода команды:

Mac Address Table

| Vlan | Mac Address | Type | Ports |
| --- | --- | --- | --- |
| All | 0100.0ccc.cccc | STATIC | CPU |
| All | ffff.ffff.ffff | STATIC | CPU |
| 100 | 0010.d001.a002 | DYNAMIC | Gi0/1 |

CAM-таблица используется во всех методах коммутации: Store&Forward, Cut Through, Fragment Free, Hybrid.