СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

1 Обзор литературы	7

1.1 Аналоги устройства	7

1.2 Основные компоненты	9

1.3 Плата с микроконтроллером	9

1.4 Акселерометр GY-521 (MPU 6050)	9

1.5 Сервопривод MG996R	10

1.6 Дисплей	10

1.7 Датчик Холла KY-003	10

1.8 Понижающий DC-DC преобразователь XL4015	11

1.9 Элементы управления	11

2 Структурное проектирование	12

2.1 Перечень блоков	12

2.2 Взаимодействие блоков	12

3 Функциональное проектирование	13

3.1 Аппаратная платформа	13

3.2 Акселерометр GY-521 (MPU 6050)	13

3.3 Сервоприводы MG996R	13

3.4 Дисплей	14

3.5 Датчик Холла KY-003	14

3.6 Элементы управления	14

3.7 Управление и структура меню	14

3.8 Понижающий DC-DC преобразователь XL4015	16

4 Разработка принципиальной электрической схемы устройства	17

4.1 Разработка системы питания	17

4.2 Описание входов и выходов микроконтроллера	18

5 Разработка программного обеспечения	19

5.1 Требования к программе	19

6 Руководство пользователя	20

6.1 Порядок работы	20

6.2 Навигация по меню	20

6.3 Управление в игровом режиме	20

6.4 Работа с таблицей лидеров	21

6.5 Настройки устройства	21

Заключение	22

Список использованных источников	23

ПРИЛОЖЕНИЕ А	24

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	25

ПРИЛОЖЕНИЕ В	26

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	27

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	28

ПРИЛОЖЕНИЕ Е	37

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж	38

ВВЕДЕНИЕ

Игры, основанные на балансировке и управлении физическими объектами, всегда пользовались популярностью благодаря своей простоте, интуитивности и увлекательности. Они развивают координацию, пространственное мышление и моторику, что делает их не только средством развлечения, но и полезным инструментом для тренировки различных навыков. Одним из таких устройств является наклонный лабиринт — механическая конструкция, в которой игрок управляет движением шарика, изменяя угол наклона поверхности. Основная цель игры — провести шарик от стартовой точки до выхода, преодолевая различные препятствия и избегая ловушек.

Подобные механизмы находят применение не только в игровых устройствах, но и в обучении, исследованиях в области робототехники, а также в системах, связанных с управлением и стабилизацией объектов. В игровом формате наклонный лабиринт помогает развивать точность движений и реакцию.

В основе конструкции лежит платформа с лабиринтом, угол наклона которой регулируется с помощью сервоприводов. Это позволяет точно управлять перемещением шарика, создавая динамичный и интерактивный игровой процесс. Для удобства взаимодействия предусмотрен джойстик, который обеспечивает плавное и точное управление. Устройство должно не только реагировать на команды пользователя, но и фиксировать ключевые параметры игры. Система определяет момент достижения финиша, фиксирует время прохождения и позволяет вводить имя игрока для сохранения результатов. Наличие экрана для отображения рекордного времени делает игру более соревновательной, побуждая пользователей улучшать свои показатели и соревноваться друг с другом.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Аналоги устройства

Существует множество различных лабиринтов, предназначенных для развития координации, моторики и логического мышления. Эти устройства могут различаться по конструкции, материалам и механике управления.

1.1.1 Лабиринт с джойстиком BONDIBON

Этот лабиринт представляет собой игровое устройство, в котором движение шара осуществляется при помощи джойстика. Управляя джойстиком, пользователь изменяет наклон игровой поверхности, направляя шарик по заданному маршруту. На рисунке 1.1 изображен лабиринт с джойстиком от BONDIBON.

Рисунок 1.1 – Лабиринт с джойстиком BONDIBON

1.1.2 Лабиринт 3D от ТМ Abtoys

Этот лабиринт выполнен в виде трехмерной конструкции с множеством уровней и дорожек, по которым необходимо провести шарик. Устройство представляет собой компактную полусферу с внутренними перегородками и путями. На рисунке 1.2 изображено устройство лабиринт 3D от ТМ Abtoys.

Рисунок 1.2 – Лабиринт 3D от ТМ Abtoys

1.1.3 Деревянный лабиринт с шариком

Этот тип лабиринта управляется механическим способом с помощью поворота ручек, изменяющих наклон игровой поверхности. Конструкция полностью выполнена из дерева, что делает устройство долговечным и экологичным. На рисунке 1.3 изображен деревянный лабиринт с шариком.

Рисунок 1.3 – Деревянный лабиринт с шариком

1.2 Основные компоненты

Основные компоненты устройства:

– плата с микроконтроллером;

– акселерометр;

– 2 сервопривода;

– дисплей;

– датчик Холла;

– джойстик;

– понижающий DC-DC преобразователь;

– 3 кнопки.

1.3 Плата с микроконтроллером

Среди микроконтроллеров доступных на рынке была рассмотрена плата Arduino NANO V3.0 CH340. Основные характеристики:

– микроконтроллер ATmega328;

– напряжение питания 5В;

– входное напряжение (рекомендуемое) 7-12В;

– входное напряжение (предельное) 6-20В;

– цифровой ввод-вывод 14 линии;

– аналоговый ввод 8 линий;

– постоянный ток на линиях ввода-вывода 40мА;

– постоянный ток на линии 3.3В 50мА;

– flash-память 32КВ, 2 КВ из них использованы для загрузчика;

– SRAM-память 2КВ;

– EEPROM-память 1КВ [1].

1.4 Акселерометр GY-521 (MPU 6050)

Для определения угла наклона платформы применяется трех-осевой акселерометр MPU-6050. Этот датчик позволяет отслеживать наклон в реальном времени и корректировать движение платформы в соответствии с положением шарика. Основные характеристики:

– рабочее напряжение: 3,5–6 В;

– ток потребления: 500 мкА;

– интерфейс: I2C;

– диапазон измерений ускорения: ±2g, ±4g, ±8g, ±16g;

– диапазон измерений угловой скорости: ±250°/s, ±500°/s, ±1000°/s, ±2000°/s. [2].

1.5 Сервопривод MG996R

В качестве альтернативного варианта может быть использован сервопривод MG996R. Он обладает увеличенным крутящим моментом и предназначен для более тяжелых конструкций. Благодаря металлическим шестерням и высокой нагрузочной способности, этот сервопривод может применяться в системах с повышенными требованиями к прочности. При рычаге 10 см один MG996R выдержит 1,1 кг, два – 2,2 кг. При рычаге 5 см один выдержит 2,2 кг, два – 4,4 кг. Основные характеристики:

– рабочее напряжение: 4,8–7,2 В;

– крутящий момент: 9,4 кг * см (при 4,8 В), 11 кг * см (при 6 В);

– скорость вращения: 0,17 сек/60° (при 4,8 В), 0,14 сек/60° (при 6 В);

– угол поворота: 180°;

– масса: 55 г. [3].

1.6 Дисплей

Для отображения параметров окружающей среды был выбран OLED дисплей размером 0.96 дюйма с разрешением 128x64 пикселей и интерфейсом I2C. Данный дисплей обеспечивает четкое отображение данных даже при низком уровне освещения. Основные характеристики:

– питание: DC 3,3 – 5 В;

– интерфейс: I2C (2 контакта: SCL и SDA);

– тип дисплея: монохромный OLED;

– разрешение: 128x64 пикселей;

– размер экрана: 0.96 дюйма;

– потребляемый ток: менее 20 мА;

– рабочая температура: -40°C – +85°C [4].

1.7 Датчик Холла KY-003

Для регистрации попадания шарика в финишную точку используется датчик Холла KY-003. Этот модуль основан на цифровом датчике A3144, который реагирует на изменение магнитного поля. Если шарик имеет магнитные свойства или содержит небольшой встроенный магнит, датчик зафиксирует его приближение и передаст сигнал на микроконтроллер. Основные характеристики:

– рабочее напряжение: 3,3–5 В;

– выход: цифровой (HIGH/LOW);

– дальность срабатывания: до 10 мм (зависит от силы магнита);

– тип датчика: бесконтактный, без механического износа;

– интерфейс: 3 контакта (VCC, GND, SIG) [5].

1.8 Понижающий DC-DC преобразователь XL4015

Для стабилизированного питания сервоприводов MG996R в системе применяется понижающий DC-DC преобразователь XL4015. используется для преобразования входного напряжения 9 В до стабилизированных 6 В, необходимых для корректной работы сервоприводов. Преобразователь обеспечивает стабильное напряжение питания сервоприводов даже при колебаниях входного напряжения, высокий КПД, минимизируя тепловыделение и защиту от перегрузок, повышая надежность системы. XL4015 обладает следующими характеристиками:

– входное напряжение: 6-36 В;

– выходное напряжение: регулируемое в диапазоне 1.25-32 В;

– максимальный выходной ток: 5 А;

– КПД: до 95%;

– рабочая частота: 180 кГц;

– встроенная защита от перегрузки по току и перегрева [6].

1.9 Элементы управления

Для управления устройством был выбран способ управления тремя кнопками, с помощью которых пользователь может регулировать настройки экрана и вводить имя игрока для сохранения результатов.

Для изменения наклона лабиринта используется джойстик KY-023. Этот двухосевой аналоговый джойстик позволяет контролировать угол наклона платформы по двум осям X и Y, обеспечивая плавное перемещение шарика.

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ УСТРОЙСТВА

Структурная схема устройства приведена в приложении А.

2.1 Перечень блоков

В данном устройстве можно выделить 6 основных блоков:

– блок датчиков;

– микроконтроллер;

– блок управления;

– блок отображения информации;

– блок привода;

– платформа с лабиринтом.

Блок датчиков включает датчик, который фиксирует попадание шарика в финишную точку. Блок управления состоит из джойстика и трех кнопок, используемых для управления наклоном платформы и ввода имени при установке рекорда соответственно. Блок отображения информации включает дисплей, который показывает текущее и рекордное время прохождения. Блок привода состоит из двух сервоприводов, которые управляют наклоном платформы. Платформа с лабиринтом представляет собой подвижную поверхность, на которой перемещается шарик.

2.2 Взаимодействие блоков

Игрок управляет наклоном платформы с помощью джойстика, передавая аналоговые сигналы в микроконтроллер. Микроконтроллер анализирует сигналы джойстика, вычисляет угол наклона и отправляет управляющие команды на сервоприводы. Сервоприводы изменяют наклон лабиринта, заставляя шарик перемещаться в нужном направлении. Когда шарик достигает финиша, датчик Холла фиксирует его попадание и отправляет сигнал микроконтроллеру. Микроконтроллер останавливает таймер, фиксирует время прохождения и сравнивает его с рекордным значением. OLED-дисплей отображает текущее время прохождения, а при новом рекорде предлагает ввести имя игрока с помощью кнопок. Если игрок не вводит имя в течение заданного времени, микроконтроллер автоматически возвращает устройство в режим ожидания.

3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УЗЛОВ, ЭЛЕМЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

Функциональная схема устройства приведена в приложении Б.

3.1 Аппаратная платформа

Для реализации проекта была выбрана плата Arduino Nano V3.0 CH340 благодаря её компактности, доступности и широкой поддержке в сообществе разработчиков. Плата обладает достаточным количеством цифровых и аналоговых входов/выходов для подключения всех необходимых компонентов, таких как сервоприводы, датчики, дисплей и элементы управления. Arduino Nano также поддерживает Arduino IDE, что упрощает процесс программирования и отладки устройства. На плате установлен микроконтроллер ATmega328. Для питания сервоприводов используется понижающий DC - DC преобразователь XL4015 (9В/6В). Микроконтроллер Arduino Nano получает питание напрямую от 9 В через вход VIN, где встроенный стабилизатор понижает напряжение до 5 В.

3.2 Акселерометр GY-521 (MPU 6050)

Для определения угла наклона платформы был выбран акселерометр MPU-6050. Этот датчик сочетает в себе трёх-осевой акселерометр и гироскоп, что позволяет точно отслеживать наклон платформы в реальном времени. MPU-6050 подключается к микроконтроллеру по интерфейсу I2C, что минимизирует количество проводов и упрощает интеграцию в систему. Датчик поддерживает следующий диапазон измерений ускорения (±2g, ±4g, ±8g, ±16g) и угловой скорости (±250°/s, ±500°/s, ±1000°/s, ±2000°/s).

3.3 Сервоприводы MG996R

Для управления наклоном платформы были выбраны сервоприводы MG996R. Эти сервоприводы обладают высоким крутящим моментом (11 кг*см при 6 В), что позволяет им эффективно управлять наклоном платформы даже при наличии нагрузки. При рычаге 5 см два сервопривода способны выдержать нагрузку до 4,4 кг, что достаточно для устойчивой работы платформы с лабиринтом. Диапазон рабочих напряжений (4,8–7,2 В). Для питания сервоприводов используется DC-DC преобразователь XL4015, понижающий напряжение с 9 В до 6 В. Это обеспечивает:

Для обеспечения устойчивой работы платформы с лабиринтом необходимо рассчитать нагрузку на сервоприводы. Используются два сервопривода MG996R с крутящим моментом 11 кг * см при 6 В. При рычаге 5 см каждый сервопривод способен выдержать нагрузку до 2,2 кг. Таким образом, два сервопривода могут обеспечить общую нагрузку до 4,4 кг, что достаточно для устойчивого управления платформой. Формула для расчета нагрузки:

F= Mr, #3.1

где F – нагрузка, кг;

M – крутящий момент, кг * см;
      r – длина рычага, см.

Получим:

F=11 кг*см5 см=2.2 кг.#

3.4 Дисплей

Для отображения информации о времени прохождения лабиринта и таблицы лидеров был выбран OLED-дисплей размером 0.96 дюйма с разрешением 128x64 пикселей. Дисплей подключается к микроконтроллеру по интерфейсу I2C, что упрощает его интеграцию в систему.

3.5 Датчик Холла KY-003

Для автоматического определения завершения прохождения лабиринта был выбран датчик Холла KY-003. Этот датчик реагирует на изменение магнитного поля, что позволяет ему фиксировать приближение шарика с магнитными свойствами к финишной точке. Датчик подключается к микроконтроллеру через цифровой вход и передает сигнал HIGH/LOW, что упрощает обработку данных.

3.6 Элементы управления

Для управления устройством используются джойстик KY-023 и три кнопки. Джойстик позволяет плавно изменять наклон платформы по двум осям (X и Y), обеспечивая точное управление движением шарика. Три кнопки используются для навигации по меню, пролистывания символов ввода и подтверждения выбора.

3.7 Управление и структура меню

В проекте предусмотрено управление системой через меню, которое позволяет пользователю запускать игру, просматривать таблицу лидеров, настраивать параметры устройства и вводить имя при установлении нового рекорда. Для навигации по меню используется джойстик и три кнопки. Структура меню представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Структура меню

| Уровень меню | Джойстик | Кнопка 2 / Кнопка джойстика (выбор) |
| --- | --- | --- |
| Страница 1 – Главный экран | Переключение между пунктами | Выбор пункта меню |
| Страница 2 – Игровой режим | Управление наклоном платформы | – |
| Страница 3 – Таблица лидеров | Прокрутка записей вверх/вниз | Возврат на главный экран |
| Страница 4 – Ввод имени | Выбор символа и пролистывание меню | Подтверждение выбора |
| Страница 5 – Меню настроек | Переключение между пунктами и изменение значений | Подтверждение выбора |

Джойстик используется для навигации по пунктам меню и управления наклоном платформы в игровом режиме. Наклон джойстика (влево) в режиме ввода имени позволяет пролистывать символы имени, а в меню настроек уменьшает значение яркости. Кнопка 2 \ кнопка джойстика (выбор) на главном экране подтверждает выбор пункта меню, в режиме ввода имени подтверждает выбор символа, а в меню настроек подтверждает выбор.

На главном экране отображаются три пункта: Start, Records и Settings. Пользователь выбирает пункт с помощью джойстика (вверх/вниз) и подтверждает выбор кнопкой 2 или кнопкой джойстика. При выборе пункта Start начинается 3-секундный отсчет до старта игры. В это время управление джойстиком заблокировано. После старта игры джойстик разблокируется, и пользователь может управлять наклоном платформы. В это же время таймер начинает отсчет времени прохождения лабиринта. Когда шарик достигает финиша, таймер останавливается.

В режиме ввода имени на экране отображается окно выбора символа, которое может прокручиваться. Наклон джойстика влево и вправо используется для пролистывания символов. Выбранный символ мигает. Кнопка 2 \ кнопка джойстика (выбор) подтверждает выбор символа. После ввода имени данные сохраняются в EEPROM, и пользователь возвращается на главный экран.

При выборе пункта Records на экране отображается таблица лидеров в формате: номер позиции, имя и время. Пользователь может прокручивать записи с помощью джойстика (вверх/вниз). Кнопка 2 \ кнопка джойстика (выбор) возвращает на главный экран.

В меню настроек отображаются две строки: яркость дисплея и сброс таблицы лидеров. Пользователь может изменить яркость с помощью джойстика (влево/вправо).

3.8 Понижающий DC-DC преобразователь XL4015

Для питания сервоприводов MG996R выбран преобразователь XL4015, обеспечивающий стабильное напряжение 6 В при входном 9 В. Преобразователь обладает высоким КПД до 95% и максимальным током 5 А, что с запасом покрывает потребности двух сервоприводов. Встроенная защита от перегрузки и перегрева повышает надежность системы. По сравнению с аналогами, XL4015 демонстрирует лучшие характеристики по току и эффективности и стоимость. Подключение осуществляется напрямую к блоку питания 9 В с выходом на сервоприводы.

4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

Принципиальная схема устройства приведена в приложении В.

4.1 Разработка системы питания

Для расчёта характеристик блока питания была составлена таблица 4.1.

Таблица 4.1 – Расчет характеристик блока питания

| Название устройства | Рабочее напряжение, В | Максимальный потребляемый ток, мА | Максимальная потребляемая мощность, мВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino Nano | 5 | 50 | 250 |
| OLED дисплей (SSD1306) | 5 | 20 | 100 |
| Датчик Холла KY-003 | 5 | 10 | 50 |
| Акселерометр MPU-6050 | 3,3 | 4 | 13,2 |
| Джойстик KY-023 | 5 | 10 | 50 |
| Кнопки (3 шт.) | 5 | 1 | 5 |
| Сервоприводы MG996R (2 шт.) | 6 | 2000 | 12000 |
| Итого: | — | 2095 | 12418,2 |

Максимальный потребляемый ток устройства составил 2,095 А, максимальная потребляемая мощность – 12,418 Вт.

Для устройства требуется обеспечить уровни напряжения 5 В и 6 В. В качестве основного источника питания используется блок 9 В, 3 А (27 Вт).

При выборе блока питания необходимо учитывать запас мощности в 20% для обеспечения надёжной работы устройства. С учётом этого запаса, характеристики блока питания должны составлять:

– максимальная мощность: 14,9 Вт;

– максимальный ток: 2,5 А.

Для стабилизации напряжения в системе используется DC-DC преобразователь XL4015, который выполняет понижение 9В/6В для питания сервоприводов MG996R.

Микроконтроллер Arduino Nano получает питание напрямую от 9 В через VIN, где встроенный стабилизатор платы понижает напряжение до 5 В для работы микроконтроллера и периферийных устройств (OLED-дисплей, датчик Холла, акселерометр, джойстик, кнопки).

4.2 Описание входов и выходов микроконтроллера

Питание микроконтроллера обеспечивается напрямую от блока 9 В, 3 А через вход VIN. Arduino Nano получает питание используя встроенный стабилизатор для преобразования в 5 В. К микроконтроллеру подключены:

– три кнопки – цифровые входы D2, D3, D4, подтягивающие резисторы;

– акселерометр MPU-6050 – по I2C-интерфейсу (A4, A5);

– датчик Холла KY-003 – цифровой вход D6;

– джойстик KY-023 – оси X и Y к аналоговым входам A0 и A1;

– OLED-дисплей SSD1306 – подключение по I2C (A4, A5);

– сервоприводы MG996R (2 шт.) – сигналы управления на D9 и D10.

Сервоприводы получают питание от DC-DC преобразователя XL4015 9В/6В, а их управляющие сигналы поступают непосредственно с микроконтроллера. Все компоненты подключены к соответствующим шинам питания: 5V (для микроконтроллера и периферии) и 6V (для сервоприводов), а также к общему проводу GND.

5 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к программе

Программа, управляющая устройством, должна реализовывать следующий функционал:

– управление наклоном платформы с помощью джойстика;

– отсчет времени прохождения лабиринта с момента старта до финиша;

– определение завершения игры с помощью датчика Холла;

– сохранение рекордного времени и имени игрока в памяти (EEPROM);

– отображение текущего, рекордного времени и таблицы лидеров;

– ввод имени игрока с использованием экранной клавиатуры;

– настройка яркости и сброс таблицы лидеров через меню настроек;

– обработка дребезга кнопок для корректного считывания нажатий;

– поддержка меню управления с использованием джойстика и кнопок.

Схема программы приведена в приложении Г.

Код программы приведен в приложении Д.

6 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Устройство предназначено для управления платформой с лабиринтом с целью перемещения шарика от старта до финиша. С помощью ручного управление наклоном платформы посредством джойстика, автоматической фиксацией времени прохождения лабиринта и сохранения рекордных результатов с возможностью просмотра таблицы лидеров.

6.1 Порядок работы

Обеспечить подачу питания 9 В через соответствующий разъем. Дождаться инициализации системы, о чем свидетельствует появление стартового экрана на дисплее.

6.2 Навигация по меню

Использовать джойстик для выбора пунктов меню. Start – начало игры. Records – просмотр таблицы лидеров. Settings – вход в меню настроек.

Подтверждение выбора осуществляется нажатием кнопки джойстика.

Рисунок 7.1 – Главное меню

6.3 Управление в игровом режиме

Наклон платформы осуществляется перемещением джойстика по осям X и Y. При достижении шариком финиша время фиксируется автоматически. Система предложит ввести имя игрока для записи результата.

6.4 Работа с таблицей лидеров

Прокрутка записей выполняется перемещением джойстика вверх/вниз. Возврат в главное меню – нажатием кнопки джойстика.

Рисунок 7.2 – Таблица лидеров

6.5 Настройки устройства

При переходе в пункт меню Settings можно произвести регулировку яркости дисплея, которая осуществляется джойстиком и сброс таблицы лидеров.

Рисунок 7.3 – Меню настроек

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы над проектом было создано устройство для управления наклонным лабиринтом. Оно позволяет контролировать наклон платформы с помощью джойстика, отслеживать время прохождения лабиринта и сохранять рекорды. Устройство отображает информацию на OLED-дисплее, включая текущее время, рекордное время и таблицу лидеров.

Управление реализовано через джойстик и три кнопки, делая устройство удобным в использовании. Датчик Холла автоматически определяет завершение игры, а результаты сохраняются в памяти EEPROM.

В будущем можно добавить новые функции. Например, разные уровни сложности или звуковые эффекты. Также можно подключить устройство к сети интернет для управления или отображения данных на экране другого устройства.

Устройство готово к использованию. Оно подходит для развлечения и обучения. Проект можно улучшать и расширять в зависимости от задач.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Спецификация Arduino Nano [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000005-datasheet.pdf

[2] 3-х осевой гироскоп и акселерометр GY-521 (MPU 6050) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://3d-diy.ru/blog/giroskop-i-akselerometr-gy521-mpu6050/

[3] Спецификация сервопривода MG996R [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://components101.com/motors/mg996r-servo-motor-datasheet

[4] Спецификация OLED-дисплея 0.96" SSD1306 [Электронный ресурс]. – Режим https://www.vishay.com/docs/37902/oled128o064dbpp3n00000.pdf

[5] Спецификация датчика Холла KY-003 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://arduino-tex.ru/news/22/ky-003--cifrovoi-datchik-holla-podklyuchenie-k-arduino.html

[6] XL4015 DC Buck Converter: Specifications [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.handsontec.com/dataspecs/module/XL4015-5A-PS.pdf

[7] Спецификация джойстика KY-023 [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: https://arduinomodules.info/ky-023-joystick-dual-axis-module/

[8] Платформа Arduino: документация и примеры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.arduino.cc/

[9] Джереми Блум. Make: Getting Started with Arduino / J. Blum. – Sebastopol: Maker Media, 2014. – 128 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Схема электрическая структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Схема электрическая функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Схема электрическая принципиальная

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Схема программы

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Листинг кода

Файл maze.ino

001 #include <SSD1306Ascii.h>

002 #include <SSD1306AsciiWire.h>

003 #include <Wire.h>

004 #include <EEPROM.h>

005 #include <Servo.h>

006 #include <stdlib.h>

007 #include <string.h>

008

009 #define SCREEN_WIDTH 128

010 #define SCREEN_HEIGHT 64

011 #define OLED_RESET    -1

012 #define JOY_X A0       // Джойстик ось X

013 #define JOY_Y A1       // Джойстик ось Y

014 #define JOY_BTN 5      // Кнопка джойстика

015 #define BTN1 2         // Кнопка 1 (не используется)

016 #define BTN2 3         // Кнопка 2 (Назад/Выбор)

017 #define BTN3 4         // Кнопка 3 (не используется)

018 #define HALL_PIN 7     // Датчик Холла (финиш)

019 #define SERVO_X_PIN 10   // Серво внешняя (ось X)

020 #define SERVO_Y_PIN 8    // Серво внутренняя (ось Y)

021 // SCL A5, SDA A4 используются для I2C (экран, акселерометр)

022

023 #define MENU_ITEMS 3

024 #define MAX_NAME_LEN 8

025 #define KEYBOARD_LEN 36

026 #define LEADERBOARD_SIZE 5

027 #define EEPROM_LEADERBOARD_ADDR 0

028 #define EEPROM_BRIGHTNESS_ADDR

029

030 SSD1306AsciiWire display;

031 Servo servoX;

032 Servo servoY;

033

034 // Глобальные переменные

035 struct LeaderboardEntry {

036   char name[MAX_NAME_LEN+1];

037   unsigned long time;

038 };

039 LeaderboardEntry leaderboard[LEADERBOARD_SIZE];

040

041 char menuItems[MENU_ITEMS][12] = {"Start", "Records", "Settings"};

042 int menuIndex = 0;

043 int leaderboardScroll = 0;

044 int namePos = 0;

045 bool nameInputBlink = false;

046 char playerName[MAX_NAME_LEN+1] = {0};

047 char keyboard[KEYBOARD_LEN+1] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";

048 int nameCharIndex = 0;

049 unsigned long countdownStart = 0;

050 unsigned long lastJoyMove = 0;

051 unsigned long lastBlink = 0;

052 unsigned long gameStartTime = 0;

053 unsigned long gameEndTime = 0;

054 bool inCountdown = false;

055 bool gameStarted = false;

056 bool isNewRecord = false;

057 int brightness = 128;

058 bool confirmReset = false;

059

060 // Экраны

061 #define SCREEN_MAIN_MENU 0

062 #define SCREEN_GAME_MODE 1

063 #define SCREEN_LEADERBOARD 2

064 #define SCREEN_NAME_INPUT 3

065 #define SCREEN_SETTINGS 4

066 int currentScreen = SCREEN_MAIN_MENU;

067

068 void setup() {

069   Serial.begin(9600);

070   delay(2000);

071   Wire.begin();

072

073   // Настройка регистров дисплея для плавного управления яркостью

074   Wire.beginTransmission(0x3C);

075   Wire.write(0x00); // Command mode

076   Wire.write(0xD9);  // Precharge Period

077   Wire.write(0xF1);  // Default: 0xF1 (Phase 1: 1 DCLK, Phase 2: 15 DCLK)

078   Wire.write(0xDB);  // VCOMH Deselect Level

079   Wire.write(0x40);  // Default: 0x40 (~0.83*VCC)

080   Wire.endTransmission();

081

082   display.begin(&Adafruit128x64, 0x3C);

083   display.setFont(System5x7);

084   display.clear();

085   display.setCursor(0,0);

086   display.print("TEST");

087   delay(1000);

088   display.clear();

089   pinMode(JOY_X, INPUT);

090   pinMode(JOY_Y, INPUT);

091   pinMode(JOY_BTN, INPUT_PULLUP); // D5

092   pinMode(BTN1, INPUT_PULLUP);    // D2

093   pinMode(BTN2, INPUT_PULLUP);    // D3

094   pinMode(BTN3, INPUT_PULLUP);    // D4

095   pinMode(HALL_PIN, INPUT);     // D7

096   loadLeaderboard();

097   // Загрузка яркости из EEPROM

098   EEPROM.get(EEPROM_BRIGHTNESS_ADDR, brightness);

099   // Проверка на валидность (если EEPROM пуст, будет 255 или 0)

100   if (brightness < 0 || brightness > 255) {

101       brightness = 128; // Значение по умолчанию

102   }

103   analogWrite(9, brightness); // Установить загруженную яркость

104 }

105 // EEPROM

106 void saveLeaderboard() {

107   EEPROM.put(EEPROM_LEADERBOARD_ADDR, leaderboard);

108 }

109 void loadLeaderboard() {

110   EEPROM.get(EEPROM_LEADERBOARD_ADDR, leaderboard);

111   // Проверка на пустую EEPROM

112   if (leaderboard[0].time == 0xFFFFFFFF) {

113     for (int i=0; i<LEADERBOARD_SIZE; i++) {

114       leaderboard[i].name[0] = '\0';

115       leaderboard[i].time = 0xFFFFFFFF;

116     }

117   }

118 }

119 void resetLeaderboard() {

120   for (int i=0; i<LEADERBOARD_SIZE; i++) {

121     leaderboard[i].name[0] = '\0';

122     leaderboard[i].time = 0xFFFFFFFF;

123   }

124   saveLeaderboard();

125 }

126 // Меню

127 void drawMainMenu() {

128   display.clear();

129   display.setFont(System5x7);

130   display.setCursor(0, 0);

131   display.print("LABYRINTH");

132   for (int i=0; i<MENU_ITEMS; i++) {

133     display.setCursor(0, 2 + i*2);

134     if (i == menuIndex) display.print("> "); else display.print("  ");

135     display.print(menuItems[i]);

136   }

137 }

138 void drawCountdown() {

139   display.clear();

140   display.setFont(System5x7);

141   display.setCursor(5, 3);

142   int sec = 3 - (millis() - countdownStart)/1000;

143   display.print("START: ");

144   display.print(sec);

145 }

146 void drawGameMode(unsigned long elapsed) {

147   display.setFont(fixed_bold10x15);

148   char timeStr[10];

149   dtostrf(elapsed / 1000.0, 5, 2, timeStr);

150   int textWidth = display.strWidth(timeStr);

151   int textHeight = 15;

152   int x = (SCREEN_WIDTH - textWidth) / 2;

153   int y = (SCREEN_HEIGHT / 2) - (textHeight / 2);

154   if (y < 0) y = 0;

155   int clearWidth = display.strWidth("999.99");

156   int clearX = (SCREEN_WIDTH - clearWidth) / 2;

157   if (clearX < 0) clearX = 0;

158   display.setCursor(clearX, y);

159   int spaceWidth = display.strWidth(" ");

160   int numSpaces = (spaceWidth > 0) ? (clearWidth / spaceWidth) + 1 : 10;

161   char clearStr[15]; // Ensure buffer is large enough

162   memset(clearStr, ' ', sizeof(clearStr) - 1);

163   if (numSpaces >= sizeof(clearStr)) {

164       numSpaces = sizeof(clearStr) - 1;   }

165   clearStr[numSpaces] = '\0';

166   display.print(clearStr);

167

168   display.setCursor(x, y);

169   // display.setTextColor(WHITE);

170   display.print(timeStr);

171   display.setFont(System5x7);

172 }

173 void drawLeaderboard() {

174   display.clear();

175   display.setFont(System5x7);

176   display.setCursor(0,0);

177   display.print("LEADERBOARD");

178   for (int i=0; i<3; i++) {

179     int idx = leaderboardScroll + i;

180     if (idx >= LEADERBOARD_SIZE) break;

181     display.setCursor(0, 2+i*2);

182     display.print(idx+1);

183     display.print(". ");

184     display.print(leaderboard[idx].name);

185     display.print(" ");

186     if (leaderboard[idx].time != 0xFFFFFFFF) {

187       display.print(leaderboard[idx].time/1000.0,2);

188     } else {

189       display.print("--");

190     }

191   }

192 }

193 void drawNameInput() {

194   display.clear();

195   // Обновляем текст ввода имени с временем

196   char timeStr[20];

197   dtostrf(gameEndTime / 1000.0, 5, 2, timeStr);

198   String title = "Time: ";

199   title += timeStr;

200   title += ", enter name:";

201   int titleWidth = display.strWidth(title.c_str());

202   int titleX = (SCREEN_WIDTH - titleWidth) / 2;

203   display.setCursor(titleX, 0);

204   display.print(title.c_str());

205   // Центрируем поле ввода имени

206   int nameFieldWidth = MAX_NAME_LEN * 6;

207   int nameFieldX = (SCREEN_WIDTH - nameFieldWidth) / 2;

208   for (int i=0; i<MAX_NAME_LEN; i++) {

209     display.setCursor(nameFieldX + i*6, 2);

210     char c = playerName[i] ? playerName[i] : '_';

211     if (i == namePos && nameInputBlink && menuIndex == 0) {

212        c = ' ';

213     }

214     display.print(c);

215   }

216   // Центрируем клавиатуру (буква)

217   int keyWidth = display.strWidth("< X >");

218   int keyX = (SCREEN_WIDTH - keyWidth) / 2;

219   display.setCursor(keyX, 4);

220   if (menuIndex == 0) display.print("< "); else display.print("  ");

221   display.print(keyboard[nameCharIndex]);

222   if (menuIndex == 0) display.print(" >"); else display.print("  ");

223   // Центрируем кнопку OK

224   int okWidth = display.strWidth("> OK");

225   int okX = (SCREEN_WIDTH - okWidth) / 2;

226   display.setCursor(okX, 6);

227   if (menuIndex == 1) display.print("> "); else display.print("  ");

228   display.print("OK");

229 }

230 void drawSettings() {

231   display.clear();

232   display.setCursor(0,0);

233   display.print("SETTINGS");

234   display.setCursor(0,2);

235   if (menuIndex == 0) display.print("> "); else display.print("  ");

236   display.print("Brightness: ");

237   display.print(brightness);

238   display.setCursor(0,4);

239   if (menuIndex == 1) display.print("> "); else display.print("  ");

240   display.print("Reset Leaderboard");

241   if (confirmReset) {

242     display.setCursor(0,6);

243     display.print("Confirm? BTN2 or joyBtn");

244   }

245 }

246 // Управление

247 void loop() {

248   // Чтение входов

249   int joyX = analogRead(JOY_X);

250   int joyY = analogRead(JOY_Y);

251   bool joyBtn = digitalRead(JOY_BTN) == LOW;

252   bool btn1 = digitalRead(BTN1) == LOW; // Не используется пока

253   bool btn2 = digitalRead(BTN2) == LOW; // Кнопка Назад/ОК

254   bool btn3 = digitalRead(BTN3) == LOW; // Не используется пока

255   bool hall = digitalRead(HALL_PIN) == LOW; // Датчик Холла (финиш)

256

257   unsigned long currentTime = millis();

258   static unsigned long lastInputTime = 0;

259   static int prevScreen = -1; // Для отслеживания смены экрана

260   bool screenNeedsUpdate = (currentScreen != prevScreen);

261   prevScreen = currentScreen;

262

263   // Логика состояний

264   switch (currentScreen) {

265     case SCREEN_MAIN_MENU:

266       static bool joyXReleased = true;

267       if (abs(joyX - 512) < 150) joyXReleased = true;

268       if (joyX < 200 && joyXReleased) { // Влево

269         menuIndex = (menuIndex - 1 + MENU_ITEMS) % MENU_ITEMS;

270         lastInputTime = currentTime;

271         screenNeedsUpdate = true;

272         joyXReleased = false;

273       } else if (joyX > 800 && joyXReleased) { // Вправо

274         menuIndex = (menuIndex + 1) % MENU_ITEMS;

275         lastInputTime = currentTime;

276         screenNeedsUpdate = true;

277         joyXReleased = false;

278       }

279       if (joyBtn || btn2) { // Выбор

280         if (menuIndex == 0) { // Start

281           currentScreen = SCREEN_GAME_MODE;

282           inCountdown = true;

283           countdownStart = currentTime;

284           gameStarted = false;

285           // servoX.attach(SERVO_X_PIN);

286           // servoY.attach(SERVO_Y_PIN);

287         } else if (menuIndex == 1) { // Records

288           currentScreen = SCREEN_LEADERBOARD;

289           leaderboardScroll = 0;

290         } else if (menuIndex == 2) { // Settings

291           currentScreen = SCREEN_SETTINGS;

292           menuIndex = 0; // Сброс индекса для меню настроек

293           confirmReset = false;

294         }

295         screenNeedsUpdate = true;

296         delay(300); // Антидребезг кнопки

297       }

298       if (screenNeedsUpdate) drawMainMenu();

299       break;

300

301     case SCREEN_GAME_MODE:

302       if (inCountdown) {

303         if (currentTime - countdownStart >= 3000) {

304           inCountdown = false;

305           gameStarted = true;

306           gameStartTime = currentTime;

307           servoX.attach(SERVO_X_PIN); // Подключаем сервы здесь

308           servoY.attach(SERVO_Y_PIN);

309           servoX.write(90); // Устанавливаем начальное положение X

310           servoY.write(90); // Устанавливаем начальное положение Y

311           display.clear(); // Очищаем экран от надписи "START"

312           screenNeedsUpdate = true;

313         } else {

314           // Обновляем экран каждую секунду во время отсчета

315           static unsigned long lastCountdownDraw = 0;

316           if (currentTime - lastCountdownDraw > 1000) {

317              drawCountdown();

318              lastCountdownDraw = currentTime;

319           }

320         }

321       } else if (gameStarted) {

322         unsigned long elapsedTime = currentTime - gameStartTime;

323         // Y управляет D10 (SERVO_X_PIN), X управляет D8 (SERVO_Y_PIN)

324         const int DEAD_ZONE_LOW = 400;

325         const int DEAD_ZONE_HIGH = 600;

326         int servoAngleX = 90; // Нейтральное положение

327         int servoAngleY = 90; // Нейтральное положение

328

329         // Управление Servo X (ось Y джойстика -> SERVO_X_PIN/D10)

330 static float smoothServoX = 90;

331 static float smoothServoY = 90;

332 const float SMOOTH_STEP = 0.1; // более плавного отклика

333 if (joyY < DEAD_ZONE_LOW) {

334   servoAngleX = map(joyY, 0, DEAD_ZONE_LOW - 1, 105, 90);

335 } else if (joyY > DEAD_ZONE_HIGH) {

336   servoAngleX = map(joyY, DEAD_ZONE_HIGH + 1, 1023, 90, 75);

337 }

338 // Инвертированное управление Servo Y (ось X джойстика -> SERVO_Y_PIN/D8)

339 if (joyX < DEAD_ZONE_LOW) {

340   servoAngleY = map(joyX, 0, DEAD_ZONE_LOW - 1, 75, 90);

341 } else if (joyX > DEAD_ZONE_HIGH) {

342   servoAngleY = map(joyX, DEAD_ZONE_HIGH + 1, 1023, 90, 105);

343 }

344 // Плавное движение серв

345 // Плавное изменение угла с учетом предыдущего значения

346 smoothServoX = smoothServoX + (servoAngleX - smoothServoX) * SMOOTH_STEP;

347 smoothServoY = smoothServoY + (servoAngleY - smoothServoY) * SMOOTH_STEP;

348 servoX.write(constrain((int)(smoothServoX + 0.5), 60, 120));

349 servoY.write(constrain((int)(smoothServoY + 0.5), 60, 120));

350         if (hall) { // Финиш

351           gameEndTime = elapsedTime;

352           gameStarted = false;

353           servoX.detach(); // Отключаем сервы после игры

354           servoY.detach();

355           // Проверка на новый рекорд

356           isNewRecord = false;

357           for(int i=0; i<LEADERBOARD_SIZE; i++) {

358             if (gameEndTime < leaderboard[i].time) {

359               isNewRecord = true;

360               break;

361             }

362           }

363           if (isNewRecord) {

364             currentScreen = SCREEN_NAME_INPUT;

365             memset(playerName, 0, sizeof(playerName));

366             namePos = 0;

367             nameCharIndex = 0;

368           } else {

369             currentScreen = SCREEN_MAIN_MENU;

370           }

371           screenNeedsUpdate = true;

372         }

373         // Обновляем время на экране раз в 100мс

374         static unsigned long lastGameDraw = 0;

375         if (currentTime - lastGameDraw > 100) {

376            drawGameMode(elapsedTime);

377            lastGameDraw = currentTime;

378         }

379

380       } else {

381          // Пока не реализовано

382       }

383       if (btn2) { // Выход из игры (добавить подтверждение?)

384           gameStarted = false;

385           inCountdown = false;

386           servoX.detach();

387           servoY.detach();

388           currentScreen = SCREEN_MAIN_MENU;

389           screenNeedsUpdate = true;

390           delay(300);

391       }

392       break;

393

394     case SCREEN_LEADERBOARD:

395        if (currentTime - lastInputTime > 200) { // Задержка для джойстика

396          if (joyX < 200 && leaderboardScroll > 0) { // Влево

397            leaderboardScroll--;

398            lastInputTime = currentTime;

399            screenNeedsUpdate = true;

400          } else if (joyX > 800 && leaderboardScroll<LEADERBOARD_SIZE - 3)

401            leaderboardScroll++;

402            lastInputTime = currentTime;

403            screenNeedsUpdate = true;

404          }

405        }

406        if (btn2 || joyBtn) { // Назад

407          currentScreen = SCREEN_MAIN_MENU;

408          screenNeedsUpdate = true;

409          delay(300);

410        }

411        if (screenNeedsUpdate) drawLeaderboard();

412        break;

413

414     case SCREEN_NAME_INPUT:

415       // Логика ввода имени

416       static bool nameInputJoyYReleased = true;

417       static bool nameInputJoyXReleased = true;

418       static unsigned long lastRepeat = 0;

419       if (currentTime - lastInputTime > 60) {

420         // Переключение между полем ввода и кнопкой OK по X

421         if (abs(joyX - 512) < 150) nameInputJoyXReleased = true;

422         if (joyX < 200 && nameInputJoyXReleased) { // Влево

423           menuIndex = 0;

424           nameInputJoyXReleased = false;

425           lastInputTime = currentTime;

426           screenNeedsUpdate = true;

427         } else if (joyX > 800 && nameInputJoyXReleased) { // Вправо

428           menuIndex = 1;

429           nameInputJoyXReleased = false;

430           lastInputTime = currentTime;

431           screenNeedsUpdate = true;

432         }

433         // Прокрутка букв по Y

434         if (menuIndex == 0) {

435           if (joyY < 200) { // Вверх

436             if (currentTime - lastRepeat > 80) {

437               nameCharIndex = (nameCharIndex - 1 + KEYBOARD_LEN);

438               lastRepeat = currentTime;

439               screenNeedsUpdate = true;

440             }

441           } else if (joyY > 800) { // Вниз

442             if (currentTime - lastRepeat > 80) {

443               nameCharIndex = (nameCharIndex + 1) % KEYBOARD_LEN;

444               lastRepeat = currentTime;

445               screenNeedsUpdate = true;

446             }

447           } else {

448             lastRepeat = 0;

449           }

450         }

451       }

452       // Мигание курсора

453       if (currentTime - lastBlink > 400) {

454         nameInputBlink = !nameInputBlink;

455         lastBlink = currentTime;

456         screenNeedsUpdate = true;

457       }

458       // Подтверждение выбора

459       if ((joyBtn || btn2) && menuIndex == 0 && namePos < MAX_NAME_LEN) {

460         playerName[namePos] = keyboard[nameCharIndex];

461         namePos++;

462         screenNeedsUpdate = true;

463         delay(120);

464       } else if ((joyBtn || btn2) && menuIndex == 1) {

465         if (namePos > 0) {

466           int insertPos = -1;

467           for (int i = 0; i < LEADERBOARD_SIZE; i++) {

468               if (gameEndTime < leaderboard[i].time) {

469                   insertPos = i;

470                   break;

471               }

472           }

473           if (insertPos != -1) {

474               for (int i = LEADERBOARD_SIZE - 1; i > insertPos; i--) {

475                   leaderboard[i] = leaderboard[i - 1];

476               }

477               strncpy(leaderboard[insertPos].name, playerName);

478               leaderboard[insertPos].name[MAX_NAME_LEN] = '\0';

479               leaderboard[insertPos].time = gameEndTime;

480               saveLeaderboard();

481           }

482         }

483         currentScreen = SCREEN_LEADERBOARD;

484         leaderboardScroll = 0;

485         screenNeedsUpdate = true;

486         delay(300);

487       }

488       if (screenNeedsUpdate) drawNameInput();

489       break;

490

491     case SCREEN_SETTINGS:

492       if (currentTime - lastInputTime > 200) {

493         if (joyX < 200) { // Влево

494           menuIndex = (menuIndex - 1 + 2) % 2; // 2 пункта в настройках

495           lastInputTime = currentTime;

496           confirmReset = false; // Сброс подтверждения при смене пункта

497           screenNeedsUpdate = true;

498         } else if (joyX > 800) { // Вправо

499           menuIndex = (menuIndex + 1) % 2;

500           lastInputTime = currentTime;

501           confirmReset = false;

502           screenNeedsUpdate = true;

503         }

504

505         if (menuIndex == 0) { // Яркость

506           if (joyY < 200 && brightness > 0) { // Вверх

507             brightness -= 8;

508             if (brightness < 0) brightness = 0;

509             analogWrite(9, brightness);

510

511             Wire.beginTransmission(0x3C);

512             Wire.write(0x00); // Command mode

513             Wire.write(0x81); // Set Contrast Control

514             Wire.write(brightness);

515             Wire.write(0xD9);  // Precharge Period

516             Wire.write(0xF1 - (brightness/4));

517             Wire.endTransmission();

518

519             lastInputTime = currentTime;

520             screenNeedsUpdate = true;

521           } else if (joyY > 800 && brightness < 255) { // Вниз

522             brightness += 8;

523             if (brightness > 255) brightness = 255;

524             analogWrite(9, brightness);

525

526             Wire.beginTransmission(0x3C);

527             Wire.write(0x00); // Command mode

528             Wire.write(0x81); // Set Contrast Control

529             Wire.write(brightness);

530             Wire.write(0xD9);  // Precharge Period

531             Wire.write(0xF1 - (brightness/4));

532             Wire.endTransmission();

533

534             lastInputTime = currentTime;

535             screenNeedsUpdate = true;

536           }

537         } else if (menuIndex == 1) { // Сброс рекордов

538           if ((joyBtn || btn2) && !confirmReset) {

539             confirmReset = true;

540             lastInputTime = currentTime;

541             screenNeedsUpdate = true;

542             delay(300);

543           }

544         }

545       }

546

547       // Обработка действий после навигации/изменений

548       if (confirmReset) {

549           if (joyBtn || btn2) {

550               resetLeaderboard();

551               confirmReset = false;

552               screenNeedsUpdate = true;

553               delay(300);

554           }

555       } else {

556           // Выход по BTN2 или кнопке джойстика

557           if (btn2 || (menuIndex == 0 && joyBtn)) {

558               EEPROM.put(EEPROM_BRIGHTNESS_ADDR, brightness);

559               currentScreen = SCREEN_MAIN_MENU;

560               screenNeedsUpdate = true;

561               delay(300);

562           }

563       }

564       if (screenNeedsUpdate) drawSettings();

565       break;

566   }

567   delay(10);

568 }

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

Перечень элементов

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(обязательное)

Ведомость документов