Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Схемотехника

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

на тему

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛИЧННОГО КОМБИНАТА

БГУИР КП 1-40 02 01 104 ПЗ

Студент: группы 250501, 
Бышнев А.А.

Руководитель: ассистент каф. ЭВМ 
Стракович А. И.

Минск 2024

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет: КСиС. Кафедра: ЭВМ.

Специальность: 40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети».

Специализация: 400201-01 «Проектирование и применение локальных компьютерных сетей».

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ЭВМ

_________ Б.В. Никульшин

«____» __________ 2024 г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проекту студента

Бышнева Антона Александрвича

1 Тема проекта: «Система контроля параметров тепличного комбината»

2 Срок сдачи студентом законченного проекта: 1 декабря 2024 г.

3 Исходные данные к проекту:

3.1 Микроконтроллер

3.2 Датчики температуры и влажности

3.3 Фоторезистор

3.4 Гнездо питания

3.5 Стабилизатор напряжения

3.6 ЖК дисплей

3.7 Светодиоды

3.8 Кнопки, тумблер

3.9 Модули реле

3.10 Кулер

3.11 Резисторы, конденсаторы

4 Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке

вопросов):

Введение 1. Обзор литературы. 2. Разработка структуры устройства. 3.  Обоснование выбора узлов, элементов функциональной схемы устройства. 4. Разработка принципиальной электрической схемы устройства. 5. Разработка программного обеспечения. 6 Разработка печатной платы Заключение. Список использованных источников. Приложения.

5 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей):

5.1 Система контроля параметров тепличного комбината. Схема

электрическая структурная.

5.2 Система контроля параметров тепличного комбината. Схема

электрическая функциональная.

5.3 Система контроля параметров тепличного комбината. Схема

электрическая принципиальная.

5.4 Система контроля параметров тепличного комбината. Схема

печатной платы.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Наименование этапов курсового проекта | Объем этапа, % | Срок выполнения этапа | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Обзор литературы | 15 | 01.09 – 20.09 |  |
| Разработка структурной схемы | 15 | 21.09 – 04.10 |  |
| Разработка функциональной схемы | 20 | 05.10 – 23.10 |  |
| Разработка принципиальной схемы | 15 | 24.10 – 05.11 |  |
| Разработка программного обеспечения | 15 | 06.11 – 15.11 |  |
| Создание макета устройства | 10 | 16.11 – 23.11 |  |
| Оформление пояснительной записки и графического материала | 10 | 24.11 – 01.12 |  |
| Защита курсового проекта |  | 07.12 – 19.12 |  |

Дата выдачи задания: 13.09.2024 г.

РУКОВОДИТЕЛЬ     	                                                              Стракович А.И.

(подпись)

Задание принял к исполнению 	                                               Бышнев А.А.

(дата и подпись студента)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................6

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ........................................................................................7

1.1 Обзор технологий и алгоритмов поставленной задачи..............................7

1.1.1 Плата с микроконтроллером....................................................................7

1.1.2 Модуль датчика температуры и влажности............................................8

1.1.3 Фоторезистор.............................................................................................8

1.1.4 ЖК дисплей................................................................................................9

1.1.5 Реле............................................................................................................10

1.2 Обзор существующих аналогов...................................................................11

1.2.1 Климатические системы контроля теплиц «Priva»...............................11

1.1.5 Argus Control Systems..............................................................................12

1.1.5 SAGRA Greenhouse Automation..............................................................13

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ УСТРОЙСТВА.................................................15

2.1 Постановка задачи.........................................................................................15

2.2 Определение компонентов структуры устройства.....................................15

2.3 Взаимодействие компонентов устройства	................................................16

3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УЗЛОВ, ЭЛЕМЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА.......................................................................................17

3.1 Обоснование выбора платы с микроконтроллером....................................17

3.2 Обоснование выбора датчика температуры и влажности..........................17

3.3 Обоснование выбора фоторезистора............................................................18

3.4 Обоснование выбора ЖК дисплея................................................................18

3.5 Обоснование выбора реле.............................................................................18

4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА.......................................................................................................19

4.1 Расчет мощности элементов схемы..............................................................19

4.2 Микроконтроллер..........................................................................................19

4.3 Датчик температуры и влажности................................................................20

4.4 Датчик освещённост......................................................................................20

4.5 Светодиоды....................................................................................................20

4.6 ЖК дисплей....................................................................................................21

4.7 Реле.................................................................................................................21

5 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ......................................22

5.1 Требования к программе...............................................................................22

5.2 Схема алгоритма программы........................................................................22

5.3 Код программы...............................................................................................22

6 РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ.................................................................23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................................24

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.............................................25

ПРИЛОЖЕНИЕ А..................................................................................................26

ПРИЛОЖЕНИЕ Б..................................................................................................27

ПРИЛОЖЕНИЕ В..................................................................................................28

ПРИЛОЖЕНИЕ Г...................................................................................................29

ПРИЛОЖЕНИЕ Д..................................................................................................30

ПРИЛОЖЕНИЕ Е..................................................................................................31

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.................................................................................................34

ПРИЛОЖЕНИЕ И..................................................................................................35

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, почти в любом агропромышленном комплексе особое внимание уделяется автоматизации и оптимизации процессов производства сельскохозяйственной продукции.

Сельское хозяйство – важная отрасль экономики Беларуси. Тепличные хозяйства входят в состав этой отрасли. Благодаря возможности поддержания контролируемого микроклимата, тепличные комбинаты позволяют значительно увеличить урожайность и сократить риски, связанные с неблагоприятными погодными условиями. А эффективное управление условиями выращивания культур в этих тепличных комбинатах позволяет значительно повысить урожаи и, следовательно, в определённой мере повысить эффективность всего агропромышленного комплекса.

Управление параметрами внутри теплицы, такими как температура, влажность и освещённость, играет решающую роль в обеспечении стабильного роста растений и достижении высоких показателей производительности всего тепличного хозяйства. Для обеспечения этого используются системы мониторинга и контроля, которые обеспечивают непрерывное наблюдение за текущим состоянием среды и автоматическое регулирование параметров в зависимости от потребностей растений.

Цель данной курсовой работы – разработка системы контроля параметров тепличного комбината, которая позволит автоматизировать процесс управления микроклиматом и повысить эффективность работы теплицы. В работе будет описана разработка самой системы на основе микроконтроллера, датчиков для сбора данных, алгоритмов обработки информации, полученной с датчиков, и управления как устройствами контроля параметров микроклимата тепличного комбината, так и самой системой контроля параметров микроклимата.

Актуальность темы обусловлена тем, что современные системы управления тепличными хозяйствами позволяют не только снизить затраты на производство, но и повысить качество продукции, а также улучшить экологическую устойчивость за счёт рационального использования ресурсов.

1	ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1	Состав устройства

Как и было сказано ранее, разрабатываемое устройство анализирует и контролирует параметры микроклимата в тепличном комбинате. К параметрам, которые будут измеряться устройством, относятся температура, влажность и освещённость.

Для того, чтобы разрабатываемое устройство могло измерять, анализировать и контролировать эти параметры, оно будет содержать следующие компоненты:

- плата с микроконтроллером;

- модуль датчика температуры и влажности (2 шт);

- фоторезистор;

- светодиоды для индикации;

- кнопки;

- тумблер;

- ЖК-дисплей;

- модуль реле для включения и выключения устройств контроля освещённости и температуры;

- кулер.

1.1.1	Плата с микроконтроллером

Существует большое количество плат с разными микроконтроллерами. Все они отличаются размерами, параметрами, предустановленными интерфейсами и выполняемыми задачами. Для сравнения были выбраны платы Arduino Nano, Arduino UNO R3 и Arduino Leonardo. Результаты сравнения приведены в таблице 1.1.

Для данного курсового проекта была выбрана плата Arduino Nano.

Таблица 1.1 – Сравнение микроконтроллеров

| Параметры сравнения | Arduino Nano | Arduino Uno R3 | Arduino Leonardo |
| --- | --- | --- | --- |
| Микроконтроллер | ATmega328p | ATmega328p | ATmega32u4 |
| Номинальное входное напряжение | 7 – 12 В | 7 – 12 В | 7 – 12 В |
| Флэш-память | 32 Кб | 32 Кб | 32 Кб |
| ОЗУ | 2 Кб | 2 Кб | 2,5 Кб |
| EEPROM | 1 Кб | 1 Кб | 1 Кб |
| Тактовая частота | 16 МГц | 16 МГц | 16 МГц |
| Разрядность | 8 бит | 8 бит | 8 бит |

Продолжение таблицы 1.1 – Сравнение микроконтроллеров

| Параметры сравнения | Arduino Nano | Arduino Uno R3 | Arduino Leonardo |
| --- | --- | --- | --- |
| Цифровые входы/выходы | 14 шт | 14 шт | 20 шт |
| Аналоговые входы/выходы | 8 шт | 6 шт | 12 шт |
| Выходное напряжение | 5 В | 5 В | 5 В |
| Размеры | 45мм × 18мм | 68,6мм × 53,4мм | 68,6мм × 53,3мм |

1.1.2	Модуль датчика температуры и влажности

Из существующих датчиков температуры и влажности, для рассмотрения и анализа были выбраны датчики DHT11, DHT22 и AM2320. Предварительно было проведено сравнение этих трёх датчиков. Результаты этого сравнения приведены в таблице 1.2.

Для данного курсового проекта выбран датчик температуры и влажности DHT11.

Таблица 1.2 – Сравнение датчиков температуры и влажности

| Параметры сравнения | DHT11 | DHT22 | AM2320 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерения температуры | От 0°C до +50°C | От -40°C до +80°C | От -40°C до +80°C |
| Точность измерения температуры | ±2°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
| Диапазон измерения влажности | От 20% до 90% | От 0% до 100% | От 0% до 100% |
| Точность измерения влажности | ±5% | ±2-5% | ±3% |
| Интерфейс подключения | Цифровой (1-проводной) | Цифровой (1-проводной) | I2C или 1-проводной |
| Частота обновления данных | 1 Гц | 0,5 Гц | 0,5 Гц |
| Ток потребления | 0.5-2.5 мА | 1.5-2.5 мА | 1.5 мА |
| Напряжение питания | 3.3-5.5 В | 3.3-6 В | 3.1-5.5 |

1.1.3	Фоторезистор

В системе контроля параметров тепличного комбината используется датчик освещённости, который собран на основе фоторезистора. Фоторезистор включён в одно плечо цепи делителя напряжения, второе плечо содержит обыкновенный резистор 10 кОм.

Для сравнения выбраны фоторезисторы MLG4448 VT83N1 и ФР1-3. Результаты сравнения приведены в таблице 1.3.

Для данного курсового проекта выбран фоторезистор MLG4448

Таблица 1.3 – Сравнение фоторезисторов

| Параметры сравнения | MLG4448 | VT83N1 | ФР1-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал чувствительного слоя | Сульфид кадмия (CdS) | Сульфид кадмия (CdS) | Сульфид кадмия (CdS) |
| Диапазон спектральной чувствительности | 400-700 нм | 400-700 нм | 400-800 нм |
| Сопротивление в темноте | 5–10 МОм | 3–10 МОм | 1–2 МОм |
| Сопротивление на свету (10 лк) | 10–30 кОм | 20–50 кОм | 5–15 кОм |
| Максимальное напряжение | 250 В (постоянное) | 100 В (постоянное) | 150 В (постоянное) |
| Время отклика | 40 мс (включение), 50 мс (выключение) | 70 мс (включение), 80 мс (выключение) | 30 мс (включение), 40 мс (выключение) |
| Рабочая температура | От -30°C до +80°C | От -30°C до +60°C | От -40°C до +70°C |

1.1.4	ЖК дисплей

Вывод информации в понятном для человека формате является одной из важных аспектов разработки любой системы. Система контроля параметров тепличного комбината не является исключением.

Основным устройством, обеспечивающим вывод информации на экран в разрабатываемом в рамках данного курсового проекта устройстве, является жидкокристаллический дисплей. Дисплей выполняет функцию вывода информации о температуре и влажности воздуха, а также о максимальной температуре, при которой будет включаться кулер.

Из существующих ЖК-дисплеев для сравнения выбраны LCD1602, графический ЖК-дисплей на контроллере ST7920 и графический дисплей TFT LCD Display. Результаты сравнения приведены в таблице 1.4.

Для разрабатываемой системы контроля параметров тепличного комбината выбран жидкокристаллический дисплей LCD1602.

Таблица 1.4 – Сравнение ЖК-дисплеев

| Параметры сравнения | LCD 1602 | 128x64 Graphic LCD (ST7920 Controller) | TFT LCD Display |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрешение | 16 символов в строке, 2 строки | 128x64 пикселей | 240x320 пикселей |
| Тип интерфейса | Параллельный (HD44780) или I2C | SPI или параллельный. | SPI или параллельный |
| Поддерживаемые цвета | Не поддерживает цвета | Не поддерживает цвета | До 65,000 цветов |
| Напряжение питания | 5 В | 5 В | 3,3 В |
| Потребляемый ток | 2-3 мА (без подсветки) и до 20 мА (с подсветкой) | 20-30 мА с подсветкой | До 100 мА (в зависимости от подсветки) |

1.1.5	Реле

Реле позволяет подключать высоковольтную нагрузку в схему с микроконтроллером и управлять ей.

Из существующих вариантов для сравнения выбрано три реле: JQC3F-05VDC-C, SRD-05VDC-SL-C и OMRON G2RL-1A-E. Результаты сравнения приведены в таблице 1.5.

Для этого курсового проекта был выбран модуль реле JQC3F-05VDC-C.

Таблица 1.5 – Сравнение реле

| Параметры сравнения | JQC3F-05VDC-C | SRD-05VDC-SL-C | OMRON G2RL-1A-E |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение катушки | 5 В | 5 В | 5 В, 12 В или 24 В |
| Номинальный ток катушки | 100 мА | 75 мА | 36 мА |
| Контакты | Переключающие (1 COM, 1 NC, 1 NO) | Переключающие (1 COM, 1 NC, 1 NO) | Нормально разомкнутые (1 NO) |
| Максимальная нагрузка на контакты | Переменный ток: 250 В / 10 А Постоянный ток: 30 В / 10 А | Переменный ток: 250 В / 10 А Постоянный ток: 30 В / 10 А | Переменный ток: 250 В / 16 А Постоянный ток: 30 В / 16 А |
| Размеры | 19.0 × 15.5 × 15.0 мм | 19.0 × 15.5 × 15.3 мм | 29.0 × 12.7 × 15.7 мм |

1.2	Обзор существующих аналогов

1.2.1 Климатические системы контроля теплиц «Priva»

Priva – одна из ведущих мировых компаний, предоставляющая решения для автоматизации управления теплицами. Их системы контроля микроклимата направлены на создание и поддержание оптимальных условий для роста растений за счёт управления температурой, влажностью, освещением и уровнем CO₂. Priva активно внедряет технологии автоматизации для повышения эффективности производства, экономии ресурсов и улучшения качества урожая.

Priva предлагает широкий спектр возможностей для мониторинга и контроля климата внутри теплицы. Система автоматически регулирует температуру, вентиляцию и влажность в зависимости от погодных условий и потребностей растений, что способствует созданию стабильных условий для выращивания.

Управление искусственным освещением также входит в функционал систем Priva. Это особенно важно в регионах с недостаточным количеством естественного света. Система автоматически регулирует интенсивность света в зависимости от времени суток и текущих условий внутри теплицы.

Продуктивность растений напрямую зависит от концентрации CO₂. Система контроля CO₂ от Priva следит за уровнем газа и регулирует его подачу в соответствии с потребностями растений, обеспечивая оптимальные условия для фотосинтеза и роста.

Система Priva интегрируется с системой полива и контроля удобрений, что позволяет эффективно управлять водоснабжением и питательными веществами для растений. Алгоритмы системы адаптируются под различные виды культур и условия выращивания.

Priva использует мощные программы для управления всеми процессами внутри теплицы. Программное обеспечение предоставляет пользователям данные в реальном времени и позволяет дистанционно контролировать состояние теплицы через компьютер или мобильное приложение.

Система собирает и анализирует данные о микроклимате, использовании воды, удобрений и других параметров, позволяя пользователю принимать более обоснованные решения и оптимизировать управление теплицей для максимальной эффективности.

Системы Priva позволяют экономить ресурсы, а именно оптимизировать использование воды, удобрений, электроэнергии и других ресурсов. Также, благодаря точному управлению параметрами микроклимата, растения получают оптимальные условия для роста. Системы могут контролироваться с любого устройства, подключённого к интернету, что облегчает управление теплицей и делает его более гибким. Системы Priva легко адаптируются под разные типы культур и условий выращивания.

В целом, решения от Priva позволяют тепличным хозяйствам добиться высокой производительности, снизить затраты и повысить качество выращиваемой продукции, что делает их одним из лидеров на рынке автоматизированных систем для теплиц.

1.2.2	Argus Control Systems

Argus Control Systems – это канадская компания, специализирующаяся на разработке систем автоматизации и управления для тепличных хозяйств, промышленных объектов и научных центров. Системы Argus известны своей высокой гибкостью и точностью в управлении параметрами микроклимата, полива и питания растений. Эти решения помогают оптимизировать процессы выращивания, снижать затраты и повышать урожайность.

Системы Argus предоставляют комплексные решения для контроля температуры, влажности, вентиляции и уровня углекислого газа (CO₂). Система способна интегрировать информацию с различных датчиков и автоматически регулировать параметры микроклимата в теплице для создания идеальных условий для роста растений. Управление может происходить как по расписанию, так и в режиме реального времени в зависимости от внешних погодных условий.

Одним из ключевых компонентов системы является возможность управления поливом и подачей удобрений. Системы Argus поддерживают интеграцию с системами капельного полива и дозировщиками удобрений, позволяя точно регулировать количество воды и питательных веществ, подаваемых растениям. Это снижает риск перерасхода ресурсов и улучшает здоровье растений.

Argus Control поддерживает высокий уровень автоматизации процессов. Операторы могут настраивать гибкие программы управления климатом, поливом и удобрениями, а также настраивать автоматическое реагирование системы на внешние изменения, такие как температура воздуха или влажность.

Одной из особенностей системы Argus является её модульная архитектура. Система может легко адаптироваться под нужды конкретного предприятия и масштабы производства, будь то небольшие теплицы или крупные промышленные тепличные комплексы. Кроме того, системы могут быть расширены с добавлением новых модулей, таких как управление освещением или интеграция с метеостанциями.

Argus Control Systems предоставляет возможность удалённого управления и мониторинга теплицы через интернет. Это позволяет владельцам и операторам тепличных хозяйств контролировать состояние объектов в реальном времени, независимо от их местоположения. Уведомления о критических параметрах могут быть отправлены по электронной почте или в виде сообщений на мобильное устройство.

Системы Argus собирают и анализируют данные с датчиков и оборудования, позволяя операторам получать полную картину состояния теплицы и процессов. Это помогает не только лучше понимать потребности растений, но и оптимизировать использование ресурсов и выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии.

Одним из преимуществ системы Argus является то, что данная система позволяет создавать кастомизированные решения для управления различными культурами и климатическими условиями. Также точные данные о микроклимате и состоянии растений помогают минимизировать потери и улучшить качество продукции. Оптимизация использования воды, удобрений и энергии за счёт автоматизированных процессов управления. Системы Argus обеспечивают высокую надёжность работы и могут интегрироваться с системами аварийного оповещения. Argus Control Systems широко используются в научных учреждениях для точного управления условиями экспериментов и исследований.

Системы Argus Control Systems широко применяются в тепличных комплексах по всему миру, в том числе в промышленном выращивании растений, производстве цветов и овощей, а также в научных лабораториях и исследовательских центрах. Благодаря своей модульности и гибкости, эти системы подходят для управления как небольшими объектами, так и крупными агропромышленными комплексами.

1.2.3	SAGRA Greenhouse Automation

SAGRA Greenhouse Automation – это российская система автоматизации для тепличных хозяйств, предназначенная для мониторинга и управления микроклиматом и ирригацией. Эта система используется для создания оптимальных условий выращивания сельскохозяйственных культур за счёт автоматизации процессов управления такими параметрами, как температура, влажность, уровень углекислого газа, освещение и полив. Решения от SAGRA направлены на повышение производительности, снижение затрат и улучшение качества продукции.

Система SAGRA обеспечивает автоматический контроль за температурой, влажностью, вентиляцией и уровнем CO₂ в теплице. Это позволяет создать стабильные условия для роста растений, минимизируя влияние внешних погодных факторов. Система регулирует параметры на основе показаний множества датчиков, обеспечивая поддержание оптимального микроклимата.

SAGRA включает управление системами капельного полива и подачи удобрений. Алгоритмы системы позволяют гибко настраивать режимы полива и точное дозирование питательных веществ, исходя из типа выращиваемой культуры, стадии её развития и климатических условий. Это помогает снизить расход воды и улучшить эффективность использования удобрений.

SAGRA предлагает модульный подход к автоматизации, что даёт возможность интегрировать дополнительные функции, такие как контроль освещения и отопления, управление вентиляцией или мониторинг состояния почвы. Это делает систему подходящей как для небольших теплиц, так и для крупных тепличных комплексов.

Система контролирует уровень искусственного освещения для компенсации недостатка естественного света, что особенно важно в условиях короткого светового дня или при выращивании культур в зимний период. В зависимости от потребностей растений и времени суток, освещение может быть автоматически увеличено или уменьшено.

SAGRA поддерживает удалённое управление через веб-интерфейс или мобильное приложение, что позволяет агрономам и операторам теплиц контролировать процессы в реальном времени из любой точки. Доступ к системе можно получить через интернет, что обеспечивает большую гибкость в управлении объектом.

Одним из ключевых преимуществ SAGRA является возможность интеграции с энергосберегающими системами, что помогает сократить расходы на электричество и отопление. Система автоматически регулирует потребление энергии в зависимости от текущих условий, снижая эксплуатационные затраты.

SAGRA предоставляет инструменты для анализа данных о микроклимате, поливе и других параметрах. Это позволяет операторам получать отчёты о состоянии теплицы, что способствует более точному планированию и своевременному реагированию на отклонения от оптимальных условий.

Данная система имеет множество преимуществ. Система SAGRA может быть адаптирована под теплицы различного размера и назначения. Оптимизация водопотребления, удобрений и энергоресурсов за счёт автоматизации процессов управления. Возможность мониторинга и управления теплицей через интернет делает систему удобной для пользователей, работающих на нескольких объектах. За счёт поддержания оптимального микроклимата и точного управления ресурсами система способствует улучшению роста растений и увеличению урожая.  Простой и интуитивно понятный интерфейс системы позволяет быстро освоить её даже пользователям с минимальным опытом в автоматизации.

Система SAGRA Greenhouse Automation применяется в тепличных хозяйствах различного масштаба, от небольших ферм до крупных агропромышленных комплексов. Она используется для автоматизации процессов выращивания овощей, фруктов, цветов и других культур, требующих контроля микроклимата и ирригации. Благодаря своей универсальности и гибкости, система может быть настроена для различных типов растений и условий выращивания.

2	РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ УСТРОЙСТВ

2.1	Постановка задачи

Чтобы составить структуру разрабатываемого устройства, необходимо выделить функции, которые будет выполнять устройство, затем определить компоненты и связь между ними исходя из данных функций. Результаты можно посмотреть на структурной схеме, представленной в приложении А.

В рамках данного курсового проекта необходимо разработать систему контроля параметров тепличного комбината. Данное устройство будет считывать с датчиков, анализировать, выводить параметры окружающей среды в тепличном комбинате и управлять ими. Исходя из этого, были выделены следующие функции, которые должно выполнять разрабатываемое устройство:

- считывание и анализ температуры воздуха

- на основе значения температуры и настроек устройства включение и выключение системы охлаждения (в данном случае кулера)

- индикация о состоянии включённости системы охлаждения с помощью светодиода

- вывод температуры на экран ЖК дисплея

- считывание и анализ влажности воздуха

- вывод влажности на экран ЖК дисплея

- определение освещённости с помощью фоторезистора и на основе освещенности включение и выключение системы освещения

- индикация о состоянии включённости системы освещения с помощью светодиода

2.2	Определение компонентов структуры устройства

Компоненты структуры устройства выбираются исходя из функций, определенных в постановке задачи. Проанализировав выделенные функции, были определены следующие компоненты, представленные ниже.

1) Arduino Nano – ключевой компонент всей схемы. Выполняет функцию обработки поступающей информации и выдает управляющие сигналы.

2) Модуль питания – стабилизатор напряжения и источник питания схемы.

3) Модуль управления – две кнопки для регулирования максимальной допустимой температуры и тумблер для включения и выключения подачи питания на схему.

4) Модуль оповещения – три светодиода для индикации того, включено ли питание, включён ли модуль регулирования температуры и включён ли модуль регулирования освещенности.

5) Модуль вывода информации – жидкокристаллический дисплей, который обеспечивает вывод информации о температуре, влажности и максимальной допустимой температуры.

6) Модуль измерения параметров окружающей среды – датчики измерения температуры и влажности и датчик освещенности на фоторезисторе.

7) Модуль регулирования температуры – кулер, который реализует регулирование температуры.

8) Модуль регулирования освещённости – реле, к которому можно подключить достаточно мощный источник света.

2.3	Взаимодействие компонентов устройства

Устройство последовательно считывает информацию со всех датчиков, затем эти данные передаются на контроллер, который их анализирует.

Контроллер сравнивает допустимое значение максимальной температуры и полученные значения с датчика температуры и влажности. При превышении максимально допустимой температуры, подается сигнал на модуль регулирования температуры и на модуль индикации. Это приводит к тому, что включается кулер и загорается светодиод, сигнализирующий о работе модуля регулирования температуры.

Затем контроллер анализирует данные с датчика освещенности. При недостаточном освещении подается сигнал на модуль регулирования осве-щённости и на модуль индикации, вследствие чего реле, отвечающее за включение и выключение источника света, замыкается, и загорается светодиод, сигнализирующий о работе модуля регулирования освещённости.

При нажатии на соответствующую кнопку повышается или понижается максимальная допустимая температура.

Значения температуры, влажности воздуха и максимально допустимой температуры выводятся на экран.

3	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УЗЛОВ, ЭЛЕМЕНТОВ ФУНК-ЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

3.1	Обоснование выбора платы с микроконтроллером

На сегодняшний день платформа Arduino является одной из самых распространённых платформ для разработки различных систем. Она сравнительно проста в освоении и существует большое количество литературы, посвящённой именно этой платформе. По этим причинам платформа Arduino и была выбрана для проектирования системы контроля параметров тепличного комбината.

Из всех существующих плат Arduino, была выбрана плата Arduino Nano с микроконтроллером ATmega328.

Микроконтроллер ATmega328 имеет 32 кБ flash-памяти, 2 кБ памяти типа SRAM и 1 кБ памяти типа EEPROM, 8-разрядный процессор с тактовой частотой 16 МГц. Таких вычислительных ресурсов вполне хватит, чтобы считывать с датчиков температуру, влажность и степень освещенности, анализировать эти значения, выводить некоторые из них на экран и путём включения и выключения внешних устройств контролировать эти параметры.

Сама плата имеет довольно небольшой размер. Её длина – 45 мм, а ширина – 18 мм. При этом плата имеет 14 цифровых и 8 аналоговых входов.

Также достоинствами Arduino Nano являются обилие информации конкретно о характеристиках этой платы и большое количество примеров проектов, сделанных конкретно на этой плате.

Основные характеристики Arduino Nano приведены в таблице 1.1.

3.2	Обоснование выбора датчика температуры и влажности

Для данного курсового проекта был выбран модуль датчика температуры и влажности DHT11, так как этот датчик обладает характеристиками, достаточными для обеспечения функциональности разрабатываемого устройства, и имеет сравнительно небольшую цену. Основное отличие модуля датчика от датчика заключается в том, что модуль датчика помимо самого датчика содержит ещё подтягивающий SMD-резистор и печатную плату для удобства монтажа и подключения датчика.

Датчик DHT11, выбранный для использования в данном курсовом проекте, обладает относительно небольшой погрешностью измерения температуры и влажности и неплохими диапазонами измерения влажности (от 20% до 90 %) и температуры (от 0°C до +50°C). И хотя существует немало датчиков, которым DHT11 уступает и в диапазоне измерений, и в точности, таких как DHT22 и AM2320, чьи характеристики приведены в таблице 1.2, возможностей DHT11 вполне хватит для анализа температуры и влажности в тепличном комбинате.

3.3	Обоснование выбора фоторезистора

В разрабатываемой системе контроля параметров тепличного комбината должен быть организован анализ и контроль освещённости. Для этого используется фоторезистор. Так как при контроле освещённости в тепличном комбинате нет необходимости в большой точности измерений, то большинство существующих фоторезисторов подходят для включения их в разрабатываемое устройство.

Для данного курсового проекта был выбран фоторезистор MLG4448. Этот фоторезистор надёжен и обладает хорошей чувствительностью. Его основные характеристики приведены в таблице 1.3.

3.4	Обоснование выбора ЖК-дисплея

Для разрабатываемой системы контроля параметров тепличного комбината был выбран жидкокристаллический дисплей LCD1602. Он имеет 2 строки символов, в каждой по 16 символов. Этого вполне хватит для вывода краткой информации о температуре и влажности воздуха, а также о максимальной температуре, при которой будет включаться кулер.

Основные характеристики выбранного дисплея приведены в таблице 1.4.

3.5	Обоснование выбора реле

Для разрабатываемой системы контроля параметров тепличного комбината было выбрано реле JQC3F-05VDC-C. Оно имеет небольшие размеры (19 × 15.5 × 15 мм), что идеально подходит для проектов с малых размеров, к которым относится и разрабатываемая система. Также данное реле имеет небольшой номинальный ток катушки (100 мА), который легко обеспечивается с помощью драйверов транзисторов или реле-модулей.

Также данное реле имеет высокую коммутируемую мощность: контакты реле способны переключать нагрузку, потребляющую 10 А при 250 В переменного тока или при 30 В постоянного тока. Это позволяет управлять устройствами с высокой мощностью, такими как лампы, нагреватели, насосы и двигатели.

JQC3F-05VDC-C – одно из самых доступных и распространенных реле на рынке. Его легко найти у многих поставщиков электроники. Невысокая цена делает его отличным вариантом для бюджетных проектов.

4	РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

Разработанная принципиальная схема приведена в приложении В.

4.1 Расчет мощности элементов схемы

Потребляемая мощность разрабатываемого устройства равна сумме мощностей, потребляемых его элементами. Расчет мощности элементов схемы устройства представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Характеристики компонентов устройства

| Модуль | Uпит, В | Iмакс, мА | Кол-во | Pпотр, мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микроконтроллер Arduino Nano ATMega328P | 5 | 30 | 1 | 150 |
| Датчик температуры и влажности DHT11 | 5 | 2,5 | 2 | 25 |
| Датчик освещённости на фоторезисторе | 5 | 0,25 | 1 | 1,25 |
| Светодиоды | 5 | 6,4 | 3 | 96 |
| Кнопки | 5 | ~0 | 2 | ~0 |
| Тумблер | 5 | ~0 | 1 | ~0 |
| ЖК дисплей LCD1602 | 5 | 25 | 1 | 125 |
| Релейный модуль | 5 | 80 | 2 | 800 |
| Кулер | 12 | 70 | 1 | 840 |
| Суммарная мощность |  |  |  | 2037,25 |

В реализованной схеме используются микроконтроллер Arduino Nano, датчик освещённости на фоторезисторе MLG4448, 2 датчика температуры и влажности  DHT11, 2 кнопки, 1 тумблер, 3 светодиода, ЖК дисплей, 2 релейных модуля и кулер.

Таким образом потребляемая мощность будет равна:

Р = 5 ∙ 30 + 5 ∙ 2,5 ∙ 2  + 5 ∙ 0,25 + 5 ∙ 6,4 ∙ 3 + 5 ∙ 25 + 5 ∙ 80 ∙ 2 + 12 ∙ 70 = 2241,25 мВт.

Учитывая поправочный коэффициент в 20%, максимальная потребляемая мощность составит 2444,7 мВт.

4.2 Микроконтроллер

В таблице 4.2 представлено описание подключения микроконтроллера.

Таблица 4.2 – Описание подключения микроконтроллера

| Контакт | Описание |
| --- | --- |
| VCC | Питание |

Продолжение таблицы 4.2 – Описание контактов микроконтроллера

| Контакт | Описание |
| --- | --- |
| GND | Земля |
| RESET | Сброс микроконтроллера |
| D0 - D13 | Цифровые входы |
| A0 - A5 | Аналоговые входы |
| AREF | Опорное напряжение |
| AVCC | Питание для аналоговых цепей |
| ADC | Подключение к аналоговым датчикам для считывания значений напряжения |

4.3 Датчик температуры и влажности

В таблице 4.3 представлено описание подключения двух модулей датчиков DHT11.

Таблица 4.3 – Описание подключения двух модулей датчиков DHT11

| Контакт | Описание | Подключение к микроконтроллеру |
| --- | --- | --- |
| VCC | Питание | VCC |
| GND | Земля | GND |
| IN | Входной | D4, D5 |

4.4 Датчик освещённости

В схеме датчик реализован как делитель напряжения. Одно плечо, которое подключено к питанию, содержит фоторезистор MLG4448, второе же содержит простой резистор, сопротивлением 10 кОм.

Падение напряжения на плече с фоторезистором меняется от уровня освещённости, отсюда меняется напряжение на выходе делителя напряжения, который подключён к аналоговому входу A1.

4.5 Светодиоды

В схеме данного устройства используется три светодиода красного цвета. Расчёт мощности, которую потребляет светодиод вместе с подключенным к нему последовательно резистором, производился следующим образом.

Экспериментально были подобраны резисторы сопротивлением 470 Ом, сопротивления которых достаточно мало, чтобы светодиод загорелся

Учитывая, что падение напряжение на использованных светодиодах приблизительно равно 2 В, ток, протекаемый в цепи резисторы и светодиода можно рассчитать по следующей формуле:

I= Uвх- UсвR

где 	I – ток в цепи резистора и светодиода;

R – сопротивление резистора в цепи со светодиодом;

Uвх – напряжение на входе цепи, равно 5 В;

Uсв – падение напряжения на светодиоде, равно 2 В.

Отсюда следует, что ток в цепи светодиода и резистора будет равным 6,4 мА.

Далее можно вычислить мощность, потребляемую одной цепью светодиода и резистора по следующей формуле:

P= IU,

Отсюда следует, что мощность равна 31,9 мВт.

4.6 ЖК дисплей

В таблице 4.4 представлено описание подключения ЖК дисплея LCD1602.

Таблица 4.4 – Описание подключения ЖК дисплея LCD1602

| Контакт | Описание | Подключение к микроконтроллеру |
| --- | --- | --- |
| VCC | Питание | VCC |
| GND | Земля | GND |
| SDA | Линия данных I2C | A4 |
| SCL | Линия тактирования I2C | A5 |

4.7 Реле

В таблице 4.5 представлено описание подключения двух модулей реле JQC3F-05VDC-C.

Таблица 4.5 – Описание подключения двух модулей реле JQC3F-05VDC-C

| Контакт | Описание | Подключение к микроконтроллеру |
| --- | --- | --- |
| VCC | Питание | VCC |
| GND | Земля | GND |
| IN | Управляющий вход | D7, D8 |

5	РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к программе

Программное обеспечение является ключевым элементом работы системы контроля параметров тепличного комбината, так как оно обеспечивает управление всеми компонентами системы, обработку сигналов от датчиков, вывод информации и индикацию. Основные требования к программе включают:

- Анализ показаний датчиков: Устройство должно считывать и анализировать показания датчиков температуры и влажности и датчика освещённости и определять, соответствуют ли норме эти показания.

- Контроль температуры и освещённости: Устройство должно включать и выключать систему охлаждения и систему освещения при слишком большой температуре и включать систему освещения при недостаточной освещённости.

- Индикация результата: Устройство должно включать соответствующие диоды при включении системы охлаждения, системы освещения и самого устройства.

- Регулировка максимальной допустимой температуры: Устройство должно иметь возможность регулировки максимальной допустимой температуры, при которой будет включаться система охлаждения, с помощью двух кнопок.

5.2 Схема алгоритма программы

Схема алгоритма программы приведена в приложении Г.

5.3 Код программы

Код программы состоит из следующих функций:

1. Функция void setup() вызывается один раз во время работы микроконтроллера. Используется для инициализации пинов ввода и вывода микроконтроллера для подключения кнопок, светодиодов, ЖК дисплея, реле, датчиков температуры и влажности и датчика освещённости.

2. Функция void loop() обеспечивает основной цикл работы устройства. Она реализует основной алгоритм работы устройства. Считывает текущие показатели датчиков температуры и влажности и датчика освещённости, выводит температуру, влажность и максимальную влажность на ЖК дисплей, обрабатывает увеличение или уменьшение максимальной допустимой температуры, включает или выключает системы охлаждения и освещения.

Листинг кода программы представлен в приложении Д.

6	РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

В разрабатываемой системе контроля параметров тепличного комбината печатная плата используется для создания механически устойчивого и электрически соединённого основания для электронных компонентов. Она обеспечивает структуру и надёжные соединения между электрическими компонентами для создания работающего электронного устройства. Было разработано две печатной платы.

Первая плата предназначена для подключения платы Arduino Nano, а также питания стабилизатора для питания, подтягивающих резисторов, датчиков, нагрузки (управляющих модулей реле для систем освещения и охлаждения) и других пассивных элементов схемы (резисторов и конденсаторов). Для краткости назовём эту плату основной.

Вторая плата предназначена для панели управления. Она содержит 3 светодиода, 2 кнопки, а также фоторезистор.

Разводка печатных плат производилась в программе EasyEDA. Данная платформа отличается относительной простотой и популярностью среди радиолюбителей. Также есть возможность заказать производство печатной платы на платформе JLCPCB на основе выполненной в программе EasyEDA разводки. Данные печатные платы изготавливались в домашних условиях.

Процесс изготовления печатных плат включает в себя следующие этапы:

- печать разводки печатной платы на мелованной бумаге;

- перенесение разводки с мелованной бумаги на медный слой стеклотекстолита;

- травление платы в растворе соли, лимонной кислоты и перекиси водорода;

- счистка чернил с медного слоя платы с помощью наждачной бумаги;

- покрытие медного слоя припоем.

Разводка изготовленных таким образом печатных плат представлена в приложении Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данного курсового проекта было разработано работоспособное устройство на основе микроконтроллера ATMega328P со своим программным обеспечением. Разработанное устройства выполняет основные функции системы контроля параметров тепличного комбината. Устройство отслеживает показания температуры и влажности воздуха и уровень освещенности. Помимо этого, осуществляется анализ полученных значений и на основе анализа происходит включение или выключение системы охлаждения и системы освещения.

Разработанная система основывается на использовании платы Arduino Nano и включает в себя два типа датчиков для мониторинга ключевых параметров: температуры и влажности воздуха и уровня освещённости. Использование платы Arduino позволило минимизировать затраты на разработку системы благодаря наличию большого сообщества разработчиков и доступной элементной базы.

Благодаря использованию реле, разработанная система контроля параметров тепличного комбината поддерживает подключение различных устройств или систем освещения или охлаждения сравнительно большой мощности.

Также необходимо отметить, что разработанное устройство несложно модифицировать: у платы Arduino Nano осталось немало свободных пинов для подключения датчиков или драйверов большой нагрузки, а саму плату можно легко без выпаивания достать из корпуса, перепрошить, изменив или добавив логику управления устройством, и вставить обратно, так как в основную плату запаяны не ножки платы Arduino, а всего лишь гребёнка, в которую вставляются ножки платы Arduino Nano.

Применение такой или аналогичной системы позволяет автоматизировать рутинные процессы контроля микроклимата, что, в свою очередь, снижает потребность в ручном труде, минимизирует риск ошибок и повышает производительность тепличного хозяйства.

Курсовой проект позволил углубить знания в области схемотехники и работы с микроконтроллерами, а также приобрести навыки проектирования комплексных систем контроля.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Блиндер, Ю. А. Arduino и Raspberry Pi для начинающих. Практическое руководство / Ю. А. Блиндер. – СПб. : БХВ-Петербург, 2020. – 304 с.

- Игорь Брагин. Программирование микроконтроллеров Arduino. Руководство для начинающих / И. Брагин. – М. : Эксмо, 2019. – 240 с.

- Брайан В. Керниган, Деннис М. Ритчи. Язык программирования C / Б. В. Керниган, Д. М. Ритчи. – М. : Вильямс, 2019. – 288 с.

- Дэвид Кук. Проекты на Arduino / Д. Кук. – М. : О’Рейли, 2018. – 320 с.

- Платформа Arduino: документация и примеры [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.arduino.cc/.

- Джереми Блум. Make: Getting Started with Arduino / J. Blum. – Sebastopol : Maker Media, 2014. – 128 с.

- Граф, Т. Основы радиотехники для начинающих / Т. Граф. – СПб. : Солон-Пресс, 2016. – 200 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Схема электрическая структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Схема электрическая функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Схема электрическая принципиальная

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Схема печатной платы

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Схема программы

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

Текст программы

Файл sketch_cursach.ino

001 #include <LiquidCrystal_I2C.h>

002 #include <DHT.h>

003 #include <DHT_U.h>

004 #include <Wire.h>

005

006 #define PIN_BUTTON_INCREASE_MAX_TEMP 2   // Пин кнопки увеличения температуры включения кулера

007 #define PIN_BUTTON_DECREASE_MAX_TEMP 3   // Пин кнопки уменьшения температуры включения кулера

008 #define PIN_DHT_1 4           // Пин 1-ого датчика DHT11

009 #define PIN_DHT_2 5           // Пин 2-ого датчика DHT11

010 #define PIN_RELAY_COOLER 7    // Пин IN реле для управления кулера

011 #define PIN_RELAY_LIGHT 8     // Пин IN реле для управления освещением

012 #define PIN_LED_COOLER 9      // Пин для светодиода, идентифицирующего работу кулера

013 #define PIN_LED_LIGHT 10      // Пин для светодиода, идентифицирующего работу системы освещения

014 #define PIN_FOTO_SENSOR A1    // Пин для снятия освещённости с фотосенсора

015 #define PIN_LCD_SDA A4        // Пин SDA

016 #define PIN_LCD_SCL A5        // Пин SCL

017

018 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

019

020 DHT dht1(PIN_DHT_1, DHT11);

021 DHT dht2(PIN_DHT_2, DHT11);

022

023 int maxTemperature = 23;   // Максимальная температура

024 float temperature = 0;

025 float humidity = 0;   // Влажность в процентах

026 int voltageFromFotoResistor = 0;    // Напряжение с фоторезистора

027

028 bool coolerIsWorking = false;

029 bool lightIsWorking = false;

030

031 uint32_t btnIncreaseTimer = 0;

032 uint32_t btnDecreaseTimer = 0;

033

034 uint32_t lcdPrintTimer = 0;

035 bool lcdPrintEnable = false;

036

037 void setup() {

038   pinMode(PIN_BUTTON_DECREASE_MAX_TEMP, INPUT_PULLUP);

039   pinMode(PIN_BUTTON_INCREASE_MAX_TEMP, INPUT_PULLUP);

040   pinMode(PIN_DHT_1, INPUT);

041   pinMode(PIN_DHT_2, INPUT);

042   pinMode(PIN_RELAY_COOLER, OUTPUT);

043   pinMode(PIN_RELAY_LIGHT, OUTPUT);

044   pinMode(PIN_LED_COOLER, OUTPUT);

045   pinMode(PIN_LED_LIGHT, OUTPUT);

046   pinMode(PIN_FOTO_SENSOR, INPUT);

047   pinMode(PIN_LCD_SDA, OUTPUT);

048   pinMode(PIN_LCD_SCL, OUTPUT);

049

050   dht1.begin();

051   dht2.begin();

052

053   lcd.begin(16, 2);

054   lcd.backlight();

055   delay(500);

056   lcd.print("T=     Tmax=23");

057   lcd.setCursor(0, 1);

058   lcd.print("Humidity=");

059   lcdPrintTimer = millis();

060   delay(500);

061 }

062

063 void loop() {

064   if (millis() < lcdPrintTimer) {

065     lcdPrintTimer = millis();

066   } else if (millis() - lcdPrintTimer > 200) {

067     lcdPrintEnable = true;

068   }

069

070   // Обработка нажатия кнопок

071   bool btnPressed = 0;

072   btnPressed = !digitalRead(PIN_BUTTON_INCREASE_MAX_TEMP);

073   if (btnPressed && millis() - btnIncreaseTimer > 100) {

074     btnIncreaseTimer = millis();

075     ++maxTemperature;

076     if (lcdPrintEnable) {

077       lcd.setCursor(12, 0);

078       lcd.print(maxTemperature);

079     }

080   }

081   btnPressed = !digitalRead(PIN_BUTTON_DECREASE_MAX_TEMP);

082   if (btnPressed && millis() - btnDecreaseTimer > 100) {

083     btnDecreaseTimer = millis();

084     --maxTemperature;

085     if (lcdPrintEnable) {

086       lcd.setCursor(12, 0);

087       lcd.print(maxTemperature);

088     }

089   }

090

091   float tmp = (float) ((dht1.readTemperature() + dht2.readTemperature()) / (float) 2);

092   if (tmp != temperature && lcdPrintEnable) {

093     lcd.setCursor(2, 0);

094     lcd.print(tmp);

095     temperature = tmp;

096   }

097   tmp = (float) ((dht1.readHumidity() + dht2.readHumidity()) / (float) 2);

098   if (tmp != humidity && lcdPrintEnable) {

099     lcd.setCursor(9, 0);

100     lcd.print(tmp);

101     humidity = tmp;

102   }

103   if (temperature > (float) maxTemperature && !coolerIsWorking) {

104     digitalWrite(PIN_RELAY_COOLER, HIGH);

105     digitalWrite(PIN_LED_COOLER, HIGH);

106     coolerIsWorking = true;

107   } else if (temperature <= (float) maxTemperature && coolerIsWorking) {

108     digitalWrite(PIN_RELAY_COOLER, LOW);

109     digitalWrite(PIN_LED_COOLER, LOW);

110     coolerIsWorking = false;

111   }

112

113   voltageFromFotoResistor = analogRead(PIN_FOTO_SENSOR);

114   if (voltageFromFotoResistor > 290 && voltageFromFotoResistor < 310) {

115     if (voltageFromFotoResistor < 300 && !lightIsWorking) {

116       digitalWrite(PIN_RELAY_LIGHT, HIGH);

117       digitalWrite(PIN_LED_LIGHT, HIGH);

118       lightIsWorking = true;

119     } else if (voltageFromFotoResistor >= 350 && lightIsWorking) {

120       digitalWrite(PIN_RELAY_LIGHT, LOW);

121       digitalWrite(PIN_LED_LIGHT, LOW);

122       lightIsWorking = false;

123     }

124   }

125

126   if (lcdPrintEnable) {

127     lcdPrintEnable = false;

128     lcdPrintTimer = millis();

129   }

130 }

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(обязательное)

Перечень элементов

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(обязательное)

Ведомость документов