Файл metal_detecter.ino

1   //------------НАСТРОЙКИ-------------

2   // 0 - в стиле счётчика Гейгера, 1 - верещание

3   #define sound 0

4   // если нет переключателя режимов, то по умолчанию стоит:

5   // 1 - статический, 0 - динамический

6   #define default_mode 1

7   // 0 - нет регулировки чувствительности, 1 - есть

8   #define sens_change 1

9   // ручная установка чувствительности

10  float SENSITIVITY = 1000.0;

11  //------------НАСТРОЙКИ-------------

12

13  // Пин для звукового сигнала

14  #define soundPin 12

15  // Пины сброса (земля и сигнальный)

16  #define resetPinGND 2

17  #define resetPin 3

18  // Пины переключателя режимов (земля и сигнальный)

19  #define switchPinGND 9

20  #define switchPin 10

21  // Пин регулировки чувствительности

22  #define sens 6

23  // Пин переключателя режима поиска (цветные/чёрные металлы)

24  #define modeSwitchPin 7

25

26  // Макросы для работы с битами

27  #define SET(x,y) (x |=(1<<y))

28  #define CLR(x,y) (x &= (~(1<<y)))

29  #define CHK(x,y) (x & (1<<y))

30  #define TOG(x,y) (x^=(1<<y))

31

32  // Коэффициент фильтрации

33  float koef = 0.5;

34  // Переменные для измерения времени

35  unsigned long t0 = 0;

36  unsigned long last_step;

37  int t = 0;

38  // Флаг готовности данных

39  unsigned char tflag = 0;

40  // Вспомогательные переменные для расчётов

41  float clf;

42  int v0 = 0;

43  float f = 0;

44  // Переменные для генерации звука

45  unsigned int FTW = 0;

46  unsigned int PCW = 0;

47  unsigned long timer = 0;

48  // Режим поиска (true - цветные металлы, false - чёрные)

49  bool detectColored = true;

50  // Опорная частота (без металла)

51  float baseFreq = 0;

52  // Изменение частоты при обнаружении металла

53  float deltaFreq = 0;

54

55  // Прерывание таймера (срабатывает каждые 1000 импульсов)

56  SIGNAL(TIMER1_COMPA_vect)

57  {

58    // Увеличиваем значение сравнения

59    OCR1A += 1000;

60    // Измеряем время между импульсами

61    t = micros() - t0;

62    t0 += t;

63    // Устанавливаем флаг готовности данных

64    tflag = 1;

65  }

66

67  void setup() {

68    // Инициализация последовательного порта

69    Serial.begin(9600);

70    // Настройка пинов

71    pinMode(soundPin, OUTPUT);

72    pinMode(resetPin, INPUT_PULLUP);

73    pinMode(resetPinGND, OUTPUT);

74    digitalWrite(resetPinGND, 0);

75    pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP);

76    pinMode(switchPinGND, OUTPUT);

77    digitalWrite(switchPinGND, 0);

78    pinMode(modeSwitchPin, INPUT_PULLUP);

79

80    // Настройка таймера 1

81    TCCR1A = 0;

82    TCCR1B = 0x07;

83    // Отправка начального значения частоты

84    Serial.print("$");

85    Serial.print(f);

86    Serial.println(";");

87    // Разрешение прерывания по совпадению

88    SET(TIMSK1, OCF1A);

89    // Разрешение глобальных прерываний

90    sei();

91  }

92

93  // Функция вычисления модуля числа

94  float absf(float f)

95  {

96    if (f < 0.0)

97      return -f;

98    else

99      return f;

100 }

101

102 // Обновление разницы частот

103 void updateFrequency() {

104   deltaFreq = absf(f - baseFreq);

105 }

106

107 void loop() {

108   // Чтение состояния переключателя режимов

109   detectColored = digitalRead(modeSwitchPin);

110

111   // Если есть новые данные от таймера

112   if (tflag) {

113     // Отправка текущей частоты в последовательный порт

114     Serial.print("$");

115     Serial.print(f);

116     Serial.println(";");

117

118     // Обработка в зависимости от режима работы

119     if (digitalRead(switchPin) == default_mode) {

120       // В режиме сброса - запоминаем текущее значение

121       if (!digitalRead(resetPin))

122         v0 = t;

123     } else {

124       // В динамическом режиме - плавное изменение

125       if (millis() - last_step > 300) {

126         last_step = millis();

127         v0 = v0 * koef + (1 - koef) * t;

128       }

129     }

130     // Фильтрация частоты

131     f = f * 0.85 + absf(t - v0) * 0.15;

132

133     // Регулировка чувствительности

134     if (sens_change)

135       SENSITIVITY = map(analogRead(sens), 0, 1023, 500, 2000);

136     // Преобразование частоты в сигнал

137     clf = f * SENSITIVITY;

138     // Ограничение максимального значения

139     if (clf > 10000)

140       clf = 10000;

141     FTW = clf;

142     // Сброс флага

143     tflag = 0;

144   }

145

146   // Обновление разницы частот

147   updateFrequency();

148

149   // Проверка обнаружения металлов

150   if (detectColored) {

151     // Режим поиска цветных металлов

152     if (deltaFreq < 200) {

153       Serial.println("Цветной металл найден!");

154     }

155   } else {

156     // Режим поиска чёрных металлов

157     if (deltaFreq >= 200) {

158       Serial.println("Черный металл найден!");

159     }

160   }

161

162   // Генерация звукового сигнала

163   if (sound) {

164     // Режим счётчика Гейгера

165     if (millis() > timer) {

166       timer += 10;

167       PCW += FTW;

168       if (PCW & 0x8000) {

169         digitalWrite(soundPin, HIGH);

170         PCW &= 0x7fff;

171       }

172       else

173         digitalWrite(soundPin, LOW);

174     }

175   } else {

176     // Режим пищалки

177     if (millis() > timer) {

178       timer += 10;

179       PCW += FTW;

180       if (PCW & 0x8000) {

181         PCW &= 0x7fff;

182         tone(soundPin, 3000, 30);

183         delay(20);

184         noTone(soundPin);

185       }

186       else

187         noTone(soundPin);

188     }

189   }

190 }