xm - входной сигнал во временной области

Cx(k) – сигнал в частотной области (спектральные коэффициенты)

N - длина входной последовательности

W = e^−j2πkm/N

k – индекс частоты

m – временная точка

Можно выделить следующие области применения ДПФ:

• цифровой спектральный анализ

o анализаторы спектра

o обработка речи

o обработка изображений

o распознавание образов

• проектирование фильтров

o вычисление импульсной характеристики по частотной

o вычисление частотной характеристики по импульсной

• быстрое преобразование Фурье (БПФ) – простой алгоритм для

эффективного вычисления ДПФ.

Ортогональность – это свойство двух функций, при котором их скалярное произведение равно нулю.

DFT строится на базе набора ортогональных функций – комплексных экспонент e^−j2πkm/N. Каждая из этих экспонент представляет синусоиду определённой частоты. Благодаря ортогональности каждая частотная компонента вычисляется независимо от других.

- DFT разлагает сигнал на частоты.

- IDFT восстанавливает сигнал обратно.

- Коэффициент W — который позволяет связать временную и частотную области

- Нормализация важна, чтобы сигнал после преобразований не изменял амплитуду.

import numpy as np  # Импортируем библиотеку numpy для работы с массивами и математическими операциями

import matplotlib.pyplot as plt  # Импортируем matplotlib для построения графиков

from scipy.io.wavfile import write  # Импортируем функцию write из scipy.io.wavfile для сохранения аудиофайлов

# Реализация дискретного преобразования Фурье (DFT)

def dft(x):

N = len(x)  # Определяем длину входного сигнала (количество точек)

W = np.exp(-2j * np.pi / N)  # Вычисляем комплексный множитель W (основной поворотный коэффициент)

Cx = np.zeros(N, dtype=complex)  # Создаём массив комплексных чисел для хранения коэффициентов DFT

for k in range(N):  # Проходим по всем частотным компонентам

for m in range(N):  # Проходим по всем временным точкам входного сигнала

Cx[k] += x[m] * W ** (k * m)  # Выполняем суммирование с умножением на экспоненциальный множитель

Cx[k] /= N  # Нормализуем результат, деля на N (чтобы амплитуда сигнала не увеличивалась)

return Cx  # Возвращаем спектральные коэффициенты

# Реализация обратного дискретного преобразования Фурье (IDFT)

def idft(Cx):

N = len(Cx)  # Определяем длину спектрального сигнала

W = np.exp(-2j * np.pi / N)  # Вычисляем комплексный множитель W

x = np.zeros(N, dtype=complex)  # Создаём массив комплексных чисел для восстановления сигнала во временной области

for m in range(N):  # Проходим по всем временным точкам

for k in range(N):  # Проходим по всем частотным компонентам

x[m] += Cx[k] * W ** (-k * m)  # Выполняем суммирование с обратным экспоненциальным множителем

return x  # Возвращаем восстановленный сигнал

# Определяем параметры сигнала

duration = 1.0  # Длительность сигнала в секундах

sampling_rate = 500  # Частота дискретизации (сколько отсчётов в секунду)

t = np.linspace(0, 2 * np.pi * duration, int(sampling_rate * duration))

# Создаём массив временных точек от 0 до 2π * duration с заданным количеством точек

# Определяем сам сигнал: сумма синуса и косинуса

signal = np.sin(t) + np.cos(4 * t)  # Формируем сигнал как сумму синусоидальных составляющих

# Визуализируем исходный сигнал

plt.figure(figsize=(10, 4))  # Создаём область для графика с заданным размером

plt.plot(t, signal)  # Строим график сигнала

plt.title('Исходный сигнал: y = sin(x) + cos(4x)')  # Заголовок графика

plt.xlabel('Время [с]')  # Подпись оси X (время)

plt.ylabel('Амплитуда')  # Подпись оси Y (амплитуда)

plt.grid(True)  # Включаем сетку на графике

plt.show()  # Отображаем график

# Масштабируем сигнал для сохранения в аудиофайл (16-битное представление)

scaled_signal = np.int16(signal / np.max(np.abs(signal)) * 32767)

# Нормализуем сигнал на диапазон [-32767, 32767] (16-битный звук)

write("output_signal.wav", sampling_rate, scaled_signal)  # Сохраняем сигнал в WAV-файл

# Выполняем дискретное преобразование Фурье (DFT)

dft_signal = dft(signal)

# Вычисляем массив частот, соответствующих компонентам DFT

frequencies = np.fft.fftfreq(len(signal), d=(t[1]-t[0]))

# np.fft.fftfreq вычисляет соответствующие частоты для коэффициентов преобразования Фурье

# Вычисляем амплитуды спектральных коэффициентов

magnitude = np.abs(dft_signal)  # Модуль комплексных коэффициентов DFT даёт амплитудный спектр

# Выделяем только положительные частоты (симметричная половина спектра)

positive_frequencies = frequencies[:len(frequencies)//2]  # Берём только первую половину массива частот

positive_magnitude = magnitude[:len(magnitude)//2]  # Аналогично берём первую половину спектра амплитуд

# Визуализируем амплитудно-частотную характеристику (АЧХ)

plt.figure(figsize=(10, 4))  # Создаём область для графика

plt.stem(positive_frequencies, positive_magnitude)  # Строим график частотного спектра (столбчатая диаграмма)

plt.title('Амплитудно-Частотная Характеристика (АЧХ)')  # Заголовок графика

plt.xlabel('Частота [Гц]')  # Подпись оси X (частота)

plt.ylabel('Амплитуда')  # Подпись оси Y (амплитуда)

# Ограничиваем диапазон частот и амплитуд для наглядности

plt.xlim(0, 1)  # Ограничиваем ось X до 1 Гц

plt.ylim(0, 1)  # Ограничиваем ось Y до 1

plt.xticks(np.arange(0, 1, 0.1))  # Устанавливаем шаг меток по оси X

plt.grid(True)  # Включаем сетку

plt.show()  # Отображаем график

# Ослабляем спектральные коэффициенты в 2 раза

dft_signal_reduced = dft_signal / 2  # Делим все коэффициенты DFT на 2, ослабляя амплитуды частотных компонент

# Выполняем обратное дискретное преобразование Фурье (IDFT)

reconstructed_signal = idft(dft_signal_reduced)

# Восстанавливаем сигнал обратно во временную область (но с ослабленными частотными компонентами)

# Визуализируем восстановленный сигнал

plt.figure(figsize=(10, 4))  # Создаём область для графика

plt.plot(t, np.real(reconstructed_signal))  # Строим график восстановленного сигнала (берём только реальную часть)

plt.title('Восстановленный сигнал после обратного DFT')  # Заголовок графика

plt.xlabel('Время [с]')  # Подпись оси X (время)

plt.ylabel('Амплитуда')  # Подпись оси Y (амплитуда)

plt.grid(True)  # Включаем сетку

plt.show()  # Отображаем график

# Масштабируем восстановленный сигнал для сохранения в аудиофайл

scaled_reconstructed_signal = np.int16(np.real(reconstructed_signal) / np.max(np.abs(reconstructed_signal)) * 32767)

# Приводим восстановленный сигнал к 16-битному диапазону [-32767, 32767]

write("reconstructed_signal.wav", sampling_rate, scaled_reconstructed_signal)

# Сохраняем восстановленный сигнал в WAV-файл