Статическая IPv4-адресация в IOS

Для назначения IP-адреса сетевому интерфейсу используют команду ip address. IOS поддерживает подинтерфейсы, но на уровне сетевого интерфейса может быть только один IP-адрес. При попытке ввода второго IP-адреса первый вытесняется. Для административного включения сетевого интерфейса используют команду no shutdown, для выключения – shutdown.

Присвоение IP-адреса интерфейсу:

configure terminal

interface fa0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

Для вывода на экран IP-информации о сетевом интерфейсе либо сетевых интерфейсах используют команду show ip interface. Команда show ip interface brief отображает интерфейсы в табличном виде, включая те, которым нельзя присвоить IP-адрес.

Для указания адреса DNS-сервера используют команду ip name-server. Для запрещения обращений к DNS-серверу используют команду no ip domain lookup

Как был назначен IP-адрес можно судить по методу:

– manual – введен вручную.

– NVRAM – из загрузочной конфигурации.

– TFTP – по протоколу TFTP.

Для проверки связи используют команды ping и traceroute. Если ввести без аргументов, то их можно «настроить» перед запуском.